Закрытое акционерное общество

«фирма ЮМИРС»

БЫСТРОРАЗВОРАЧИВАЕМЫЙ КОМПЛЕКС

«РАДИЙБРК»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425149.001 РЭ

Россия, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 59- 82-72, 59-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

#### Содержание

1 Описание и работа	4

1.1	Назначение изделия	4

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Состав изделия	6

1.4	Устройство и работа	6

1.5	Маркировка и пломбирование	10

1.6	Упаковка	10

2  Использование по назначению	11

2.1	Подготовка изделия к использованию	11

2.2	Использование изделия	15

3 Техническое обслуживание	17

4 Хранение	17

5 Транспортирование	17

6 Утилизация	17

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения быстроразворачиваемого комплекса РАДИЙБРК и содержит описание устройства, принципа действия, технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

БП      		-  блок питания;

БРК   		- быстроразворачиваемый комплекс;

БРК-ИК 		-  комплект БРК-ИК;

БРК-РЛ 		-  комплект БРК-РЛ;

ЗО			- зона обнаружения

ИК   		- инфракрасный;

ПРД   		 -блок передающий;

ПРМ  		- блок приемный;

ПСТ   		- приемник сигнала тревог;

РЛ   		- радиолучевой (радиоволновой).

# 1 Описание и работа

## Назначение изделия

    - Быстроразворачиваемый комплекс РАДИЙБРК ЮСДП.425149.001 (далее по тексту – комплекс) представляет собой систему охранной сигнализации средней емкости, предназначенную для защиты объектов от несанкционированного проникновения человека.

    - Комплекс рассчитан на круглосуточную работу на открытом воздухе.

    - В состав комплекса входят до 20 комплектов БРК-РЛ или БРК-ИК и комплект приемника тревог.

    - Электропитание БРК-РЛ и БРК-ИК осуществляется от литиевых батарей с номинальным напряжением 10,2 В (Батарея 9) и 3,4 В (Батарея 3) соответственно, а ПСТ - от никель кадмиевой аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12В. В стационарных условиях питание ПСТ осуществляется от штатного зарядного устройства.

    - При поставке комплекта в памяти ПСТ зарегистрированы индивидуальные номера всех БРК-РЛ и БРК-ИК, входящих в состав комплекта.

## Технические характеристики

    - Основные технические характеристики комплекса

- Задержка выдачи ПСТ извещения о тревоге с момента пересечения рубежа - не более 5 сек.

- Время развертывания комплекса (без учета времени транспортировки составных частей к месту установки) - не более 2 ч.

- Рабочая частота радиоканала передачи тревожных сообщений – 433,92 МГц±0,2%.

    - Основные технические характеристики БРК-РЛ

- Максимальная длина ЗО - 100 м, при запасе по уровню принимаемого сигнала не менее  6 Дб.

- Высота ЗО при максимальной ее длине - не менее 1,6 м.

- БРК-РЛ обеспечивает выдачу тревожного извещения в виде кодового радиосигнала:

- при пересечении человеком ЗО в полный рост или пригнувшись со скоростью 0,3-8 м/с;

- при разряде батарей питания;

- при выходе из строя блоков комплекта;

- при попытке технического саботажа путем воздействии на ПРМ внешнего электромагнитного поля;

- БРК-РЛ устойчив:

- к воздействию электромагнитных полей;

- перемещению в ЗО мелких предметов с размерами не более 0,2 м;

- движению автотранспорта, групп людей на расстоянии более 1,5 м от оси ЗО.

- Длительность непрерывной работы БРК-РЛ до замены батарей при условии выдачи не более 5 тревожных извещений за 24 часа - не менее 725 часов.

- Габаритные размеры БРК-РЛ, упакованного в сумку, - не более 840х250х250 мм.

- Масса БРК-РЛ, упакованного в сумку, - не более 3 кг.

    - Основные технические характеристики БРК-ИК

- Максимальное значение рабочей дальности действия БРК-ИК - не менее 100 м.

- Ширина и высота ЗО при максимальной дальности - не более 3 х 2 м.

- Время технической готовности БРК-ИК к работе  - не более 90с после подключения батареи питания.

- БРК-ИК выдает извещение о тревоге путем передачи кодового сигнала по радиоканалу:

- при поперечном пересечении человеком ЗО со скоростью 0,1-3 м/с;

- при  разряде батареи питания;

- при отключении батареи питания.

- Длительность непрерывной работы комплекта до замены батареи  питания при условии выдачи не более 10 тревожных извещений за 24 часа - не менее 10 месяцев.

- БРК-ИК устойчив к воздействию:

- перемещению мелких предметов диаметром 30 мм и  длиной 150 мм  (небольшие животные);

- изменению температуры фона в пределах от 233 до 323 К (от  минус 40 до плюс 55 С) со скоростью 1 К/мин  (1 С/мин);

- движению воздуха в условиях повышения или понижения температуры.

- Габаритные размеры к БРК-ИК, упакованного в сумку, - не более 980х120х120 мм.

- Масса БРК-ИК, упакованного в сумку, - не более  1,5 кг.

    - Основные технические характеристики ПСТ

- ПСТ обеспечивает регистрацию до 20 индивидуальных номеров БРК-РЛ или БРК-ИК и возможность их удаления из памяти.

- ПСТ в условиях прямой видимости обеспечивает прием извещений о тревоге от БРК-ИК на расстоянии до 400 м и от БРК-РЛ на расстоянии до 1000 м с формированием звукового сигнала и отображением мигающего условного номера комплекта до сброса тревоги оператором.

- ПСТ при приеме извещения о тревоге обеспечивает размыкание  контактами выходного реле на время не менее 3 с тока до 100мА при максимальном напряжении 72В.

- Время готовности ПСТ должно быть не более 30 с с момента включения.

- Время непрерывной работы ПСТ в дежурном режиме от штатного аккумулятора – не менее 2 суток.

- Габаритные размеры ПСТ - не более 165х125х60 мм.

- Масса ПСТ должна быть не более 1,2 кг.

## Состав изделия

    - Состав комплекса указан в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| ЮСДП.425919.001 | Комплект приемника | 1 |
| ЮСДП.425918.003 | Комплект БРК-РЛ | * |
| ЮСДП.425918.006 | Комплект БРК-ИК | * |
| ЮСДП.425149.001РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| ЮСДП.425149.001ПС | Паспорт | 1 |
| Примечание * - Общее количество комплектов БРК-РЛ и БРК-ИК в изделии - не более 20 в любом сочетании. Количество и тип комплектов указывают при заказе. |  |  |

    - Состав комплектов БРК-РЛ, БРК-ИК и ПСТ приведен в этикетках ЮСДП.425918.003 ЭТ,  ЮСДП.425918.006 ЭТ и ЮСДП.425919.001 ЭТ, входящих в комплект поставки указанных комплектов.

    - Для поддержания работоспособности комплекса в течение срока службы предусмотрена поставка по отдельному заказу его составных частей и литиевых батарей (комплектов питания) для извещателей. Перечень составных частей, поставляемых по отдельному заказу, приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование составной части | Обозначение составной части | Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Комплект приемника | ЮСДП.425919.001 | ЮСДП.425919.001ТУ |
| Комплект БРК-РЛ | ЮСДП.425918.003 | ЮСДП.425918.003ТУ |
| Комплект БРК-ИК | ЮСДП.425918.006 | ЮСДП.425918.006ТУ |
| Комплект питания РЛ | ЮСДП.425912.002 | ЮСДП.425918.003ТУ |
| Комплект питания ИК | ЮСДП.425912.003 | ЮСДП.425918.006ТУ |

## Устройство и работа

    - Общие сведения о комплексе

    - Комплекс в целом функционирует следующим образом. БРК-РЛ и БРК-ИК устанавливаются на рубеже охраны на направлениях вероятного движения нарушителя, приемник сигнала тревог размещается около дежурного. При пересечении нарушителем рубежа охраны соответствующий комплект БРК-РЛ или БРК-ИК выдает тревожное сообщение в виде кодированного радиосигнала. Переданный радиосигнал детектируется и анализируется в ПСТ, который затем формирует извещение о тревоге, оповещая дежурный персонал.

Аналогичным образом обеспечивается формирование извещения о тревоге при разряде батарей питания и в других случаях, предусмотренных в 1.2.2.3 и 1.2.3.4.

1.4.1.5 Комплекс имеет два рабочих режима: дежурный и тревожный.

В дежурном режиме ПСТ не формирует тревожные сообщения (звуковой сигнал отсутствует, цепь выходного реле замкнута).

В тревожном режиме, который начинается с момента  выдачи БРК-РЛ или БРК-ИК тревожного сообщения, ПСТ формирует извещение о тревоге (включен звуковой сигнал, на индикаторе отображается номер сработавшего комплекта, кратковременно размыкается цепь выходного реле). Тревожный режим заканчивается после сброса всех поступивших тревожных сообщений.

    - Описание и работа БРК-РЛ

БРК-РЛ представляет собой радиоволновый  извещатель с автономным питанием и встроенным передатчиком радиоканала.

ПРД и ПРМ при помощи разъемных соединений подключаются к батареям питания и устанавливаются на треногах. Внешний вид ПРМ в собранном виде показан на рисунке 1.1.

Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ и отличается меньшей высотой блока.

Передатчик радиоканала размещен в ПРМ.

Блоки выполнены в пылебрызгозащищенном исполнении.

Батарея 9 выполнена в виде цилиндрической неразборной конструкции из ударопрочной пластмассы, внутри которой размещены три литиевых элемента питания.

Сумка предназначена для размещения составных частей БРК-РЛ во время хранения и при переноске.

ПРД излучает радиосигнал в направлении ПРМ. В ПРМ. Человек, передвигаясь в ЗО, вызывает  изменения величины радиосигнала на входе ПРМ, которые зависят от роста и массы человека, места пересечения участка, рельефа участка, скорости движения. Если эти изменения соответствует модели нарушителя, то процессор включает передатчик радиоканала, который осуществляет передачу кодового сигнала. Кодовый сигнал содержит информацию об индивидуальном номере комплекта. Индивидуальный номер уникален и задается при изготовлении.

    - Описание и работа БРК-ИК

БРК-ИК представляет собой пассивный инфракрасный  извещатель с автономным питанием и встроенным передатчиком радиоканала.

Конструкция БРК-ИК в целом аналогична конструкции блоков БРК-РЛ. Внешний вид БРК-ИК в собранном виде показан на рисунке 1.2.

Батарея 3 по конструкции аналогична батарее 9, но содержит только один литиевый элемент.

Сумка предназначена для размещения составных частей БРК-ИК во время хранения и при переноске.

Принцип действия БРК-ИК основан на регистрации изменения уровня теплового излучения при движении людей в ЗО. БРК-ИК создает ЗО в виде конуса.

Функционирование встроенного передатчика радиоканала осуществляется аналогично БРК-РЛ.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

    - При снижении напряжения батарей питания ниже допустимого значения БРК-ИК и БРК-РЛ периодически, каждые три минуты, выдают тревожное извещение.

    - Описание и работа комплекта приемника

Комплект приемника включает в себя ПСТ, зарядное устройство, батарею аккумуляторную и сумку.

Зарядное устройство предназначено для зарядки батареи аккумуляторной, а также используется для питания ПСТ в стационарных условиях.

Внешний вид ПСТ показан на рисунке 1.3.

При поставке комплекса в памяти ПСТ зарегистрированы условные номера всех БРК-РЛ и БРК-ИК, входящих в состав комплекса. Условный номер, отображаемый на индикаторе при поступлении тревожного сообщения, записывается в энергонезависимую память ПСТ с помощью процедуры регистрации. При регистрации каждому используемому БРК-РЛ или БРК-ИК присваивается условный номер в диапазоне от 0 до 19. При необходимости в любое время можно зарегистрировать номер любого нового комплекта или удалить номер старого. Условные номера нанесены на корпуса БРК-РЛ и БРК-ИК. При изменении условных номеров во время эксплуатации маркировка БРК-РЛ и БРК-ИК производится потребителем самостоятельно.

При поступлении тревожного сообщения от БРК-РЛ или БРК-ИК ПСТ формирует извещение о тревоге. При этом срабатывает выходное реле (контакты размыкаются на время около 3 сек), начинает выдаваться звуковой сигнал (приблизительно один раз в 5 сек), а на цифровом индикаторе начинает отображаться мигающий условный номер БРК-РЛ или БРК-ИК. Такое состояние сохраняется до нажатия на кнопку СБРОС.

Если до сброса поступили тревожные сообщения с других БРК-РЛ или БРК-ИК, то их номера не отображаются, но запоминаются в специальном списке тревог. ПСТ может запомнить и впоследствии отобразить номера всех БРК-РЛ и БРК-ИК, входящих в состав комплекса, если до сброса тревоги от них поступили тревожные сообщения. В этом случае после нажатия кнопки СБРОС на индикаторе появится другой мигающий номер и звук не выключится. Многократным нажатием кнопки СБРОС производится просмотр списка тревог. Номера БРК-РЛ и БРК-ИК отображаются в порядке их возрастания. В случае поступления нового тревожного сообщения во время просмотра, ПСТ также переключает выходное реле и добавляет номер сработавшего БРК-РЛ или БРК-ИК в список.

После просмотра всего списка тревог на индикаторе загорится знак «-» (минус), сигнализирующий о нахождении ПСТ в дежурном режиме.

При отключении и последующем включении питания полностью восстанавливается состояние ПСТ на момент отключения (режим работы и список сработавших БРК-РЛ или БРК-ИК).

Рис. 1.3

## Маркировка и пломбирование

- Маркировка составных частей комплекса содержит:

  - условное обозначение;

  - заводские порядковые номера;

  - год и квартал изготовления;

  - имеет клеймо ОТК и в случае приемки представителем заказчика (ПЗ) - клеймо ПЗ.

- На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки:

  - «Хрупкое. Осторожно»;

  - «Беречь от влаги»;

  - «Верх»;

  - основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

## Упаковка

Составные части комплекса упаковываются в ящики.

При упаковывании используются полиэтиленовые чехлы. Пустоты в ящиках заполняются амортизирующим материалом для устранения возможности перемещения содержимого в ящике при транспортировании. В ящик вкладывается упаковочная ведомость с указанием составных частей и документов, подлежащих упаковке. После вскрытия ящиков и изъятия составных частей тара возврату не подлежит. Эксплуатационная документация на комплекс укладывается в ящик с ПСТ.

# 2  Использование по назначению

## Подготовка изделия к использованию

    - Меры безопасности

При выполнении работ, связанных с установкой, техническим обслуживанием комплекса должны соблюдаться правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

    - Установка БРК-РЛ и БРК-ИК

      - При выборе участков и места размещения БРК-РЛ необходимо учитывать следующее.

Высота неровностей на участке не должна превышать ±0,3 м.

На участке на расстоянии 1,5 м от его оси не должно быть движущихся (качающихся) предметов.

Высота травяного покрова на охраняемом участке не должна превышать 0,3 м.

Высота снежного покрова должна быть не более 0,4 м.

Максимальная величина уклона участка должна быть не более 30.

При формировании протяженных рубежей охраны рекомендуется деление рубежа на участки осуществлять с перекрытием смежных участков на величину от 3 до 5 м. При этом рядом должны располагаться одноименные блоки (ПРД или ПРМ).

При невозможности  выбора участка, удовлетворяющего указанным требованиям, вопрос о допустимости применения определяется опытным путем.

      - При выборе участков и места размещения БРК-ИК необходимо учитывать следующее.

По возможности исключить засветку БРК-ИК со стороны линзы прямым солнечным светом.

В ЗО не должны находиться предметы перекрывающие ЗО. На участке на расстоянии 1,5 м от его оси не должно быть движущихся (качающихся) предметов.

БРК-ИК не должны направляться на окружающие предметы, большая площадь которых подвержена солнечному облучению.

Максимальная величина уклона участка должна быть не более 30.

      - Развертывание БРК-РЛ и БРК-ИК на выбранных участках следует проводить в следующей последовательности.

а) Извлеките составные части комплектов БРК-РЛ и БРК-ИК из сумки.

б) Соберите  БРК-РЛ  и БРК-ИК как показано на рисунках 1.1 и 1.2 (Оптимальная высота установки обеспечивается при выдвинутых нижних секциях треноги).

в) Сориентируйте БРК-РЛ и БРК-ИК в нужном направлении. При установке комплекта БРК-РЛ блоки ПРМ и ПРД должны быть ориентированы в направлении друг друга в соответствии с указателями, нанесенными на верхней части блоков (см. рисунок 2.1).

При установке комплекта БРК-ИК окно блока должно быть ориентировано в сторону охраняемого рубежа. Вертикальное положение блоков при установке БРК-РЛ (БРК-ИК) обеспечивается регулировкой длины опор треноги.

При длительном использовании БРК-РЛ (БРК-ИК)  на одном месте для повышения устойчивости рекомендуется на крючки треног мешки из комплекта поставки, предварительно наполнив их песком.

    - Установка ПСТ

      - При определении места установки ПСТ необходимо учитывать, что максимальная дальность передачи тревожных сообщений обеспечивается только в случае прямой видимости между ПСТ и БРК-РЛ (БРК-ИК), в противном случае дальность сокращается.

Место установки ПСТ должно быть максимально удалено от линий электропередач и массивных металлических предметов. ПСТ должен располагаться не ближе 1 м от железобетонных конструкций. Не следует устанавливать несколько ПСТ ближе 2-3 м друг от друга, так как это приводит к существенному ухудшению их работы вследствие взаимных наводок.

Окончательный выбор места установки ПСТ следует выбирать опытным путем, добиваясь надежного приема тревожных сообщений со всех БРК-РЛ (БРК-ИК).

      - Конструкция ПСТ позволяет осуществлять функционирования при переноске его человеком. В этом случае следует учитывать следующее:

- экранирующие свойства  человека при размещении антенны ПСТ в непосредственной близости от него значительно уменьшают дальность передачи сообщений;

- возможно перемещение оператора в зоны неуверенного приема.

В этом случае, а также при наличии между ПСТ и БРК-РЛ (БРК-ИК) каких-либо препятствий для распространения радиосигнала (лесные массивы, складки местности, строения и т.п.) рекомендуется предварительно проверить функционирование радиоканала на предполагаемом месте установки при принудительной подаче тревожных сообщений.

      - Развертывание БРК-РЛ и БРК-ИК на выбранных участках следует проводить в следующей последовательности.

а) Соберите ПСТ как показано на рисунках 1.4.

б) В случае использования ПСТ в переносном  варианте поместите его в сумку.

в) В случае использования ПСТ в стационарном  варианте размещение ПСТ осуществлять на высоте 0,8-1 м от поверхности земли.  Антенна должна располагаться вертикально. Рекомендуется  защищать ПСТ от непосредственного воздействия осадков. При наличии в месте расположения ПСТ промышленной сети с напряжением 220В для электропитания ПСТ рекомендуется использовать зарядное устройство, которое подключается к гнезду «12В» (в этом случае батарею можно не подключать). Для подключения к системе охранной сигнализации более высокого уровня использовать контакты выходного реле, выведенные на коммутационную колодку на панели управления ПСТ.

    - Подготовка ПСТ к работе

  - При питании ПСТ от батареи аккумуляторной ее необходимо зарядить по следующей методике:

а) подключить зарядное устройство при помощи его разъемов к  сети переменного тока 220 В и к батареи аккумуляторной, при этом индикатор на зарядном устройстве должен загореться красным цветом;

б) выдержать батарею подключенной к зарядному устройству до изменения цвета индикатора на зеленый (ориентировочно – 10 ч), после отключить зарядное устройство.

  - Включение ПСТ производится тумблером ПИТ на его панели управления. Исходное положение тумблера в нижней части ПСТ - противоположное надписи ОБУЧЕНИЕ.

  - Просмотр списка зарегистрированных БРК-РЛ и БРК-ИК производится в следующей последовательности:

а) извлеките ПСТ из сумки и установите тумблер в нижней части ПСТ в положение ОБУЧЕНИЕ;

б) включите ПСТ – ПСТ перейдет в режим просмотра и на индикаторе отобразиться состояние ячейки памяти №1. Если ячейка занята, т.е. в неё записан номер какого-то БРК-РЛ или БРК-ИК, то номер будет мигать, если свободна – то будет гореть постоянно;

в) нажмите кнопку СБРОС, на время не менее 0,5 сек. Каждое нажатие увеличивает номер отображаемой ячейки памяти на единицу;

г) после просмотра всех ячеек возвратите тумблер в нижней части ПСТ в исходное положение, выключите и снова включите питание – ПСТ перейдет в рабочий режим.

  - Удаление номера ранее зарегистрированного БРК-РЛ или БРК-ИК производится в следующей последовательности:

а) в режиме просмотра перейдите к занятой ячейке, номер которой соответствует удаляемому БРК-РЛ или БРК-ИК;

б) нажмите и удерживайте кнопку СБРОС;

в) после освобождения ячейки (приблизительно через 2 сек) будет подан звуковой сигнал, на индикаторе кратковременно отобразиться символ «R» и номер ячейки перестанет мигать;

г) отпустите кнопку, возвратите тумблер в нижней части ПСТ в исходное положение, выключите и снова включите питание – ПСТ перейдет в рабочий режим.

  - Регистрация нового БРК-РЛ или БРК-ИК производится в следующей последовательности:

а) в режиме просмотра перейдите к свободной ячейке с тем номером, который хотите присвоить новому БРК-РЛ или БРК-ИК;

б) передайте с БРК-РЛ или БРК-ИК сигнал «обучение» (БРК-РЛ и БРК-ИК формируют сигнал «обучение» в течение 10 сек после включения, после чего переходят в дежурный режим. Включение БРК-РЛ и БРК-ИК при обучении следует выполнять на время не более 30 сек. При регистрации БРК-РЛ ПРД можно не включать);

в) после записи индивидуального номера в выбранную ячейку должен прозвучать звуковой сигнал, на индикаторе кратковременно отобразиться символ «R», а номер ячейки начнет мигать. Если данный БРК-РЛ или БРК-ИК уже был ранее зарегистрирован в другой ячейке, то при приеме сигнала «обучение»  будет подан звуковой сигнал, на индикаторе кратковременно отобразиться символ «Е», а затем - мигающий номер ячейки, в которой ранее был зарегистрирован данный БРК-РЛ или БРК-ИК;

г) после окончания обучения возвратите тумблер в нижней части ПСТ в исходное положение, выключите и снова включите питание – ПСТ перейдет в рабочий режим.

    - Проверка работоспособности  БРК-РЛ

  - После установки БРК-РЛ, включите ПСТ и проконтролируйте переход комплекса в дежурный режим. При периодической выдаче извещения о тревоге от каким-либо БРК-РЛ или БРК-ИК осмотрите соответствующий участок и устраните причину срабатываний.

  - Выполните контрольное пересечение ЗО в середине участка, контролируя по ПСТ выдачу извещения о тревоге.  При наличии в ЗО неровностей более допустимых выполнить пересечение в углублениях рельефа или на возвышенностях. При наличии пропусков осмотрите участок и приведите его в соответствие 2.1.2.1 или измените место расположения БРК-РЛ.

    - Проверка работоспособности  БРК-ИК

  - После установки БРК-ИК, включите ПСТ и проконтролируйте переход комплекса в дежурный режим. При периодической выдаче извещения о тревоге от каким-либо БРК-РЛ или БРК-ИК осмотрите соответствующий участок и устраните причину срабатываний.

  - Выполните контрольное пересечение ЗО в конце участка, контролируя по ПСТ выдачу извещения о тревоге.  При наличии в ЗО неровностей более допустимых выполнить пересечение в различных местах участка в углублениях рельефа или на возвышенностях.

При наличии пропусков уточнить юстировку БРК-ИК. Юстировка БРК-ИК осуществляется следующим образом:

а) пересечь ЗО вблизи БРК-ИК, проконтролировать формирование тревожного извещения;

б) удаляясь от БРК-ИК, с интервалом около 10 м выполнять пересечения ЗО;

в) при появлении пропусков наклонять (поднимать) БРК-ИК изменением высоты опоры треноги со стороны линзы, добиваясь устойчивой работы;

г) продолжая удаляться от БРК-ИК, уточнить настройку по методике перечисления в).

## Использование изделия

  - Тактика использования комплекса определяется потребителем.

  - В процессе использования комплекса необходимо проведение технического обслуживания в объеме, указанном в разделе 3.

  - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 Периодически (один раз в три минуты) выдаётся извещение о тревоге | 1 Участок не соответствует требованиям 2.1.2. | Устраните несоответствия, при невозможности измените место установки. |
|  | 2 Неправильно установлены треноги с блоками. | Установите БРК-РЛ (БРК-ИК) в соответствии с требованиями 2.1.2. |
|  | 3 Напряжение батарей питания ниже нормы. | Замените батареи питания. |
|  | 4 Неисправен БРК-РЛ (БРК-ИК). | Замените БРК-РЛ (БРК-ИК). |
| 2 Ложные извещения о тревоге | 1 Участок не соответствует требованиям 2.1.2. | Устраните несоответствия, при невозможности измените место установки. |
|  | 2 Неисправен БРК-РЛ (БРК-ИК). | Замените БРК-РЛ (БРК-ИК). |
|  | 3 Перемещение по участку животных |  |
| 3 При пересечении человеком участка не выдаётся извещение о тревоге. | 1 Расстояние между БРК-РЛ (БРК-ИК) и ПСТ превышает максимально допустимое значение в конкретных условиях эксплуатации. | Измените место установки ПСТ. |
|  | 2 Полностью разряжены батареи питания или аккумулятор ПСТ. | Замените батареи питания или зарядить аккумулятор. |
|  | 3 Неисправен БРК-РЛ (БРК-ИК). | Замените БРК-РЛ (БРК-ИК). |
|  | 4 БРК-РЛ (БРК-ИК) не зарегистрирован в памяти ПСТ | Проверьте регистрацию БРК-РЛ (БРК-ИК)в памяти ПСТ, при необходимости - зарегистрируйте. |
|  | 5 Подавление тревожных сообщений мощными посторонними радиосигналами на частоте радиоканала |  |

# 3 Техническое обслуживание

  - При продолжительной работе комплекса на одном месте в целях обеспечения его эффективной и надежной работы рекомендуется:

а)  не реже одного  раза в сутки проверять правильность установки и работоспособность БРК-РЛ и БРК-ИК;

б) не реже одного раза в неделю очищать от пыли и грязи линзу БРК-ИК, контролировать состояние участков и, при необходимости, скашивать траву, подрезать нависающие ветки деревьев;

в) после пылевых и снежных бурь, сильного дождя выполнять внеочередное обслуживание комплекса в объеме перечислений а), б) 2.2.1;

г) При разряде батареи аккумуляторной ПСТ необходимо осуществить ее заряд по методике 2.1.4.1.

д) При разряде батарей БРК-РЛ и БРК-ИК до напряжения менее 9,6 и 3,2 В соответственно необходимо их заменить.

  - По окончанию эксплуатации комплекса на одном месте составные части комплекса необходимо разобрать, очистить от грязи внешние поверхности, удалить следы коррозии и загрязнения на контактах электрических соединений, зашить сумки в случае их повреждения и уложить для последующего хранения в потребительскую тару.

# 4 Хранение

Изделие должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5С до 30 С  и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

# 5 Транспортирование

Транспортирование упакованных комплексов может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

# 6 Утилизация

6.1 Комплекс (за исключением батарей питания) не содержит драгоценных,  редкоземельных и токсичных материалов утилизации.

После окончания службы комплекс подлежит утилизации.

6.2 Батареи питания подлежит утилизации в специализированных организациях.