Закрытое акционерное общество

«фирма ЮМИРС»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

ЛИНЕЙНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ

ИО 207-5 «РАДИЙ-ДМ»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425142.050 РЭ

Россия, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 59- 82-72, 59-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

Содержание

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение изделия	4

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Состав изделия	6

1.4	Устройство и работа	6

1.5	Маркировка и пломбирование	10

1.6	Упаковка	10

2	Использование по назначению	10

2.1	Подготовка изделия к использованию	10

2.2	Использование изделия	14

3 Техническое обслуживание	16

4 Хранение	17

5 Транспортирование	17

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425142.050 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного линейного радиоволнового ИО 207-5 «РАДИЙ-ДМ» ЮСДП.425142.050 (далее по тексту "извещатель") и указания по монтажу и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Внимание!

- Предприятие-изготовитель проводит непрерывную работу по совершенствованию извещателя, вследствие чего, в его конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на его основные технические характеристики.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:

ДК	-  дистанционный контроль;

БП 	-  блок питания;

ЗО	-  зона обнаружения;

КМЧ	-  комплект монтажных частей;

НУ	-  начальная установка;

ПРД	-  блок передающий;

ПРМ	-  блок приемный;

ППК	-  прибор приемно – контрольный.

# Описание и работа

## Назначение изделия

Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого воздуха и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40С до 65С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре 25С.

Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 27 В. Для питания от сети переменного тока 220В рекомендуется использовать источник питания «Радий-БП» (0,5 А, 24 В).

Работы по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту извещателя должны выполняться электромонтером ОПС или электриком, прошедшим специальную подготовку и изучившим настоящее руководство.

## Технические характеристики

    - Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу, сохраняет работоспособность и не выдает тревожное извещение при:

  - воздействии осадков в виде дождя и снега;

  - воздействии солнечной радиации;

  - воздействии ветра со скоростью до 30 м/с;

  - высоте неровностей на участке до ±0,3 м;

  - высоте травяного покрова до 0,3 м;

  - высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 0,5 м.

    - Длина ЗО при запасе по уровню принимаемого сигнала не менее  9Дб  - от 5 до 50 м,

    - Высота ЗО в ее центре при максимальной длине - не менее 2,5 м.

    - Извещатель обеспечивает выдачу извещения о тревоге в виде размыкания выходной цепи длительностью не менее 2 с при:

- пересечении человеком ЗО в полный рост или пригнувшись, передвигающимся со скоростью от 0,3 до 10 м/с;

- подаче импульса напряжением (5-30) В длительностью более 0,5 с на вход ДК ПРД.

    - Извещатель обеспечивает выдачу извещения о неисправности при:

- пропадании или снижении напряжения питания до величины 10В;

- вскрытии ПРМ;

- выходе из строя блоков извещателя;

- при маскировании ПРД или ПРМ радионепрозрачными материалами;

- попытке технического саботажа путем воздействия на ПРМ внешнего электромагнитного поля.

Примечание. Допускается отсутствие выдачи извещения о неисправности при воздействии внешнего электромагнитного поля, если при этом выполняются требования 1.2.4.1).

    - Выходные цепи извещателя обеспечивают коммутацию тока величиной до 0,1 А с напряжением до 72 В.

    - Входное сопротивление цепи ДК - 10 кОм.

    - Извещатель сохраняет работоспособность при питании от источника постоянного тока в диапазоне напряжений от 10,2 до 30 В.

    - Ток, потребляемый извещателем при напряжении питания 24В, не превышает 70 мА.

    - Габаритные размеры блоков извещателя без КМЧ - не более 160х115х75 мм.

    - Масса блоков извещателя без КМЧ - не более 0,35 кг.

    - Рабочая частота извещателя - (245050) МГц.

    - Встроенный индикатор ПРМ обеспечивает отображение следующих сигналов:

а)	не светится при работе извещателя в дежурном режиме;

б) загорается на время 2-30 с при выдаче извещателем извещения о тревоге;

в) непрерывно светится (более 30 с) при выдаче извещателем извещения о неисправности;

г) мигает  с периодом 2 с (1 с – светится и 1 с – выключен) при снижении напряжения питания ПРМ ниже нормы (отображается совместно с выдачей извещения о неисправности);

д) мигает с периодом 2 с (0,25 с – светится и 1,75 с – выключен) при запасе по уровню принимаемого сигнала менее 9 дБ.

    - Время технической готовности извещателя после включения питания - не более 30 с.

    - Время восстановления дежурного режима после окончания тревожного извещения - не более 10 с.

    - Механизм юстировки блоков извещателя обеспечивает поворот блоков на угол не менее ±15 в любой плоскости.

    - Извещатель работоспособен и не выдает ложной тревоги при раздельном воздействии следующих источников помех:

- движения человека на расстоянии более 3 м от оси ЗО при длине участка 50м;

- движения автотранспорта на расстоянии более 5 м от оси ЗО при длине участка 50м;

- движения в ЗО одиночных мелких животных (птиц) на расстоянии более 1 м от блоков извещателя;

- излучения УКВ радиостанций в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии более 5 м от блоков извещателя.

    - Извещатель защищен от переполюсовки  питающих напряжений в результате ошибочных действий персонала и от импульсов напряжением до 1000В длительностью до 1 мс, наводимых в соединительных линиях во время грозы.

    - Средний срок службы извещателя - не менее 8 лет.

## Состав изделия

    - Состав извещателя приведен в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.425142.001 | Блок передающий (ПРД) | 1 |  |
| ЮСДП.425142.002 | Блок приемный (ПРМ) | 1 |  |
| ЮСДП.01.10.000-01 | Комплект монтажных частей КМЧ в составе: - кронштейн – 2шт. - ключ – 1шт. Стяжка 78-101 3 1/16”-4” – 4шт. | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 | Блок питания «Радий-БП» | 1 | Поставляется по отдельному заказу |
| ЮСДП.468344.001 | Коробка распределительная «Барьер-КР-М» | 2 | Поставляется по отдельному заказу |
| ЮСДП.425142.050 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| ЮСДП.425142.050 ПС | Паспорт | 1 |  |

## Устройство и работа

    - Принцип действия извещателя.

- ПРД излучает электромагнитные колебания в направлении ПРМ. ПРМ принимает эти колебания, анализирует амплитудные и временные характеристики принятого сигнала и в случае их соответствия заложенной в алгоритме обработки модели «нарушителя» формирует тревожное извещение.

- Внимание! Извещатель «Радий-ДМ» относится к классу линейных (периметровых) средств обнаружения нарушителя и, в отличие от объемных, обнаруживающих движение нарушителя внутри ЗО, формирует извещение о тревоге при пересечении ЗО.

- Форма ЗО показана на рис. 1.1.

50

- Рис.1.1

    - Описание функциональной схемы извещателя.

Функциональная схема извещателя представлена на рис 1.2.

ПРД состоит из модулятора, передающего СВЧ-модуля и селектора сигнала ДК. Модулятор формирует импульсы, питающие СВЧ-модуль. Селектор сигнала ДК нормирует напряжение  сигнала, поступающего на соответствующий вход ПРД, и обеспечивает селекцию  сигнала и наводимых в линии помех.

ПРМ состоит из приемного СВЧ-модуля, процессора, исполнительного устройства, светового индикатора и датчика вскрытия корпуса.

СВЧ-модуль принимает электромагнитное излучение, детектирует и усиливает полученный сигнал.

Процессор выполняет следующие функции:

- управление СВЧ-модулем, с целью оптимизации входного сигнала;

- определение  оптимальных пороговых параметров обнаружения и контроль входного сигнала на соответствие этим параметрам;

- контроль напряжения питания;

- управление исполнительным устройством и световым индикатором.

Исполнительное устройство выполнено на основе твердотельного реле, обладающего по сравнению с механическими аналогами повышенной надежностью и практически не ограниченным ресурсом.

Световой индикатор является сервисным устройством и обеспечивает индикацию режимов извещателя.

Все внешние цепи извещателя имеют встроенные необслуживаемые устройства грозозащиты. Эти устройства, а также узлы и цепи питания на функциональной схеме не приводятся.

Рис.1.2

    - Конструкция извещателя

    - Конструктивно извещатель выполнен в виде двух отдельных идентичных по  размерам и внешнему виду блоков.

    - Конструкция ПРМ (рис 1.3).

Несущей конструкцией ПРМ является основание. На основании закреплены СВЧ-модуль и плата процессора, закрываемые крышкой. Доступ к органам управления и индикации, клеммам установки оконечного элемента шлейфа сигнализации ППК осуществляется при снятой крышке. Подключение ПРМ к ППК производится с помощью кабеля, пропущенного через кабельный ввод на основании. ПРМ устанавливается на трубе с помощью кронштейна и двух стяжек из состава КМЧ.

Рис. 1.3

Расположение и маркировка клемм коммутации, органов  управления и индикации, расположенных на плате процессора  показаны на рис. 1.4.

Назначение органов управления и индикации:

световой индикатор HL1 – индикация режимов работы извещателя,

переключатель «TAMPER» - датчик вскрытия блока,

Контакты Х4 («1», «2») – контакты установки перемычки изменения чувствительности (исходное положение перемычки, соответствующее низкой чувствительности, -  «1»).

Рис. 1.4

    - Конструкция ПРД.

Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ. Отличие состоит в том, что вместо платы процессора на основании установлена плата модулятора, не имеющая органов управления и индикации. Вскрытие ПРД при эксплуатации не предусмотрено.

## Маркировка и пломбирование

    - Маркировка блоков передающего и приемного извещателя содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;

- товарный знак ГУВО МВД России (при условии включения в «Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению»);

- наименование извещателя;

- заводской порядковый номер;

- год и квартал изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия),

Блоки имеют клеймо технического контроля.

    - Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- товарный знак ГУВО МВД России (при условии включения в «Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению»);

- наименование и обозначение извещателя;

- год и месяц упаковывания;

- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);

- штамп технического контроля.

## Упаковка

- Извещатель упакован в ящик из гофрированного картона.

# Использование по назначению

## Подготовка изделия к использованию

- Меры безопасности при подготовке изделия

При выполнении работ по подготовке извещателя к использованию, а также при его использовании должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

Уровень излучения ПРД извещателя в соответствие с действующими нормами безопасности допускает проведение работ, предусмотренных настоящим руководством, круглосуточно (без ограничения времени).

- Требования к месту монтажа извещателя

- Размещение извещателя на объекте эксплуатации производить в соответствии с проектом на оборудование объекта.

Внимание! Надежность работы извещателя зависит от выполнения  следующих требований.

- При установке извещателя для его устойчивой работы должна быть обеспечена зона отторжения, в которой устанавливаются следующие ограничения.

- Максимальная высота неровностей подстилающей поверхности относительно прямой линии,  проходящей через основания опор ПРМ и ПРД, не должна превышать ± 0,3 м.

  - Не допускается наличие кустов и веток деревьев, крупных предметов и строительных сооружений.

  - Высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м.

  - Высота снежного покрова не должна превышать 0,7 м. Допускается эксплуатация извещателя при превышении снежным покровом указанной величины, при этом следует учитывать, что извещатель может не обнаруживать человека, движущегося в толще снежного покрова.

  - Не допускается движение транспорта, людей и животных.

Примечания

- Допускается установка извещателя вдоль заграждений и стен зданий. При этом неровности поверхности не должны превышать ± 0,3 м. Расстояние от их поверхности до мест установки блоков извещателя должно составлять (0,7-1,3) м. Необходимо учитывать возможность преодоления ЗО путем прыжка с этих сооружений, а также исключить сток воды с крыши в непосредственной (до 1 м по оси ЗО) близости от блоков извещателя.

- Допускается установка извещателя по верху заграждений для обнаружения перелаза. При этом: высота установки блоков должна быть не менее 0,2 м от верха заграждения и не менее 2 м - от поверхности земли, максимальная длина участка должна быть уменьшена в два раза относительно указанной в п. 1.2.2, расстояние от верха заграждения до блоков по горизонтали – не менее 0,2м.  Должна быть обеспечена неподвижность заграждения и блоков извещателя относительно заграждения.

- Не предъявляются требования к участку за пределами радионепрозрачных (металлических, железобетонных и т.п.) заграждений.

- При невыполнении требований этого пункта  тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытной эксплуатацией.

Форма и размеры зоны отторжения в зависимости от расстояния между ПРД и ПРМ приведены на рисунке 2.1.

Рис. 2.1

- Для исключения влияния помех на работу извещателя рекомендуется при выборе места установки расстояния от оси ЗО до автомобильных и железных дорог, указанные в перечислении 6 пункта 1.2.18 увеличивать в 1,5-2 раза.

- Места установки блоков должны быть удалены от проводов ЛЭП на расстояние не менее 20 м при напряжении до 35 КВ и 30 м при напряжении до 500 КВ. Соединительные линии при их расположении параллельно ЛЭП рекомендуется прокладывать подземным способом.

- При последовательной установке нескольких извещателей для исключения преодоления ЗО под или над местом установки блоков   рекомендуется обеспечивать «перекрытие»  смежных участков на длину не менее 1 м вдоль оси ЗО.

- Монтаж извещателя

- Установка извещателя должна обеспечивать свободный доступ к органам управления и элементам крепления.

- Рекомендуется прокладка соединительных кабелей подземным способом. Допускается прокладка кабелей по стенам и ограждениям в металлических трубах или коробах.

- Для доступа к органам управления и индикации ПРМ необходимо снять крышку, предварительно  открутив четыре винта на основании блока.

- В местах, где выпадает много снега (более 0,5 м), длина надземной части столбов (опор) для крепления блоков извещателя должна быть не менее 1,5 м. В малоснежных районах допускается уменьшать длину надземной части до 1 м.

Высота установки блоков извещателя должна быть (0,8-0,9) м от подстилающей поверхности до центра блока. Кронштейн  должен  быть ориентирован на опоре таким образом, чтобы нормаль к плоскости крышки извещателя была направлена в сторону второго блока.

Крепление каждого из блоков извещателя на круглой опоре производится при помощи кронштейна и  двух стяжек из состава КМЧ.

- Подключение блоков извещателя производить в соответствии с таблицами 2.1 и 2.2 (в скобках приведен вариант цветовой маркировки). Пример подключения  ПРМ с объединением в одну цепь выходного реле и датчика вскрытия приведен на рисунке 2.2. R - оконечный элемента ППК (резистор или т.п.).

Рис. 2.2

Таблица 2.1 – Подключение ПРМ.

| № | Маркировка выводов | Назначение выводов |
| --- | --- | --- |
| 1 | + (красный) | плюс питания |
| 2 | – (черный) | минус питания |
| 3, 4 | НЗ (зеленый) | контакты выходного реле |
| 5, 6 | БЛ (синий) | контакты датчика вскрытия |

Таблица 2.2 – Подключение ПРД.

| № | Маркировка выводов | Назначение выводов |
| --- | --- | --- |
| 1 | + (красный) | плюс питания |
| 2 | – (черный) | минус питания |
| 3 | ДК (синий) | контакт цепи ДК |

Внимание! Измерение (контроль) сопротивления цепей и изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после отключения напряжения питания извещателя и отсоединения контролируемых цепей.

- Включение и апробирование работы извещателя

- Включить питание извещателя и проконтролировать его напряжение на соответствующих выводах. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 11,5 до 28 В.

В процессе эксплуатации извещателя напряжение питания должно соответствовать значениям, приведенным в 1.2.8.

- Снять крышку ПРМ и в течение 1-2 мин проконтролировать состояние светового индикатора, исключив воздействие на извещатель. Индикатор при этом не должен светится, что соответствует дежурному режиму.

Примечания

1) Соответствие состояния индикатора режиму работы извещателя приведено в 1.2.13.

- Если индикатор индицирует недостаточность запаса по уровню принимаемого сигнала (менее  9 дБ), необходимо оценить  правильность установки и условия эксплуатации. При этом эксплуатация извещателя допускается, но возможно снижение устойчивости извещателя к изменениям внешних условий.

- Выполнить контрольные проходы по всей длине участка, выбирая места проходов во впадинах, на возвышениях, контролируя срабатывание извещателя при помощи индикатора на ПРМ. По завершению контроля закройте крышку ПРМ.

- Произвести ДК, подав на цепь «ДК» (ПРД) напряжение 5-30В, при этом извещатель должен выдать извещение о тревоге. В процессе эксплуатации извещателя рекомендуется проводить ДК каждые 8 часов.

- Провести апробирование	работы извещателя путем пробной круглосуточной эксплуатации извещателя в течение периода не менее 3 суток с регистрацией всех извещений и последующим их анализом их причины. При этом не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности извещателя путем контрольных пересечений ЗО.

При выявлении ложных извещений при прогоне или пропусков при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведенные в 2.2.1.

## Использование изделия

- Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Основные неисправности и способы их поиска и устранения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Внешнее проявление | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Извещатель выдает извещение о неисправности, индикатор не загорается. | На ПРМ не подается напряжение питания. | Проконтролировать напряжение питания ПРМ. При отсутствии проверить цепи питания и БП. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить ПРМ. |
| 2 Извещатель выдает извещение о неисправности, индикатор не светится и кратковременно (2с) загорается при ДК или пересечении ЗО. | Нарушена цепь шлейфа сигнализации | Проверить его целостность шлейфа сигнализации путем "прозвонки". Проверить правильность установки оконечного элемента ППК. |
|  | Не правильная установка крышки ПРМ. | Проконтролировать правильность установки крышки. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить извещатель (ПРМ). |
| 3 Извещатель выдает извещение о неисправности, индикатор мигает с периодом 2 с (1 с – светится и 1 с – выключен) | Напряжение питания меньше нормы | Проконтролировать напряжение питания включенного извещателя. При несоответствии требованиям 1.2.8 проверить цепи питания и БП. |
| 4 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор непрерывно светится. | Несоответствие установки или условий эксплуатации требованиям РЭ. | Визуально оценить правильность установки и условия эксплуатации на соответствие требованиям 2.1.2. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить извещатель (ПРМ). |
|  | ПРД не исправен. | Заменить извещатель (ПРД). |
| 5 Частые ложные извещения | Несоответствие установки или условий эксплуатации требованиям РЭ. | Оценить правильность установки и соответствие условий эксплуатации требованиям 1.2.1 и 2.1.2. |
|  | Неисправность цепи ДК. | Для выявления неисправности в цепи ДК отключить цепь ДК от извещателя и провести контрольную эксплуатацию без использования режима ДК. |

Продолжение таблицы 2.1

| Внешнее проявление | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Частые ложные извещения | Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания. |  | Проверить надежность контактных соединений и правильность прокладки цепей питания. Проверить исправность БП, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. |
|  | Неисправность цепи шлейфа сигнализации. |  | Закоротить перемычкой выходные цепи ПРМ и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности шлейфа сигнализации или самого ППК. |
|  | ПРМ или ПРД не исправен. |  | Заменить извещатель (неисправный блок). |
| Примечание - Неисправность блоков извещателя выявляется их заменой на заведомо исправные с последующей контрольной эксплуатацией. |  |  |  |

# 3 Техническое обслуживание

- Объем и  периодичность технического обслуживания приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | ежемесячно | ежегодно | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проверка состояния участка 2 Внешний осмотр извещателя | + | + | 3.2 3.3 |
| Примечания 1 После сильных снегопадов, ураганов, ливней и т.п., а также в случае интенсивного роста растительности рекомендуется внеплановое проведение проверки состояния участка. 2 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации. |  |  |  |

- Проверка состояния участка в зоне отторжения

- Внешним осмотром участка определить его соответствие 2.1.2. При необходимости обрубить  ветви деревьев и кустарников, скосить траву с учетом возможной величины роста в период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов.

- В зимнее время при необходимости изменить высоту установки блоков или  очистить участок от снежных заносов.

- Внешний осмотр извещателя

- Проверить крепление блоков извещателя.

- В случае загрязнения очистить поверхности.

# 4 Хранение

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5С до 30 С  и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

# 5 Транспортирование

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.