| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MRX-220N ##### УЛИЧНЫЙ ##### ПАССИВНЫЙ ИК+СВЧ ##### С ЗЕРКАЛЬНОЙ ОПТИКОЙ ##### С ДВУМЯ ДВОЙНЫМИ ##### ПИРОЭЛЕМЕНТАМИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS ##### P/N: 7101296 REV.D A.Y. |  | ### MRX–220N ОПИСАНИЕ MRX-220N - комбинированный ИК + СВЧ детектор с двумя двойными пироэлементами и зеркальной оптикой для наружной установки в условиях нестабильной окружающей обстановки. В детекторе MRX-220N используется варифокальное зеркало которое улучшает диаграмму направленности детектора и увеличивает уровень сигнала принимаемого пиросенсором. Это позволяет избегать ложных срабатываний. Чувствительность прибора регулируется 16-ти позиционным шаговым переключателем, что позволяет легко подстраиваться под изменения окружающей среды. |  | ### MRX–220N ОСОБЕННОСТИ - Два двойных пироэлемента и зеркальная оптика позволяют избегать ложных срабатываний. - СВЧ детекция основана на доплеровском эффекте. - Наличие НЗ и НР реле - Высота установки без дополнительной калибровки 1.5м - 3.0м. - Может игнорировать животных 10, 20, 30 или 40 кг –(опция) - 16 уровней СВЧ и ИК чувствительности. - Дополнительные регулировки по каждому каналу. - Автонастройка при изменении условий окружающей среды. - Температурная компенсация. |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| # Выбор места установки Выберите место наиболее вероятного вторжения. Ознакомьтесь с диаграммой направленности датчика на рис. 7. Детектор несколько более чувствителен к движению поперек диаграммы, чем к движению вдоль диаграммы. Кронштейн позволяет устанавливать детектор на стене или столбе и регулировать в широком диапазоне угол наклона по вертикали и горизонтали (см. рис 2). # избегайте установки - Лицевой стороной к прямому солнечному свету. - Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры. - В местах с сильными воздушными потоками |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА - Снимите переднюю крышку, открутив винт на передней крышке и слегка подцепив ее отверткой (см. рис 1). - Продавите необходимые монтажные отверстия ( см. рис.6). - Подведите провода и закрепите датчик используя монтажные отверстия. - Подсоедините провода к контактной колодке согласно описанию на стр.7 - Установите крышку на место. |  | ### РИС. 1 – СНЯТИЕ КРЫШКИ FIG. 2 – КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА Контакт 1 - отмеченный “ - ” ( -12V GND) Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора Контакт 2 - отмеченный “ + ”( +12V ) Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8,2 В– 16 В. Контакты 3, 4 и 5 - отмеченные “ NC,C,NO” # Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой или разомкнутой зоне концентратора. Контакты 7 и 8 - отмеченные “ TAMPER ” Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При вскрытии передней крышки детектора, немедленно подается сигнал тревоги. |  | #### Контакты 6 и 9 - отмеченные “ EOL ” # конец шлейфа - опционально При тревоге реле датчика срабатывает на 1.8 сек. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ЖЕЛТЫЙ - СВЧ детекция, мигает во время детекции и тестирования ЗЕЛЕНЫЙ - ИК детекция КРАСНЫЙ – Тревога |  | РЕГУЛИРОВКА ДАЛЬНОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ Осуществляется посредством 16-ти позиционного переключателя, который в свою очередь разделен на три группы по дальности детекции. Каждая группа разделена по уровням чувствительности в зависимости от окружающей обстановки. При широкоугольном зеркале: Группа A - позиции 0 – 5 – установка чувствительности при 21 м дальности. Группа B - позиции 6 – A – установка чувствительности при 15 м дальности Группа C - розиции B – F – установка чувствительности при 7 м дальности |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| При зеркале «длинный луч» Группа A - позиции 0 – 1 – установка чувствительности при 40 м дальности. Группа B - позиции 6 – 7 – установка чувствительности при 28 м дальности Группа C - позиции B – С – установка чувствительности при 15 м дальности 5 и 6 позиции в каждой группе используются при наиболее зашумленной окружающей обстановке. Например: Если детектор используется при дальности детекции 15 м на открытом пространстве с возможностью солнечной засветки – необходимо установить переключатель в позицию 8 или 9. |  | ### РИС.4 - 16-ти позиционный переключатель |  |  |

| 13 |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис.5 - компоновка МВ антенна Клеммная колодка ROTARY SWITCH PIR MW LED LED LED Mode Jumper Tamper Пиросенсоры на внутренней стороне платы - Для проводов - Для крепления на стене или к кронштейну ALARM LED |  | ### Рис. 6 – технологические отверстия А В |  | Рис. 7 – широкоугольная ИК + СВЧ диаграмма |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| СВЧ антенна зеркала основание зеркала маска # замена зеркал (Рис.9) - Снять крышку. - Извлечь плату. - Вытащить зеркало из слота. - Установить новое зеркало в слот. - Установить плату. - Установить крышку. ### УСТАНОВКА МАСКИ ДЛЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ (см. рис.10) - Снять крышку. - Установить маску на зеркало. - Установить крышку. |  | ### Рис. 9 – расположение зеркал |  | ### Рис. 10 –установка маски игнорирующей животных |
| 19 |  | 20 |  | 21 |
| # тестирование Выждать минуту после подачи питания для прогрева устройства. Проводить тестирование в месте свободном от движущихся людей. Светодиод должен быть включен. - Медленно пересеките зону детекции. - Следите за реакцией датчика по красному светодиоду. - После каждого теста датчику необходимо 5 сек. на стабилизацию Примечание: Рекомендуется проводить тестирование не реже одного раза в год. |  | # спецификация Метод детекции ИК + СВЧ Напряжение питания 8.2 - 16 В Ток потребления Включение: 28mA + 3mA Ожидание: 23mA + 3mA Тревога : 20mA + 3mA Температурная компенсация Присутствует Длительность тревоги 1.8 сек Выход Н.З. 28В 0.1 A , 10 Ом ограничивающий резистор Н.О 28В 0.1 A , 10 Oм ограничивающий резистор Тампер N.C 28В 0.1A , 10 Ом ограничивающий резистор Время прогрева 60 сек |  | # спецификация Рабочая температура -20C - +50C RFI защита 30V/m 10 - 1000MHz EMI защита 50,000V Световая защита прямой галогенный с расстояния 2.4 м или отраженный Частоты X-Band: 9.9 ГГц 10.525 ГГц 10.687 ГГц S-Band: 2.45 ГГц Размеры 154мм x 114мм x 74мм Вес 290г. |
| 22 |  | 23 |  | 24 |
| Для заметок |  | Представительство в России: ООО «КРОУ РУС СБ» 107076 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29 Тел.: (095) 9637967 Тел/факс: (095) 9640783 E-mail: crow@orc.ru http:/www.crowrus.ru |  |  |