| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRP-PET 4 ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИГНОРИРУЮЩИЙ ЖИВОТНЫХ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7111172 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  | SRP-PET 4 - ОСОБЕННОСТИ - Игнорирует животных до 40 кг. - Счетверенный пироэлемент. - Жесткая сферическая линза. - Настраиваемый счетчик импульсов. - Регулировка чувствительности. - Автоматическая термокомпенсация. - Установка без необходимости дополнительной калибровки на высоте от 1.8м до 2.4м. - Независимость от условий окружающей среды. - High - tech дизайн. |  | SRP-PET 4 позволяет игнорировать присутствие животных весом до 40 кг и высотой до одного метра. |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ Рекомендуется устанавливать датчик в местах наиболее вероятного вторжения в соответствии с диаграммой направленности датчика (см рис. 5). Датчик наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. SRP-PET 4 наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде |  | # избегайте установки датчика: - Лицевой стороной к прямому солнечному свету - Лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры. - В местах со значительными воздушными потоками # Установка детектора Датчик предполагает как настенную, так и угловую установку. Для оптимальной работы рекомендуется устанока датчика на высоте от 2,1м до 2,4 м |  | Рис.1 - снятие верхней крышки |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| Для снятия верхней крышки вставьте плоскую отвертку в щель между верхней крышкой и основанием (над отверстием под винт) и слегка надавите, чтобы крышка отщелкнулась (Рис 1.). Стопор - Извлеките плату, открутив крепежный винт - Проделайте отверстие под провод в нужном Вам месте, как указано на рис.2 - Пропустите провод через отверстие и закрепите основание на стене (потолке или в углу) |  | - Установите плату на место (плата должна упираться в стопор) . Закрепите ее винтом. - Подключите провода к соответствующим клеммам контактной колодки - Установите крышку на место (она должна защелкнуться). |  | Рис. 2 - МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| #### Рис. 5 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТАКТАМ Пропустите провод через свободное кабельное отверстие и подключите к контактной колодке (рис.5) следующим образом: |  | Контакт 1 - отмеченный “ - ” ( -12V GND ) Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - отмеченный “ + ”( +12V ) Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8,2 В– 16 В. Контакты 3 и 4 - отмеченные RELAY # Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. Контакты 5 и 6 - отмеченные TAMPER Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки, немедленно подается сигнал тревоги. |  | Контакт 7 - отмеченный "М" является управляющим входом для функции памяти. Память позволяет выяснить, какой из детекторов, подключенных в один шлейф, вызвал тревогу. При подаче +12В на контакт 7 память переходит в активный режим, в котором запоминает изменения состояния датчика. При изменении напряжения на контакте 7 с +12В на 0В загорается светодиод. Для сброса памяти необходимо снова подать на контакт 7 +12V, затем 0V. |

| 13 |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 4 ВИД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ |  | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ DIP – переключатель “2“ (см.рис.4) Обеспечивает настройку на работу в условиях обычной окружающей среды или в условиях повышенного риска. Положение переключателя “OFF“ (вниз)- для стабильной окружающей среды. Положение переключателя “ON“- автоматический режим (2 или 3), в соответствии с интенсивностью внешних помех. Эта установка рекомендуется для работы в сложных условиях. При определении детектором вторжения загорается светодиод и на 1,6 сек размыкается реле. |  | ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА DIP – переключатель “1“ (см.рис.4) Положение переключателя “ОFF“ (вниз) - светодиод в активном состоянии, он горит, когда детектор в состоянии тревоги. Положение переключателя “ОN“ - светодиод не используется. Примечание. Состояние переключателя “1” не влияет на работу реле. Регулировка чувствительности Потенциометром (см.рис. 4) можно ус- тановить необходимый порог чувстви- тельности датчика (68%-100%). Мини- мальная чувствительность - в положе- нии MIN. Максимальная - в положении MAX .Фабричная установка - 84%. |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| ЛИНЗА Описание диаграммы направленности Тип широкоугольная 105° 18 м х 10 м ______________________________________ всего зон 52* 18 - дальних зон, 16 – средних зон, 10 – ближних зон, 6 – ближайших зон, 2 – зоны под детектором. |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы направленности указаны для температуры окружающей среды 20 C . |  | Рис. 5 - Широкоугольная линза |
| 19 |  | 20 |  | 21 |
| ЗАМЕНА ЛИНЗЫ - Снять верхнюю крышку с помощью маленькой плоской отвертки, вставленной в паз (см.рис.9) - Для снятия линзы надавить отверткой на правую или левую сторону линзы, которая выйдет из крепления. - Подберите требуемую линзу и установите ее в крепления, причем выступы линзы должны заходить в паз. - Нажмите на линзу до щелчка и убедитесь, что она плотно установлена. - Поставьте верхнюю крышку на место. |  | Рис. 6 Замена линзы |  | ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания. - Снять верхнюю крышку, перемычку “Р” в положение “1“, светодиод включить. - Поставить на место верхнюю крышку. - Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. - Проконтролировать включение светодиода при движении. - После завершения теста светодиод можно отключить. - Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора. Примечание: тестирование следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и 100% охвата защищаемой зоны. |
| 22 |  | 23 |  | 24 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ Модель SRP PET 4 Тип Счетверенный пироэлемент Чувствительность  2C при 0.6м в сек Скорость обнаружения 0.5 -1.5 м / сек Питание 7.8 V-16 Vdc Потребляемый ток 9 Ма Время тревоги 1,6 сек Тревожный выход НЗ 28В 0.1A с резистором 10 Ом Тамперный выход НЗ 28В 0.1A с резистором 10 Ом Время прогрева 20 сек Светодиодный мигает во время разогрева и индикатор автотестирования, горит при сработке Защита от света устойчив против галогенного (2.4м) и отраженного света Рабочая температура -20°C-+50°C Защита RFI 30В/м 10-1000 МГц Защита EMI 50.000В Габариты 106мм х 68,5мм х 57мм Вес 90 г |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие - 5 лет со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представи- теля фирмы.Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютера или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с допол- нительными вложениями , либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. |  | АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО "КРОУ-РУС СБ" 107076, Москва, Электрозаводская ул. д.29 Тел. (095) 9637967 Тел/факс (095) 9640783 E-mail crow@orc.ru http://www.orc.ru/~crow |