| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRP–360 ПОТОЛОЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7111073 |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ SRP–360 - В основе изделия новейшие разработки в области технологий ASIC ( импульсные микросхемы специального назначения ) и SMD - Высокая степень защиты от радио-излучений è магнитных полей - Четырехэлементный пиродатчик - Автоматически программируемый счетчик импульсов - Достоверный анализ показаний биполярного счетчика импульсов - Память - Охват 360° - Расширенный диапазон компенсируемых температур ВВЕДЕНИЕ SRP–360 - детектор с четырехэлементным пассивным инфракрасным датчиком, предназначенный для использования в электронных системах безопасности. |  | SRP–360 выявляет нарушителя, анализируя изменения в инфракрасном излучении, при этом отсутствует тепловое и радиационное воздействие на людей и животных. SRP–360 снижает количество ложных срабатываний до пренебрежимо низкого уровня благодаря выявлению фоновых шумов. Для учета воздействия внешних факторов имеется автоматически регулируемый счетчик импульсов. Уникальная импульсная микросхема специального назначения ( ASIC ) логически обрабатывает поступающую информацию (разработка CROW ) и делает этот детектор практически свободным от ложных срабатываний. Прибор прост в установке, не требует дополнительной регулировки. Для наиболее полной реализации возможностей, заложенных в устройстве, следуйте рекомендациям настоящей инструкции по эксплуатации. |  |
| 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| сигнальный вытолкнуть, чтобы светодиод снять накладку на светодиоде корпус открыть закрыть СПЕЦИАЛЬНАЯ ТВЕРДАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА SRP-360 оснащен специальной твердой сферической линзой. Эта линза - последнее достижение науки в области охранных систем и отвечает всем стандартам и требованиям на подобные изделия. Она дает идеальный охват охраняемого объекта, монтируется на потолке и защищена от солнечного света и излучения галогенных ламп. УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Место установки детектора должно быть выбрано таким образом, чтобы оптимально преградить путь злоумышленнику. См. диаграмму направленности (рис. 4) - Возьмите детектор в руки и снимите основание, повернув против часовой стрелки крышку. (рис 1) ЛИНЗА LYNX–360 оснащен специальной твердой линзой. Эта линза - последнее достижение науки в области охранных систем и отвеча-ет всем современным стандартам и требова- ниям на подобные изделия. Она дает идеальный охват охраняемого объекта, монтируется на потолке и защищена от солнечного и галогенного света. УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Место установки детектора должно быть выбрано таким образом, чтобы оптималь- но преградить путь злоумышленнику. См. диаграмму направленности (рис. 4) - Возьмите детектор в руки и снимите основание, повернув против часовой стрелки крышку. (рис. 1) - Введите провода через отверстие в центре основания. - Установите основание на место (потолок), используя отверстия, помеченные как монтажные (рис. 2). |  | - Пропустите провода через отверстие в центре основания. - Установите основание на место (потолок), используя отверстия, помеченные, как монтажные (рис. 2). ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ Используйте провод №22 AWG (0.5 мм) или провод большего диаметра. Для определения соотношения между длиной провода ( от детектора до панели управления ) и его диаметром см. таблицу: Длина провода м 200 300 400 800 Диаметр провода мм 0.5 0.75 1.0 1.5 |  | SRP–360 Вид сверху ( рис 1 ) |  |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОНТАКТНОЙ ГРУППЕ Контакт 1 - помеченный ” - “ (GND), подключить к отрицательному выходу источ- ника постоянного тока ( 7.8 VDC- 16VDC ) или заземлению на панели управления Контакт 2 - помеченный “ + “, подключить к положительному выходу источника постоянного тока ( 7.8 VDC- 16VDC ) на панели управления Контакт 3 и 4 - “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно нормально замкнутой зоне панели управления. При попытке открытия детекто- ра, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги. |  | Контакт 5 и 6 - отмеченные “ RELAY ” - выходные контакты реле детектора, под-ключить к нормально закрытой зоне панели управления Контакт 7 является управляющим входом для функции памяти. Память позволяет при помощи светодиода фиксировать состояния сигнализации. При подаче +12V ( ARM ) на контакт 7 память переходит в активный режим, в котором запоминает изменения состояния датчика. При изменении напряжения на контакте 7 с +12V на 0V (DISARM) выводится информация на светодиод. Для сброса памяти необходимо снова подать на контакт 7 +12V, затем 0V. |  | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ Переключатель расположен на той же стороне платы,что и контактная группа и предназначен для настройки счетчика импульсов с учетом влияния обстановки. (См. рис. 3) Положение 1 ( влево ) Установка для окружающей среды без значительных воздушных потоков. Положение AUTO ( вправо ) Автоматический режим счетчика импульсов. Детектор будет автоматически выбирать подходящий режим в зависимости от мощности поступающего сигнала. Эта установка рекомендуется для нестабильной окружающей среды. После того, как обнаружен нарушитель, загорается светодиод и контакты реле переходят в состояние нормально разомкнутых на 1.6 сек. |  |

| 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| монтажные отверстия монтажное отверстие переключатель счетчика импульсов SRP–360 Основание для монтажа ( рис 2) |  | ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕМОЙ ПЛОЩАДИ (ДИАМЕТР ОКРУЖНОСТИ) ОТ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА 2.10М 5М 2.40 М 6М 2.70М 7М 3.00М 8М 3.30М 9М 3.60М 10М Например: (см. рис. 4) Если высота установки 3м , детектор будет охватывать круг диаметром 10м на уровне пола - защищаемая область, причем эффективно защищенной будет площадь круга диаметром 8м. Замечание: защищаемая область - круг на полу, образованный диаграммой направленности детектора, эффективно защищаемая зона - это площадь, где сигнализация срабатывает гарантировано. |  | SRP–360 Вид снизу (рис 3) |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| НАКЛАДКИ НА СВЕТОДИОД Детектор укомплектован двумя накладками: - Прозрачная накладка на светодиод позволяет наблюдать его работу - Матовая накладка применяется в случае необходимости механического ”отключения” светодиода. ТЕСТ НА ДВИЖЕНИЕ После установки прибора следует провести тест на движение. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания. Во время тестирования матовую накладку на светодиод следует снять.( см. рис. 1 ) - Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. - Проконтролировать включение светодиода при движении. - После завершения теста светодиод можно закрыть матовой накладкой. |  | - Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора. Примечание.Тест следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и 100% охвата защищаемой зоны. ЗАМЕЧАНИЯ - Детектор следует устанавливать в местах, где он не будет подвергаться воздействию воды, пара или масел. - Для монтажа прибора желательно выбирать места без резкой смены температур (батареи отопления, холодильники) не на солнце и не вблизи сильного галогенного света. - При установке учитывайте диаграмму направленности детектора. - Для температуры отличной от комнатной величина охраняемой зоны может измениться . |  | SRP–360 Диаграмма направленности детектора (рис 4) |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ Питание 9VDC - 16VDC Потребляемый ток пассивн. 11мА 12VDC мах 15мА активн. 8.4мА 12VDC мах 11мА Скорость обнаружения 0.15м/с - 1.8м/с Выходные N.C 50мА 24VDC 10W характеристики Переключатель N.C 50мА 24VDC 10W тампер Рабочая температура -20°C-+60°C Уровень влажности до 95%, не конденсат Температура хранения -40°C-+80°C Тип датчика четырех элементный CROW оставляет за собой право вносить изменения в настоящую спецификацию без предварительного предупреждения |  | Гарантия Гарантия изготовителя на это изделие - 5 лет со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы.Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютера или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютеру. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. |  | Адрес представительства . Россия, Москва, Электрозаводская ул. д.29офис 400 фирма "CROW-RUS" т. 007 095 9635881 факс 007 095 9132485 |  |