Научно-производственное  предприятие  "ЛАМА"

Датчик охраны периметра

АБРИС

Формуляр

ЛАМА.425142.003 ФО

2

Содержание

1 Общие указания								      3

2 Основные сведения о датчике					      4

3 Основные технические данные					      5

4 Индивидуальные особенности датчика				      8

5 Комплектность								      9

6 Сроки службы и хранения, гарантии

изготовителя (поставщика)						    10

7 Консервация									    11

8 Свидетельство об упаковывании					    11

9 Свидетельство о приемке						    12

10 Движение датчика при эксплуатации				    13

11 Учет работы датчика							    16

12 Учет технического обслуживания					    17

13 Учет работы по бюллетеням и указаниям			    18

14 Работы при эксплуатации						    19

15 Хранение									    21

16 Ремонт									    22

17 Особые отметки								    24

18 Сведения об утилизации						    25

19 Контроль состояния датчика и ведения формуляра	    26

2

3

1 Общие указания

1.1 Датчик охраны периметра АБРИС ЛАМА.425142.003 модификаций АБРИС-01 и АБРИС-01А (далее по тексту –  датчик) предназначен для создания радиолучевого барьера, обеспечивающего обнаружение человека, передвигающегося в рост или согнувшись. Создание радиолучевого барьера возможно как внутри помещений, так и на участках слабопересеченной местности.

1.2 Перед эксплуатацией датчика необходимо ознакомиться со следующей документацией:

– руководством по эксплуатации ЛАМА.425142.003 РЭ;

– настоящим формуляром ЛАМА.425142.003 ФО.

1.3  Формуляр ЛАМА.425142.003 ФО должен постоянно находиться с датчиком.

1.4  Не допускается производить записи в ЛАМА.425142.003 ФО карандашом, смывающимися чернилами и производить подчистки.

Неправильная запись в ЛАМА.425142.003 ФО должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

3

4

2 Основные  сведения  о  датчике

2.1 Датчик охраны периметра АБРИС ЛАМА.425142.003 № ______________

заводской  номер

изготовлен ______________________________________________________

дата  изготовления,  наименование  или  почтовый  адрес  изготовителя

4

5

3 Основные технические данные

3.1 Протяженность блокируемого участка от 10 до 300 м.

3.2 Ширина  зоны  обнаружения  не  более  1,2 м,  высота  -  не менее 1,5 м.

3.3 Длина "мертвых зон" (зон, преодоление которых нарушителем датчик не обнаруживает)  вблизи передатчика и приемника не превышает 5 м при высоте их установки от 0,7 до 0,8 м.

3.4 Датчик обнаруживает преодоление охраняемой зоны нарушителем, движущимся со скоростью от 0,1 до 7,0 м/c.

3.5 Датчик не реагирует на мелких животных и птиц.

3.6 При пересечении охраняемой зоны нарушителем датчик выдает сигнал тревоги  длительностью  не менее 0,7 с в виде увеличения выходного сопротивления  от (3,90,4) кОм  в рабочем  режиме  до (434) кОм  в режиме тревоги.

3.7 Питание датчика осуществляется напряжениями, указанными в таблице 3.1.

3.8 Время готовности датчика к работе – не более 3 мин после подачи на него питающего напряжения.

5

6

Таблица 3.1

| ###### Модификация датчика | ###### Напряжение ###### питания | ###### Мощность, ###### потребляемая датчиком, ###### не более | ###### Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### АБРИС-01 | ###### Постоянное (24−6+12) В | ###### 1,2 Вт |  |
| ###### АБРИС-01А | ###### Переменное (220  44) В ###### частотой (50  1) Гц | ###### 5,9 Вт | ###### Коэффициент гармоник, ###### не более 8 % |

3.9 Средняя наработка на отказ не менее 80 000 ч.

3.10 Масса датчика в комплектациях:

- АБРИС-01	          - не более 5,0 кг;

- АБРИС-01А	          - не более 6,5 кг.

3.11 Габаритные размеры блоков датчика:

- передатчика             -  350х100х100 мм;

-  приемника               -  350х100х100 мм;

- блока питания          -  115х140х55 мм.

6

7

3.12 Датчик сохраняет работоспособность при воздействии следующих факторов:

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С;

- дождь до 40 мм/ч;

- снег до 40 мм/ч, иней, роса;

- туман, видимость до 200 м;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С;

- пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм рт. ст.);

- ветер со скоростью до 25 м/c;

- пыль;

- солнечное излучение;

- снежный покров высотой до (U - 0,3) м (U - уровень установки передатчика и приемника).

Линия  отреза  при  поставке  на  экспорт

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:    серебро –  0,1 г;  алюминий –  2,8 кг,  латунь –  0,15 кг.

7

8

4 Индивидуальные особенности датчика

4.1 Участок, на котором размещаются блоки ПРД и ПРМ датчика, должен удовлетворять следующим требованиям:

- поверхность участка должна быть ровной, максимальное отклонение от плоскости, проходящей через основания опор, на которых устанавливаются блоки ПРД и ПРМ, не должно превышать  0,3 м;

- на  участке  не  должно  быть  посторонних  предметов  на  расстоянии 1,5 м от оси, соединяющей блоки ПРД и ПРМ, в том числе кустов, крон деревьев;

- высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

- протяженность участка должна быть в пределах от 10 до 300 м;

- угол уклона участка не регламентируется.

При отклонениях от перечисленных выше требований к поверхности участка характеристики датчика могут ухудшиться.

4.2 Блок питания (БП) может размещаться как на улице (в шкафу или под навесом), так и в помещении.

8

9

5 Комплектность

5.1 Состав датчика для модификаций АБРИС-01, АБРИС-01А соответствует таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Обозначение документа | Наименование составной части | Количество на изделие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АБРИС-01 | АБРИС-01А |
| ЛАМА.464245.007 | Передатчик | 1 | 1 |
| ЛАМА.464332.009 | Приемник | 1 | 1 |
| ЛАМА.436611.008 | Блок питания | - | 1 |
| ЛАМА.425142.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1* | 1* |
| ЛАМА.425142.003 ИМ | Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия | 1* | 1* |
| ЛАМА.425142.003 ФО | Формуляр | 1 | 1 |
| ЛАМА.425911.004 | Комплект монтажных частей | 1 | 1 |
| ЛАМА.425915.004 | Упаковка | 1 | 1 |
| * Поставляется один экземпляр на каждые пять датчиков в поставляемой партии изделий. Если партия менее пяти датчиков, то поставляется один экземпляр. |  |  |  |

9

10

6 Ресурсы, сроки службы и хранения и

гарантии изготовителя (поставщика)

Средний срок службы датчика 8 лет, в том числе 3 года хранения в упаковке изготовителя.

Срок хранения датчика в упаковке предприятия-изготовителя в неотапливаемых складских помещениях не менее 3 лет в соответствии с условиями ЖЗ по ГОСТ 15150 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Линия  отреза  при  поставке  на  экспорт

Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок хранения 3 года с момента изготовления датчика.

Гарантийный срок службы 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

10

11

7 Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация упаковыванием | 3 |  |

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Датчик охраны периметра Абрис ЛАМа.425142.003 № _____________

заводской  номер

Упакован  _____________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической  документации.

_____________      ____________       _______________

должность		     личная  подпись                    расшифровка  подписи

_____________

год,  месяц,  число

11

12

9  Свидетельство о приемке

Датчик охраны периметра Абрис ЛАМа.425142.003 № ________________

заводской  номер

изготовлен  и  принят  в  соответствии   с  обязательными  требованиями  государственных стандартов, действующей технической документацией  и  признан  годным  для  эксплуатации.

Начальник ОТК

МП         _____________		__________________

личная подпись	                     расшифровка подписи

_____________

год, месяц, число

Линия  отреза  при  поставке  на  экспорт

Руководитель

предприятия                                        ЛАМА.425142.003 ТУ

МП

личная  подпись                                                                 расшифровка подписи

год, месяц, число

12

13

10 Движение датчика при эксплуатации

Таблица 10.1 – Движение датчика при эксплуатации

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица проводивщего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после очеред-ного ремонта |  |  |

13

14

Таблица 10.2 – Прием и передача датчика

| Дата | Состояние датчика | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав-шего | приняв- шего |  |

14

15

Таблица 10.3 – Сведения о закреплении датчика при эксплуатации

| Наименование датчика (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

15

16

11 Учет работы датчика

Таблица 11.1 – Учет работы датчика

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия, подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  | после после-днего ремонта | с начала экс-плуатации |  |  |

16

17

12 Учет технического обслуживания

Таблица 12.1 – Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | При-мечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

17

18

13 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Таблица 13.1 – Учет работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюлле-теня (ука-зания) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол- нения | Дата выпол- нения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

18

19

14  РАБОТЫ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 14.1 - Учет выполнения работы

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

19

20

Таблица 14.2 - Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

| Дата | Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

20

21

15 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

21

22

16 Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте

Датчик охраны периметра Абрис ЛАМа.425142.003 № ________________

заводской  номер

_______________________________________

предприятие, дата

Наработка с начала

эксплуатации ___________________________________________________

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего

ремонта ________________________________________________________

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____________________________________

________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте _________________________________

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

________________________________________________________________

________________________________________________________________

22

23

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Датчик охраны периметра Абрис ЛАМа.425142.003 № ________________

заводской  номер

____________________________ согласно ___________________________

наименование предприятия                                                              вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок службы ______________________________________

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие датчика требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП         _____________			___________________

личная подпись			            расшифровка подписи

_____________

год, месяц, число

Руководитель предприятия

МП         _____________			___________________

личная подпись			         расшифровка подписи

_____________

год, месяц, число

23

24

17  ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

24

25

18 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизации подлежат составные части датчика, изъятые по результатам технического обслуживания датчика после окончания срока службы.

При утилизации датчика и его составных частей необходимо отделить от кабельных соединений и плат элементы, содержащие цветные металлы (алюминий и алюминиевые сплавы, медь и сплавы на медной основе) и драгоценные материалы (золото, серебро, платина и другие), которые подлежат отправке на специализированные пункты приема цветных металлов и драгоценных материалов.

После изъятия из изделия составных частей, содержащих драгоценные материалы и цветные металлы, оставшиеся металлические части отправляют на переплавку.

Составные части, содержащие драгоценные материалы и цветные металлы, отправляются на утилизацию в установленном на предприятии порядке.

25

26

19  КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ датчика И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Таблица 19.1 – Контроль состояния датчика и ведения формуляра

| Дата | Вид контроля | Должность прове-ряющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись прове- ряющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

26

Итого в формуляре пронумерованных __________страниц

количество

МП____________________     ________________       _____________________

должность                     личная  подпись           расшифровка подписи

____________________

дата