Научно-производственное  предприятие  "ЛАМА"

Датчик охраны периметра

АБРИС

Инструкция по монтажу, пуску,

регулированию и обкатке изделия

ЛАМА.425142.003 ИМ

Содержание

1 Общие указания								      3

2 Меры безопасности							      4

3 Подготовка датчика к монтажу и стыковке			      5

4 Монтаж и демонтаж							     13

5 Наладка, стыковка и испытания					     14

6 Пуск (опробование)							     16

7 Регулирование								     17

8 Комплексная проверка							     18

9 Обкатка									     19

10 Сдача смонтированного и стыкованного датчика		     20

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с требованиями и порядком выполнения подготовительных, монтажных и пуско-наладочных   работ  при  установке  датчика  охраны  периметра  АБРИС ЛАМА.425142.003 модификаций АБРИС-01 и АБРИС-01А (далее по тексту - датчик) на объекте.

Перед проведением работ по монтажу, пуску и наладке датчика необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации датчика охраны периметра АБРИС ЛАМА.425142.003 РЭ.

Составными частями датчика являются:

- блок БП – блок питания;

- блок ПРД – передатчик;

- блок ПРМ – приемник.

1 Общие указания

1.1 Установку датчиков и прокладку кабелей к нему проводить в соответствии с проектом системы охранной сигнализации объекта, на котором устанавливаются датчики.

1.2 Сведения о монтаже и демонтаже каждого датчика должны быть занесены в формуляр на датчик.

2 Меры безопасности

2.1 При выполнении подготовительных, монтажных и пуско-наладоч-ных работ должны соблюдаться правила техники безопасности и охраны труда для выполняемых видов работ.

2.2 Подключение кабелей к составным частям датчика должно производиться при отключенном напряжении питания.

2.3 Запрещается проведение монтажных и пуско-наладочных работ при грозе или во время предгрозовой ситуации.

2.4 Работы по монтажу и пуско-наладке датчика должны производиться лицами, прошедшими специальный инструктаж, либо работниками специализированных организаций, имеющих лицензию на выполнение данных работ.

3 Подготовка датчика к монтажу и стыковке

3.1 Подготовка участка местности

3.1.1 Участок, на котором размещаются блоки ПРД и ПРМ датчика, должен удовлетворять следующим требованиям:

- поверхность участка должна быть ровной, максимальное отклонение поверхности участка от плоскости, проходящей через основания опор, на которых устанавливаются блоки ПРД и ПРМ,  не  должно превышать  0,3 м;

- на участке не должно быть посторонних предметов на расстоянии 1,5 м от оси, соединяющей блоки ПРД и ПРМ, в том числе кустов, крон деревьев;

- высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

- протяженность участка должна быть в пределах от 10 до 300 м;

- угол уклона участка не регламентируется.

3.2 Установка опор для крепления блоков ПРМ и ПРД

3.2.1 В качестве опор рекомендуется использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром от 120 до 140 мм.

3.2.2 При организации защиты участка несколькими датчиками расположение опор соседних датчиков должно обеспечивать перекрытие радиолуча на расстояние (82) м (см. рисунки 1, 2).

3.2.3 Глубина установки опоры должна обеспечивать изменение угла ее наклона не более 2° в течение срока эксплуатации датчика.

3.2.4 В качестве опор для крепления блоков ПРМ и ПРД могут использоваться стены зданий и сооружений.

(8±2) м

ПРМ 1

ПРМ 2

ПРД 2

ПРД 3

ПРМ 3

ПРД 1

(8±2) м

Рисунок 1 - Рекомендуемый вариант расположения опор

для охраны  протяженного участка

ПРД 1

ПРД 2

ПРМ 3

ПРМ 1

ПРД 4

ПРД 3

ПРМ 4

ПРМ 2

(8±2) м

(8±2) м

Охраняемая зона

Рисунок 2- Рекомендуемые варианты расположения опор

для охраны прямоугольного участка

3.3 Установка блоков питания (для датчика АБРИС-01А)

3.3.1 Блоки питания рекомендуется устанавливать в помещениях или под навесом в закрытых металлических шкафах.

3.4 Прокладка кабелей питания и сигнального кабеля

3.4.1 Прокладку кабелей можно осуществлять в земле, по заграждению, по воздуху в соответствии с проектом системы охранной сигнализации для конкретного объекта.

3.4.2 Тип кабеля выбирается из условия возможности его эксплуатации в условиях воздействия климатических факторов на охраняемом объекте.

3.4.3 Сечение жил кабеля цепи питания "220 В" выбирается из расчета тока потребления одним датчиком не более 0,03 А.

3.4.4 Сечение жил кабеля цепи питания "+24 В" должно обеспечивать, при известной длине и удельном сопротивлении, напряжение питания на клеммах блоков ПРМ и ПРД не менее 18 В.

3.4.5 Сечение жил кабелей по цепям "Линия 1" и "Линия 2", определяется требованиями к входным цепям контрольно-приемной панели.

3.4.6 Заземление блоков ПРМ и ПРД производится в месте установки  опор  на  глубину  не менее  50 см,  проводом сечением не менее 0,2 мм.

3.4.7 Сечение провода по цепи "Контроль" с учетом его удельного сопротивления и протяженности линии связи должно обеспечивать общее сопротивление линии не более 200 Ом.

3.5 Проверка датчика перед монтажом

3.5.1 До стационарного размещения датчика на охраняемом участке проверить его работоспособность следующим образом.

3.5.1.1 Датчик распаковать. Открыть задние крышки блоков ПРД и ПРМ, а также снять крышку блока питания.

3.5.1.2 Соединить блоки датчика в соответствии со схемами, представленными на рисунках 3 или 4 в зависимости от модификации датчика, проводом сечением от 0.2 до 0,5 мм2.

Блоки ПРД и ПРМ расположить на ровной поверхности (столе) на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, ориентировав антенну (переднюю стенку) блока ПРД на антенну (переднюю стенку) блока ПРМ. При этом продольные оси блоков ПРД и ПРМ должны располагаться примерно на одной линии.

3.5.1.3 Включить напряжение питания:

- постоянное  24 В                для модификации АБРИС-01;

- переменное 220 В, 50 Гц    для модификации АБРИС-01А.

Подсоединить прибор комбинированный Ц4353 (или аналогичный прибор) в режиме измерения сопротивления к клеммам "Л1" и "Л2" блока ПРМ. Сопротивление между клеммами "Л1" и "Л2" должно быть (3,90,4) кОм.

Перекрыть металлической пластиной радиолуч между блоками ПРД и ПРМ. Сопротивление между клеммами  "Л1" и "Л2" блока ПРМ должно увеличиться до (434) кОм.

Убрать металлическую пластину. Сопротивление  между клеммами "Л1" и "Л2" должно уменьшиться до  (3,90,4) кОм.

После проведения измерения сопротивления датчика отключить напряжение питания, отсоединить прибор комбинированный от клемм "Л1" и "Л2", отсоединить провода от блоков, закрыть задние крышки блоков ПРД и ПРМ и надеть крышку на блок питания.

ЦепьКонт.+24 В10 В23Выход усилителя4Линия 16Линия 25

24 В

+    -

ЦепьКонт.+24 В10 В2Контроль3

К контрольно-приемной панели

Передатчик

Приемник

"+24 В"

"0 В"

"+24 В"

"0 В"

"Л1"

"Л2"

"К"

Подключение цепи

«Контроль» («К»)

производится при

необходимости к

центральной системе

контроля

"ВУ"

Рисунок 3 - Схема подключения датчика АБРИС-01

ЦепьКонт.+24 В10 В23Выход усилителя4Линия 16Линия 25

Конт.Цепь+24 В0 В+24 В0 В220 В220 В

ЦепьКонт.+24 В10 В2Контроль3

Сеть "220 В"

К контрольно-приемной панели

Передатчик

Блок питания

Приемник

"+24 В"

"0 В"

"+24 В"

"0 В"

"+24 В"

"0 В"

"220 В"

"220 В"

"+24 В"

"0 В"

"Л1"

"Л2"

"К"

"ВУ"

Подключение цепи «Контроль» («К») производится при необходимости к центральной системе контроля

Рисунок 4 - Схема подключения датчика АБРИС-01А

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Монтаж датчика

4.1.1 Кронштейны из монтажного комплекта закрепить на опорах с помощью скоб. Рекомендуемая высота крепления кронштейнов от 0,7 до 0,8 м.

4.1.2 Установить блоки ПРМ и ПРД на кронштейны с помощью винтов из состава монтажного комплекта.

4.1.3 Закрепить блоки питания в местах, определенных проектом системы охранной сигнализации, с помощью самонарезающих винтов из монтажного комплекта.

4.1.4 Снять задние крышки блоков ПРД и ПРМ, а также снять крышку блока питания (для модификации АБРИС-01А). Подсоединить кабели к клеммникам винтовым блоков в соответствии с рисунками 3 и 4 в зависимости от модификации датчика.

4.1.5 Закрыть  крышки  блоков  ПРД, ПРМ  и  БП.

4.2 Демонтаж датчика

4.2.1 Отключить питающие напряжения блоков ПРМ и ПРД датчика: для АБРИС-01 по цепи питания " 200 В", для АБРИС-01А  по цепи питания "+24 В".

4.2.2 Снять задние крышки блоков ПРД и ПРМ, а также снять крышку блока питания. Отсоединить проводники кабелей от клеммников винтовых блоков датчика.

4.2.3 Выкрутить болты, крепящие блоки ПРД и ПРМ к кронштейнам.

Для модификации АБРИС-01А: выкрутить самонарезающие винты, с помощью которых установлен блок питания.

4.2.4 Снять блоки ПРМ и ПРД с кронштейнов и блок БП с места установки, закрыть крышками блоки ПРМ, ПРД и БП.

5 Наладка, стыковка и испытания

5.1 Наладка датчика проводится путем взаимной настройки положения антенн блока ПРМ и блока ПРД в следующей последовательности.

5.1.1 Снять задние крышки блоков ПРД и ПРМ, а также снять крышку блока питания (для модификации АБРИС-01А).

Включить   питающие   напряжения:  "200 В"  –  для  модификации  АБРИС-01,  "+24 В"  –  для  модификации  АБРИС-01А.

Убедиться в наличии питающих напряжений 24 В на клеммниках винтовых блоков ПРМ и ПРД.

5.1.2 Провести предварительную настройку положения блока ПРД визуально, используя боковые поверхности блока в качестве направляющих. При этом, степень прижатия поворотного устройства с помощью винта крепления должна обеспечивать возможность поворота блока ПРД усилием оператора в горизонтальной и вертикальной плоскостях и отсутствие перемещения его под собственной тяжестью.

5.1.3 Провести настройку положения блока ПРМ. Для этого необходимо добиться максимального значения постоянного напряжения, которое измеряется прибором комбинированным Ц4353 (или аналогичным прибором)  на клемме ВУ  (Выход усилителя)  блока  ПРМ  относительно  клеммы "0 В"  при отключенной АРУ (переключатель АРУ в положении ОТКЛ).

5.1.4 Провести окончательную настройку положения блока ПРД. Для этого необходимо добиться максимального значения постоянного напряжения, которое измеряется прибором комбинированным Ц4353 (или аналогичным прибором) на клемме ВУ (Выход усилителя) блока ПРМ.

Настройка может проводиться двумя операторами с использованием переговорных устройств или одним оператором, который использует кабель-удлинитель, подсоединенный к клеммам ВУ и "0 В" блока ПРМ.

5.1.5 По окончании настройки включить АРУ блока ПРМ, для этого тумблер АРУ на задней стенке блока ПРМ установить в положение ВКЛ.

5.1.5 Зафиксировать положения блока ПРД и блока ПРМ в точке крепления к кронштейну.

5.1.6 Закрыть крышки блоков датчика.

5.2 Испытание датчика на срабатывание

5.2.1 Провести испытание датчика на срабатывание следующим образом.

Подсоединить прибор комбинированный Ц4353 (или аналогичный прибор) в режиме измерения сопротивления к клеммам "Л1" и "Л2" блока ПРМ.

Один из операторов пересекает радиолуч между приемником и передатчиком не менее, чем в трех местах, на различном расстоянии от блока ПРМ и блока ПРД. В это время второй оператор наблюдает за срабатыванием датчика.

Срабатыванием датчика считается увеличение сопротивления между клеммами "Л1" и "Л2" блока ПРМ от (3,90,4) кОм в рабочем режиме до (434) кОм в режиме тревоги.

6 Пуск (опробование)

6.1 Подключить цепи "Линия 1" и "Линия 2" блока ПРМ ("Л1" и "Л2") ко входам соответствующей зоны охраны контрольно-приемной панели в соответствии с инструкцией по монтажу этой панели.

6.2 Убедиться в срабатывании соответствующего индикатора контрольно-приемной панели при пересечении радиолуча датчика нарушителем.

7 Регулирование

7.1 Регулирование работы датчика в зависимости от расстояния между блоком ПРД и блоком ПРМ, а также в зависимости от изменения окружающей среды (температура воздуха, дождь, туман и т.п.), производится автоматически за счет внутренней АРУ блока ПРМ.

8 Комплексная проверка

8.1 Комплексная проверка работоспособности датчиков АБРИС проводится в составе системы охранной сигнализации объекта в соответствии с алгоритмом работы этой системы.

8.2 При наличии в составе системы охранной сигнализации режима встроенного контроля путем подачи сигнала "Контроль" на блок ПРД по цепи "К" (замыкание цепи на общий вывод цепи питания передатчика) должна обеспечиваться выдача сигнала тревоги (срабатывание соответствующего индикатора контрольно-приемной панели).

9 Обкатка

9.1 Обкатка датчика проводится в составе системы охранной сигнализации в течение времени не менее трех суток. При этом фиксируется наличие ложных срабатываний, основными причинами которых являются:

- наличие в зоне обнаружения ветвей деревьев и кустарников, свободно подвешенных проводов и иных подвижных объектов;

- снежные наносы и трава высотой более 30 см;

- скопление птиц, вызванное близко расположенными свалками пищевых отходов.

9.2 В процессе обкатки необходимо устранить причины ложных срабатываний датчика.

10 Сдача смонтированного и состыкованного датчика

10.1 Сдача смонтированного и состыкованного датчика проводится после проведения мероприятий описанных в разделах 3 – 9 настоящей инструкции в следующих случаях:

- при первичном запуске системы охранной сигнализации;

- после ремонта датчика.

10.2 Сдача смонтированного и состыкованного датчика фиксируется соответствующими записями в формуляре на датчик.