Научно-производственное  предприятие  "ЛАМА"

Датчик охраны периметра

АБРИС

Руководство по эксплуатации

ЛАМА.425142.003 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации ЛАМА.425142.003 РЭ предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания датчика охраны периметра АБРИС  (далее по тексту - датчик) модификаций АБРИС-01 и АБРИС-01А.

Обслуживание датчика должно производиться лицами, ознакомившимися с настоящим РЭ и прошедшими инструктаж по электробезопасности.

Содержание

| 1 Описание и работа | 6 |
| --- | --- |
| 1.1 Описание и работа датчика | 6 |
| 1.1.1 Назначение датчика | 6 |
| 1.1.2 Технические характеристики датчика | 6 |
| 1.1.3 Состав датчика | 8 |
| 1.1.4 Описание конструкции датчика | 8 |
| 1.1.5 Общее устройство и принцип действия датчика | 10 |
| 1.1.6 Маркировка датчика | 11 |
| 1.1.7 Упаковка датчика | 11 |
| 1.2 Описание и работа составных частей датчика | 12 |
| 1.2.1 Общие сведения | 12 |
| 1.2.2 Описание и работа передатчика | 12 |
| 1.2.3 Описание и работа приемника | 13 |
| 1.2.4 Описание и работа блока питания | 17 |
| 2 Использование датчика по назначению | 18 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения | 18 |
| 2.2 Подготовка датчика к использованию | 18 |
| 2.2.1 Проверка датчика перед эксплуатацией | 18 |
| 2.2.2 Требования к подготовке участка и размещению блоков датчика | 19 |
| 2.3 Использование датчика | 20 |
| 2.3.1 Последовательность операций при установке датчика | 20 |
| 2.3.2 Характерные неисправности и методы их устранения | 22 |
| 2.3.3 Подключение датчика в эксплуатации | 23 |

3 Техническое обслуживание датчика					25

3.1 Общие указания								25

3.2 Меры безопасности							25

3.3 Порядок технического обслуживания датчика			26

3.3.1 Внешний осмотр датчика						26

3.3.2 Проверка работоспособности датчика				26

3.3.3 Проверка состояния зоны охраны					26

3.3.4 Проверка неисправностей датчика				26

3.3.5 Ремонт блоков датчика						26

4 Хранение датчика								27

5 Транспортирование датчика         					28

6 Утилизация датчика								29

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа датчика

#### 1.1.1 Назначение датчика

1.1.1.1 Датчик охраны периметра АБРИС ЛАМА.425142.003 предназначен как для охраны объектов, расположенных внутри помещений, так и для охраны участков слабопересеченной местности, и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося в рост или согнувшись.

1.1.2 Технические характеристики датчика

1.1.2.1 Протяженность блокируемого участка от 10 до 300 м.

1.1.2.2 Ширина зоны обнаружения не более 1,2 м, высота - не менее 1,5 м.

1.1.2.3 Длина "мертвых зон" (зон, преодоление которых нарушителем датчик не обнаруживает) вблизи передатчика и приемника не превышает 5 м при высоте их установки от 0,7 до 0,8 м.

1.1.2.4 Датчик обнаруживает преодоление охраняемой зоны нарушителем, движущимся со скоростью от 0,1 до 7,0 м/c.

1.1.2.5 Датчик не реагирует на мелких животных и птиц.

1.1.2.6 При пересечении охраняемой зоны нарушителем датчик выдает сигнал тревоги  длительностью  не менее 0,7 с в виде увеличения выходного сопротивления  от (3,90,4) кОм  в рабочем  режиме  до (434) кОм  в режиме тревоги.

1.1.2.7 Питание датчика осуществляется напряжениями, указанными в таблице 1.

1.1.2.8 Время  готовности датчика к работе –  не более 3 мин после подачи на него питающего напряжения.

1.1.2.9 Средняя наработка на отказ не менее 80 000 ч.

Таблица 1

| ###### Модификация датчика | ###### Напряжение ###### питания | ###### Мощность, потребляемая датчиком, ###### не более | ###### Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### АБРИС-01 | ###### Постоянное ###### (24−6+12) В | ###### 1,2 Вт |  |
| ###### АБРИС-01А | ###### Переменное ###### (220  44) В ###### частотой ###### (50  1) Гц | ###### 5,9 Вт | ###### Коэффициент гармоник, ###### не более ###### 8 % |

1.1.2.10 Средний срок службы не менее 8 лет.

1.1.2.11 Масса датчика в комплектациях:

- АБРИС-01	         -	не более 5,0 кг;

- АБРИС-01А        -	не более 6,5 кг.

1.1.2.12 Габаритные размеры блоков датчика:

- передатчика       -	350х100х100 мм;

- приемника          -	350х100х100 мм;

- блока питания    -	115х140х55 мм.

1.1.2.13 Датчик  сохраняет  работоспособность  при  воздействии следующих  факторов:

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С;

- дождь до 40 мм/ч;

- снег до 40 мм/ч, иней, роса;

- туман, видимость до 200 м;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С;

- пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм рт. ст.);

- ветер со скоростью до 25 м/c;

- пыль;

- солнечное излучение;

- снежный покров высотой до (U - 0,3) м (U - уровень установки передатчика и приемника).

1.1.3 Состав датчика

1.1.3.1 Состав  датчика  для  модификаций АБРИС-01, АБРИС-01А соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение составной части | Количество на изделие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АБРИС-01 | АБРИС-01А |
| ЛАМА.464245.007 | Передатчик (блок ПРД) | 1 | 1 |
| ЛАМА.464332.009 | Приемник (блок ПРМ) | 1 | 1 |
| ЛАМА.436611.008 | Блок питания (БП) | - | 1 |
| ЛАМА.425911.004 | Комплект монтажных частей | 1 | 1 |

1.1.4 Описание конструкции датчика

Конструктивно датчик выполнен в виде отдельных блоков. Для модификации АБРИС-01 в виде двух блоков: приемник (блок ПРМ) и передатчик (блок ПРД). Для модификации АБРИС-01А в виде трех блоков: приемник (блок ПРМ), передатчик (блок ПРД), блок питания (БП). Внешний вид блоков ПРМ и ПРД приведен на рисунке 1.

Конструктивно блок ПРД  представляет собой цилиндрический корпус из алюминиевого сплава с установленными в нем узлами. С одной стороны корпус имеет радиопрозрачный экран, с другой - крышку с установленным под ней выходным разъемом (винтовым клеммником) для подсоединения к передатчику  цепей  питания  и  контроля  и  имеющим  соответствующую маркировку  контактов. На задней стенке корпуса установлены два ввода кабельных MG16A-10  для подвода внешних кабелей питания. Корпус имеет экран с выступающим вперед козырьком, защищающим от дождя и солнечного излучения. На боковой стенке корпуса имеется маркировка ПРД.

Конструкция блока ПРМ аналогична блоку ПРД. На задней стенке, кроме выходного разъема (винтового клеммника), установлен тумблер АРУ/ВКЛ-ОТКЛ. На боковой стенке корпуса имеется маркировка ПРМ.

Блок питания выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе с габаритными размерами 115 х 140 х 55 мм. На корпусе  установлены  два ввода кабельных MG16A-10, один – для подвода кабеля питания к сети ~220 В,  второй – для подвода кабеля к блокам ПРД и ПРМ. На корпусе нанесена маркировка БП. Корпус закрыт крышкой с герметичным уплотнителем. Винтовые клеммники для подключения кабелей расположены под крышкой блока питания.

Монтаж блоков, подсоединение внешних кабелей в эксплуатации производится в соответствии с инструкцией по монтажу ЛАМА.425142.003 ИМ.

Средства измерения, инструмент и принадлежности приведены также в ЛАМА.425142.003 ИМ.

100

160

140

320

125

Рисунок 1 – Внешний вид блоков ПРМ и ПРД

1.1.5 Общее устройство и принцип действия датчика

Датчик АБРИС является двухпозиционным устройством и состоит из передатчика и приемника, во время работы которых образуется канал передачи электромагнитной энергии - радиолуч. Датчик имеет объемную зону обнаружения – вытянутый эллипсоид вращения (см. рисунок 2), диаметр которого зависит от рабочей частоты излучения передатчика и равен 1,2 м в середине участка протяженностью 300 м. При пересечении нарушителем зоны обнаружения вырабатывается сигнал тревоги.

В датчике для передачи энергии использованы СВЧ колебания 5 мм диапазона волн. При этом поперечные размеры зоны Френеля, в пределах которой распространяется энергия радиоволны, соизмеримы с размерами тела человека, что обеспечивает большой коэффициент затухания сигнала при пересечении радиолуча нарушителем, и, соответственно, высокую вероятность обнаружения нарушителя.

Рабочая частота выбрана таким образом, чтобы обеспечить высокую помехозащищенность датчика за счет эффекта поглощения электромагнитной энергии на данной частоте кислородом воздуха.

Для уменьшения энергопотребления без ухудшения чувствительности применен импульсный режим работы передатчика.

 1,2 м

(0,8±0,2) м

до 300 м

Рисунок 2

1.1.6 Маркировка датчика

1.1.6.1 В датчике маркируются составные части.

На блоках датчика нанесено:

- условное обозначение:

ПРД – передатчик;

ПРМ – приемник;

БП – блок питания;

- заводской порядковый номер блока.

1.1.6.2 Маркировка составных частей датчика соответствует требованиям конструкторской документации.

1.1.7 Упаковка датчика

1.1.7.1 Датчик упакован в картонную коробку из гофрированного картона, соответствующую требованиям ГОСТ 9142-90. Маркировка тары с упакованным датчиком выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. На потребительской таре линии соединения концов этикетки со стенками коробки  опечатаны клеймом ОТК.

1.1.7.2 Составные части датчика (см. таблицу 2) помещены в герметичные чехлы из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354–82 и расположены в ячейках из картона гофрированного ГОСТ 7376-89.

1.1.7.3 Временная противокоррозиционная  защита датчика обеспечивается с помощью статического осушения воздуха в герметичном чехле силикагелем марки КСМГ в.с. ГОСТ 3956–76.

1.1.7.4 В коробке также находятся лист упаковочный, руководство по эксплуатации  ЛАМА 425142.003 РЭ,  формуляр ЛАМА 425142.003 ФО,  и инструкция по монтажу ЛАМА.425142.003 ИМ.

1.2 Описание и работа составных частей датчика

1.2.1 Общие сведения

Составные части датчика приведены в таблице 2.

1.2.2 Описание и работа передатчика

1.2.2.1 Функциональная схема передатчика приведена на рисунке 3.

СВЧ генератор 4 передатчика формирует импульсно-модулированный СВЧ сигнал, который через рупорную антенну 5 излучается в направлении антенны приемника. Формирователь пачек модулирующих импульсов 2 вырабатывает сигнал управления СВЧ генератором 4 по цепи его питания. Сигнал управления представляет собой пачки из 10 импульсов с частотой повторения  500 кГц с кварцевой стабилизацией, следующих со скважностью 2. Частота повторения пачек 2 кГц.  Стабилизатор  импульсного  тока 3 обеспечивает постоянное значение импульса тока, подаваемого на СВЧ генератор 4. Значение импульсного тока регулируется при настройке передатчика в пределах от 80 до 120 мА. Повышающий стабилизатор напряжения 1 формирует напряжение порядка 38 В, необходимое для питания СВЧ генератора 4.

При подаче команды КОНТРОЛЬ замыканием цепи на корпус прекращается выдача передатчиком импульсно-модулированного СВЧ сигнала (используется в автоматизированных системах контроля достоверности работы датчика).

1

3

4

5

2

Импульсы

модуляции

+24 В

+38 В

1 - повышающий стабилизатор напряжения

2 - формирователь пачек модулирующих   импульсов

3 - стабилизатор импульсного тока

4 - СВЧ генератор

5 - рупорная антенна

Выход

Контроль

Рисунок 3 - Функциональная схема передатчика

1.2.3 Описание и работа приемника

1.2.3.1 Функциональная схема приемника приведена на рисунке 4.

Входной импульсно-модулированный СВЧ сигнал в виде последовательности пачек радиоимпульсов с несущей частотой 60 ГГц, частотой модуляции в пачке 500 кГц и частотой повторения пачек 2 кГц (см. рисунок 5) принимается рупорной антенной 1 и выделяется СВЧ детектором 2 в виде последовательности импульсов. Количество импульсов в пачке - 10. СВЧ детектор конструктивно совмещен в едином герметизированном модуле с предварительным малошумящим полосовым усилителем 3 (полоса пропускания его равна 40 кГц,  средняя  частота  полосы  пропускания - 500 кГц,  коэффициент  усиления - 150).

Дальнейшее усиление сигнала на частоте модуляции 500 кГц производится в УПЧ 4. Детектор 6 выделяет огибающую сигнала модуляции. Микроконтроллер 8 осуществляет аналого-цифровое преобразование поступающего на него сигнала, оценивает низкочастотные замирания сигнала, обусловленные затенением луча передачи энергии при движении нарушителя, и вырабатывает сигнал тревоги, поступающий на реле 10. Кроме того, микроконтроллер управляет работой АРУ 5 при помощи сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ1),  который  преобразуется  сглаживающим фильтром 7 в постоянное напряжение. Второй выход микроконтроллера (ШИМ2) используется для формирования сигнала, пропорционального выходному сигналу приемника, который с помощью сглаживающего фильтра 9 преобразовывается в постоянное напряжение и выдается на разъем "Выход усилителя".

В рабочем режиме реле 10 включено - контакты реле замкнуты, сопротивление в цепи "Линия 1 - Линия 2" должно быть 3,9 кОм.

В режиме тревоги реле 10 выключается - контакты реле размыкаются, сопротивление в цепи "Линия 1 - Линия 2" увеличивается до 43 кОм.

Внутренний стабилизатор  напряжения 11 формирует напряжение 9 В, необходимое для работы детектора и усилителей. Преобразователь напряжения 12 формирует напряжение 5 В для питания микроконтроллера.

500 мкс

n=10

2 мкс

1 мкс

Рисунок 5 - Форма и параметры сигнала модуляции

1.2.4 Описание и работа блока питания

1.2.4.1 Функциональная схема блока питания представлена на рисунке 6.

Входное напряжение (220  44) В частотой (50  1) Гц поступает на понижающий трансформатор 1. Выпрямитель 2 и стабилизатор 3 формируют выпрямленное и сглаженное выходное напряжение в пределах от 20 до 28 В.

Мощность, потребляемая блоком от сети переменного тока (220  44) В частотой (50  1) Гц, не превышает 5,3 Вт при токе нагрузки не более 50 мА.

1

3

2

~ 220 В

24 В

+



1 - понижающий трансформатор

2 - выпрямитель

3 - стабилизатор

Рисунок 6 - Функциональная схема блока питания

2 Использование датчика по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Запрещается проведение установочных и регламентных работ при грозе или во время предгрозовой ситуации.

2.1.2 Не рекомендуется установка датчика на расстоянии менее 15 м от параллельно расположенных трасс движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

2.2 Подготовка датчика к использованию

2.2.1 Проверка датчика перед эксплуатацией

2.2.1.1 До стационарного размещения датчика на охраняемом участке проверить его работоспособность.

Датчик распаковать. Открыть задние крышки блоков ПРД (передатчик) и ПРМ (приемник), а также снять крышку блока питания.

2.2.1.2 Соединить блоки в соответствии со схемами, представленными на рисунках 9 или 10 в зависимости от модификации датчика, проводом сечением от 0,2 до 0,5 мм2.

Блоки ПРД и ПРМ расположить на ровной поверхности (столе) на расстоянии приблизительно 1,5 м друг от друга, ориентировав антенну (переднюю стенку) блока ПРД на антенну (переднюю стенку) блока ПРМ. При этом продольные оси блоков ПРД и ПРМ должны располагаться примерно на одной линии.

2.2.1.3 Включить напряжение питания:

- постоянное  24 В                для модификации АБРИС-01;

- переменное 220 В 50 Гц    для модификации АБРИС-01А.

Подсоединить прибор комбинированный Ц4353 в режиме измерения сопротивления к клеммам "Л1" и "Л2" блока ПРМ. Сопротивление между клеммами "Л1" и "Л2" должно быть (3,90,4) кОм.

Перекрыть металлической пластиной радиолуч между блоками ПРД и ПРМ. Сопротивление между клеммами  "Л1" и "Л2" блока ПРМ должно увеличиться до (434) кОм.

Разрешить прохождение радиолуча между блоками ПРД и ПРМ. Сопротивление между клеммами "Л1" и "Л2" должно уменьшиться до величины (3,90,4) кОм.

После проведения измерения сопротивления датчика отключить напряжение питания, отсоединить прибор комбинированный от клемм "Л1" и "Л2", отсоединить провода от блоков, закрыть задние крышки блоков ПРД и ПРМ и надеть кожух на блок питания.

2.2.2 Требования к подготовке участка и размещению блоков датчика

2.2.2.1 Участок, на котором размещаются блоки ПРД и ПРМ, должен удовлетворять следующим требованиям:

- поверхность участка должна быть ровной, максимальное отклонение от плоскости, проходящей через основания опор, на которых устанавливаются блоки ПРД и ПРМ, не должно превышать  0,3 м;

- на участке не должно быть посторонних предметов на расстоянии  1,5 м от оси, соединяющей блоки ПРД и ПРМ, в том числе кустов, крон деревьев;

- высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

- протяженность участка должна быть в пределах от 10 до 300 м;

- угол уклона участка не регламентируется.

При отклонениях от перечисленных выше требований к поверхности участка характеристики изделия могут ухудшиться.

Блок питания (БП) может размещаться как на улице (в шкафу или под навесом), так и в помещении.

2.3 Использование датчика

2.3.1 Последовательность операций при установке датчика

2.3.1.1 Произвести  разметку  периметра  участка  под  места  установки опор для крепления блоков ПРД и ПРМ.  В  качестве  опор  можно  использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром от 120 до 140 мм.

Варианты расположения опор показаны на рисунках 7 и 8. При установке опор произвести бетонирование на глубину не менее 100 см и диаметром не менее  50 см.

2.3.1.2 Проложить по охраняемому участку кабели питания и сигнальный кабель. Прокладку кабелей можно осуществлять в земле, по заграждению, по воздуху.

Взять из монтажного комплекта кронштейны и закрепить их на опорах с помощью скоб.

Рекомендуемая высота крепления датчиков от 0,6 до 1,0 м.

2.3.1.3 Установить приемники и передатчики на кронштейны с помощью болтов из состава монтажного комплекта.

Подключить блоки ПРД, ПРМ и БП в соответствии с рисунками 9 или 10 в зависимости от модификации датчика.

Антенны блоков ПРД и ПРМ должны быть ориентированы друг на друга. При настройке положения приемника добиваться максимального значения постоянного напряжения, измеряемого прибором комбинированным на клемме ВУ (Выход усилителя) ПРМ относительно клеммы «0 В», при отключенной АРУ (переключатель АРУ в положении ОТКЛ). Максимальное значение постоянного напряжения должно быть в пределах от 5 до 11 В. По окончании настройки включить АРУ (переключатель АРУ на ПРМ перевести в положение ВКЛ). Зафиксировать положение передатчика и приемника в точке крепления к кронштейну.

(8±2) м

ПРМ 1

ПРМ 2

ПРД 2

ПРД 3

ПРМ 3

ПРД 1

(8±2) м

Рисунок 7 - Рекомендуемый вариант расположения опор

для охраны протяженного участка

ПРД 1

ПРД 2

ПРМ 3

ПРМ 1

ПРД 4

ПРД 3

ПРМ 4

ПРМ 2

(8±2) м

100

Охраняемая зона

Рисунок 8 - Рекомендуемый вариант расположения опор

для охраны прямоугольного участка

2.3.2 Характерные неисправности и методы их устранения

2.3.2.1 Возможные неисправности датчика АБРИС и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Выдается сигнал "Тревога" при нормально установленном датчике и отсутствии нарушения зоны обнаружения. | 1 Нарушена взаимная ориентация антенн приемника и передатчика. 2 Отсутствие питающего напряжения +24 В на передатчике или приемнике. 3 Обрыв провода в линии связи «Л1» – «Л2». 4 Неисправен передатчик. 5 Неисправен приемник. | Проверить правильность ориентации антенн приемника и передатчика в соответствии с п.2.3.1.3 настоящего РЭ. Проверить исправность источника +24 В. Проверить исправность кабельной линии связи по цепи питания +24 В. Проверить линию связи «Л1» –«Л2». Заменить передатчик. Заменить приемник. |
| 2 Сигнал "Тревога" не выдается при нарушении зоны обнаружения. | 1 Замыкание в линии связи «Л 1» –« Л 2». 2 Неисправен приемник. | Проверить линию связи «Л 1» – «Л 2». Если при подаче на передатчик сигнала "Контроль" (замыкание контакта "К" на общий провод) сигнал "Тревога" выдается, то линия связи исправна. Заменить приемник. |

2.3.3 Подключение датчика в эксплуатации

2.3.3.1 Подключение  датчика  АБРИС  модификаций АБРИС-01 и АБРИС-01А в эксплуатации должно производиться в соответствии со схемами подключений, приведенными на рисунках 9 и 10 соответственно.  Монтаж  датчика  производить  в  соответствии  с  инструкцией  по  монтажу ЛАМА.425142.003 ИМ.

ЦепьКонт.+24 В10 В2Контроль3

ЦепьКонт.+24 В10 В23Выход усилителя4Линия 16Линия 25

К контрольно-приемной панели

Передатчик

Приемник

"+24 В"

"0 В"

"+24"

"0 В"

"Л1"

"Л2"

24 В

+    -

"к"

"ВУ"

Подключение цепи «Контроль» («К») производится при необходимости к центральной системе контроля

Рисунок 9 - Схема подключения датчика АБРИС-01

ЦепьКонт.+24 В10 В2Контроль3

ЦепьКонт.+24 В10 В23Выход усилителя4Линия 16Линия 25

Конт.Цепь+24 В0 В+24 В0 В220 В220 В

Сеть 220 В

К контрольно-приемной панели

Передатчик

Блок питания

Приемник

"+24 В"

"0 В"

"+24 В"

"0 В"

"+24 В

"0 В"

"220 В"

"220 В"

"+24"

"0 В"

"Л1"

"Л2"

"ВУ"

"К"

к

Подключение цепи «Контроль» («К») производится при необходимости к центральной системе контроля

Рисунок 10 - Схема подключения датчика АБРИС-01А

3 Техническое обслуживание  датчика

3.1 Общие указания

3.1.1  Техническое обслуживание датчика осуществляет подразделение эксплуатирующее его.

Под техническим обслуживанием понимается проверка технического состояния датчика и ремонт при необходимости.

3.1.2  Проверка датчика подразделяется на:

- первичную, после размещения на охраняемом участке;

- периодическую, не реже одного раза в месяц;

- проверку после ремонта.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом датчика, должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

3.2.2 Подключение кабелей к блокам датчика должно производиться при отключенном напряжении питания.

3.2.3 Запрещается проведение установочных и регламентных работ при грозе или во время предгрозовой ситуации.

3.2.4 Не рекомендуется находиться в зоне действия радиолуча на расстоянии  менее 3 м от передатчика.

3.3 Порядок технического обслуживания датчика

3.3.1 Внешний осмотр датчика

Провести внешний осмотр датчика  следующим образом:

- проверить комплектность датчика;

- проверить визуально взаимное нацеливание приемника и передатчика;

- проверить  визуально  состояние  покрытий,  убедиться  в  отсутствии загрязнения обтекателя.

3.3.2 Проверка работоспособности датчика.

Проверка работоспособности датчика должна включать следующие операции:

- перекрытие любым способом (прохождением человека, установкой перекрытия и т.п.) радиолуча между установленными (см. рисунки 7 и 8) блоками ПРД и ПРМ;

- контроль индикации (световой, звуковой или иной) нарушения зоны охраны на контрольно-приемной панели охраняемого участка;

- контроль снятия сигнала тревоги при снятии перекрытия прохождения радиолуча.

3.3.3 Проверка состояния зоны охраны

В зоне охраны на расстоянии 1 м от оси, соединяющей приемник и передатчик, не должно быть посторонних предметов, крон деревьев и кустарников.

Высота травяного покрытия не более 0,3 м.

Высота снежного покрова не более 0,3 м.

3.3.4 Поиск неисправностей датчика

Поиск неисправностей датчика производить в соответствии с таблицей неисправностей (см. таблицу 3).

3.3.5 Ремонт блоков датчика

Ремонт блоков датчика осуществляется на предприятии-изготовителе.

4 Хранение датчика

4.1 Датчики должны храниться в складских помещениях, защищающих их от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или столах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

4.2 Средний срок службы датчика 8 лет, в том числе 3 года хранения в упаковке изготовителя.

4.3 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего РЭ.

4.4 Гарантийный срок службы 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

4.5 Гарантийный срок хранения 3 года с момента изготовления датчика.

5  Транспортирование  датчика

5.1 Транспортирование упакованных датчиков может производиться любым видом транспорта в крытых вагонах и трюмах на неограниченное  расстояние.

5.2 Датчики в упаковке на транспортных средствах должны быть закреплены так, чтобы в пути не было смещения и ударов друг о друга.

6  Утилизация  датчика

6.1 Утилизации подлежат составные части датчика, изъятые по результатам технического обслуживания датчика после окончания срока службы.

При выполнении работ по утилизации необходимо знать правила эксплуатации и обслуживания изделия, соблюдать правила техники безопасности.

При утилизации датчика и его составных частей необходимо отделить от кабельных соединений и плат элементы, содержащие цветные металлы  (алюминий и алюминиевые сплавы,  медь и сплавы на медной основе) и драгоценные материалы (золото, серебро, платина и другие), которые подлежат отправке на специализированные пункты приема цветных металлов и драгоценных материалов.

Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов приведены в формуляре на  датчик  ЛАМА.425142.003 ФО.

После изъятия из изделия составных частей, содержащих драгоценные материалы и цветные металлы, оставшиеся металлические части отправляют на переплавку.

Составные части, содержащие драгоценные материалы и цветные металлы, отправляются на утилизацию в установленном на предприятии порядке.