Извещатель охранный

##### радиоволновой линейный

для  периметров

«ИМПУЛЬС-12»

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.ОСО3.1300759

Руководство по монтажу

и эксплуатации

ОМЛД. 04. 001 РЭ

2003

###### СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	7

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	8

6.1 Принцип работы	8

6.2 Линейная часть	8

6.3 Описание конструкции блоков	11

6.3.1 Общие сведения	11

6.3.2 Конструкция БПРД	11

6.3.3 Конструкция БПРМ	12

7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ	13

8. ТАРА И УПАКОВКА	13

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	13

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	14

10.1 Установка на заграждении	14

10.2 Установка на открытой местности	14

11. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ	19

12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	24

13. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	26

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	27

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	27

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	28

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	28

# 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство предназначено для изучения правил монтажа и эксплуатации радиоволнового средства обнаружения «Импульс-12» ОМЛД. 04. 001 (СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.ОСО3.1300759).

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения:	БПРМ-блок приемный; БПРД-блок передающий; ЛЧ-линейная часть; ЧЭ-чувствительный элемент;	КМЧ-комплект монтажных частей.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Проводное радиоволновое средство обнаружения "Импульс-12" ОМЛД. 04. 002 (далее по тексту изделие) предназначено для контроля протяженной объемной зоны обнаружения и регистрации попыток вторжения в нее нарушителей.

2.2 Зона обнаружения формируется вдоль ЛЧ изделия, выполненной в виде двух параллельных изолированных проводов, закрепленных на диэлектрических опорах (стойках и т. п.). ЛЧ повторяет повороты и перепады по высоте пересеченной местности, сопрягая зону обнаружения с неровностями рубежа охраны.

2.3 Изделие предназначено для совместной работы с аппаратурой, фиксирующей изменение величины сопротивления выходной контрольной цепи.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Изделие обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Изделие обеспечивает создание объемной контролируемой зоны протяженностью от 10 м до 200 м (до 250 м на открытых участках с количеством поворотов (изломов) не более двух).

3.3 Изделие обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до + 50С).

3.4 Изделие обеспечивает работоспособность при скорости ветра до 30 м/с и осадках до 30 мм/час.

3.5 Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока с номинальным значением напряжения +24 В при допустимых пределах изменения напряжения от + 18 В до + 36 В и пульсациях питающего напряжения не более 1 В.

3.6 Максимальный ток, потребляемый изделием по цепи постоянного тока, не превышает 40 мА, а максимальная мощность, потребляемая изделием, не превышает 1,0 Вт.

3.7 Изделие обеспечивает выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью 2…5 сек. Сигнал ТРЕВОГА формируется путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 10 Ом до значения более 100 кОм или ”размыканием” внешнего, устанавливаемого на колодку “под винт”, контрольного резистора Rтр. Имеется возможность включения на лицевой панели БПРМ контрольной индикации сигналов, необходимых при проведении пуско-наладочных работ.

3.8 Изделие обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на лицевой панели БПРМ при:

попытках вторжения нарушителей в зону обнаружения;

нарушении целостности ЛЧ (обрыве или замыкании проводов).

3.9 Изделие обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА при несанкционированном доступе к блокам изделия и формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА без контрольной индикации на лицевой панели БПРМ при отключении напряжения питания.

3.10 Изделие имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля должен формироваться подачей на контакты ДК колодки БПРМ напряжения (1836 В) в течение времени не менее 0,5 с. По срезу (заднему фронту) сигнала ДК, изделие формирует сигнал ТРЕВОГА.

3.11 Изделие имеет встроенную одноуровневую защиту от наведенного во всех внешних цепях напряжения во время грозовых или других электрических разрядов.

3.12 Срок службы блоков изделия не менее 10 лет.

# 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 ЛЧ изделия размещается на открытой местности на рубеже охраны и включает два провода - верхний (сигнальный) и нижний (общий), обозначенные соответственно ВП и НП.

4.2 Верхний провод располагается на высоте (1,51,8) м от поверхности земли, нижний - на 5…10 см вкапывается в землю, либо размещается непосредственно на поверхности земли, либо на необходимой с тактической точки зрения высоте.

4.3 Верхний провод закрепляется на диэлектрических опорах при блокировании периметра без заграждения (см. рис. 4.1) или на диэлектрических консолях, закрепляемых на заграждениях, столбах, деревьях, стенах зданий и т. д.

Зона обнаружения в сечении имеет форму усеченного овала с большой осью лежащей в плоскости проводов ЛЧ.

4.4 Верхний провод может быть установлен на высоте, большей, чем (1,51,8) м, например, в верхней части заграждения, при этом зона обнаружения будет соответственно смещаться вверх, вслед за верхним проводом.

Рис.4.1

Рис.4.2

4.5 При размещении верхнего провода 1 вблизи проводящего заграждения 2 («3» - металлической сетки, решетки, армированных бетонных панелей и т. д.), как показано на рис. 4.2, зона обнаружения 4 может концентрироваться между верхним проводом 1 и заграждением 2, а нижний провод 5 может быть проигнорирован. Поэтому верхний провод ЛЧ желательно размещать на достаточном (больше 1,0 м) удалении от заграждения, чтобы расстояние от него до поверхности земли было сопоставимо с расстоянием до заграждения.

4.6 Нижний провод может быть поднят и приближен к верхнему проводу для ограничения размеров чувствительной зоны, которая концентрируется между проводами ЛЧ.

4.7 Необходимо учитывать, что близко расположенные медесодержащие провода и кабели, проходящие параллельно верхнему проводу, могут восприниматься изделием как нижний провод, при этом зона обнаружения может сформироваться между верхним проводом и данным кабелем (ложный нижний провод).

4.8 Провода ЛЧ изготавливаются из провода типа П-274М (П-275, П-276) путем развивки, причем одиночным должен быть только верхний провод, а нижний допускается оставлять скрученным в витую пару, в этом случае на концах проводники соединяются параллельно.

4.9 Верхний провод ЛЧ должен быть натянут по всей длине от БПРД до БПРМ с усилием не менее 20 кГ, не раскачиваться при ветре и не касаться корпусов блоков и других предметов.

4.10 На расстоянии менее 2 м от проводов ЛЧ не допускается присутствия качающихся ветвей деревьев и других проводящих подвижных предметов, так как при их движении изделие может сформировать сигнал ТРЕВОГА.

4.11 Верхний провод должен размещаться не ближе 0,7 м от заграждения или стены здания.

4.12 Наличие вблизи верхнего провода в чувствительной зоне стволов деревьев и других проводящих предметов увеличивает потери сигнала в линии и сокращает максимальную длину охраняемого участка.

4.13  Приближение верхнего провода  чувствительного элемента к поверхности земли и проводящим заграждениям (особенно сплошного проводящего заполнения) также значительно увеличивает потери сигнала и сокращает максимально допустимую длину охраняемого участка.

4.14 Удаление чувствительной зоны от поверхности земли или от проводящих заграждений уменьшает потери сигнала в линии, то же происходит при удалении нижнего провода от земли и проводящих заграждений и приближении его к верхнему проводу.

4.15 Клеммы заземления, находящиеся в нижней части корпусов БПРД и БПРМ, должны подключаться с помощью заземляющего проводника к штатным (входящим в комплект поставки) или другим заземлителям, расположенным в земле как можно ближе к проекциям заземляемых блоков и имеющим сопротивление растекания не более 10 Ом. При этом корпуса блоков не должны касаться заграждения и других предметов.

4.16 Заземляющий проводник должен быть выполнен из любого изолированного медного провода сечением не менее 0,5мм2, качественно соединяться с заземлителем, отвечать требованиям ГОСТ 10434-82, прокладываться по кратчайшему пути и не иметь контакта с посторонними предметами от клеммы заземления на блоке до заземлителя.

4.17 Длина охраняемого участка должна быть не более 200 м, кроме случаев, указанных в п.п.3.2, 4.12...4.14, и не менее 10 м.

4.18 Категорически запрещается присоединять к контактам колодок изделия линии связи с напряжением в них более 36 В. Цепь «Тревога» следует контролировать напряжением не менее 5 В. В случае контроля цепи ТРЕВОГА на контактах ТР1 колодки БПРМ необходимо ограничивать ток значением не превышающим 20 мА.

4.19 При установке на рубеже параллельно нескольких изделий необходимо обеспечить синхронизацию их работы. Провода внешней синхронизации при этом могут соединять как БПРД и БПРМ, так и БПРМ и БПРМ параллельных изделий.

4.20 При установке на рубеже последовательно нескольких изделий лучше обеспечить синхронизацию их работы. Для двух изделий, рядом могут располагаться как БПРД и БПРМ, так и БПРМ и БПРМ смежных изделий. При большем количестве изделий, рядом должны располагаться только БПРД и БПРМ смежных изделий.

4.21 Допускается не производить синхронизацию работы последовательно установленных изделий, если Вы уверены что очень качественно можете выполнить монтаж с учетом обеспечения минимальной электромагнитной и электростатической связей между блоками и проводами линейной части изделия, а также линиями связи и заземлителями. В этом случае установку БПРД и БПРМ производите исходя из технико-экономической целесообразности и удобства монтажа.

# 5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Состав изделия приведен в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок передающий (БПРД) | ОМЛД.04.002.01 | 1 шт. |
| Блок приемный (БПРМ) | ОМЛД.04.002.02 | 1 шт. |
| Упаковка для блоков |  | 1 шт. |
| Комплект монтажных частей 1: Кронштейны, консоли 0,3 м, прижимы Шайбы 15х15, винты М4, шайбы 4, гайки М4 | ОМЛД.04.001.04-1 | по 48 шт. комплект |
| Комплект монтажных частей 2: Кронштейны, консоли 0,7 м, прижимы Шайбы 15х15, винты М4, шайбы 4, гайки М4 | ОМЛД.04.001.04-2 | по 48 шт. комплект |

Продолжение табл.5.1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комплект монтажных частей 3 (усиленный): кронштейны 1,2 м, консоли 1,2 м, прижимы Шайбы 6, винты М6, гайки М6 | ОМЛД.04.001.04-3 | по 48 шт. комплект |
| Комплект монтажных частей 4: Держатели, опоры 1,8 м, прижимы Винты М6, гайки М6, шайбы 6 | ОМЛД.04.001.04-4 | по 48 шт. комплект |
| Заземлители с пластинами для крепления блоков | ОМЛД.04.001.04-8 | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | ОМЛД.04.002 РЭ | 1 кн. |

Примечания:

КМЧ1 предназначен для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов линейной части диэлектрических столбов или стволов деревьев. КМЧ2 - для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов линейной части диэлектрических заграждений или электропроводных столбов. КМЧ3 - для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов линейной части электропроводных заграждений. КМЧ4 - для блокирования открытого участка рубежа (без использования для крепления проводов линейной части заграждений, столбов или стволов деревьев). Комплект поставки и вариант крепления блоков (на заземлителе или на поверхность заграждения, стены и т. п.) уточняются при заказе изделия под конкретный участок рубежа. При поставке пластины для крепления установлены непосредственно на блоках. Провода линейной части и ЗИП-Г поставляются по отдельному заказу.

# 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

## 6.1 Принцип работы

6.1.1 Принцип работы изделия основан на  обнаружении нарушителя по вызываемому им изменению параметров электромагнитной волны, распространяющейся от БПРД к БПРМ, которые подключаются к противоположным концам двухпроводного чувствительного элемента.

6.1.2 Алгоритм обработки сигналов включает два канала:  основной и дополнительный. Дополнительный канал настраивается на обнаружение бегущего в положении «в рост» нарушителя, а основной – на обнаружение нарушителей передвигающихся другими способами.

## 6.2 Линейная часть

6.2.1 ЛЧ, совместно с БПРД и БПРМ, предназначена для формирования чувствительной зоны (зоны обнаружения) на охраняемом периметре. Сечение зоны обнаружения может иметь как небольшие (0,5м0,5м для контроля верха заграждения) размеры, так и обычные (2м2м для контроля рубежа на поверхности земли) и  может выбираться как для всего чувствительного элемента изделия, так и для любой его части, т.е. зона обнаружения может изменяться вслед за изменением расстояния между проводами линейной части, как показано на рис. 6.1.

Рис.6.1

6.2.2 Верхний провод располагается на высоте (1,51,8) м от поверхности земли, нижний - либо на 5…10 см вкапывается в землю под верхним проводом, либо на необходимой с тактической точки зрения высоте.

6.2.3 Объемная чувствительная зона изделия формируется вокруг проводов ЛЧ, концентрируется вдоль них и имеет поперечное сечение в виде усеченного, в зависимости от проводимости земли, овала с большой осью, лежащей в плоскости проводов. Оптимальные размеры чувствительной зоны 2 м  2 м. Варианты построения ЛЧ с использованием КМЧ1, 2, 3 и сечение чувствительных зон показаны на рис. 6.2.

Рис.6.2

6.2.4 Опоры из непроводящего материала крепятся на держателях, устанавливаемых на рубеже охраны с шагом ~3…5 м под углом ~90 к поверхности земли.

6.2.5 При необходимости создания чувствительной зоны вдоль заграждения или с использованием имеющихся на участке рубежа столбов и стволов деревьев, ЛЧ монтируется с использованием КМЧКМЧ3 (облегченный с укороченными консолями, типовой, усиленный с удлиненными консолями).В данном случае верхний провод чувствительного элемента монтируется на диэлектрических консолях, которые крепятся к заграждению, столбам или стволам деревьев с помощью соответствующих кронштейнов.

6.2.6 Конструкция кронштейна позволяет выбирать любой угол наклона консоли от 0 до 90 к поверхности земли (см. рис. 6.3) с дискретностью 22. Угол наклона можно легко изменять в зависимости от конкретно решаемой задачи и особенностей конструкции заграждения.

6.2.7 Провода ЛЧ закрепляются на опорах и консолях специальными прижимами с помощью шурупов или винтов.

Рис.6.3

6.2.8 Нижний провод (одиночный проводник из провода П-274М) протягивается между БПРД и БПРМ и закрепляется на расстоянии 0…200 мм от поверхности земли или прикапывается на глубину 50100 мм, что значительно облегчает обслуживание рубежа (очистка снега, скашивание травы и т. п.).

6.2.9 Верхний провод (одиночный проводник из провода П-274М) прокладывается и закрепляется в верхней части опор или консолей параллельно нижнему проводу не выше 1800 мм от поверхности земли.

6.2.10 Провис проводов в середине пролета между двумя соседними консолями не должен превышать 50 мм.

## 6.3 Описание конструкции блоков

### 6.3.1 Общие сведения

6.3.1.1 Блок передающий (БПРД) и блок приемный (БПРМ) имеют сходное конструктивное исполнение. Внутри литого алюминиевого корпуса с откидывающейся крышкой установлена панель. Субблок, включающий печатные платы, установлен на панели, в которой имеются окна для доступа к элементам регулирования и индикации, контактам и колодкам для подключения внешних цепей. На тыльной стороне корпусов БПРД и БПРМ расположены пластины для крепления либо на заземлителе (вариант 1), либо заграждении или стене здания (вариант 2). При заказе необходимо выбрать нужный вариант пластин для крепления блоков.

### 6.3.2 Конструкция БПРД

6.3.2.1 Из  отверстий, расположенных в правой части панели (рис.6.4), выступают контакты “ВП” и “НП” для подключения соответственно верхнего и нижнего проводов ЛЧ. Провода ЛЧ крепятся с помощью винтов и шайб. Из отверстий расположенных в нижней части панели выступают контакты «ВС» (идентичные «ВП» и «НП»), к которым подключаются провода внешней синхронизации. Крышка фиксируется на корпусе с помощью винтов и в закрытом состоянии может пломбироваться (опечатываться) службой эксплуатации. В основании корпуса расположены втулки, через которые вводятся нижний провод ЛЧ и провода внешней синхронизации, и клемма для подключения проводника заземления, который крепится с помощью болта (или винта). На шасси установлена плата с элементами электрической схемы. В правой верхней части корпуса имеется сальниковый ввод для ввода верхнего провода ЛЧ, с помощью втулки производится механическое крепление провода и обеспечивается защита от попадания пыли и влаги внутрь корпуса.

#### Рис. 6.4

### 6.3.3 Конструкция БПРМ

6.3.3.1 Конструкция БПРМ аналогична конструкции БПРД и включает идентичные элементы: корпус; крышка; панель; сальниковый ввод; клемма заземления; болт (или винт) крепления проводника заземления; втулки ввода нижнего провода ЛЧ и проводов внешней синхронизации. Отличия заключаются в том, что в панели (рис.6.5) имеются окна для доступа к элементам электрической схемы: колодкам Х1 и Х2, переключателю SA, индикаторам 14 и регулируемым потенциометрам 14, установленным на печатной плате. В нижней части корпуса имеется дополнительный сальниковый ввод с гайкой-втулкой, предназначенный для ввода в коммутационный отсек БПРМ кабеля связи с центральным пультом оповещения (концентратором) и отсутствуют отдельные контакты для проводов внешней синхронизации. На лицевой поверхности панели имеется табличка, которая содержит информацию необходимую для подключения к колодкам Х1 и Х2 кабеля связи с центральным пультом оповещения (или концентратором).

Рис. 6.5

6.3.3.2 Движки переключателя SA выполняют следующие функции (сверху вниз):	1 – грубая (ступенчатая) регулировка порогов (плавная – регуляторы «2» и «3»); 2 – отключение основного канала обработки сигналов; 3 – отключение дополнительного канала обработки сигналов; 4 – включение индикации.

# 7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На блоках изделия нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия; год выпуска.

7.2 Один из винтов крепления панели к корпусу блока изделия установлен в специальной чашке и имеет пломбировку представителя ОТК.

# 8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ,   БОИТСЯ СЫРОСТИ,

ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

8.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя.

# 9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Подготовка к работе и обслуживание изделия проводится двумя операторами.

9.2 Изделие должно обслуживаться персоналом, имеющим твердые практические навыки в его эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

9.3 Помните, что небрежное или неумелое обращение с изделием, нарушение требований данной инструкции, могут привести к преждевременному выходу изделия из строя.

# 10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

## 10.1 Установка на заграждении

10.1.1 Установите кронштейны с диэлектрическими консолями из комплекта монтажных частей (КМЧ2 или КМЧ3) на заграждении на высоте 1,51,8 м от поверхности земли с интервалом в ~3…5 метров. Кронштейны крепите к заграждению с помощью шурупов, болтов и т. п. в соответствии с рис. 6.3.

10.1.2 Закрепите БПРД и БПРМ на заграждении у конечных кронштейнов сигнализационного участка левее точек закрепления проводов на конечном (или специально изготовленном Т-образном) кронштейне.

10.1.3 Установите под БПРМ и БПРД контура заземления с сопротивлением растеканию не более 10 Ом.

10.1.4 Подключите соответствующие клеммы БПРД и БПРМ к контурам заземления.

10.1.5 Крепление верхнего провода начните с середины участка. Верхний провод закрепите в верхней части консоли, натяните его одновременно в противоположных направлениях с усилием 20 кГ и закрепите в верхней части соседних диэлектрических консолей прижимами с помощью винтов или шурупов. Повторяйте натяжение и закрепление верхнего провода в противоположных направлениях до конца участка.

10.1.6 Нижний провод закрепите скобами к грунту на поверхности земли, параллельно верхнему проводу, или обеспечьте небольшое заглубление провода в грунт на глубину не более 100 мм.

10.1.7 Подготовку и ввод верхнего провода в БПРД и БПРМ произведите, руководствуясь п. 10.2.7.

10.1.8 Расстояние между рядом расположенными блоками смежных участков должно быть ~ 150200 мм, а между соответствующими конечными консолями ~300400 мм.

## 10.2 Установка на открытой местности

10.2.1 Произведите разметку рубежа с интервалом ~4…5 метров, в местах разметки выкопайте углубления размером 300  300  600. Установите в углубления держатели (из комплекта монтажных частей КМЧ4) под углом 90 к поверхности земли, оставляя на поверхности видимую часть держателя высотой 0,25 м (отмечено меткой), и залейте углубление бетоном или раствором в со ответствии с рис. 10.1. После затвердевания раствора прикрепите стойки 1 к держателям 2 с помощью винтов 3 в соответствии с рис. 10.2.

Рис. 10.1			        Рис. 10.2

10.2.2 Верхний провод 1 натяните с усилием 20 кГ и закрепите его (руководствуясь п. 10.1.5) последовательно в верхней части стойки 4 с помощью прижимов 2 и шурупов 3 в соответствии с рис. 10.3.

Рис. 10.3

10.2.4 Установку ЛЧ с использованием отдельно стоящих столбов или деревьев произведите с помощью кронштейнов и консолей из комплекта монтажных частей, руководствуясь п. 10.1.

10.2.5 Заземлители установите в земле, оставляя на поверхности видимую часть заземлителя высотой 600 мм, на расстоянии не дальше 1м от конечных стоек сигнализационного участка. В соответствии с рис. 10.4 закрепите БПРД и БПРМ к заземлителям (или на поверхности стены или заграждения для настенного варианта крепления) и подключите клеммы заземления на корпусах БПРД и БПРМ к клеммам 4 заземлителей.

Рис.10.4

10.2.6 При блокировании протяженных рубежей, когда последовательно устанавливается несколько изделий, при разметке смежных ЛЧ (ЛЧ1 и ЛЧ2) руководствуйтесь рис.10.5. На расстоянии около 1 м от конечных стоек 1 разместите соответствующие блоки 2.

Рис.10.5

10.2.7 Подготовку и ввод верхнего провода в блоки произведите, руководствуясь рис.10.6. Конец провода на 10 мм освободите от изолирующего слоя, скрутите жилы и опаяйте. Откройте крышки БПРД и БПРМ, выверните на несколько оборотов винт 6 контакта “ВП” прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта 5, освободив место для ввода облуженной части провода 1, выверните втулку 2, извлеките шайбу 3 и резиновую втулку 4. Извлеченные детали установите на провод 1 в указанном порядке. Введите провод через отверстие втулки ввода в корпус, заведите облуженную часть провода1 под шайбу контакта 5. Удерживая провод 1 в данном положении, закрепите его с помощью винта 6, заведите резиновую втулку 4 и шайбу 3 в отверстие втулки и заверните гайку-втулку 2 до упора.

Рис.10.6

10.2.8 Ввод кабеля (питание, ТРЕВОГА, ДК) в коммутационный отсек БПРМ произведите в соответствии с рис. 10.7. Для чего освободите на 100…150 мм изолированные проводники кабеля от защитных и экранирующих покрытий, снимите изоляцию с отдельных проводников кабеля на 15…20 мм и опаяйте.

Рис. 10.7

Выверните втулку 1 и извлеките шайбу 2 и резиновую втулку 3. Установите извлеченные детали 1, 2, 3,  на кабель 4, введите кабель в коммутационный отсек как показано на рис. 10.7, заведите резиновую втулку 2 и шайбу 3 в отверстие ввода и заверните втулку до упора.

Примечание. Внешний диаметр кабеля должен быть равным 13 мм. В случае меньшего диаметра кабеля, произведите подмотку кабеля лентой ПХВ до диаметра 13,5 мм в месте установки резиновой шайбы.

10.2.9 В соответствии с маркировкой колодок, указанной на рис. 10.8 произведите подключение проводников кабеля к контактам колодок Х1 и Х2 БПРМ и аккуратно уложите проводники. Вход ВС1 ведомого БПРМ подключите к соответствующему выходу соседнего (ведущего) блока. В случае рядом расположенного БПРД смежного средства обнаружения, вход внешней синхронизации ВС0 подключите к выходу обозначенному «ВС», а в случае рядом расположенного БПРМ, - к выходу обозначенному «ВС1».

Рис. 10. 8

*Примечания. 1) Установите на колодку Х2 резистор Rтр и осуществляйте контроль на контактах ТР (Х2), при этом значение Rтр определяется сопротивлением, необходимым для поддержания дежурного режима пульта оповещения;

2) При контроле по принципу «замкнуто-разомкнуто» вместо резистора подключите предохранитель до 100 мА;

3) При подключении внешних цепей к колодкам Х1 и Х2 БПРМ (см. рис. 10.8) и к контактам «ВС» БПРД не требуется соблюдения полярности.

10.2.10 Используя провода линейной части, измерьте переменное напряжение между заземлителями. Измеренное напряжение не должно превышать 1,0 В. Если измеренное напряжение больше 1,0 В, то возможны необъяснимые ложные срабатывания изделия. Поэтому примите меры по снижению переменного напряжения между заземлителями до величины не более 1,0 В (например, соединив их толстым стальным проводом «катанкой» и т. п.).

10.2.11 Подготовьте нижний провод аналогично верхнему, выверните на несколько оборотов винт контакта НП  прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта, освободив место для ввода облуженной части провода. Введите проводник(и) нижнего провода 6 (см. рис.10.7) в БПРМ (БПРД) через правую втулку в нижней части корпуса, заведите облуженную часть провода 6 под шайбу контакта НП. Удерживая провод в данном положении, закрепите его с помощью винта контакта НП.

10.2.12 В качестве кабеля внешней синхронизации можно использовать любой двухпроводный кабель диаметром не более 5 мм, выдерживающий воздействие внешних климатических условий и солнечную радиацию. Лучше использовать отрезок неразвитого провода П-274М. Подготовьте проводники кабеля внешней синхронизации аналогично нижнему проводу, выверните на несколько оборотов винты контактов ВС в БПРД и контактов ВС0 колодки Х1 БПРМ, прижимные шайбы при этом должны отодвинуться от поверхностей контактов, освободив место для ввода облуженной части проводников. Введите провод внешней синхронизации 7 (см. рис.10.7) в БПРМ (БПРД) через левую втулку в нижней части корпуса, заведите облуженные части провода 7 под шайбы контактов. Удерживая провод в данном положении, закрепите его с помощью винтов. Закройте крышки блоков.

Примечание. В случае, когда на рубеже охраны устанавливается только два изделия, в целях экономии кабеля соединения с центральным пультом оповещения и для обеспечения удобства электромонтажа, рядом располагаются оба БПРМ. При этом в п. 10.2.11 вместо контактов ВС БПРД следует читать контакты ВС1 колодки Х2 смежного БПРМ.

# 11. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

11.1 Подготовка изделия к работе проводится двумя операторами, допущенными к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

11.2 Подготовка к работе производится после установки на твердой несущей основе (стена, забор, столб, заземлитель и т. п.) блоков БПРМ и БПРД, заземления, закрепления и подключения проводов ЛЧ и внешней синхронизации, прокладки и подключении кабельной сети питания и сигнализации.

11.3 Откройте крышку БПРМ. Включите блок питания (напряжение питания 18…36 В) и убедитесь в его присутствии на контактах «24В» колодки Х2 БПРМ с помощью тестера.

11.4 Проверка работоспособности изделия

11.4.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому на расстоянии 5 м от ЛЧ (исходное положение).

11.4.2 Установите движки «1», и «4» (сверху вниз) переключателя SA в правые (включенные), а «2» и «3» в левые (выключенные) положения.

Поверните оси регуляторов «1» и «3» в положения по часовой стрелке до упора, а «2» и «4» - против часовой стрелки до упора.

11.4.3 Включите питание, по истечении 1 мин. изделие переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ, при котором индикаторы на лицевой панели БПРМ не светятся.

11.4.4 Если ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ не устанавливается, выключите питание, устраните возможные недочеты в соответствии с указаниями раздела 13 и повторите п. 11.4.3.

11.4.5 Проверьте изделие в РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, для чего на время 1…2 сек с помощью кнопки проверки работоспособности на пульте оповещения или другим путем кратковременно подайте на контакты ДК колодки Х1 напряжение “1236 В”. По срезу сигнала ДК изделие должно сформировать сигнал ТРЕВОГА, на панели БПРМ первыми должны загореться индикаторы «1», «2» и «3», а затем на время не менее 2 сек. индикатор «4».

Примечания. Настройка изделия постигается довольно просто. Необходимо помнить, что сигнал обрабатывается по двум каналам алгоритма (основному и дополнительному), каждый из которых можно настраивать отдельно, выключив другой канал (рис.11.1).

Рис.11.1

Сразу оговоримся, что при увеличении чувствительности расширяется соответствующая зона обнаружения и наоборот, а индикаторы, расположенные над соответствующими регуляторами, визуально подтверждают наступление ожидаемого события. Основной канал настраивается по ширине зоны обнаружения и по скорости перемещения нарушителя. При вращении регуляторов по часовой стрелке соответствующий параметр увеличивается. Чувствительность снижается скачкообразно при включении в правое положение первого (верхнего) движка переключателя (рис.11.2). Включение второго движка переключателя приводит к прекращению влияния основного канала на формирование тревожного сигнала.

Рис.11.2

Дополнительный канал настраивается только по чувствительности и только плавно. Включение третьего движка переключателя (рис. 11.3) приводит к прекращению влияния дополнительного канала на формирование тревожного сигнала. Регулятор «4» определяет время задержки сигнала «Тревога» от момента включения индикатора «2» (рис.11.4). Регулятором фактически определяется минимальное время нахождения нарушителя в зоне обнаружения.

Рис.11.3

Рис.11.4

При вращении регулятора по часовой стрелке «задержка» увеличивается и наоборот. «Время задержки» выбирается максимально допустимым и зависит от физических преград на контролируемом рубеже.

11.4.6 Установите движок «3» переключателя SA в правое (включенное) положение.

11.4.7 Проверьте отсутствие людей и животных на расстоянии 5 м от проводов ЛЧ. Расположитесь у БПРМ таким образом, чтобы можно было легко наблюдать за свечением индикаторов. Выдержите паузу 35 мин.

11.4.8 Подайте команду оператору у ЛЧ приближаться к проводам ЛЧ со скоростью около 0,5 м/с и остановиться при включении индикаторов «1» и «2» (рис.11.5), при этом горизонтальный размер (ширину) чувствительной зоны определяйте как удвоенное расстояние от оператора до проводов ЛЧ, при необходимости увеличьте размер чувстви тельной зоны, вращая регулятор «1» по часовой стрелке. В случае поворота регулятора «1» по часовой стрелке до упора и необходимости дальнейшего увеличения размеров чувствительной зоны, движок «1» переключателя SA установите в левое (выключенное положение), поверните ось регулятора «1» против часовой стрелки до упора и повторите регулировки. Между подходами оператора к ЛЧ выдерживайте паузы 23 мин., находясь в исходном положении. Не устанавливайте излишне высокую чувствительность это может привести к снижению периода ложных тревог.

Рис.11.5

ВНИМАНИЕ!

Установка чрезмерной чувствительности может

привести к ложным срабатываниям!

11.4.9 Подайте команду оператору у ЛЧ пересекать контролируемый рубеж в обоих направлениях в положении «пригнувшись» с максимальной скоростью, выдерживая между пересечениями паузы 23 мин. По 12 вращайте ось регулятора «2» по часовой стрелке до положения когда начнут включаться индикаторы «1» и «2» и, как следствие, формируется сигнал тревоги (индикатор «4»). Создайте небольшой запас, повернув ось регулятора «2» на 12 по часовой стрелке. Скорректируйте при необходимости ширину зоны обнаружения повторив п. 11.4.8.

11.4.10 Оператору у ЛЧ отойти от проводов ЛЧ на расстояние больше 5 м. Отойдите от БПРМ на максимально возможное расстояние, при котором еще можно наблюдать за индикаторами «1» и «2» и постарайтесь не двигаться в течение нескольких минут. Индикаторы не должны самопроизвольно подсвечивать и мигать. В случае подсвечивания индикаторов «1» и «2», уменьшайте ширину чувствительной зоны, для чего повторите п. 11.4.8.

11.4.11 Оператору у ЛЧ повторить пересечения контролируемого рубежа в положении «пригнувшись» с максимально возможной скоростью. Вращая ось регулятора «4» по часовой стрелке, найдите границу (выберите положение), при которой (котором) при быстром движении еще формируется сигнал тревоги (индикатор «4»). Также создайте небольшой запас, повернув ось регулятора «4» на 23 против часовой стрелки. Между подходами оператора к ЛЧ также выдерживайте паузы 23 мин.

11.4.12 Оператору у ЛЧ осуществлять попытки преодоления зоны обнаружения с интервалами 2…3 мин в различных местах линии рубежа. После каждого преодоления оператору у БПРМ фиксировать выдачу сигнала тревоги по свечению индикатора “4”.

11.4.13 Установите движок «3» переключателя SA в левое (выключенное) положение, а движок «2» в правое (включенное) положение.

11.4.14 Подайте команду оператору у ЛЧ приближаться к проводам ЛЧ в положении «в рост» с максимально возможной скоростью (бегом), вращайте ось регулятора «3» по часовой стрелке до положения когда начнет включаться индикатор «3» и, как следствие, формируется сигнал тревоги (индикатор «4»). Создайте небольшой запас, повернув ось регулятора «3» на 12 по часовой стрелке.

11.4.15 Установите движки «2», «3», «4» переключателя SA в левые (выключенные) положения. Закройте крышку БПРМ и проверьте работоспособность изделия, контролируя сигналы срабатывания с помощью центрального пульта оповещения.

11.4.16 В случае появления ложных срабатываний изделия уточните настройку «виновного» (основного или дополнительного) канала и проведите контрольный прогон изделия с отключенным «невиновным» (дополнительным или основным) каналом (движки «2» и «3» SA).

Изделие функционирует в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ

# 12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

12.1 Общие положения

12.1.1 Настоящий регламент технического обслуживания является основным документом, определяющим виды, содержание, периодичность и методику выполнения регламентных работ на изделие.

12.1.2 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием изделия и поддержание его в исправном состоянии.

12.1.3 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии.

12.1.4 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ  в объеме следующих регламентов:

регламент № 1 - ежедневное техническое обслуживание;

регламент № 2 - месячное техническое обслуживание;

регламент № 3 - полугодовое техническое обслуживание.

12.2. Перечень операций технического обслуживания

12.2.1 Регламент № 1:

внешний осмотр изделия;

проверка работоспособности изделия.

12.2.2 Регламент № 2:

внешний осмотр изделия;

проверка работоспособности изделия;

проверка смазки элементов крепления блоков изделия;

проверка крепления элементов ЛЧ;

проверка эксплуатационной документации.

12.2.3 Регламент № 3:

внешний осмотр изделия;

проверка работоспособности изделия;

проверка смазки элементов крепления блоков изделия;

проверка крепления элементов ЛЧ;

проверка эксплуатационной документации;

проверка состояния проводов ЛЧ и соединительных кабелей.

12.3 Методика проведения операций технического обслуживания.

12.3.1 Внешний осмотр изделия.

12.3.1.1 При внешнем осмотре проверьте:

плотно ли закрыты крышки блоков изделия;

отсутствие нарушения окраски, следов коррозии;

отсутствие порывов и подрезов на проводах ЛЧ и соединительных кабелях;

отсутствие провисов проводов более 50 мм;

надежность крепления блоков изделия.

12.3.2 Проверка работоспособности изделия.

12.3.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому у ЛЧ.

12.3.2.2 Оператору у ЛЧ осуществлять попытки преодоления рубежа охраны в различных точках ЛЧ. После каждой попытки оператору фиксировать выдачу сигнала тревоги. Попытки произвести через (23) м. В режиме тревоги на лицевой панели БПРМ светится индикатор «3».

12.3.3 Проверка смазки элементов крепления блоков изделия.

12.3.3.1 Проверьте наличие смазки на шпильках и гайках, при помощи которых крепятся блоки и кронштейны ЛЧ изделия. При необходимости смажьте их смазкой  (типа К-17, ЦИАТИМ-201, технический вазелин).

12.3.4 Проверка крепления элементов ЛЧ.

12.3.4.1 Проверьте крепление кронштейнов, при необходимости произведите надежное крепление.

12.3.4.2 Проверьте крепление проводов к диэлектрическим консолям, при необходимости закрепите.

12.3.5 Проверка эксплуатационной документации.

12.3.5.1 Проверьте наличие руководства.

12.3.6 Проверка состояния проводов ЛЧ и соединительных кабелей.

12.3.6.1 Отключите источник питания.

12.3.6.2 Отключите от блоков изделия все провода.

12.3.6.3 Промойте этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87) в соответствии с действующими нормами расхода.

12.3.6.4 Проверьте с помощью мегомметра с напряжением до 500 В сопротивление между жилами и относительно заземлителя. Значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм.

12.3.6.5 Подключите все кабели и провода к блокам изделия согласно электрической схеме и закройте блоки.

12.4 Для проведения регламентных работ необходимы:

ампервольтметр Ц4313 или другой прибор с характеристиками не хуже указанного;

мегомметр с напряжением до 500 В;

отвертки; ключ 7811-0457 ГОСТ 2839-80; пассатижи; кусачки;

лестница; молоток 500 г; паяльная лампа; шанцевый инструмент;

ветошь; смазка (типа К-17, ЦИАТИМ-201; технический вазелин ГОСТ 15975-70); этиловый спирт ГОСТ 18300-87; керосин.

# 13. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ

# УСТРАНЕНИЯ

Перечень характерных неисправностей и методов их устранения приведены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

| Наименование неисправности, внешние проявление и признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Непрерывно выдается сигнал ТРЕВОГА |  |  |
| 1.1. На панели БПРМ не светится ни один индикатор | а) Выключена индикация б) Отсутствует напряжение питания | а) Включить SA1-4 б) Устранить неисправность кабеля питания |
| 1.2. На панели БПРМ светятся индикаторы «1», «3» | а) Обрыв верхнего или нижнего провода или «закоротка» этих проводов б) Общая длина линейной части превышает указанную в п.4.17 | а) Восстановить целостность проводов ЛЧ б) Привести длину ЛЧ в соответствие с указаниями п.4.17 |
| 1.3. На панели БПРМ светятся индикаторы «3» и «4» | Длина линейной части менее указанной в п.4.17 | Привести длину ЛЧ в соответствие с указаниями п.4.17 |
| 2. Частые ложные срабатывания | а) Повышенная помеховая обстановка в связи с нарушением требований раздела 4 и п.10.2.10 б) завышена чувствительность изделия при проверке работоспособности по п.11.4 | а) Выполнить указания раздела 4 и п.10.2.10 б) Отрегулировать чувствительность в соответствии с п.11.4 |

Продолжение табл.13.1

| Наименование неисправности, внешние проявление и признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 3. Изделие не всегда формирует сигнал ТРЕВОГА при пересечении рубежа | а) Не выполнены указания при установке ЛЧ и формированию зоны обнаружения п.п.4.2…4.7 б) Занижена чувствительность изделия при выполнении п.11.4 | а) Согласовать требуемые размеры и форму зоны обнаружения в соответствии с указаниями п.п.4.2…4.7 б) Отрегулировать чувствительность в соответствии с п.11.4 |

# 14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

14.1 Хранение изделия должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя по условиям  хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69.

«Машины, приборы и технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в отсутствии агрессивных испарений».

14.2 Транспортирование изделия в заводской упаковке должно производиться самолетом в гермоотсеке, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по грунтовым дорогам со скоростью 40 км/ч на расстояние до 1000 км.

Примечание. При транспортировании железнодорожным транспортом вид отправки должен быть малотоннажным.

# 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

15.1. Изделие “ИМПУЛЬС-12” заводской номер _________ соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска “_____”______________ 200___г.

Контролер ОТК ______________/____________

# 16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

16.1. Изделие “ИМПУЛЬС-12” заводской номер ________ упаковано предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки “_____”______________ 200___г.

Упаковку произвел ________________ /_______________

Изделие после упаковки

принял контролер ОТК________________/_______________

# 17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

# И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями, при сохранности клейма предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделия 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с начала исчисления срока гарантии.

17.2. Срок гарантии исчисляется со дня приемки изделия представителем ОТК.

17.3 Адрес для направления замечаний и рекламаций:

# ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл, г. Заречный, а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

## e-mail: u2000@zato.ru

http://zato.ru/forteza/

28

2

27

3

26

4

25

5

24

6

23

7

22

8

21

9

20

10

19

11

18

12

17

13

16

14

15