ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ  ПЕРИМЕТРОВ

| "Импульс-12Т" | ОМЛД. 04.002-00 |
| --- | --- |
| "Импульс-12ТП" | ОМЛД. 04.002-01 |

ТУ 4372-005-44873746-00

Изготовитель: НПЦ "Омега-микродизайн"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОСО3.В01152

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ (сокращенное)

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ	2

2. НАЗНАЧЕНИЕ	2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	8

6.1 Принцип работы	8

6.2 Зона обнаружения	9

6.3 Линейная часть	11

6.4 Описание конструкции блоков	12

6.4.1 Общие сведения	12

6.4.2 Конструкция БПРД	12

6.4.3 Конструкция БПРМ	13

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	13

7.1 Установка на заграждении	13

7.2 Установка на открытой местности	14

8. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ	17

# ВВЕДЕНИЕ

1.1 Правила монтажа и эксплуатации проводных средств обнаружения серии «Импульс-12» модификации «Т» и «ТП» ТУ 4372-005-44873746-00.

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения:	БПРМ - блок приемный; БПРД - блок передающий; ЛЧ - линейная часть; ЧЭ - чувствительный элемент;	ЧЗ - чувствительная зона; КМЧ - комплект монтажных частей.

1.3 Большой опыт в монтаже и эксплуатации изделий «Импульс-12» имеет фирма «ТЕЗА», тел. (095) -966-77-81, возможные варианты стандартного и нестандартного применения подробно описаны в книгах Президента фирмы И. В. Иванова.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Проводное средство обнаружения "Импульс-12Т(ТП)" ОМЛД. 04. 002-00(01) (далее по тексту изделие) предназначено для контроля протяженной объемной зоны обнаружения и регистрации попыток вторжения в нее нарушителей.

2.2 Равномерная объемная зона обнаружения формируется вдоль ЛЧ изделия, выполненной в виде двух параллельных изолированных или неизолированных проводов, закрепленных на диэлектрических опорах (стойках и т. п.). ЛЧ повторяет повороты и перепады по высоте пересеченной местности, сопрягая зону обнаружения с неровностями рубежа охраны.

2.3 В зависимости от решаемых задач, зона обнаружения может формироваться:

а) в верхней части заграждения (козырьковый вариант с любым углом наклона);

б) вдоль заграждения (стены здания или сооружения) для контроля пролома;

в) вдоль поверхности земли.

2.4 При необходимости можно включить в зону обнаружения физические препятствия (колючую проволоку, ленту АКЛ или др.).

2.5 Изделие является универсальным и позволяет сформировать протяженную объемную зону обнаружениия в лесу (ЛЧ монтируется на стволах деревьев), по верху любого заграждения (ЛЧ монтируется в виде козырька с разными углами наклона), вдоль полотна любого заграждения и без заграждения.

2.6 Изделие предназначено для совместной работы с аппаратурой, фиксирующей изменение величины сопротивления выходной контрольной цепи (в дежурном режиме имеет сопротивление внешнего резистора подключенного к коммутационным зажимам).

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Изделие обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Изделие обеспечивает создание объемной контролируемой зоны протяженностью от 25 м до 250 м [до 250 м на открытых участках с количеством поворотов  (изломов) < 120° не более двух].

3.3 Изделие обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до + 50С).

3.4 Изделие обеспечивает работоспособность при скорости ветра до 30 м/с и осадках до 30 мм/час.

3.5 Электропитание изделия осуществляется:

| «Импульс-12Т» | от источника постоянного тока с номинальным значением напряжения +24 В при допустимых пределах изменения напряжения от + 20 В до + 36 В, или переменного тока при допустимых пределах изменения максимального значения напряжения от ~20 В до ~36 В (действующего значения от ~14В до ~25В). |
| --- | --- |
| «Импульс-12ТП» | от источника постоянного тока с номинальным значением напряжения +24 В при допустимых пределах изменения напряжения от +11 В до + 36 В, или переменного тока при допустимых пределах изменения максимального значения напряжения от ~12 В до ~36 В (действующего значения от ~9В до ~25В). |

3.6 Максимальный ток, потребляемый изделием по цепи постоянного  и переменного тока, не превышает 40 мА, а максимальная мощность, потребляемая изделием, не превышает 1,0 Вт.

3.7 Изделие обеспечивает выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью 2…5 сек. Сигнал ТРЕВОГА формируется путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 35 Ом до значения более 1000 кОм или ”размыканием” внешнего, устанавливаемого в зажимы на лицевой панели БПРМ, контрольного резистора Rтр. При измерении величины сопротивления выходной контрольной цепи напряжение не должно превышать 38 В, а ток ограничиваться на уровне не более 100 мА. Имеется возможность включения на лицевой панели БПРМ контрольной индикации сигналов, необходимых при проведении пуско-наладочных работ.

3.8 Изделие обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на лицевой панели БПРМ при попытках вторжения нарушителей в зону обнаружения или нарушении целостности ЛЧ (обрыве или замыкании проводов).

3.9 Изделие обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА при несанкционированном доступе к блокам изделия и формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА без контрольной индикации на лицевой панели БПРМ при отключении напряжения питания.

3.10 Допускается формирование сигнала ТРЕВОГА при касании рукой блоков изделия и проводов линейной части и заземления.

3.11 Изделие имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля должен формироваться подачей на контакты ДК зажимов БПРМ постоянного напряжения (из диапазона питания изделия) в течение времени не менее 0,5 с. В ответ на подачу сигнала ДК, изделие формирует сигнал ТРЕВОГА.

3.12 Изделие имеет встроенную одноуровневую защиту от наведенного напряжения во всех внешних цепях протяженностью до 500 м, подключенных к зажимам БПРМ, во время грозовых или других электрических разрядов. Защита входных цепей включается при превышении входных напряжений значения ~39…40 В. Несмотря на это, при длине присоединенных к колодкам БПРМ линий свыше 500 м (свыше 250 м для “воздушных” линий) необходимо или самостоятельно установить в распредкоробках дополнительные устройства грозозащиты 2-го уровня или заказать у производителя распредкоробки (КСУ, КСМП) с гарантированной грозозащитой. При самостоятельной установке элементов грозозащиты необходимо учесть каким образом наведенные заряды будут “стекать” в “землю”, не допуская “перекосов” стекаемых токов и, соответственно, не провоцируя возникновения перенапряжений.

3.13 Срок службы блоков изделия не менее 10 лет.

# 4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 ЛЧ изделия размещается на открытой местности на рубеже охраны и включает два провода - верхний (сигнальный) и нижний (общий), обозначенные соответственно ВП и НП. Нижний провод в некоторых случаях (при равноудалении с верхним проводом от проводящих поверхностей или предметов) может быть симметрирован и по чувствительности ничем не отличаться от верхнего (сигнального) провода.

4.2 Зона обнаружения в сечении имеет форму усеченного овала с большой осью лежащей в плоскости проводов ЛЧ или в плоскости, включающей верхний провод, и перпендикулярной земляной или другой проводящей поверхности.

4.3 При монтаже на открытой местности (зона обнаружения формируется вдоль поверхности земли), верхний провод располагается на высоте (1,51,8) м от поверхности земли, нижний провод на 5…10 см вкапывается в землю, либо размещается непосредственно на поверхности земли, либо на необходимой с тактической точки зрения высоте. В качестве верхнего провода должен быть использован медесодержащий провод обладающий достаточной прочностью и стойкостью, например, типа П-274 (275, 276) или неизолированный биметаллический, а нижний провод может быть типа П-274 (275, 276) или другой медесодержащий, обладающий достаточными прочностью, стойкостью и изоляционными свойствами. А при размещении нижнего провода на диэлектрических консолях, т. е. при отсутствии непосредствен-

| Рис. 4.1 | ного контакта с землей, заграждением и т. п. он также как и верхний может не иметь изоляционного покрытия. 4.4 Верхний провод закрепляется на диэлектрических опорах при блокировании периметра без заграждения (см. рис. 4.1), или на диэлектрических консолях, закрепляемых на заграждениях, столбах, деревьях, стенах зданий и т. д. с помощью специальных прижимов. В случае применения неизолированного провода и деревянных консолей, необходимо принять дополнительные меры по изоляции провода от намокшей древесины консолей (например, подмотку изоляции в месте крепления). |
| --- | --- |

4.5 Верхний провод может быть установлен на высоте большей, чем (1,51,8) м, например, в верхней части заграждения.При этом зона обнаружения будет соответственно смещаться вверх, вслед за верхним проводом (концентрируясь и сжимаясь вокруг верхнего провода, постепенно приближая сечение зоны обнаружения к кругу с центром совпадающим с верхним проводом).

| 4.6 При размещении верхнего провода 1 вблизи проводящего заграждения 2 («3» - металлической сетки, решетки, армированных бетонных панелей и т. д.), как показано на рис. 4.2, зона обнаружения 4 может концентрироваться между верхним проводом 1 и заграждением 2, а нижний провод 5 может быть проигнорирован. Поэтому верхний провод ЛЧ желательно размещать на достаточном удалении от заграждения, чтобы расстояние от него до поверхности земли было меньше расстояния до заграждения или, поднимая нижний провод, ограничивать зону обнаружения снизу. | Рис. 4.2 |
| --- | --- |

4.7 Нижний провод может быть поднят и приближен к верхнему проводу для ограничения размеров ЧЗ, которая концентрируется между проводами ЛЧ.

4.8 Необходимо учитывать, что близко расположенные медесодержащие провода и кабели, проходящие параллельно верхнему проводу, могут восприниматься изделием как нижний провод, при этом зона обнаружения может сформироваться между верхним проводом и данным кабелем (ложный нижний провод).

4.9 При изготовлении ЛЧ из провода типа П-274М (П-275, П-276) путем развивки, необходимо учесть что одиночным должен быть только верхний провод, а нижний допускается оставлять скрученным в витую пару (кроме случаев симметрирования верхнего и нижнего проводов), в этом случае на концах проводники нижнего провода соединяются параллельно.

4.10 Верхний провод, а в случае симметрирования и нижний провод, ЛЧ должен быть натянут по всей длине от БПРД до БПРМ с усилием не менее 20 кГ, не раскачиваться при ветре и не касаться корпусов блоков и других предметов.

4.11 На расстоянии менее 1,5…2 м от верхнего провода ЛЧ, а в случае симметрирования и от нижнего провода,  не допускается присутствия качающихся ветвей деревьев и других проводящих подвижных предметов, так как при их движении изделие может сформировать сигнал ТРЕВОГА. В контролируемой зоне обнаружения не допускается присутствия никаких подвижных предметов, в том числе любой растительности за исключением одиночных сухих тонких стеблей травы на расстоянии не ближе 0,5 м от верхнего провода.

4.12 Верхний провод должен размещаться не ближе 0,7 м от заграждения (имеющего в своей конструкции электропроводные или металлические элементы) или стены здания.

4.13 Наличие вблизи верхнего провода в чувствительной зоне столбов, стволов деревьев и других проводящих предметов увеличивает потери сигнала в линии и сокращает максимальную длину охраняемого участка, применение верхнего провода без изолирующего покрытия уменьшает потери сигнала в линии и, в некоторых случаях, позволяет компенсировать максимальную длину охраняемого участка.

4.14 Приближение верхнего провода  ЧЭ к поверхности земли и проводящим заграждениям (особенно сплошного проводящего заполнения) также значительно увеличивает потери сигнала и сокращает максимально допустимую длину охраняемого участка.

4.15  Приближение верхнего провода  ЧЭ к заграждениям из колючей проволоки на расстояние менее 1 м, если расстояние до нижнего провода больше расстояния до колючей проволоки, почти на треть увеличивает потери сигнала, соответственно сокращает максимально допустимую длину охраняемого участка.

4.16  При приближении верхнего провода  ЧЭ к заграждениям из проводящих материалов (,например, из колючей проволоки или др.) на расстояние меньшее или примерно равное расстоянию до нижнего провода происходит деформация зоны обнаружения см. рис. 4.2.

4.17 Удаление ЧЗ от поверхности земли или от проводящих заграждений уменьшает потери сигнала в линии, то же происходит при удалении нижнего провода от земли и проводящих заграждений и приближении его к верхнему проводу.

4.18 Приближение верхнего провода  ЧЭ к поверхности непроводящего снежного покрова никак не влияет на формирование зоны обнаружения. При этом необходимо учитывать, что при образовании твердого наста может образоваться возможность бесконтрольного прохода над зоной обнаружения при высоком снежном покрове. Также возможно некоторое снижение чувствительности в случае образования влажной кислотной (проводящей) пленки на поверхности высокого снежного покрова из-за искажения зоны обнаружения вызванного приближением верхнего провода к проводящей поверхности (пленке).

4.19 Клеммы заземления, находящиеся в нижней части корпусов БПРД и БПРМ, должны подключаться с помощью заземляющего проводника к штатным (из комплекта поставки) или другим заземлителям, располагаемым в земле как можно ближе к проекциям заземляемых блоков и имеющим сопротивление растекания не более 10 Ом. При этом корпуса блоков не должны касаться элементов заграждения.

4.20 Заземляющий проводник должен быть выполнен из любого изолированного медного провода сечением не менее 0,5мм2, качественно соединяться с заземлителем, отвечать требованиям ГОСТ 10434-82, прокладываться по кратчайшему пути и не иметь контакта с посторонними предметами от клеммы заземления на блоке до клеммы заземлителя, расположенной как можно ближе (0…10 см) к поверхности земли.

4.21 Длина контролируемого участка должна быть не более 250 м, кроме случаев, указанных в п.п. 4.13...4.16, и не менее 25 м.

4.22 Категорически запрещается присоединять к зажимам изделия линии связи с напряжением в них более 36 В. В случае контроля цепи ТРЕВОГА на контактах ТР1 зажима БПРМ необходимо ограничивать ток значением не превышающим 20 мА.

4.23 При установке на рубеже параллельно нескольких изделий необходимо обеспечить синхронизацию их работы. Провода внешней синхронизации при этом могут соединять как БПРД(ВС1) и БПРМ(ВС0), так и БПРМ(ВС0/ВС1) и БПРМ(ВС1/ВС0) параллельных изделий.

4.24 При установке на рубеже последовательно нескольких изделий также необходимо обеспечить синхронизацию их работы.

4.24.1 Для двух изделий, рядом могут располагаться как БПРМ и БПРМ, так и БПРД и БПРМ смежных изделий.

4.24.2 При большем количестве изделий они синхронизируются либо по парам, либо по тройкам.

4.24.3 При парной синхронизации работы последовательно установленных изделий рядом должны располагаться БПРМ(n) и БПРМ(n+1). Выполните монтаж с учетом обеспечения минимальной электромагнитной и электростатической связей между блоками БПРД, а также между проводами линейной части изделий в месте расположения БПРД и заземлителями. Провода внешней синхронизации при этом могут соединять (ВС0 или ВС1) БПРМ(n)  и (ВС1 или ВС0) БПРМ(n+1).

4.24.4 При синхронизации по тройкам (более сложный и менее предпочтительный вариант): рядом должны располагаться и синхронизироваться БПРМ1(ВС1) и БПРМ2(ВС0), БПРД2(ВС1) и БПРМ3(ВС0) смежных изделий. Между тройками, в месте разрыва синхронизации рядом могут располагаться только БПРД и БПРД смежных изделий.

4.25 Категорически запрещается «замыкать» линейную часть изделия в кольцо. В случае необходимости контроля замкнутого рубежа одним изделием, между БПРД и БПРМ должно быть достаточно большое (5…6 м) расстояние и минимум металла для доставки сигнала напрямую от БПРД к БПРМ, минуя линейную часть. Чтобы не ошибаться, лучше разбить данный участок на два и произвести монтаж следуя замечаниям данного руководства.

# 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплект поставки изделия и КМЧ приведены в таблицах:

Изделие «Импульс-12Т(П)» (блоки в упаковке)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Блок передающий (БПРД) | 1 шт. |
| Блок приемный (БПРМ) | 1 шт. |
| Паспорт | 1 кн. |
| Руководство по эксплуатации | 1 кн. на 5 комплектов, но не менее 1 кн. на поставку |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ1» предназначен для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов ЛЧ диэлектрических столбов или стволов деревьев.

| Кронштейны, консоли 0,3 м, прижимы | По 48 шт. |
| --- | --- |
| Шайбы 15х15, винты М4, шайбы 4, гайки М4 | комплект |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ2» - для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов ЛЧ  диэлектрических заграждений или электропроводных столбов.

| Кронштейны, консоли 0,7 м, прижимы | по 48 шт. |
| --- | --- |
| Винты М6, шайбы 6, гайки М6 | комплект |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ3» - для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов ЛЧ  электропроводных заграждений.

| кронштейны, консоли 1,2 м, прижимы | по 48 шт. |
| --- | --- |
| Шайбы 6, винты М6, гайки М6 | комплект |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ4» - для блокирования открытого участка рубежа (без использования заграждений, столбов или стволов деревьев).

| Держатели, опоры 1,8 м, прижимы | по 48 шт. |
| --- | --- |
| Винты М6, гайки М6, шайбы 6 | Комплект |

Заземлители.

| Заземлители с пластинами для крепления блоков | 2 шт. |
| --- | --- |

Примечания: Возможны два варианта крепления блоков: 1) на поверхности заграждения, стены и т. п. ; 2) на заземлителях. Комплект поставки и вариант крепления блоков уточняются при заказе изделия под конкретный участок рубежа. Провода линейной части и ЗИП поставляются по отдельному заказу.

# 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

## 6.1 Принцип работы

6.1.1 Принцип работы изделия основан на  обнаружении нарушителя по вызываемому им изменению параметров электромагнитного поля, распространяющегося от БПРД к БПРМ. Блоки БПРД и БПРМ подключаются к противоположным концам двухпроводного чувствительного элемента.

| Рис. 6.1 | 6.1.2 В линейной части формируются две независимые зоны обнаружения: основная 1 (см. рис. 6.1), регулируемая в сечении в пределах 0,5…2 м, и дополнительная 2, регулируемая в пределах 0,1…0,8 м. (на рис. 6.1 для ориентировки показан верхний провод 3). Алгоритм обработки сигналов включает два канала: основной и дополнительный, в конечном итоге объединенных по схеме «ИЛИ». Оба ка- |
| --- | --- |

нала равнозначно формируют тревожный сигнал, если не произведено отключение на лицевой панели БПРМ одного или обоих каналов от формирователя тревожного сигнала. Основной канал анализирует скорость движения нарушителя и площадь перекрытия чувствительной зоны его телом. Основной канал как следует из названия несет основную нагрузку в обнаружении нарушителей, преодолевающих чувствительную зону в положениях «в рост», «согнувшись», «на корточках», «на четвереньках»  и т. п. при соответствующих настройках. Необходимо помнить, что при больших размерах сечения зоны обнаружения человека, в нее могут попасть качающаяся под действием ветра растительность или другие влагосодержащие или электропроводные предметы. Размеры сечения зоны обнаружения будут еще больше для движущегося рядом транспорта и иной крупногабаритной техники.

Дополнительный канал анализирует только площадь перекрытия соответствующей зоны обнаружения телом нарушителя и настраивается  в основном на обнаружение бегущего в положении «в рост» при приземном (открытом) варианте исполнения линейной части, или нарушителя, преодолевающего козырьковое исполнение. Поэтому размер сечения зоны обнаружения дополнительного канала должен быть как можно меньше (не больше чем требуется для решения возложенных задач).

## 6.2 Зона обнаружения

Сечение зоны обнаружения может быть небольших размеров (0,5м0,5м для контроля верха заграждения) как для основного так и дополнительного каналов, может иметь размеры до максимальных (2м2м для рубежа на поверхности земли) только для основного канала. Сечение зоны может выбираться как для всего чувствительного элемента изделия, так и для любой его части, т. е. зона обнаружения может изменяться вслед за изменением расстояния между проводами линейной части, как показано на рис. 6.2. Однако, размеры зоны обнаружения должны выбираться также в зависимости от состояния охраняемого рубежа. Так для приземного исполнения

| при наличии на охраняемом рубеже крупногабаритных металлосодержащих предметов (металлических или железобетонных столбов и т.п.) необходимо проложить линейную часть изделия таким образом, чтобы расстояние от верхнего провода до вышеуказанного предмета было вдвое больше расстояния | Рис. 6.2 |
| --- | --- |

от верхнего провода до поверхности земли.Или придется смириться с сокращением длины линейной части изделия и некоторым снижением чувствительности вблизи этого предмета. В любом случае расстояние от верхнего провода до металлосодержащего предмета (столба, опоры, используемой например для крепления верхнего провода) должно быть не менее 0,6 м.

Трава и кустарник на рубеже охраны сильно влияют на выбор рамеров сечения зоны обнаружения. Сочные или мокрые стебли и ветки шунтируют электромагнитное поле и при раскачивании под действием ветра изменяют сопротивление шунтирования, т. е. создают в приемном устройстве помеховые сигналы, которые могут иметь спектр близкий к полезным сигналам и, как следствие, вызывать «ложные» тревоги (хотя ложными их трудно называть).

| Рис. 6.3 | Существует два способа борьбы с данными «ложными» тревогами: 1) косить траву в зоне обнаружения как показано на рис. 6.3; 2) путем регулировок уменьшить размеры сечения зоны обнаружения до прекращения влияния качающейся травы и кустарника как показано на рис. 6.4 и смириться с образовавшейся возможностью «пропуска» нарушителей под зоной обнаружения. |  |
| --- | --- | --- |
| С большим кустарником проще - его можно подвязать, чтобы не раскачивался под действием ветра. Большинство изготовителей извещателей с электромагнитной чувствительной зоной, допуская определенную высоту растительного покрова в зоне обнаружения, аппаратно ограничивают размеры сечения зоны обнаружения т. о., чтобы она не захватывала растительный покров. Для второго способа можно прикрыть возможность |  | Рис. 6.4 |

бесконтрольного пересечения под зоной обнаружения с помощью колючей проволоки или ленты, однако это создает большие проблемы с обслуживанием контролируемого рубежа. Трава постепенно переплетется с «колючкой» и через сезон ваш участок будет похож на свалку компоста и ржавчины, а избавиться от этого с каждым годом будет все трудней, мешает все тоже сплетение растительности и «колючки».

| Рис. 6.5 | Как отмечалось в 4 разделе, при размещении верхнего провода вблизи проводящего заграждения 2 (металлической сетки, решетки, армированных бетонных панелей и т. д.), как показано на рис. 6.5, зона обнаружения 1 концентрируется между верхним проводом, землей и заграждением 2. Поэтому верхний провод ЛЧ желательно размещать на достаточном удалении от заграждения, чтобы расстояние от него до поверхности земли было меньше расстояния до заграждения. |  |
| --- | --- | --- |
| На рис. 6.5 показан случай когда расстояния от верхнего провода до земли и проводящего заграждения примерно равны, т. е. угол А≈45°. Из рисунка видно, что зона обнаружения как бы притянулась к линии пересечения заграждения с землей. Хотя этот пример очень условен (т. к. не учитывает проводимостей земной поверхности и заграждения), однако помогает оценить возможные искажения зоны обнаружения. На рис. 6.6 схематично показаны тенденции искривления зоны обнаружения при удалении верхнего провода от заграждения (зона 2) или приближении верхнего провода к заграждению (зоны 3 и 4) относи- |  | Рис. 6.6 |

тельно зоны 1 идентичной приведенной на рис. 6.5. Постарайтесь не включать в зону обнаружения раскачивающуюся или дребезжащую колючую проволоку и другие плохо закрепленные металлические предметы и покрытия т. к. это может привести к «ложным» сработкам. С помощью регулировок ограничьте размеры сечения зоны обнаружения, чтобы раскачивания или дребезг колючей проволоки (и) или проводов линейной части относительно проволоки не приводили к зашумлению каналов обработки сигналов (подмаргиванию светодиодов на лицевой панели БПРМ). Как уже было отмечено все связанное с влиянием колючей проволоки также относится и к любым другим металлическим предметам на контролируемом рубеже (плохо закрепленные листы железа, обрывки проводов и кабелей, сетки и т. п.)

При выборе зоны обнаружения в лесу или парке верхний провод 1  линейной части

| (см. рис. 6.7) размещайте на выбранной с тактической точки зрения высоте, следуя всем изложенным в данном «Руководстве…» рекомендациям. Трава, кустарники, ветки деревьев и другая сильно раскачивающаяся растительность, а также животные движущиеся в зоне обнаружения 2 увеличивают уровень биологических шумов и приводят к «ложным» сработкам. Чтобы избежать этих неприятностей нужно либо уменьшить размеры зоны обнаружения до изображенных на рис. 6.7 размеров сечения 3, либо косить траву, подвязывать кустарники и молодые деревья и ограничивать доступ животным (за исключением мышей и прочей менее 2…3 кг «мелочи») в зону обнаружения | Рис. 6.7 |
| --- | --- |

## 6.3 Линейная часть

6.3.1 ЛЧ, совместно с БПРД и БПРМ, предназначена для формирования зоны обнаружения на охраняемом периметре.

6.3.2 Для приземного варианта верхний провод располагается на высоте (1,51,8) м от поверхности земли, нижний - либо на 5…10 см вкапывается в землю под верхним проводом, либо размещается на выбранной высоте.

| 6.3.3 Объемная чувствительная зона изделия формируется вокруг проводов ЛЧ, концентрируется вдоль них и имеет поперечное сечение в виде усеченного, в зависимости от проводимости земли, овала с большой осью, лежащей в плоскости проводов. Оптимальные размеры чувствительной зоны 2 м  2 м. Варианты построения ЛЧ с использованием КМЧ14 и сечения чувствительных зон показаны на рис. 6.8. 6.3.4 Опоры из непроводящего материала (лучше из непоглощающего влагу, например, стеклопластика, но можно из хорошо пропитанного и покрашенного водоотталкивающей краской дерева) крепятся на держателях, устанавливаемых на рубеже охраны с шагом ~3…5 м под уг лом ~90 к поверхности земли. | Рис. 6.8 |
| --- | --- |

6.3.5 При необходимости создания чувствительной зоны вдоль заграждения или с использованием имеющихся на участке рубежа столбов и стволов деревьев, ЛЧ монтируется с использованием КМЧ1КМЧ3 (с укороченными консолями, типовой, усиленный с удлиненными консолями). В данном случае верхний провод чувствительного элемента монтируется на диэлектрических консолях,

| которые крепятся к заграждению, столбам и т. п. с помощью соответствующих кронштейнов. 6.3.6 Конструкция кронштейна позволяет выбирать любой угол наклона консоли от 0 до 90 к поверхности земли(см. рис. 6.9) с дискретностью 22. Угол накло- | рис. 6.9 |
| --- | --- |

на можно легко изменять в зависимости от конкретно решаемой задачи и особенностей конструкции заграждения.

6.3.7 Провода ЛЧ закрепляются на опорах и консолях специальными прижимами с помощью шурупов.

6.3.8 Нижний провод протягивается между БПРД и БПРМ и закрепляется либо в нижней части консоли, либо на выбранном расстоянии от поверхности земли или для приземного расположения зоны обнаружения прикапывается на глубину 50100 мм, что значительно облегчает обслуживание рубежа (очистка снега, скашивание травы и т. п.).

6.3.9 Верхний провод прокладывается и закрепляется в верхней части опор или консолей параллельно нижнему проводу не выше 1800 мм от поверхности земли.

6.3.10 Провис проводов в середине пролета между двумя соседними консолями не должен превышать 50 мм.

## 6.4 Описание конструкции блоков

### 6.4.1 Общие сведения

6.4.1.1 Блок передающий (БПРД) и блок приемный (БПРМ) имеют сходное конструктивное исполнение. Внутри литого алюминиевого корпуса с откидывающейся крышкой установлена панель. Субблок, включающий печатные платы, установлен на панели, в которой имеются окна для доступа к элементам регулирования и индикации, контактам и зажимам для подключения внешних цепей. На тыльной стороне корпусов БПРД и БПРМ расположены пластины для крепления либо на заграждении или стене здания (вариант 1), либо на заземлителе (вариант 2).

### 6.4.2 Конструкция БПРД

6.4.2.1 Из  отверстий, расположенных в правой части панели (рис.6.9), выступают контакты “ВП” и “НП” для подключения соответственно верхнего и нижнего проводов ЛЧ. Провода ЛЧ крепятся с помощью винтов и шайб. В нижней части панели имеется окно с зажимами «ВС», к которым подключаются провода внешней син-

| хронизации. Крышка фиксируется на корпусе с помощью винтов и в закрытом состоянии может пломбироваться (опечатываться) службой эксплуатации. В основании корпуса расположены втулки, через которые вводятся нижний провод ЛЧ и провода внешней синхронизации, и клемма для подключения проводника заземления, который крепится с помощью болта (винта). На шасси установлена плата с элементами электрической схемы. В правой верхней части корпуса имеется сальниковый ввод для ввода верхнего провода ЛЧ, с помощью втулки производится механическое крепление провода и обеспечивается защита от попадания пыли и влаги внутрь корпуса. | Рис. 6.10 |
| --- | --- |

### 6.4.3 Конструкция БПРМ

6.4.3.1 Конструкция БПРМ аналогична конструкции БПРД и включает идентичные элементы: корпус, крышка, панель, сальниковый ввод, клемма заземления, болт

| крепления проводника заземления, втулки ввода нижнего провода ЛЧ и проводов внешней синхронизации. Отличия заключаются в том, что в панели (рис.6.10) имеются окна для доступа к элементам электрической схемы: зажимам «ВС0…ДК» и «Rтр…24В», переключателю «ГрО…Инд», индикаторам и регулируемым потенциометрам «ЧОЗТр», установленным на печатной плате. В нижней части корпуса имеется дополнительный сальниковый ввод с гайкой-втулкой, предназначенный для ввода в коммутационный отсек БПРМ кабеля связи с центральным пультом оповещения (концентратором) и отсутствуют отдельные контакты для проводов внешней синхрони | Рис. 6.10 |
| --- | --- |

зации. На лицевой поверхности панели нанесены обозначения, которые содержат информацию необходимую для подключения к зажимам кабеля связи с центральным пультом оповещения (или концентратором).

6.4.3.2 Движки переключателя выполняют следующие функции (сверху вниз): ГрО – грубая (ступенчатая) регулировка порога основного канала (плавная – регулятор «ЧО»); хО – отключение основного канала обработки сигналов; хД – отключение дополнительного канала обработки сигналов; Инд – включение индикации.

# 7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

## 7.1 Установка на заграждении

7.1.1 Перед проведением проектных или монтажных работ мысленно представьте каким образом зона обнаружения будет примыкать к заграждению и образовывать контрольный рубеж.

7.1.2 Очистите заграждение и пространство в зоне обнаружения и около нее от строительных остатков (проволок, обрезков металлических листов), удалите мешающие траву, кустарники и ветки деревьев, закрепите к заграждению провисшие и раскачивающиеся под действием ветра провода и кабели.

7.1.3 Установите кронштейны с диэлектрическими консолями из комплекта монтажных частей (КМЧ2 или КМЧ3) на заграждении с интервалом в ~3…5 метров. Кронштейны крепите к заграждению с помощью шурупов, болтов или др. крепежных изделий в соответствии с рис. 6.3.

7.1.4 Закрепите БПРД и БПРМ на заграждении у конечных кронштейнов сигнализационного участка левее точек закрепления проводов на конечном (или специально изготовленном Т-образном) кронштейне.

7.1.5 При установке нескольких изделий пользуйтесь вышеизложенными рекомендациями. Например, устанавливайте рядом БПРМ и БПРМ (БПРД и БПРД) смежных изделий. При установке рядом расположенных БПРД, постарайтесь обеспечить минимальные электромагнитные связи между проводами смежных линейных частей, блоками и заземлителями.

7.1.6 Установите под БПРМ и БПРД штыри заземления с сопротивлением растеканию не более 10 Ом. Для рядом расположенных синхронизируемых БПРМ можно воспользоваться одним штырем заземления. Для рядом расположенных БПРД под каждым из них нужно установить свой заземлитель.

7.1.7 Подключите соответствующие клеммы БПРД и БПРМ к контурам заземления.

7.1.8 Крепление верхнего провода начните с середины участка. Верхний провод закрепите в верхней части консоли, натяните его одновременно в противоположных направлениях с усилием 20 кГ и закрепите в верхней части соседних диэлектрических консолей прижимами с помощью винтов или шурупов. Повторяйте натяжение и закрепление верхнего провода в противоположных направлениях до конца участка.

7.1.9 Нижний провод, в зависимости от выбранных ограничений зоны обнаружения и стратегии обслуживания, закрепите: или в нижней части консоли параллельно верхнему проводу, или к заграждению, или скобами к грунту на поверхности земли, или обеспечьте небольшое заглубление провода в грунт на глубину не более 100 мм.

7.1.10 Подготовку и ввод верхнего провода в БПРД и БПРМ произведите, руководствуясь п. 10.2.7.

7.1.11 Расстояние между рядом расположенными блоками смежных участков должно быть > 150200 мм, а между соответствующими конечными консолями ~300400 мм.

## 7.2 Установка на открытой местности

| 7.2.1 Выполните работы аналогичные изложенным в п. 7.1.1 и в п. 7.1.2. Произведите разметку рубежа с интервалом ~4…5 метров, в местах разметки выкопайте углубления размером 300  300  600. Установите в углубления держатели (из комплекта монтажных частей КМЧ4) под углом 90 к поверхности земли, оставляя на поверхности видимую часть держателя высотой 0,25 м (отмечено меткой), и | Рис. 7.1 |
| --- | --- |

залейте углубление бетоном или раствором в соответствии с рис.7.1 После затвердевания раствора прикрепите стойки 1 к держателям 2 с помощью винтов 3 в соот ветствии с рис. 7.2.

| Рис. 7.2 | 10.2.2 Верхний провод 1 натяните с усилием 20 кГ и закрепите его (руководствуясь п. 7.1.5) последовательно в верхней части стойки 4 с помощью прижимов 2 и шурупов 3 в соответствии с рис. 7.3. 10.2.3 Нижний провод заглубите в грунт на глубину не более100 мм или закрепите в нижней части опор, обеспечивая на- |
| --- | --- |

тяжение аналогичное верхнему проводу и закрепляя его с помощью прижимов из комплекта монтажных частей и шурупов. Допускается прокладка нижнего провода по поверхности земли и крепление скобами в грунт.

| Рис. 7.3 | 7.2.4 Установку ЛЧ с использованием отдельно стоящих столбов или деревьев произведите с помощью кронштейнов и консолей из комплекта монтажных частей, руководствуясь п. 10.1. 7.2.5 Заземлители установите в земле, оставляя на поверхности видимую часть заземлителя высотой 600 мм, на расстоянии не дальше 1м от конечных стоек сигнализационного участка. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с рис. 7.4 закрепите БПРД и БПРМ к заземлителям (или на поверхности стены или заграждения для настенного варианта крепления) и подключите клеммы заземления на корпусах БПРД и БПРМ к клеммам 4 заземлителей. 7.2.6 При блокировании протяженных рубежей, когда последовательно устанавливается несколько изделий, при разметке смежных ЛЧ (ЛЧ1 и ЛЧ2) около рядом расположенных не синхронизируемых блоков смежных участков руководствуйтесь рис.7.5. На расстоянии около 1 м от конечных стоек 1 разместите соответствующие блоки 2 (БПРД). |  | Рис. 7.4 |  |

7.2.7 Подготовку и ввод верхнего провода в блоки произведите, руководствуясь рис.7.6.

| Рис. 7.5 | Конец провода на 10 мм освободите от изолирующего слоя, скрутите жилы и опаяйте. Откройте крышки БПРД и БПРМ, выверните на несколько оборотов винт 6 контакта “ВП” прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта 5, освободив место для ввода облуженной части провода 1, выверните втулку 2, извлеките шайбу 3 и резиновую втулку 4. Извлеченные детали установите на провод 1 в указанном порядке. Введите провод через отверстие втулки ввода в корпус, заведите облуженную часть прово- |
| --- | --- |

| рис. 7.6 | да 1 под шайбу контакта 5. Удерживая провод 1 в данном положении, закрепите его с помощью винта 6, заведите резиновую втулку 4 и шайбу 3 в отверстие втулки и заверните гайку-втулку 2 до упора. 7.2.8 Ввод кабеля (питание, ТРЕВОГА, ДК) в коммутационный отсек БПРМ произведите в соответствии с рис. 7.7. Для чего освободите на 100…150 мм изолированные проводники кабеля от защитных и экранирующих покрытий, снимите изоля- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цию с отдельных проводников кабеля на 15…20 мм и опаяйте. Выверните втулку 1 и извлеките шайбу 2 и резиновую втулку 3. Установите извлеченные детали 1, 2, 3, на кабель 4, введите кабель в коммутационный отсек как показано на рис. 10.7, заведите резиновую втулку 2 и шайбу 3 в отверстие ввода и заверните втулку до упора. Примечание. Внешний диаметр кабеля должен быть равным 13 мм. В случае меньшего диаметра кабеля, произведите подмотку кабеля лентой ПХВ до диаметра 13,5 мм в месте установки резиновой шайбы. 7.2.9 В соответствии с маркировкой, указанной на рис. 10.8 произведите подключение проводников кабеля к контактам зажимов БПРМ и аккурат- |  |  | Рис. 7.7 |  |  |
| Рис.7.8 |  | но уложите проводники. Вход ВС0 ведомого БПРМ подключите к соответствующему выходу ВС1 соседнего (ведущего) блока. В случае рядом расположенного БПРД смежного средства обнаружения, вход внешней синхронизации ВС0 подключите к выходу обозначенному «ВС1», а в случае рядом расположенного БПРМ, - к выходу обозначенному «ВС1». Для подключения проводов кабеля нажать на рычаг контактов, вставить зачищенный провод (проводящию жилу) в контакт и отпустить рычаг. |  |  |  |

*Примечания. 1) Установите в зажимы  Rтр необходимый для пульта оповещения оконечный резистор и осуществляйте контроль на зажимах ТР , при этом значение Rтр определяется сопротивлением, необходимым для поддержания дежурного режима пульта оповещения;

2) При контроле по принципу «замкнуто-разомкнуто» вместо резистора подключите предохранитель до 100 мА;

3) При подключении внешних цепей к зажимам БПРМ (см. рис. 7.8) и «ВС» БПРД не требуется соблюдения полярности;

7.2.10 Используя провода линейной части, измерьте переменное напряжение между заземлителями. Измеренное напряжение не должно превышать 0,2 В. Если измеренное напряжение больше 0,2 В, то возможны необъяснимые ложные срабатывания изделия. Поэтому примите меры по снижению переменного или импульсного напряжения между заземлителями до величины не более 0,2 В (например, соединив их толстым стальным проводом «катанкой» и т. п.).

7.2.11 Подготовьте нижний провод аналогично верхнему, выверните на несколько оборотов винт контакта НП  прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта, освободив место для ввода облуженной части провода. Введите проводник(и) нижнего провода 6 (см. рис.7.7) в БПРМ (БПРД) через правую втулку в нижней части корпуса, заведите облуженную часть провода 6 под шайбу контакта НП. Удерживая провод в данном положении, закрепите его с помощью винта контакта НП.

7.2.12 В качестве кабеля внешней синхронизации можно использовать любой двухпроводный кабель диаметром не более 5 мм, выдерживающий воздействие внешних климатических условий и солнечную радиацию. Лучше использовать отрезок неразвитого провода П-274М. Подготовьте проводники кабеля внешней синхронизации аналогично нижнему проводу, введите провод внешней синхронизации 7 (см. рис.7.7) в БПРМ (БПРД) через левую втулку в нижней части корпуса, поочередно нажмите на рычаг контактов ВС в БПРД или контактов ВС0 (ВС1) зажима БПРМ, освободив место для ввода облуженной части проводников, заведите облуженную часть провода 7 и отпустите рычаг. Выполнив все соединения закройте крышки блоков.

# 8. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

8.1 Подготовка изделия к работе проводится двумя операторами, допущенными к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

8.2 Подготовка к работе производится после установки на твердой несущей основе (стена, забор, столб, заземлитель и т. п.) блоков БПРМ и БПРД, заземления, закрепления и подключения проводов заземления, ЛЧ и внешней синхронизации, прокладки и подключении кабельной сети питания и сигнализации.

8.3 Откройте крышку БПРМ. Перед подачей напряжения питания выключите индикацию на лицевой панели БПРМ (SA движок 4 в левое положение). Включите блок питания (напряжения питания для И.-12Т - 20…36 В, для И.-12ТП -  11…36 В) и убедитесь в его присутствии на контактах «24В» зажимов БПРМ с помощью тестера.

8.4 Проверка работоспособности изделия

8.4.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому на расстоянии 5 м от ЛЧ (исходное положение).

8.4.2 Установите движки «1», и «4» (сверху вниз) переключателя SA в правые (включенные), а «2» и «3» в левые (выключенные) положения.

Поверните оси регуляторов «1» и «3» в положения по часовой стрелке до упора, а «2» и «4» - против часовой стрелки до упора.

8.4.3 Включите питание, по истечении 1 мин. изделие переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ, при котором индикаторы на лицевой панели БПРМ не светятся.

8.4.4 Если ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ не устанавливается, выключите питание, устраните возможные недочеты в соответствии с указаниями раздела 13 и повторите п. 8.4.3.

8.4.5 Проверьте изделие в РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, для чего на время 1…2 сек с помощью кнопки проверки работоспособности на пульте оповещения или другим путем кратковременно подайте на контакты ДК колодки Х1 напряжение “1236 В”. В ответ на сигнал ДК изделие должно сформировать сигнал ТРЕВОГА, на панели БПРМ должен загореться индикатор «4» на время не менее 2 сек.

8.4.6 Установите движок «3» переключателя SA в правое (включенное) положение.

8.4.7 Проверьте отсутствие людей и животных на расстоянии 5 м от проводов ЛЧ. Расположитесь у БПРМ таким образом, чтобы можно было легко наблюдать за свечением индикаторов. Выдержите паузу 35 мин.

Примечания. Перед настройкой изделия еще раз мысленно представьте себе объемную зону обнаружения и определите возможные искажения вызванные различными препятствиями на контролируемом рубеже. Продумайте каким образом пересекать зону обнаружения и где какой канал наиболее эффективен. Для примера приведена настройка обоих зон обнаружения, сформированных над поверхностью земли без заграждений и препятствий. В случаях наличия близко расположенных проводящих заграждений или др. препятствий, необходимо учесть все искривления и искажения зоны обнаружения и внести соответствующие корректировки в настройку изделия. Настройка изделия постигается довольно просто. Необходимо помнить, что сигнал обрабатывается по двум каналам алгоритма (основному и дополнительному), каждый из которых можно настраивать отдельно, выключив другой канал (рис.8.1). Необходимо также помнить, что при запланированном изменении размеров зоны обнаружения (расстояния между проводами ВП, НП в пределах одной линейной части, на участках с малым сечением зоны обнаружения (например, козырьковые участки) настраивается и проверяется только дополнительный канал (регулятор 3), а на участках с большим сечением – только основной канал.

Сразу оговоримся, что при увеличении чувствительности расширяется соответствующая зона обнаружения и наоборот, а индикаторы, расположенные над соответствующими регуляторами, визуально подтверждают наступление ожидаемого события: 1) вход в основную зону обнаружения, 2) скорость движения нарушителя находится в выбранном диапазоне, 3) вход в дополнительную зону обнаружения, 4) сигнал тревога передан на зажимы ТР/Rтр. Основной канал настраивается по ширине зоны обнаружения и по скорости перемещения нарушителя. При вращении регуляторов по часовой стрелке соответствующий параметр увеличивается. Чувствительность снижается скачкообразно при включении в правое положение первого (верхнего) движка переключателя (рис.8.2). Включение второго движка переключателя приводит к прекращению влияния основного канала на формирование тревожного сигнала.

Рис 8.1

Дополнительный канал настраивается только по чувствительности и только плавно. Включение третьего движка переключателя (рис. 8.3) приводит к прекращению влияния дополнительного канала на формирование тревожного сигнала. Регулятор «4» определяет время задержки сигнала «Тревога» от момента включения индикатора «2» (рис.8.4). Регулятором фактически определяется минимальное время нахождения нарушителя в зоне обнаружения. При вращении регулятора по часовой стрелке «задержка» увеличивается и наоборот. «Время задержки» выбирается максимально допустимым и зависит от возможной скорости движения нарушителя(физических преград на контролируемом рубеже).

| Рис. 8.2 11.4.8 Подайте команду оператору у ЛЧ приближаться к проводам ЛЧ со скоростью около 0,5 м/с и остановиться | Рис. 8.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 8.4 |  |  |
| при включении индикаторов «1» и «2» (рис.8.5), при этом горизонтальный размер (ширину) чувствительной зоны определяйте как удвоенное расстояние от оператора до проводов ЛЧ, при необходимости увеличьте размер чувстви тельной зоны, вращая регулятор «1» по часовой стрелке. В случае поворота регулятора «1» по часовой стрелке до упора и не обходимости дальнейшего увеличения размеров чувствительной зоны, движок «1» переключателя SA установите в левое (выключенное положение), поверните |  | Рис. 8.5 |  |

ось регулятора «1» против часовой стрелки до упора и повторите регулировки. Между подходами оператора к ЛЧ выдерживайте паузы 23 мин., находясь в исходном положении. Не устанавливайте излишне высокую чувствительность это может привести к снижению периода ложных тревог.

8.4.9 Подайте команду оператору у ЛЧ пересекать контролируемый рубеж в обоих направлениях в положении «пригнувшись» с максимальной скоростью (для козырькового варианта между проводами ЛЧ любым способом с максимально возможной скоростью), выдерживая между пересечениями паузы 23 мин. По 12 вращайте ось регулятора «2» по часовой стрелке до положения когда начнут включаться индикаторы «1» и «2» и, как следствие, формируется сигнал тревоги (индикатор «4»). Создайте небольшой запас, повернув ось регулятора «2» на 12 по часовой стрелке. Скорректируйте при необходимости ширину зоны обнаружения повторив п. 8.4.8.

8.4.10 Оператору у ЛЧ отойти от проводов ЛЧ на расстояние больше 5 м. Отойдите от БПРМ на максимально возможное расстояние, при котором еще можно наблюдать за индикаторами «1» и «2» и постарайтесь не двигаться в течение нескольких минут. Индикаторы не должны самопроизвольно подсвечивать и мигать. В случае подсвечивания индикаторов «1» и «2», определите и удалите источник помех или уменьшайте ширину чувствительной зоны, для чего повторите п. 8.4.8.

8.4.11 Оператору у ЛЧ повторить пересечения контролируемого рубежа с максимально возможной скоростью. Вращая ось регулятора «4» по часовой стрелке, найдите границу (выберите положение), при которой (котором) при быстром движении еще формируется сигнал тревоги (индикатор «4»). Также создайте небольшой запас, повернув ось регулятора «4» на 23 против часовой стрелки. Между подходами оператора к ЛЧ также выдерживайте паузы 23 мин.

8.4.12 Оператору у ЛЧ осуществлять попытки преодоления зоны обнаружения с интервалами 2…3 мин в различных местах линии рубежа. После каждого преодоления оператору у БПРМ фиксировать выдачу сигнала тревоги по свечению индикатора “4”.

8.4.13 Установите движок «3» переключателя SA в левое (выключенное) положение, а движок «2» в правое (включенное) положение.

8.4.14 Подайте команду оператору у ЛЧ приближаться к проводам ЛЧ в положении «в рост» с максимально возможной скоростью (бегом), вращайте ось регулятора «3» по часовой стрелке до положения когда начнет включаться индикатор «3» и, как следствие, формируется сигнал тревоги (индикатор «4»). Создайте небольшой запас, повернув ось регулятора «3» на 12 по часовой стрелке.

8.4.15 Установите движки «2», «3», «4» переключателя SA в левые (выключенные) положения. Закройте крышку БПРМ и проверьте работоспособность изделия, контролируя сигналы срабатывания с помощью центрального пульта оповещения.

8.4.16 В случае появления ложных срабатываний изделия уточните настройку «виновного» (основного или дополнительного) канала и проведите контрольный прогон изделия с отключенным «невиновным» (дополнительным или основным) каналом (движки «2» и «3» SA).

Изделие функционирует в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ