ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВ "ПРИЗМА-1/500"

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство предназначено для изучения правил монтажа и эксплуатации периметрового извещателя «Призма-1/500» ОМЛД. 08. 001 (СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. ОС03.В01190, № ССКБ RU.OC01.H00027).

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения:

БПРМ - блок приемный; БПРД - блок передающий; КСМ – коробка соединительная для двух БПРМ; КСД – коробка соединительная для двух БПРД; КСМД – коробка соединительная для БПРМ и БПРД; КСМ(Д) – любая из коробок КСМ, КСД или КСМД; ДК – дистанционный контроль; ЧЗ - чувствительная зона; КМЧ - комплект монтажных частей.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Извещатель охранный линейный для периметров "Призма-1/500" ОМЛД. 08. 001 (далее по тексту извещатель) предназначен для контроля прямолинейного участка протяженного участка охраняемого рубежа и регистрации попыток вторжения нарушителей в объемную зону обнаружения.

2.2 Зона обнаружения имеет форму элипсоида вращения с большой осью, совпадающей с условной прямой линией, соединяющей передающий и приемный блоки изделия.

2.3 В зависимости от решаемых задач, зона обнаружения может формироваться:

а) вдоль верхней части заграждения;

б) вдоль полотна заграждения (стены здания) для контроля подхода;

в) вдоль поверхности земли на открытых участках рубежа.

2.4 При необходимости можно дополнить контролируемую зону физическими препятствиями (колючей проволокой, лентой АКЛ или др.)

2.5 Извещатель предназначен для совместной работы либо с аппаратурой, фиксирующей изменение величины сопротивления выходной контрольной цепи (в дежурном режиме имеет сопротивление резистора, включенного последовательно с любым из выводов «сухой» контактной группы выходного реле БПРМ или подключенного к соответствующим коммутационным зажимам КСМ, КСМД), либо с аппаратурой имеющей возможность обмена данными по двухпроводному каналу связи.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Извещатель обеспечивает создание объемной контролируемой зоны протяженностью от 75 м до 500 м.

3.3 Извещатель обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до плюс 50С).

3.4 Извещатель обеспечивает работоспособность при:

- скорости ветра до 30 м/с;

- воздействии осадков в виде дождя до 30 мм/час или снега до 10 мм/час (в пересчете на воду);

- воздействии солнечной радиации и перегреве корпусов не более +110°С;

- высоте неровностей не более + 0,3 м на отрезке контролируемого участка в местах примыкания чувствительной зоны к поверхности земли;

- высоте снежного покрова до 0,5 м (при возможности перемещения по высоте БПРД и БПРМ высота снежного покрова может быть больше на величину перемещения по высоте);

- высоте травяного покрова до 0,3 м;

- при перемещении в зоне обнаружения мелких предметов или животных с линейными размерами не более 0,2 м;

- при воздействии УКВ излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 50 Вт на расстоянии не менее 5 м;

- проезде вне чувствительной зоны транспортных средств;

- при воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92 (импульсов напряжения в цепях питания, электростатических разрядов и др. электромагнитных полей).

3.5 Электропитание блоков извещателя осуществляется:

| БПРД БПРМ | От КСМ(Д) или от источников постоянного тока с значением напряжения в пределах от 7 В до 16 В. |
| --- | --- |
| КСМ КСМД КСД | 1) От источника постоянного тока с номинальным значением напряжения +24 В при допустимых пределах изменения напряжения от +20 В до + 36В. 2) От источника переменного тока, при тех же допустимых пределах изменения максимального значения напряжения. |

3.6 Максимальный ток, потребляемый извещателем по цепи постоянного  или переменного тока, не превышает 40 мА (25 мА в дежурном режиме), а максимальная мощность не превышает 1,0 Вт.

3.7 Извещатель обеспечивает выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью 3…5 сек. Сигнал ТРЕВОГА формируется путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 35 Ом до значения более 1000 кОм или ”размыканием” внешнего, устанавливаемого в зажимы КСМ, КСМД контрольного резистора Rтр. При измерении величины сопротивления выходной контрольной цепи, напряжение не должно превышать 38 В, а ток должен ограничиваться на уровне не более 100 мА. На контрольной панели БПРМ имеются светодиоды позволяющие наблюдать сигналы и пороги, а также кнопки для управления и установки порогов, что упрощает проведение пуско-наладочных работ.

3.8 Извещатель обеспечивает формирование, с вероятностью не менее 0,98, сигнала ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на контрольной панели БПРМ при перемещении в зоне обнаружения нарушителей, движущихся в положениях «в рост» или «согнувшись» со скоростью от 0,1 до 10 м/с.

3.9 Извещатель также обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА:

- при попытке доступа в блоки КСМ(Д);

- при попытке доступа к органам управления и индикации БПРМ;

- при отключении напряжения питания (формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА без контрольной индикации).

3.10 Извещатель имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля должен формироваться подачей на контакты ДК колодки БПРМ напряжения из диапазона питания извещателя в течение времени не менее 0,5 с. В ответ на подачу сигнала ДК извещатель производит самоконтроль и, в случае исправности, формирует сигнал ТРЕВОГА.

3.11 Извещатель имеет встроенную защиту от наведенного во всех внешних цепях, подключенных к зажимам КСМ (Д), напряжения во время грозовых или других электрических разрядов.

3.12 Габаритные размеры блоков БПРМ, БПРД извещателя с элементами узлов крепления не более 205×205×45 мм, масса блоков не более 3кг.

3.13 Срок службы блоков извещателя не менее 10 лет.

# 4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Извещатель размещается на рубеже охраны - на открытой местности или в помещении.

4.2 Зона обнаружения «2» (см. рис 4.1) имеет форму элипсоида вращения с большой осью совпадающей с условной линией «3» соединяющей центры БПРМ и БПРД «1», установленных на высоте «H» от поверхности земли на расстоянии «L» друг от друга.

Все расстояния, кроме специально оговоренных, в дальнейшем будут приводиться в метрах.

Рис. 4.1

4.3 БПРД и БПРМ размещаются на выбранной высоте (рекомендуется 0,8…1,2 м) от поверхности земли.

4.4 Ширина чувствительной зоны зависит от расстояния между БПРД и БПРМ и определяется по ориентировочному графику (Рис. 4.2). На графике обозначено:  L–расстояние между БПРД и БПРМ (ось абсцисс); r(L) - расстояние от условной линии соединяющей центры БПРМ и БПРД до границы чувствительной зоны в середине контролируемого участка (половина ширины чувствительной зоны).

Примечание: «Кажущаяся» ширина зоны обнаружения (в момент срабатывания при пересечении чувствительной зоны) зависит от установленных порогов и может быть более узкой, относительно приведенной на рис. 4.2.

Рис. 4.2

4.5 При выборе высоты установки необходимо учесть, что при приближении к БПРД (БПРМ) зона обнаружения «отрывается» от земли как показано на рисунке 4.1. На рисунке 4.3 показана зависимость расстояния «r(A)» от нижнего края чувствительной зоны до поверхности земли при приближении  к БПРД (БПРМ) (расстояние «А»). При расчете принято, что центры блоков находятся на высоте 0,9 м от поверхности земли, а сама поверхность ровная на указанном расстоянии от блоков. При нулевом расстоянии от указанных блоков ширина чувствительной зоны равна апертуре антенны (ширине блоков). В случаях другой высоты установки блоков, необходимо сделать линейную поправку на изменение высоты, т. е. сдвинуть ось «А» вверх при меньшей высоте или вниз – при большей.

Рис.4.3

4.6 При размещении зоны обнаружения вдоль стен, заграждений или др. сооружений (за исключением «радиопрозрачных»), чувствительная зона не должна касаться их поверхностей. На рис. 4.4 представлены поперечные сечения (относительно оси «1») чувствительной зоны на различных удалениях от блоков (БПРД или БПРМ), установленных на высоте «Н»: «2» - в середине протяженного контролируемого участка; «3» - на расстоянии 2…3 м от блоков; «4» - вблизи блоков. Расстояние «В» от блоков до сооружения должно быть не меньше половины ширины чувствительной зоны в середине контролируемого участка.

Рис. 4.4

4.7  Приближение «оси» чувствительной зоны к проводящим (не радиопрозрачным) заграждениям на расстояние меньшее половины ее ширины может приводить к интерференции радиосигнала и при раскачивании заграждения или при изменении отражающих свойств, может приводить к значительным колебаниям уровня принимаемого радиосигнала, т. е. к значительному снижению соотношения сигнал/помеха. Поэтому при проектировании и монтаже учитывайте ширину чувствительной зоны (см. ориентировочный график на рис. 4.2).

4.8 Следует отметить, что на части контролируемого участка чувствительная зона имеет форму усеченного поверхностью земли элипсоида вращения см. рис. 4.4 зона «2». Однако (см. п. 4.4) при приближении к БПРД (БПРМ) зона обнаружения «отрывается» от земли и необходимо прикрыть образовавшиеся «проходы» с помощью либо зоны обнаружения смежного участка как показано на рисунках 4.5 (вид сверху) и 4.6 (вид сбоку), либо с помощью физических преград (ограждений, колючей проволоки или др.). На рис. 4.5 цифрами обозначены блоки «1» - БПРД, «2» - БПРМ.

Рис. 4.5

4.9 Длина охраняемого участка должна быть не более 500 м и не менее 75 м.

4.10 При установке на рубеже последовательно нескольких извещателей необходимо обеспечить их пространственную развязку (для исключения взаимовлияния) и перекрытие зон обнаружения для исключения «санкционированных по ошибке» пропусков. На рисунках 4.5, 4.6 показан вариант пространственной развязки. Исключение взаимовлияния смежных извещателей обеспечивается:

а) рядом установливаемыми одноименными блоками (БПРД или БПРМ);

б) пространственным поперечным сдвигом осей их зон обнаружения для исключения эффекта экранирования (затенения) блоками друг друга;

в) При проводной синхронизации условие «а» данного пункта выполнять не обязательно.

4.11 При близкой установке разноименных блоков (БПРМ и БПРД) смежных участков, устанавливаемых навстречу друг другу возможно выключение данного БПРМ, т. к. возможна его «засветка» близко работающим  БПРД. Для разрешения конфликтной ситуации при близкой установке разноименных блоков смежных участков, проследите чтобы их лицевые (радиопрозрачные) поверхности «не видели» друг друга (границы «видимости» определяются сечениями зон обнаружения) либо используйте проводную синхронизацию между блоками всех, включая смежные, участков.

Рис. 4.6

4.12 Перекрытие зон обнаружения при установке на открытой местности с
поворотами контролируемого рубежа, например как условно изображено на рис. 4.7, достигается практически тем же методом, представленным в п. 4.11. На рисунке 4.7 обозначены: 1- БПРД, 2 –БПРМ.

Рис. 4.7

4.13 При установке извещателей вдоль заграждений необходимо определить: могут ли радиоволны излученные БПРД отразившись от заграждения попасть в БПРМ. Если такое возможно, поверните оси чувствительных зон как показано на рис. 4.8. Угол поворота рассчитайте с учетом расширения чувствительных зон согласно графику на рис. 4.2 таким образом, чтобы чувствительная зона не касалась заграждения. Примечание: Даже радиопрозрачные в сухую погоду заграждения после дождя могут отлично отражать радиоволны.

Рис. 4.8

4.14 При размещении извещателя в верхней части заграждения (почти «козырьковый» вариант), «разберитесь» с отраженными волнами также как в п. 4.13, только «боритесь» с ними путем изменения высоты установки блоков над заграждением. В этом случае при установке используйте специальные кронштейны из комплекта поставки. На рис. 4.9 (также как на рис. 4.4 и с теми же обозначениями) ориентировочно показаны сечения зоны обнаружения для «козырькового» варианта.

Рис. 4.9

# 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплект поставки извещателя приведен в соответствующих упаковкам таблицах:

Упаковка №1 (Блоки)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Блок передающий (БПРД) | 1 шт. |
| Блок приемный (БПРМ) | 1 шт. |
| Паспорт, Руководство по эксплуатации | 1 кн. |

*Примечание. Руководство по эксплуатации поставляется из расчета 1 кн. на 5 комплектов но не менее 1 кн. на одну поставку.

Упаковка №2 (Коробки соединительные)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| КСД (КСМ, КСМД) | 2шт. |
| Паспорт | 1 кн. |

Примечания: Возможны несколько вариантов крепления блоков: 1) на поверхности заграждения, стены и т. п., 2) на столбах и трубах. Комплект поставки и вариант крепления блоков и соединительных коробок уточняются при заказе изделия под конкретный участок рубежа. ЗИП поставляется по отдельному заказу.

Упаковка №3 - Узлы крепления (УК)

1) УЗК-1 для крепления БПРД, БПРМ на заграждениях или стенах зданий и сооружений;

2) УЗК-11 для крепления КСМ (Д) на заграждениях или стенах зданий и сооружений;

3) УЗК-2 - для крепления БПРД, БПРМ на столбах или трубах;

4) УЗК-21 - для крепления КСМ (Д) на столбах или трубах;

5) УЗК-22 - для крепления двух БПРМ (БПРД) или одного  БПРМ (БПРД) совместно с КСМ (Д) на столбах или трубах;

6) КВЗ – кронштейн для крепления БПРД, БПРМ в верхней части заграждений, стен зданий или крыш.

Упаковка №4 - МонтажныЕ комплектЫ (МК)

1) МКМД(М) - для установки мобильного БПРД (БПРМ).

# 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1.1 Принцип работы извещателя основан на  обнаружении нарушителя по вызываемому им изменению параметров электромагнитного поля. Поле (чувствительная зона) формируется между БПРД и БПРМ в виде вытянутого эллипсоида вращения. При пересечении чувствительной зоны нарушителем происходит изменение параметров поля. После соответствующей обработки сигналов принимается решение о выдаче тревожного сигнала.

## 6.2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

## 6.2.1 Конструкция БПРД и БПРМ

## Блок передающий (БПРД) и блок приемный (БПРМ) имеют сходное конструктивное исполнение. Внутри металлического корпуса с радиопрозрачной лицевой панелью установлен субблок, включающий печатные платы и модули. Жгут для внешних соединений и подключений выводится из нижней части корпуса. Для защиты от внешних воздействий жгут помещен внутри металлорукава. На тыльной поверхности блоков размещены конструктивные элементы для крепления и юстировки. Габаритные размеры блоков без деталей узлов крепления 205×205×45 мм. На задней стенке закреплены антенный модуль и электронные узлы. Передняя часть кожуха имеет радиопрозрачное окно из стеклопластика. С внешней стороны задней стенки к блоку БПРМ (БПРД) четырьмя винтами М4×10 присоединен узел крепления и юстировки (УЗК). Под УЗК расположена втулка для ввода кабеля и закрепления металлорукава. Конструкция БПРМ отличается от БПРД присутствием на тыльной поверхности отверстий с выступающими индикаторами 1: левый (Л), средний (С) и правый (П), и размещенными под ними одноименными кнопками 2 управления. Индикаторы и кнопки защищаются от внешних воздействий специальной крышкой, закрепляемой двумя невыпадающими винтами. Датчик 3 положения крышки извещает о несанкционированном доступе к органам управления и индикации.

### 6.2.2 Органы управления и индикации Наименования органов управления и отображения информации, режимы индикации и др. сведения приведены на рис. 6.5 и в таблицах 6.1…6.5.

### Таблица 6.1  Отображение режимов индикации

| № | Наимен. индикатора | Л |  | С |  | П |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимен. Реж. индик. | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный |
| 1 | Основной | 4-рзр сигнала |  | 3-рзр сигнала |  | 2-рзр сигнала | Тревога |
| 2 | Индикация сигнала | 4-рзр сигнала |  | 3-рзр сигнала |  | 2-рзр сигнала |  |
| 3 | Индикация сигнала с двукратным «×2» увеличением | 3-рзр сигнала |  | 2-рзр сигнала |  | 1-рзр сигнала |  |
| 4 | Индикация режимов синхронизации | Принудительная проводная |  | проводная синхронизация |  | синхронизация по радиолучу |  |
| 5 | Индикация порога срабатывания |  | 4-рзр порога |  | 3-рзр порога |  | 2-рзр порога |
| 6 | Индикация порога с увеличением «×2» |  | 3-рзр порога |  | 2-рзр порога |  | 1-рзр порога |
| 7 | Индикация порога с увеличением «×4» |  | 2-рзр порога |  | 1-рзр порога |  | 0-рзр порога |

## Примечание. Знак «*» указывает на включенное состояние индикатора, соответствующего номеру и наименованию режима индикации. 4…0 рзр – двоичные разряды отображаемого значения сигнала, 4 рзр –старший (4-й) разряд, …, 0 рзр – младший (0-й) разряд. При включении одновременно зеленого и красного цветов одного индикатора, его цвет изменяется на оранжевый. Исключение: при индикации основного режима индикатор ТРЕВОГИ и значение сигнала вызвавшего тревогу включаются поочередно.

## В руководстве допускается сокращенное обозначение цвета индикатора, например, «Лк» - левый красный или «Пз» - правый зеленый и т. п.

Таблица 6.2 Изменение режимов индикации

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение номера режима индикации | Однократное краткое нажатие (1 сек) |  |  |
| Уменьшение номера режима индикации |  |  | Однократное краткое нажатие (1 сек) |
| Изменение режима индикации (1-2-5-1), (2-4-1), (3- 6-1), (4-1) |  | Однократное краткое нажатие (1 сек) |  |

Таблица 6.3  Режим юстировки

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение режима юстировки |  | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «1» режиме индикации |  |
| Выключение режима юстировки |  | Повторное нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов |  |

Таблица 6.4  Режим полуавтоматической установки порогов срабатывания

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение режима помощи в установке порога срабатывания (дообучение) |  | Нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «2» режиме индикации |  |
| Включение режима помощи в уменьшении порога срабатывания (переобучение) |  | Нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «3» режиме индикации |  |
| Установка момента срабатывания |  |  | Нажатие и удержание до включения правого красного или зеленого индикатора при «2, 3» режимах индикации |
| Сохранение выбранного порога и выключение режима помощи в установке порога срабатывания |  | Повторное нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «2, 3» режимах индикации |  |
| Выход без сохранения выбранного порога и выключение режима помощи в установке порога срабатывания | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «2, 3» режимах индикации |  |  |

Таблица 6.5  Режим переключения вида синхронизации

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Переключение вида синхронизации: проводнойпо радиолучу |  | Нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «4» режиме индикации |  |

Таблица 6.6  Приведение в исходное состояние

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение в исходное состояние при любом режиме индикации | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «2, 3» режимах индикации |  |  |

Таблица 6.7  Режим ручного изменения порога срабатывания

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение режима ручного изменения порога срабатывания |  | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «5…7» режимах индикации |  |
| Увеличение порога | Однократное краткое нажатие (1 сек) |  |  |
| Уменьшение порога |  |  | Однократное краткое нажатие (1 сек) |
| Сохранение выбранного порога и выключение режима ручного изменения порога срабатывания |  | Повторное нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов |  |
| Выход без сохранения выбранного порога и выключение режима ручного изменения порога срабатывания | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов |  |  |

### 6.2.3 Синхронизация блоков

### 6.2.3.1 Синхронизация по радиолучу

В режиме синхронизации БПРМ и БПРД участка, в 4-м режиме индикации обязательно должен быть включен () индикатор «Пк» (Табл. 6.8), а индикатор «Пз» включается () только в случае устойчивой синхронизации (установления связи между БПРД и БПРМ) по радиолучу.

Таблица 6.8

| Наимен. индикатора | «Л» |  | «С» |  | «П» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный |
| Индикация 4 режима | - | - | - | - |  |  |

В данном режиме БПРД излучает в направлении БПРМ радиоимпульсы, а БПРМ определяет их положение во времени и пропускает только их во «временные ворота» для дальнейшей обработки и принятия решений. Временная диаграмма на рис. 6.3 наглядно показывает вышесказанное. Помеха 1 не попадает во «временные ворота» и «не пропускается» на дальнейшую обработку.

Рис.6.3

6.2.3.2 Синхронизация по проводу (проводная)

В режиме проводной синхронизации БПРМ и БПРД участка, в 4-м режиме индикации обязательно должны быть включены () индикаторы «Пк» и «Лз» (Табл. 6.9), а индикатор «Сз» включается (*) только в случае устойчивой синхронизации (установления связи между БПРД и БПРМ) по проводу.

Таблица 6.9

| Наимен. индикатора | «Л» |  | «С» |  | «П» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный |
| Индикация 4 режима |  | - |  | - | - |  |

В данном режиме БПРМ направляет по проводу синхронизации в БПРД импульсные сигналы с периодом, изменяющимся по случайному закону, а БПРД излучает в направлении БПРМ радиоимпульсы в строгом соответствии с заданным периодом, БПРМ пропускает их во «временные ворота» для дальнейшей обработки и принятия решений. Временная диаграмма на рис. 6.4 наглядно показывает вышесказанное. Помеха 1 также не попадает во временные ворота и «не пропускается» на дальнейшую обработку. Кроме этого, сканирование радиосигналов становится практически невозможным, что исключает возможность блокирования обнаружительных свойств извещателя и, как следствие, возможность несанкционированных нарушений рубежа.

Рис.6.4

Синхронизация между смежными извещателями включается автоматически после подключения проводов синхронизации и выбора режима проводной синхронизации.

### 6.2.4 Кабели (жгуты) подключения блоков

6.2.4.1 Кабель БПРМ

БПРМ подключается к внешним устройствам с помощью восьмижильного кабеля в экранирующей оболочке (ЭКС-ГВПВЭ-5е-4×2×0,52). Кабель имеет четыре витых пары и неизолированный провод соединенный с экранирующей лентой. Назначение жил кабеля приведено в табл. 6.10.

Таблица 6.10

Кабель БПРМ вводится в КСМ (КСМД) и соединяется с соответствующей группой зажимов («БПРМ…»). Металлорукав закрепляется с обеих сторон. При соединении кабеля с другими устройствами необходимо учитывать отсутствие в БПРМ защитных и «развязывающих» устройств, которые находятся в КСМ (КСМД).

6.2.4.1 Кабель БПРД

БПРД подключается к внешним устройствам с помощью четырехжильного кабеля в экранирующей оболочке (ЭКС-ГВПВЭ-5е-2×2×0,52). Кабель имеет две витых пары и неизолированный провод соединенный с экранирующей лентой. Назначение жил кабеля приведено в табл. 6.11.

Таблица 6.11

Кабель БПРД вводится в КСД (КСМД) и соединяется с соответствующей группой зажимов («БПРД…»). Металлорукав закрепляется с обеих сторон. При соединении кабеля с другими устройствами необходимо учитывать отсутствие в БПРД защитных и «развязывающих» устройств, которые находятся в КСД (КСМД).

Допускается наращивание (удлинения) и укорочение кабелей БПРД и БПРМ. Наращивание должно производиться кабелем той же марки с соблюдением цвета и парности проводников в витой паре. Не забудьте соединить экранные проводники. Предусмотрите необходимость изоляции проводников и восстановление непрерывного защитного покрытия (оболочки). Допускается восстанавливать оболочку кабеля с помощью термоусадочной трубки. После укорочения металлорукава обратите внимание на правильность его формы, особенно в местах ввода (на концах). В случае необходимости замените металлорукав на аналогичный по размерам.

6.2.5 Конструкция КСД (КСМ, КСМД)

6.2.5.1 Коробки соединительные КСМ(Д) предназначена для соединения кабелей линии и подключения к линейному кабелю двух блоков БПРМ (БПРД). В КСМ(Д) встроен преобразователь имеющий на выходе стабильное постоянное напряжение «12В» для питания двух блоков извещателей «Призма». Допустимое напряжение в цепи питания линии 20...36 В постоянного тока. Питание преобразователя может осуществляться от переменного тока с эффективным значением напряжения 15...27 В. КСМ(Д)  выполнена в литом алюминиевом корпусе 1 (рис. 6.5, 6.6) с откидывающейся крышкой. Крепление крышки осуществляется четырьмя невыпадающими винтами. Все коробки КСМ(Д) имеют взаимозаменяемые корпуса. Уплотнение крышки осуществляется с помощью резиновой прокладки. В корпусе 1 (см. рис. 6.6) установлено съемное шасси 2, которое крепится к корпусу двумя невыпадающими винтами 3. На обратной стороне шасси винтами закреплена печатная плата. Через окна в шасси обеспечивается доступ к установленным на плате наборам контактов «БПРД1» и «БПРД2» для подключения извещателей. С обратной стороны шасси установлены наборы контактов, для подключения проводов линейных (кроссовых) кабелей. Не посредственно на шасси установлен тумблер «ВКЛ» включения питания преобразователя 12 В. Также имеется индикатор 4 наличия выходного напряжения преобразователя. На шасси установлен датчик вскрытия. В начальный момент открывания крышки освобождается шток и размыкаются контакты кнопки. В нижней части корпуса расположены вводы 5 для линейных (кроссовых) кабелей и зажимной гайки 6 для обеспечения крепления кабелей и уплотнения места ввода. Уплотнение обеспечивается сжатием резиновой прокладки при закручивании гаек-втулок. Ввод 7 используется для кабелей от блоков БПРМ (БПРД). Кабели должны помещаться в металлорукав с внутренним диаметром 10 мм. Металлорукав закрепляется винтами 8. Заземление коробки осуществляется через клемму 9 проводом диаметром 3...4 мм. Провод заземления зажимается болтом 10.

Рис 6.5

Рис 6.6

Примечание. Шасси с установленными платами легко извлекаются из корпуса и, если Вы ошиблись в порядке установки коробок КСМ(Д) на рубеже охраны Вы легко исправите ошибку путем переноса шасси из одних коробок в другие без демонтажа их корпусов. В случае неисправности КСМ(Д), также легко можно заменить шасси с платой, совместив это с проведением регламентных работ.

6.2.5.2 На рис. 6.7 приведена функциональная схема КСД и указаны зажимы для подключения соединительных кабелей.

На схеме обозначено:

кабель1,2 - кроссовые кабели;

БПРД1 - четырехпроводный кабель БПРД, образующий участок с БПРМ подключенным со стороны линии (обозначенной «кабель1»);

БПРД2 - четырехпроводный кабель БПРД, образующий участок с БПРМ подключенным со стороны линии («кабель2»);

SB- кнопка, размыкающаяся при открывании крышки коробки;

XT1, ХТ2, ХТ5- наборы зажимов для подключения кабеля 1;

ХТ3, ХТ4, ХТ5 - наборы зажимов для подключения кабеля 2;

SA1 - тумблер включения питания БПРД1 и БПРД2;

ССП – схема согласования и питания с индикатором наличия питания 12 В;

FA - элементы грозозащиты;

С – входы синхронизации соответствующих БПРД (подключаются при проводной синхронизации);

24 В – кроссовое питание 20…36 В;

±12 В – стабильное питание 12 В;

ТР- пара зажимов для подключения контрольного шлейфа (вскрытие блока);

RТР- пара зажимов для подключения контрольного резистора.

На рис. 6.8 приведено изображение обратной стороны платы расположенной на шасси КСД. Питание 20…36 В (24 В) подключается к зажимам 1, 2 (ХТ1, ХТ3), в случае трансляции линии «ДК», рекомендуется использовать зажимы 3, 4 (ХТ1, ХТ3), Провода «С» подключается при проводной синхронизации к зажимам 9 (ХТ1, ХТ4). Для защиты от электромагнитных полей и наводок экранирующую оплетку (ленту, проводник) необходимо соединить с зажимами заземления 9- ХТ2, 9-ХТ3 («Экран»). При этом клемму заземления 9 (Рис. 6.6) необходимо соединить с контуром заземления либо с заземлителем. К тому же это обеспечит безопасное обслуживание извещателей.

Рис.6.8

6.2.5.3 На рис. 6.9 приведено изображение КСМ с открытой крышкой. Внешне конструкция КСМ аналогична КСД и отличается количеством зажимов на лицевой панели и их наименованием: взамен трех зажимов в наборах «БПРД(1, 2)» установлено 10 зажимов в наборах «БПРМ(1, 2)».

Рис 6.9

На рис. 6.10 приведена функциональная схема КСМ. В отличие от КСД в группе ХТ5 имеются пары зажимов «SB», «ТР1», «ТР2», «RТР1» и «RТР2» (для контрольных резисторов, определяющих «дежурное» состояние приемно-контрольного прибора). Вместо четырехконтактных наборов зажимов установлены 9-контактные каждый для подключения 8 проводов и проводника экранирующей оплетки кабеля БПРМ. Введены обозначения: Спрд - выход для синхронизации БПРД1(БПРД2); С – взаимная синхронизация подключаемых БПРМ; ТР – тревожная контактная группа; RTP – зажимы для подключения контрольного резистора.

На рис. 6.11 приведено изображение обратной стороны платы расположенной на шасси КСМ. Питание 20…36 В (24 В) подключается к зажимам 1, 2 (ХТ1, ХТ3), линии «ДК» - к зажимам 3, 4 (ХТ1, ХТ3).

Провода «С» подключаются при проводной синхронизации к зажимам 9 (ХТ1, ХТ4). Для защиты от электромагнитных полей и наводок экранирующую оплетку (ленту, проводник) также необходимо соединить с зажимами заземления 9- ХТ2, 9-ХТ3 («Экран»).

Рис 6.10

Рис.6.11

6.2.5.4 На рис. 6.12 приведено изображение КСМД с открытой крышкой. Внешне конструкция КСМД аналогична (является «гибридом») КСД и КСМ, отличается количеством зажимов на лицевой панели и их наименованием: взамен четырех зажимов в группе «БПРД1» установлено 9 зажимов в группе «БПРМ». Вместо «БПРД2» группа обозначена «БПРД». На рис. 6.13 приведена функциональная схема КСМД. На рис. 6.14 показано изображение обратной стороны платы расположенной на шасси КСМД. Питание 20…36 В (24 В) подключается к зажимам 1, 2 (ХТ1, ХТ3), линии «ДК- к зажимам 3, 4 (ХТ1, ХТ3). Провода «С» подключаются при проводной синхронизации к зажимам 9 (ХТ1, ХТ4).

Рис. 6.12

Рис.6.13

Для защиты от электромагнитных полей и наводок экранирующую оплетку (ленту, проводник) необходимо соединить с зажимами заземления 9- ХТ2, 9-ХТ3 («Экран»).

Рис.6.14

6.2.5.5 Для увеличения количества цепей в соединительном кабеле, может устанавливаться дополнительная плата с наборами зажимов ХТ1…ХТ4 для трансляции 24 линий. Электрическая схема платы приведена на рис. 6.15. Кабель1/2 и кабель 2/2 - провода из соответствующих кабелей 1 и 2 транслируемые через дополнительную плату.

Рис.6.15

# 7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На блоках извещателя нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия;

заводской номер, год выпуска.

# 8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ,   БОИТСЯ СЫРОСТИ,

ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

8.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя.

# 9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Подготовка к работе и обслуживание извещателя проводится двумя операторами.

9.2 Извещатель должен обслуживаться персоналом, имеющим твердые практические навыки в его эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

9.3 Помните, что небрежное или неумелое обращение с извещателем и нарушение требований данной инструкции могут привести к преждевременному выходу извещателя из строя.

9.4 Категорически запрещается на контакты жгутов БПРМ и БПРД подавать напряжение свыше 16 В, а на зажимы КСМ (КСД) напряжение свыше 38 В.

9.5 В случае контроля цепи ТРЕВОГА на контактах ТР1 зажима КСМ (КСД) необходимо ограничивать ток значением не превышающим 100 мА.

9.10 Перед подключением обязательно соедините КСМ, КСД и КСМД с защитным контуром заземления или со штатными заземлителями и закрепите металлорукава на кабелях связи с БПРМ и БПРД с помощью штатных винтов вводов.

9.11 При перекоммутациях в КСМ и КСД обесточьте все входящие в них линии.

# 10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1 Требования к подготовке участка и размещению блоков извещателя

10.1.1 Участок между БПРД и БПРМ изделия должен удовлетворять следующим требованиям:

а) поверхность участка должна быть выровнена с точностью + 0,3 м на отрезке рубежа, где зона обнаружения изделия соприкасается  с поверхностью земли.

При больших положительных отклонениях верхние кромки препятствий могут образовывать достаточно мощные вторичные источники радиоволн или вообще экранировать БПРМ от БПРД (в отсутствии прямой видимости) и при наличии ослабленного сигнала соответственно уменьшается соотношение сигнал/помеха, что может приводить к снижению периода ложных тревог. На рис. 10.1 показан случай, когда высота препятствия достигает высоты условной осевой линии, проведенной через центры БПРД и БПРМ. Видно как искажается зона обнаружения и образуются возможности для бесконтрольного пересечения зоны обнаружения в положении «согнувшись» да и любые изменения на верхней поверхности (кромке) препятствия сильно изменяют амплитуду полезного сигнала (т. к. изменяют поверхность затенения и свойства вторичного источника излучения).

б) в чувствительной зоне (см. рис. 4.2, 4.4) не должно быть колеблющихся под действием метеофакторов предметов (кустов и др. растительности, выше 0,3 м, ветвей деревьев, калиток, створок ворот и др.);

Рис.10.1

в) ширина зоны отчуждения должна выбираться с учетом ширины чувствительной зоны (см. п. 4.4). Допускается меньшая ширина зоны отчуждения. При этом может значительно снизиться амплитуда сигнала, определяемого во время юстировки. В этом случае необходимо изменить пространственное положение блоков БПРМ (БПРД). Например, в случае крепления на опорах (столбах или трубах), повернуть УЗК2 вокруг опоры таким образом, чтобы блок БПРМ (БПРД) переместился относительно стены или забора на 70…100 мм, при этом нужно установить направление данного блока на противоположный блок до максимально возможного увеличения амплитуды сигнала БПРМ. В некоторых случаях, когда не удается достигнуть приемлемого увеличения сигнала, может снизиться помехоустойчивость извещателя, что определяется при контрольном прогоне или опытной эксплуатации;

г) в зоне обнаружения извещателя допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.) на расстоянии не менее 0,5 м от оси, соединяющей БПРД и БПРМ;

д) высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

е) высота снежного покрова должна быть не более 0,5 м;

Примечание. В случае увеличения высоты снежного покрова свыше 0,5 м измените высоту установки БПРМ (БПРД) чтобы расстояние от осевой линии соединяющей центры блоков до снежной поверхности было не менее 0,3…0,4 м.

10.1.2 Определите предполагаемое расположение чувствительной зоны, применяемый вид синхронизации (проводная или по радиолучу) и положение блоков БПРМ и БПРД.

10.1.3 Выберите место и способ крепления блоков, соответствующие узлы крепления и другие вспомогательные кронштейны и материалы.

10.1.4 Ввиду того, что к каждой коробке КСМ(Д) можно подключать по два одноименных блока БПРМ (БПРД) смежных участков или по одному разноименному БПРД и БПРМ для КСМД, необходимо выбрать место размещения КСМ(Д). На рис.10.2 и рис.10.3 показаны варианты организации рубежей охраны.

10.1.5 На рис.10.2 к чередующимся КСМ…и КСД… подключены соответствующие одноименные блоки БПРМ… (БПРД…). Элипсы с обозначениями ЗО… условно показывают зоны обнаружения образованные при функционировании соответствующих БПРД… и БПРМ….

Рис. 10.2

10.1.6 На рис.10.3 показано комбинированное подключение КСМ…, КСМД… и КСД…. Хотя можно было бы обойтись одноименными коробками КСМД… (КСМД1-КСМД2-КСМД3-…). При этом к КСМД… подключаются соответствующие разноименные блоки БПРМ… и (БПРД…).

10.1.7 КСМ(Д) может устанавливаться на заграждении или стене на равных (или неравных) расстояниях от соседствующих БПРМ (БПРД) смежных участков, на опоре вместе с одним или двумя БПРМ (БПРД) или на собственной опоре в стороне от чувствительной зоны. Выбор в основном определяется стратегией и удобством обслуживания.

10.1.8 Определите место прокладки кабелей связи КСМ(Д) с БПРМ (БПРД) и другими устройствами, включая другие кроссовые коробки или шкафы.

Рис. 10.3

10.1.9 Определите длину кабелей связи КСМ(Д) с БПРМ (БПРД).

Примечание. Чтобы избежать выполнения работ по наращиванию кабелей и металлорукавов, длину кабелей связи КСМ(Д) с БПРМ (БПРД) необходимо определить до момента заказа БПРМ (БПРД).

10.1.10 Если металлорукав планируется размещать в грунте, позаботьтесь о его защите от коррозии.

Примечание. Кабели связи БПРМ (БПРД) с КСМ(Д) имеют «уличное» исполнение и не требуют никакой защиты кроме защиты от механических повреждений. Однако на металорукав кроме механической защиты возложена дополнительная функция экранирования кабеля и заземления металлических корпусов БПРД и БПРМ.

## 10.2 Установка на заграждении или стене

10.2.1 Вариант установки блоков на стене 1 (заграждении) показан на рис. 10.4.

Рис. 10.4

Блоки размещаются на высоте не меньшей 0,8…0,9 м над «усредненной» поверхностью земли, пола или покрытия грунта. Вначале производится разметка для крепления кронштейна 2 (УЗК-1). Центры отверстий располагаются в углах условного прямоугольника 80×60. С помощью винтов 3 с пружинных шайб и гаек прикрепите БПРД (БПРМ) к кронштейну 2. Просверлите соответствующие отверстия в стене 1 и с помощью шурупов или винтов (болтов) с соответствующими шайбами закрепите БПРМ (БПРД) на заграждении.

Если необходимо разместить БПРД и БПРМ выше заграждения или стены сооружения, можно воспользоваться специальными кронштейнами 1 (см. рис. 10.5) из комплекта поставки. Центры крепежных отверстий при этом располагаются в углах условного квадрата 80×80. При этом на одном кронштейне допускается установка двух блоков БПРМ или БПРД смежных участков. Блоки крепятся к кронштейну с помощью винтов 3 с шайбами 2. При беспроводной синхронизации блоков (синхронизация по радиолучу) обращайте внимание на возможное взаимовлияние смежных участков, когда БПРД одного участка направлен на БПРМ  другого участка. При проводной синхронизации отсутствует взаимовлияние синхронизируемых блоков смежных участков и нужно обращать внимание только на «затенение» (оба блока одного участка как минимум должны «видеть» друг друга).

10.2.2 Определите место крепления БПРМ (БПРД) на стене или поверхности заграждения и произведите разметку, сверление и др. необходимые действия.

Рис. 10.5

Примечание. Строго соблюдайте правила техники безопасности при проведении монтажных работ. Помните, что пространства вне помещений и помещения с проводящими полами относятся к категории особо опасных и никакая «двойная» изоляция инструментов не обеспечивает безопасного проведения работ!!!

10.2.3 УЗК-1 обеспечивает поворот по азимуту (в горизонтальной плоскости) на 1500 (-750...+750), по углу места (в вертикальной плоскости) на 1500 (-750...+750).

10.2.4 Для проведения юстировки по азимуту необходимо ослабить болты 4 (рис. 10.4) до обеспечения возможности поворота блока с мягким усилием. Повернуть блок БПРМ (БПРД) в направлении противоположного блока БПРД (БПРМ) данного участка. Затянуть болты 4 до выпрямления пружинных шайб.

Примечания: 1. Максимум диаграммы совпадает с нормалью (перпендикуляром) к плоскости радиопрозрачного окна.

2. Для работы использовать рожковый ключ S=10 и отвертку с шириной рабочей части 0,8мм для винта 5 (М4×10).

10.2.5 Для проведения визуальной юстировки по углу места (см. рис.10.4) ослабьте болты 5 до обеспечения поворота блока с мягким усилием. Поверните блок БПРМ (БПРД) в направлении противоположного блока. Затяните болты 5 до выпрямления пружинных шайб.

10.2.6 После проведения визуальной юстировки, уточните юстировку по индикаторам на БПРМ в режиме «Юстировка» (см.п. 11.2).

10.2.7 Установка КСМ(Д) производится на расстоянии доступном для подключения кабелей от соседних блоков БПРМ (БПРД).

Примечание: Длины кабелей связи КСМ(Д) с БПРМ(БПРД) и металлорукавов определяется при заказе изделия и могут варьировать от 0,5 до 25 м.
  10.2.8 Установка КСМ (Д) на стене или заграждении производится шурупами в соответствии с рис 10.6. В стене 6 (или заграждении) устанавливаются пробки 5. Через отверстия пластины 4 КСМ(Д) 1 с помощью двух шурупов 2    с шайбами 3 закрепляется на стене заграждения.

10.2.9 Подключите КСМ(Д) к защитному заземлению (контуру заземления), для чего выкрутите болт (винт) клеммы заземления, расположенный в нижней части КСМ(Д) до освобождения отверстия для проводника, пропустите заземляющий проводник в отверстие и закрепите с помощью болта (винта). Введите кабели 10 связи с БПРМ (БПРД) и закрепите металлорукав в вводе 11 с помощью винта 12. Введите кабели 7 связи с КСМ(Д) через вводы 9 и зафиксируйте их с помощью гайки-втулки 8.

Рис. 10.6

## 10.3 Установка на опоре (столбе или трубе)

10.3.1 Выберите или установите опору для крепления блоков (столб или трубу диаметром от 70 до 110 мм). Если выбранная опора имеет прямоугольное или другое сечение закажите в комплект поставки или изготовьте специальные скобы хомуты. При установке учитывайте характеристики грунта и постарайтесь обеспечить устойчивость и долговечность создаваемой конструкции, возможно потребуется бетонирование части опоры, заглубленной в грунт.

10.3.2 КСМ(Д) можно устанавливать на опоре двумя способами: а)  на одном (общем с БПРМ (БПРД)) УЗК-22 (рис. 10.7); б)  на отдельном УЗК-21 (рис. 10.8).

10.3.3 На опоре 7 (см. рис. 10.7) с помощью шпилек 10, гаек 11 и шайб 12 устанавливаются скобы-хомуты 8,к которым присоединены устройства крепления и юстировки с блоком БПРМ (БПРД). Высота установки определяется оперативно-

тактическими соображениями и конкретными условиями. Ориентировочная высота установки 0,8…0,9 м от усредненной  поверхности земли (пола) до нижней части БПРМ (БПРД).

Рис.10.7

10.3.4 УЗК-22 обеспечивает поворот по азимуту (в горизонтальной плоскости) на 1800 (-900...+900), по углу места (в вертикальной плоскости) на 1500 (-750...+750). Юстировка по азимуту и углу места производится аналогично п. 10.2.

10.3.5 При установке КСМ(Д) на опоре по варианту «а» (рис. 10.7), на второй скобе 8 (УЗК-22) с помощью болтов 2, шайб 3 и 5 и гайки 6 закрепляется пластина КС 4 с коробкой 1.

10.3.6 При установке КСМ(Д) на опоре по варианту «б» (рис. 10.8), на скобе отдельного УЗК-21 закрепляется пластина с коробкой КСМ(Д).

Примечание. В обоих вариантах вместо КСМ(Д) могут устанавливаться БПРМ (БПРД) смежных (соседних) участков. Также могут применяться и другие варианты крепления, например, комбинация двух вариантов с заменой в одном из них КСМ(Д) на БПРМ (БПРД).

Рис.10.8