ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВ "ПРИЗМА-1/500Т"

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство предназначено для изучения правил монтажа и эксплуатации периметрового извещателя «Призма-1/500Т» ОМЛД. 08. 001 (СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. ОС03.В01190, № ССКБ RU.OC01.H00027).

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения:

БПРМ - блок приемный; БПРД - блок передающий; ДК – дистанционный контроль; ЧЗ - чувствительная зона; КМЧ - комплект монтажных частей.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Извещатель охранный линейный для периметров "Призма-1/500Т" ОМЛД. 08. 001 (далее по тексту извещатель) предназначен для контроля прямолинейного участка протяженного участка охраняемого рубежа и регистрации попыток вторжения нарушителей в объемную зону обнаружения.

2.2 Зона обнаружения имеет форму элипсоида вращения с большой осью, совпадающей с условной прямой линией, соединяющей передающий и приемный блоки изделия.

2.3 В зависимости от решаемых задач, зона обнаружения может формироваться:

а) вдоль верхней части заграждения;

б) вдоль полотна заграждения (стены здания) для контроля подхода;

в) вдоль поверхности земли на открытых участках рубежа.

2.4 При необходимости можно дополнить контролируемую зону физическими препятствиями (колючей проволокой, лентой АКЛ или др.)

2.5 Извещатель предназначен для совместной работы либо с аппаратурой, фиксирующей изменение величины сопротивления выходной контрольной цепи, либо с аппаратурой имеющей возможность обмена данными по двухпроводному каналу связи.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Извещатель обеспечивает создание объемной контролируемой зоны протяженностью от 75 м до 500 м.

3.3 Извещатель обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до плюс 50С).

3.4 Извещатель обеспечивает работоспособность при:

- скорости ветра до 30 м/с;

- воздействии осадков в виде дождя до 30 мм/час или снега до 10 мм/час (в пересчете на воду);

- воздействии солнечной радиации и перегреве корпусов не более +110°С;

- высоте неровностей не более + 0,3 м на отрезке контролируемого участка в местах примыкания чувствительной зоны к поверхности земли;

- высоте снежного покрова до 0,5 м (при возможности перемещения по высоте БПРД и БПРМ высота снежного покрова может быть больше на величину перемещения по высоте);

- высоте травяного покрова до 0,3 м;

- при перемещении в зоне обнаружения мелких предметов или животных с линейными размерами не более 0,2 м;

- при воздействии УКВ излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 50 Вт на расстоянии не менее 5 м;

- проезде вне чувствительной зоны транспортных средств;

- при воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92 (импульсов напряжения в цепях питания, электростатических разрядов и др. электромагнитных полей).

3.5 Электропитание блоков извещателя осуществляется от источников постоянного тока с значением напряжения в пределах от 10 В до 36 В.

3.6 Максимальный ток, потребляемый извещателем по цепи постоянного  или переменного тока, не превышает 25 мА, а максимальная мощность не превышает 0,25 Вт.

3.7 Извещатель обеспечивает выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью 3…5 сек. Сигнал ТРЕВОГА формируется путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 35 Ом до значения более 1000 кОм. При измерении величины сопротивления выходной контрольной цепи, напряжение не должно превышать 38 В, а ток должен ограничиваться на уровне не более 100 мА. На контрольной панели БПРМ имеются светодиоды позволяющие наблюдать сигналы и пороги, а также кнопки для управления и установки порогов, что упрощает проведение пуско-наладочных работ.

3.8 Извещатель обеспечивает формирование, с вероятностью не менее 0,98, сигнала ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на контрольной панели БПРМ при перемещении в зоне обнаружения нарушителей, движущихся в положениях «в рост» или «согнувшись» со скоростью от 0,1 до 10 м/с.

3.9 Извещатель также обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА:

- при попытке доступа к органам управления и индикации БПРМ;

- при отключении напряжения питания (формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА без контрольной индикации).

3.10 Извещатель имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля должен формироваться подачей на контакты ДК колодки БПРМ напряжения из диапазона питания извещателя в течение времени не менее 0,5 с. В ответ на подачу сигнала ДК извещатель производит самоконтроль и, в случае исправности, формирует сигнал ТРЕВОГА.

3.11 Габаритные размеры блоков БПРМ, БПРД извещателя с элементами узлов крепления не более 205×205×45 мм, масса блоков не более 3кг.

3.12 Срок службы блоков извещателя не менее 10 лет.

# 4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Извещатель размещается на рубеже охраны - на открытой местности или в помещении.

4.2 Зона обнаружения «2» (см. рис 4.1) имеет форму элипсоида вращения с большой осью совпадающей с условной линией «3» соединяющей центры БПРМ и БПРД «1», установленных на высоте «H» от поверхности земли на расстоянии «L» друг от друга.

Все расстояния, кроме специально оговоренных, в дальнейшем будут приводиться в метрах.

Рис. 4.1

4.3 БПРД и БПРМ размещаются на выбранной высоте (рекомендуется 0,8…1,2 м) от поверхности земли.

4.4 Ширина чувствительной зоны зависит от расстояния между БПРД и БПРМ и определяется по ориентировочному графику (Рис. 4.2). На графике обозначено:  L–расстояние между БПРД и БПРМ (ось абсцисс); r(L) - расстояние от условной линии соединяющей центры БПРМ и БПРД до границы чувствительной зоны в середине контролируемого участка (половина ширины чувствительной зоны).

Примечание: «Кажущаяся» ширина зоны обнаружения (в момент срабатывания при пересечении чувствительной зоны) зависит от установленных порогов и может быть более узкой, относительно приведенной на рис. 4.2.

Рис. 4.2

4.5 При выборе высоты установки необходимо учесть, что при приближении к БПРД (БПРМ) зона обнаружения «отрывается» от земли как показано на рисунке 4.1. На рисунке 4.3 показана зависимость расстояния «r(A)» от нижнего края чувствительной зоны до поверхности земли при приближении  к БПРД (БПРМ) (расстояние «А»). При расчете принято, что центры блоков находятся на высоте 0,9 м от поверхности земли, а сама поверхность ровная на указанном расстоянии от блоков. При нулевом расстоянии от указанных блоков ширина чувствительной зоны равна апертуре антенны (ширине блоков). В случаях другой высоты установки блоков, необходимо сделать линейную поправку на изменение высоты, т. е. сдвинуть ось «А» вверх при меньшей высоте или вниз – при большей.

Рис. 4.3

4.6 При размещении зоны обнаружения вдоль стен, заграждений или др. сооружений (за исключением «радиопрозрачных»), чувствительная зона не должна касаться их поверхностей. На рис. 4.4 представлены поперечные сечения (относительно оси «1») чувствительной зоны на различных удаленьях от блоков (БПРД или БПРМ), установленных на высоте «Н»: «2» - в середине протяженного контролируемого участка; «3» - на расстоянии 2…3 м от блоков; «4» - вблизи блоков. Расстояние «В» от блоков до сооружения должно быть не меньше половины ширины чувствительной зоны в середине контролируемого участка.

Рис. 4.4

4.7  Приближение «оси» чувствительной зоны к проводящим (не радиопрозрачным) заграждениям на расстояние меньшее половины ее ширины может приводить к интерференции радиосигнала и при раскачивании заграждения или при изменении отражающих свойств, может приводить к значительным колебаниям уровня принимаемого радиосигнала, т. е. к значительному снижению соотношения сигнал/помеха. Поэтому при проектировании и монтаже учитывайте ширину чувствительной зоны (см. ориентировочный график на рис. 4.2).

4.8 Следует отметить, что на части контролируемого участка чувствительная зона имеет форму усеченного поверхностью земли элипсоида вращения см. рис. 4.4 зона «2». Однако (см. п. 4.4) при приближении к БПРД (БПРМ) зона обнаружения «отрывается» от земли и необходимо прикрыть образовавшиеся «проходы» с помощью либо зоны обнаружения смежного участка как показано на рисунках 4.5 (вид сверху) и 4.6 (вид сбоку), либо с помощью физических преград (ограждений, колючей проволоки или др.). На рис. 4.5 цифрами обозначены блоки «1» - БПРД, «2» - БПРМ.

Рис. 4.5

4.9 Длина охраняемого участка должна быть не более 500 м и не менее 75 м.

4.10 При установке на рубеже последовательно нескольких извещателей необходимо обеспечить их пространственную развязку (для исключения взаимовлияния) и перекрытие зон обнаружения для исключения «санкционированных по ошибке» пропусков. На рисунках 4.5, 4.6 показан вариант пространственной развязки. Исключение взаимовлияния смежных извещателей обеспечивается:

а) рядом устанавливаемыми одноименными блоками (БПРД или БПРМ);

б) пространственным поперечным сдвигом осей их зон обнаружения для исключения эффекта экранирования (затенения) блоками друг друга;

в) При проводной синхронизации условие «а» данного пункта выполнять не обязательно.

4.11 При близкой установке разноименных блоков (БПРМ и БПРД) смежных участков, устанавливаемых навстречу друг другу возможно выключение данного БПРМ, т. к. возможна его «засветка» близко работающим  БПРД. Для разрешения конфликтной ситуации при близкой установке разноименных блоков смежных участков, проследите чтобы их лицевые (радиопрозрачные) поверхности «не видели» друг друга (границы «видимости» определяются сечениями зон обнаружения) либо используйте проводную синхронизацию между блоками всех, включая смежные, участков.

Рис. 4.6

4.12 Перекрытие зон обнаружения при установке на открытой местности с поворотами контролируемого рубежа, например как условно изображено на рис. 4.7, достигается практически тем же методом, представленным в п. 4.11. На рисунке 4.7 обозначены: 1- БПРД, 2 –БПРМ.

Рис. 4.7

4.13 При установке извещателей вдоль заграждений необходимо определить: могут ли радиоволны излученные БПРД отразившись от заграждения попасть в БПРМ. Если такое возможно, поверните оси чувствительных зон как показано на рис. 4.8. Угол поворота рассчитайте с учетом расширения чувствительных зон согласно графику на рис. 4.2 таким образом, чтобы чувствительная зона не касалась заграждения.

Примечание: Даже радиопрозрачные в сухую погоду заграждения после дождя могут отлично отражать радиоволны.

Рис. 4.8

4.14 При размещении извещателя в верхней части заграждения (почти «козырьковый» вариант), «разберитесь» с отраженными волнами также как в п. 4.13, только «боритесь» с ними путем изменения высоты установки блоков над заграждением. В этом случае при установке используйте специальные кронштейны из комплекта поставки. На рис. 4.9 (также как на рис. 4.4 и с теми же обозначениями) ориентировочно показаны сечения зоны обнаружения для «козырькового» варианта.

Рис. 4.9

# 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплект поставки извещателя приведен в соответствующих упаковкам таблицах:

Упаковка №1 (Блоки)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Блок передающий (БПРД) | 1 шт. |
| Блок приемный (БПРМ) | 1 шт. |
| Паспорт, Руководство по эксплуатации | 1 кн. |

*Примечание. Руководство по эксплуатации поставляется из расчета 1 кн. на 5 комплектов но не менее 1 кн. на одну поставку.

Упаковка №2 - Узлы крепления (УК)

1) УЗК-1 для крепления БПРД, БПРМ на заграждениях или стенах зданий и сооружений;

2) УЗК-2 - для крепления БПРД, БПРМ на столбах или трубах;

3) КВЗ – кронштейн для крепления БПРД, БПРМ в верхней части заграждений, стен зданий или крыш.

Упаковка №3 - МонтажныЕ комплектЫ (МК)

1) МКМД(М) - для установки мобильного БПРД (БПРМ).

# 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1.1 Принцип работы извещателя основан на  обнаружении нарушителя по вызываемому им изменению параметров электромагнитного поля. Поле (чувствительная зона) формируется между БПРД и БПРМ в виде вытянутого эллипсоида вращения. При пересечении чувствительной зоны нарушителем происходит изменение параметров поля. После соответствующей обработки сигналов принимается решение о выдаче тревожного сигнала.

## 6.2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

6.2.1 Конструкция БПРД и БПРМ

Блок передающий (БПРД) и блок приемный (БПРМ) имеют сходное конструктивное исполнение. Внутри металлического корпуса с радиопрозрачной лицевой панелью установлен субблок, включающий печатные платы и модули. Жгут для внешних соединений и подключений выводится из нижней части корпуса. Для защиты от внешних воздействий жгут помещен внутри металлорукава. На тыльной поверхности блоков размещены конструктивные элементы для крепления и юстировки. Габаритные размеры блоков без деталей узлов крепления 205×205×45 мм. На задней стенке закреплены антенный модуль и электронные узлы. Передняя часть кожуха имеет радиопрозрачное окно из стеклопластика. С внешней стороны задней стенки к блоку БПРМ (БПРД) четырьмя винтами М4×10 присоединен узел крепления и юстировки (УЗК). Под УЗК расположена втулка для ввода кабеля и закрепления металлорукава. Конструкция БПРМ отличается от БПРД присутствием на тыльной поверхности отверстий с выступающими индикаторами 1: левый (Л), средний (С) и правый (П), и размещенными под ними одноименными кнопками 2 управления. Индикаторы и кнопки защищаются от внешних воздействий специальной крышкой, закрепляемой двумя невыпадающими винтами. Датчик 3 положения крышки извещает о несанкционированном доступе к органам управления и индикации.

Рис. 6.1

Рис. 6.2

### 6.2.2 Органы управления и индикации Наименования органов управления и отображения информации, режимы индикации и др. сведения приведены на рис. 6.5 и в таблицах 6.1…6.5.

### Таблица 6.1  Отображение режимов индикации

| № | Наимен. индикатора | Л |  | С |  | П |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимен. Реж. индик. | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный |
| 1 | Основной | 4-рзр сигнала |  | 3-рзр сигнала |  | 2-рзр сигнала | Тревога |
| 2 | Индикация сигнала | 4-рзр сигнала |  | 3-рзр сигнала |  | 2-рзр сигнала |  |
| 3 | Индикация сигнала с двукратным «×2» увеличением | 3-рзр сигнала |  | 2-рзр сигнала |  | 1-рзр сигнала |  |
| 4 | Индикация режимов синхронизации | Принудительная проводная |  | проводная синхронизация |  | синхронизация по радиолучу |  |
| 5 | Индикация порога срабатывания |  | 4-рзр порога |  | 3-рзр порога |  | 2-рзр порога |
| 6 | Индикация порога с увеличением «×2» |  | 3-рзр порога |  | 2-рзр порога |  | 1-рзр порога |
| 7 | Индикация порога с увеличением «×4» |  | 2-рзр порога |  | 1-рзр порога |  | 0-рзр порога |

Примечание. Знак «*» указывает на включенное состояние индикатора, соответствующего номеру и наименованию режима индикации. 4…0 рзр – двоичные разряды отображаемого значения сигнала, 4 рзр –старший (4-й) разряд, …, 0 рзр – младший (0-й) разряд. При включении одновременно зеленого и красного цветов одного индикатора, его цвет изменяется на оранжевый. Исключение: при индикации основного режима индикатор ТРЕВОГИ и значение сигнала вызвавшего тревогу включаются поочередно.

В руководстве допускается сокращенное обозначение цвета индикатора, например, «Лк» - левый красный или «Пз» - правый зеленый и т. п.

Таблица 6.2 Изменение режимов индикации

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение номера режима индикации | Однократное краткое нажатие (1 сек) |  |  |
| Уменьшение номера режима индикации |  |  | Однократное краткое нажатие (1 сек) |
| Изменение режима индикации (1-2-5-1), (2-4-1), (3- 6-1), (4-1) |  | Однократное краткое нажатие (1 сек) |  |

Таблица 6.3  Режим юстировки

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение режима юстировки |  | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «1» режиме индикации |  |
| Выключение режима юстировки |  | Повторное нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов |  |

Таблица 6.4  Режим полуавтоматической установки порогов срабатывания

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение режима помощи в установке порога срабатывания (дообучение) |  | Нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «2» режиме индикации |  |
| Включение режима помощи в уменьшении порога срабатывания (переобучение) |  | Нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «3» режиме индикации |  |
| Установка момента срабатывания |  |  | Нажатие и удержание до включения правого красного или зеленого индикатора при «2, 3» режимах индикации |
| Сохранение выбранного порога и выключение режима помощи в установке порога срабатывания |  | Повторное нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «2, 3» режимах индикации |  |
| Выход без сохранения выбранного порога и выключение режима помощи в установке порога срабатывания | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «2, 3» режимах индикации |  |  |

Таблица 6.5  Режим переключения вида синхронизации

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Переключение вида синхронизации: проводнойпо радиолучу |  | Нажатие и удержание до включения трех красных индикаторов при «4» режиме индикации |  |

Таблица 6.6  Приведение в исходное состояние

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение в исходное состояние при любом режиме индикации | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «2, 3» режимах индикации |  |  |

Таблица 6.7  Режим ручного изменения порога срабатывания

| Наименован. действия | «Л» | «С» | «П» |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение режима ручного изменения порога срабатывания |  | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов при «5…7» режимах индикации |  |
| Увеличение порога | Однократное краткое нажатие (1 сек) |  |  |
| Уменьшение порога |  |  | Однократное краткое нажатие (1 сек) |
| Сохранение выбранного порога и выключение режима ручного изменения порога срабатывания |  | Повторное нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов |  |
| Выход без сохранения выбранного порога и выключение режима ручного изменения порога срабатывания | Нажатие и удержание до включения трех зеленых индикаторов |  |  |

### 6.2.3 Синхронизация блоков

### 6.2.3.1 Синхронизация по радиолучу

В режиме синхронизации БПРМ и БПРД участка, в 4-м режиме индикации обязательно должен быть включен () индикатор «Пк» (Табл. 6.8), а индикатор «Пз» включается () только в случае устойчивой синхронизации (установления связи между БПРД и БПРМ) по радиолучу.

Таблица 6.8

| Наимен. индикатора | «Л» |  | «С» |  | «П» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный | Зеленый | Красный |
| Индикация 4 режима | - | - | - | - |  |  |

В данном режиме БПРД излучает в направлении БПРМ радиоимпульсы, а БПРМ определяет их положение во времени и пропускает только их во «временные ворота» для дальнейшей обработки и принятия решений. Временная диаграмма на рис. 6.3 наглядно показывает вышесказанное. Помеха 1 не попадает во «временные ворота» и «не пропускается» на дальнейшую обработку.

Рис.6.3

### 6.2.4 Кабели (жгуты) подключения блоков

6.2.4.1 Кабель БПРМ

БПРМ подключается к внешним устройствам с помощью восьмижильного кабеля в экранирующей оболочке (ЭКС-ГВПВЭ-5е-4×2×0,52). Кабель имеет четыре витых пары и неизолированный провод соединенный с экранирующей лентой. Назначение жил кабеля приведено в табл. 6.10.

Таблица 6.10

| № пары | Цвет провода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | оранжевый | +10…36 В |
|  | белый | -10…36 В |
| 2 | коричневый | Дистанционный контроль: импульс амплитудой 7…36 В, длительностью 0,3…3 С |
|  | белый |  |
| 3 | синий | -10…36 В |
|  | белый | -10…36 В |
| 4 | зеленый | Контакты выходного реле: НЗ-дежурный режим, НР-тревога |
|  | белый |  |
| Экранный провод |  | Соединение корпуса с клеммой заземления |

6.2.4.1 Кабель БПРД

БПРД подключается к внешним устройствам с помощью четырехжильного кабеля в экранирующей оболочке (ЭКС-ГВПВЭ-5е-2×2×0,52). Кабель имеет две витых пары и неизолированный провод соединенный с экранирующей лентой. Назначение жил кабеля приведено в табл. 6.11.

Таблица 6.11

| № пары | Цвет провода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | оранжевый | +12 (7…16) В |
|  | белый | -10…36 В |
| 2 | синий | -10…36 В |
|  | белый | -10…36 В |
| Экранный провод |  | Соединение корпуса с клеммой заземления |

Допускается наращивание (удлинения) и укорочение кабелей БПРД и БПРМ. Наращивание должно производиться кабелем той же марки с соблюдением цвета и парности проводников в витой паре. Не забудьте соединить экранные проводники. Предусмотрите необходимость изоляции проводников и восстановление непрерывного защитного покрытия (оболочки). Допускается восстанавливать оболочку кабеля с помощью термоусадочной трубки. После укорочения металлорукава обратите внимание на правильность его формы, особенно в местах ввода (на концах). В случае необходимости замените металлорукав на аналогичный по размерам.

7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На блоках извещателя нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия;

заводской номер, год выпуска.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ,   БОИТСЯ СЫРОСТИ,

ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

8.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя.

# 9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Подготовка к работе и обслуживание извещателя проводится двумя операторами.

9.2 Извещатель должен обслуживаться персоналом, имеющим твердые практические навыки в его эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

9.3 Помните, что небрежное или неумелое обращение с извещателем и нарушение требований данной инструкции могут привести к преждевременному выходу извещателя из строя.

9.4 Категорически запрещается на контакты жгутов БПРМ и БПРД подавать напряжение свыше 36 В.

# 10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1 Требования к подготовке участка и размещению блоков извещателя

10.1.1 Участок между БПРД и БПРМ изделия должен удовлетворять следующим требованиям:

а) поверхность участка должна быть выровнена с точностью + 0,3 м на отрезке рубежа, где зона обнаружения изделия соприкасается  с поверхностью земли.

При больших положительных отклонениях верхние кромки препятствий могут образовывать  достаточно мощные вторичные источники радиоволн или вообще экранировать БПРМ от БПРД (в отсутствии прямой видимости) и при наличии ослабленного сигнала соответственно уменьшается соотношение сигнал/помеха, что может приводить к снижению периода ложных тревог. На рис. 10.1 показан случай, когда высота препятствия достигает высоты условной осевой линии, проведенной через центры БПРД и БПРМ. Видно как искажается зона обнаружения и образуются возможности для бесконтрольного пересечения зоны обнаружения в положении «согнувшись» да и любые изменения на верхней поверхности (кромке) препятствия сильно изменяют амплитуду полезного сигнала (т. к. изменяют поверхность затенения и свойства вторичного источника излучения).

б) в чувствительной зоне (см. рис. 4.2, 4.4) не должно быть колеблющихся под действием метеофакторов предметов (кустов и др. растительности, выше 0,3 м, ветвей деревьев, калиток, створок ворот и др.);

Рис.10.1

в) ширина зоны отчуждения должна выбираться с учетом ширины чувствительной зоны (см. п. 4.4). Допускается меньшая ширина зоны отчуждения. При этом может значительно снизиться амплитуда сигнала, определяемого во время юстировки. В этом случае необходимо изменить пространственное положение блоков БПРМ (БПРД). Например, в случае крепления на опорах (столбах или трубах), повернуть УЗК2 вокруг опоры таким образом, чтобы блок БПРМ (БПРД) переместился относительно стены или забора на 70…100 мм, при этом нужно установить направление данного блока на противоположный блок до максимально возможного увеличения амплитуды сигнала БПРМ. В некоторых случаях, когда не удается достигнуть приемлемого увеличения сигнала, может снизиться помехоустойчивость извещателя, что определяется при контрольном прогоне или опытной эксплуатации;

г) в зоне обнаружения извещателя допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.) на расстоянии не менее 0,5 м от оси, соединяющей БПРД и БПРМ;

д) высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

е) высота снежного покрова должна быть не более 0,5 м;

Примечание. В случае увеличения высоты снежного покрова свыше 0,5 м измените высоту установки БПРМ (БПРД) чтобы расстояние от осевой линии соединяющей центры блоков до снежной поверхности было не менее 0,3…0,4 м.

10.1.2 Определите предполагаемое расположение чувствительной зоны, применяемый вид синхронизации (проводная или по радиолучу) и положение блоков БПРМ и БПРД.

10.1.3 Выберите место и способ крепления блоков, соответствующие узлы крепления и другие вспомогательные кронштейны и материалы.

10.2 Установка на заграждении или стене

10.2.1 Вариант установки блоков на стене 1 (заграждении) показан на рис. 10.4.

Рис. 10.4

Блоки размещаются на высоте не меньшей 0,8…0,9 м над «усредненной» поверхностью земли, пола или покрытия грунта. Вначале производится разметка для крепления кронштейна 2 (УЗК-1). Центры отверстий располагаются в углах условного прямоугольника 80×60. С помощью винтов 3 с пружинных шайб и гаек прикрепите БПРД (БПРМ) к кронштейну 2. Просверлите соответствующие отверстия в стене 1 и с помощью шурупов или винтов (болтов) с соответствующими шайбами закрепите БПРМ (БПРД) на заграждении.

Если необходимо разместить БПРД и БПРМ выше заграждения или стены сооружения, можно воспользоваться специальными кронштейнами 1 (см. рис. 10.5) из комплекта поставки. Центры крепежных отверстий при этом располагаются в углах условного квадрата 80×80. При этом на одном кронштейне допускается установка двух блоков БПРМ или БПРД смежных участков. Блоки крепятся к кронштейну с помощью винтов 3 с шайбами 2. При беспроводной синхронизации блоков (синхронизация по радиолучу) обращайте внимание на возможное взаимовлияние смежных участков, когда БПРД одного участка направлен на БПРМ  другого участка. При проводной синхронизации отсутствует взаимовлияние синхронизируемых блоков смежных участков и нужно обращать внимание только на «затенение» (оба блока одного участка как минимум должны «видеть» друг друга).

10.2.2 Определите место крепления БПРМ (БПРД) на стене или поверхности заграждения и произведите разметку, сверление и др. необходимые действия.

Рис. 10.5

Примечание. Строго соблюдайте правила техники безопасности при проведении монтажных работ. Помните, что пространства вне помещений и помещения с проводящими полами относятся к категории особо опасных и никакая «двойная» изоляция инструментов не обеспечивает безопасного проведения работ!!!

10.2.3 УЗК-1 обеспечивает поворот по азимуту (в горизонтальной плоскости) на 1500 (-750...+750), по углу места (в вертикальной плоскости) на 1500 (-750...+750).

10.2.4 Для проведения юстировки по азимуту необходимо ослабить болты 4 (рис. 10.4) до обеспечения возможности поворота блока с мягким усилием. Повернуть блок БПРМ (БПРД) в направлении противоположного блока БПРД (БПРМ) данного участка. Затянуть болты 4 до выпрямления пружинных шайб.

Примечания: 1. Максимум диаграммы совпадает с нормалью (перпендикуляром) к плоскости радиопрозрачного окна.

2. Для работы использовать рожковый ключ S=10 и отвертку с шириной рабочей части 0,8мм для винта 5 (М4×10).

10.2.5 Для проведения визуальной юстировки по углу места (см. рис.10.4) ослабьте болты 5 до обеспечения поворота блока с мягким усилием. Поверните блок БПРМ (БПРД) в направлении противоположного блока. Затяните болты 5 до выпрямления пружинных шайб.

## 10.3 Установка на опоре (столбе или трубе)

10.3.1 Выберите или установите опору для крепления блоков (столб или трубу диаметром от 70 до 110 мм). Если выбранная опора имеет прямоугольное или другое сечение закажите в комплект поставки или изготовьте специальные скобы хомуты. При установке учитывайте характеристики грунта и постарайтесь обеспечить устойчивость и долговечность создаваемой конструкции, возможно потребуется бетонирование части опоры, заглубленной в грунт.

10.3.2 На опоре  с помощью шпилек, гаек и шайб устанавливаются скобы-хомуты, к которым присоединены устройства крепления и юстировки с блоком БПРМ (БПРД). Высота установки определяется оперативно-тактическими соображениями и конкретными условиями. Ориентировочная высота установки 0,8…0,9 м от усредненной поверхности земли (пола) до нижней части БПРМ (БПРД).

10.3.3 УЗК-22 обеспечивает поворот по азимуту (в горизонтальной плоскости) на 1800 (-900...+900), по углу места (в вертикальной плоскости) на 1500 (-750...+750). Юстировка по азимуту и углу места производится аналогично п. 10.2.