7. СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Рекламации предъявляют предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении правил эксплуатации.

7.2. Все  предъявленные рекламации регистрируют в соответствии с табл. 7.1.

При отказе или неисправности извещателя должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного извещателя на предприятие-изготовитель или вызове его представителя.

Таблица 7.1.

| Дата и номер рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации (№ документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Извещатель «Гюрза – 035П», заводской  номер ____________   соответствует техническим условиям АОФП.117.000.000 ТУ  и признан годным  для эксплуатации.

Дата изготовления   ________________  200__г

### М.П.

### ______________________________________________________

### (подписи должностных лиц, ответственных за приемку изделия)

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель «Гюрза – 035П», АОФП.117.000.000 ТУ, заводской номер _________в ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ» упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания  ___________________ 200__ г.

### Упаковку  произвел  ____________    Изделие после упаковывания принял  __________

(подпись)                                                                           (подпись)

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Извещатель «Гюрза – 035П», заводской  номер  ______ введен  в эксплуатацию ________

(дата)

М.П.                                            ___________________________________________________

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию)

Адрес предприятия-изготовителя:

142205, г. Серпухов, Московской обл., ул. Физкультурная, д. 6,  ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ».

Тел./ факс: (0967)  79-02-13.    www.fractal-sb.ru     E-mail:office@fractal-sb.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

ПЕРИМЕТРОВЫЙ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«ГЮРЗА – 035П»

Паспорт

АОФП.117.000.000 ПС

1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ

1.1. Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический «Гюрза-035П» (далее - извещатель) предназначен для охраны территорий от несанкционированного проникновения через периметральное ограждение путем перелезания без применения технических средств, а также путем нарушения целостности элементов ограждения.

Принцип действия извещателя основан на регистрации зарядов, возникающих в чувствительном кабеле, смонтированном на охраняемом ограждении, при механическом воздействии на это ограждение.

1.2. Электропитание извещателя рекомендуется осуществлять от стабилизируемого резервируемого источников постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 8 до 35 В.

1.3. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при следующих условиях:

температурe окружающего воздуха от 233 до 323 К  (от минус 40 до +50°С);

относительной влажности воздуха до 90 %  при 298 К (+25°С);

эксплуатации в условиях IV типа атмосферы (промышленно-приморская атмосфера по ГОСТ 15150-69).

2. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. В общем виде извещатель состоит из блока обработки сигнала, чувствительного элемента, переходной муфты и оконечного устройства.

2.2. Чувствительным элементом служит кабель телефонный ТППэп-10х2х0,5 или аналогичный, обладающий трибоэлектрическими свойствами (далее - трибокабель).

2.3.Минимальная длина подключаемого трибокабеля - не менее 1,2 м.

2.4. Максимальная длина подключаемого трибокабеля  - не более 2000 м.

2.5. Извещатель имеет два диапазона чувствительности. Максимальная чувствительность обеспечивает выдачу тревожного извещения при механическом воздействии, эквивалентном уменьшению точечной нагрузки на чувствительный кабель на величину 2 кг.

2.6. Информативность извещателя равна трем:

«Охрана» - сопротивление цепи выходного шлейфа менее 20 Ом;

«Тревога» - сопротивление цепи выходного шлейфа более 200 кОм;

«Неисправность» - сопротивление цепи выходного шлейфа периодически изменяется от значений менее 20 Ом до значений более 200 кОм.

2.7. Время технической готовности извещателя к работе после включения напряжения питания - не более 60 c.

2.8. Длительность тревожного извещения - не менее 2 с.

2.9. Полоса пропускания блока обработки сигнала извещателя на уровне 0,7 - в диапазоне частот от 0,1 до 1,0 Гц.

2.10. Уровень собственного шума извещателя с подключенным чувствительным кабелем длиной 2000 м:

на нижнем диапазоне чувствительности, при минимальной чувствительности – не более  2,5 мВ;

на нижнем диапазоне чувствительности, при максимальной  чувствительности – не более  25 мВ;

на верхнем диапазоне чувствительности, при минимальной чувствительности – не более  25 мВ;

на верхнем диапазоне чувствительности, при максимальной  чувствительности –  не более  250 мВ.

2.11. Порог срабатывания блока обработки сигнала извещателя - 0,5 В  20.

2.12. Извещатель сохраняет работоспособность при токе нагрузки в цепи выходного шлейфа, не превышающем 30 мА.

2.13. Извещатель обеспечивает возможность дистанционного контроля работоспособности - переходит в состояние «Тревога» при подаче на вход дистанционного контроля импульса с амплитудой от 8 до 35 В  и длительностью более 200 мс.

2.14. Ток потребления в цепи дистанционного контроля:

при амплитуде импульса до 12 В – не более 300 мкА;

при амплитуде импульса свыше 12 до 35 В – не более 1 мА

2.15. Извещатель обеспечивает контроль целостности чувствительного элемента и линии его подключения:

извещатель переходит в состоянии «Неисправность» при сопротивление чувствительного элемента менее 100 кОм и при сопротивление чувствительного элемента более 600 кОм;

извещатель не переходит в состояние «Неисправность» при сопротивлении чувствительного элемента в пределах от 200 кОм до 400 кОм.

2.16. Извещатель устойчив к пропаданию электропитания на время не более 400 мс (3 степень жесткости по ГОСТ Р 51317.4.11-99).

2.17. Ток, потребляемый извещателем от  источника постоянного тока при выключенном настроечном светодиоде - не более 1,5 мА.

2.18. Ток, потребляемый извещателем от  источника постоянного тока при включенном настроечном светодиоде - не более 3,5 мА.

2.19. Габаритные размеры, не более:

блока обработки сигнала                       - 145  х 90 х 60 мм;

муфты переходной (соединительной)  - 132 х 30 х 40 мм;

оконечного устройства                           - 132 х 30 х 40 мм.

2.20. Масса, не более:

блока обработки сигнала                       -  0,70 кг;

муфты переходной (соединительной)  -  0,10 кг;

оконечного устройства                           -  0,10 кг.

2.21. Средний срок  службы извещателя  -  10 лет.

3. СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ

3.1. Состав изделия  соответствует  указанному в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение документа | Наименование и обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АОФП.117.000.000 | Извещатель «Гюрза – 035П» в составе: | 1компл. |  |
| АОФП.017.001.000 | Блок обработки сигнала | 1компл. |  |
| АОФП.310.001.000 | Муфта переходная | 1компл. |  |
| АОФП.320.001.000 | Муфта соединительная | В зависим. от объекта | Комплектуется по требованию заказчика, за дополнит. плату |
| АОФП.330.001.000 | Устройство оконечное | 1компл. |  |
| ГОСТ 22498-88 | Кабель телефонный ТППэп - 10х2х0,5 | В зависим. от объекта | Комплектуется по требованию заказчика, за дополнит. плату |
| ГОСТ 11326-79 | Кабель РК 50-2-16 | 1 м | Допуск. замена на др. кабели с плотн. экрана не менее 90 % |
| АОФП.117.000.000 ПС | Извещатель «Гюрза – 035П». Паспорт | 1 экз. |  |
| АОФП.117.000.000 РЭ | Извещатель «Гюрза – 035П». Руководство по эксплуатации | 1 экз. | Не менее 1 экз. на партию до 10 шт. |

3.2. Допускается  замена кабеля ТППэп-10 х 2 х 0,5 на кабели ТППэп-5 х 2 х 0,4 или ТППэп-5 х 2 х 0,4 в полимерной оболочке При замене кабеля условия эксплуатации извещателя должны соответствовать условиям эксплуатации кабеля, но не выше требований пп. 1.3.

4. МАРКИРОВКА   И  ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1. Маркировка извещателя содержит: товарный знак предприятия – изготовителя, условное обозначение извещателя, заводской номер, год и месяц изготовления.

4.2. Маркировка потребительской тары содержит: товарный знак предприятия - изготовителя, условное обозначение и заводской номер извещателя, год и месяц изготовления, а также реквизиты предприятия-изготовителя.

4.3. На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

Основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-77.

4.4. Извещатель опломбирован на предприятии-изготовителе при приемке его отделом технического контроля.

4.5. Снятие пломбы предприятия-изготовителя с печатной платы блока обработки сигнала извещателя в течение гарантийного срока допускается только в присутствии представителя предприятия-изготовителя.

5.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1. Извещатель в упаковке изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) в том числе:

- автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствованным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных участках - до 20 км/ч, на расстояние до 500 км с жестким креплением транспортной тары на платформе;

- автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием с жестким креплением транспортной тары на платформе;

- воздушным, кроме не отапливаемых отсеков самолетов, железнодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с закреплением транспортной тары в соответствии с правилами, установленными для транспорта данного вида.

5.2. Извещатели в упаковке изготовителя для транспортирования должны хранится на отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах. Температура окружающего воздуха от +5° до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С.

5.3. В помещении для хранения не должно быть пыли.

5.4. Ящики с упакованными извещателями при транспортировании должны быть надежно закреплены для исключения смещений и ударов друг с другом. Транспортирование допускается при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и относительной влажности воздуха 100 % при 25°С. При транспортирование должна быть предусмотрена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли.

## 6.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изделие сертифицировано. Сертификат № ВР 02.3.011-02 от 30.09.2002 выдан Органом по сертификации при Институте испытаний и сертификации вооружений и военной техники.

6.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя «Гюрза – 035П» требованиям технических условий АОФП.117.000.000 ТУ при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня изготовления.

6.3. Извещатель, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружен отказ в работе или любое несоответствие требованиям технических условий АОФП.117.000.000 ТУ, предприятие-изготовитель заменяет или ремонтирует безвозмездно.