ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ОХРАННЫЙ  ПЕРИМЕТРОВЫЙ  ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«ГЮРЗА – 035П»

Руководство по эксплуатации

ФРКМ.425160.035-01 РЭ

2005

Содержание

Стр.

| 1. Общие сведения об изделии .............................................. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Устройство и принцип действия ......................................... | 6 |
| 3. Применение извещателя .................................…………… | 7 |
| 4. Проверка технического состояния ...................................... | 9 |
| 5. Монтаж и подготовка к работе ............................................. | 10 |
| 6. Элементы управления и регулировки извещателя ………. | 13 |
| 7. Порядок работы при настройке извещателя ...................… | 14 |
| 8. Техническое обслуживание ..............................................…. | 15 |
| 9. Возможные неисправности и методы их устранения......…. | 17 |
| 10. Правила хранения и транспортирования ......................…. | 18 |
| 11. Ремонт и утилизация …………………………………………… | 18 |
| 12. Метрологическое обеспечение ………………………………. | 18 |

Руководство  по эксплуатации на извещатель охранный периметровый трибоэлектрический «Гюрза – 035П» содержит описание его устройства, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации извещателя.

1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ

1.1. Назначение

Извещатель «Гюрза-035П» - трибоэлектрический, однопозиционный, пассивный, не маскируемый, с поверхностной зоной обнаружения, для оборудования периметральных заграждений большой протяженности, устанавливается стационарно.

Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический «Гюрза – 035П» (далее - извещатель) предназначен для оборудования периметральных заграждений с целью формирования тревожного сообщения о локальной деформации заграждения и закрепленного на нем чувствительного элемента при несанкционированном проникновении методом перелаза через заграждение без применения технических средств, и методом нарушения целостности заграждения, чувствительного элемента и его элементов крепления.

Извещатель обеспечивает контроль целостности чувствительного элемента (кабеля, обладающего трибоэлектрическим эффектом) и линии его подключения. При их повреждении (коротком замыкании или обрыве) извещатель обеспечивает выдачу извещения о неисправности.

1.2. Условия эксплуатации

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу, выполняет свои функции и сохраняет характеристики в пределах установленных норм, а также не выдает ложных сигналов «Тревоги» во время и после воздействия внешних воздействующих факторов (ВВФ), приведенных в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Вид ВВФ | Характеристика ВВФ | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Акустический шум | Не регламентируется |  |
| Повышенная температура среды | Повышенная рабочая температура, С | плюс 50 |
| Пониженная температура среды | Пониженная рабочая температура, оС | минус 40 |
| Повышенная влажность | До 98% при температуре +35о С. Не регламентируется при установке блока обработки сигналов (БОС) в металлический шкаф сигнализации (ШС) |  |
| Пониженная влажность | Не регламентируется |  |
| Дождь | Не регламентируется |  |
| Иней и гололед | Толщина, мм (при скорости ветра, м/с) | 2 (10) |
| Роса | Не регламентируется |  |
| Снежный покров | Не регламентируется |  |
| Туман | Любой интенсивности |  |
| Соляной (морской) туман | Любой интенсивности |  |
| Динамическая пыль (песок) | Скорость циркуляции частиц, м/с | 10 |
|  | Плотность потока пыли (песка), кг/м2/с | 5 |
| Ультрафиолетовое излучение Солнца | Не регламентируется |  |

Продолжение таблицы 1.1

| Вид ВВФ | Характеристика ВВФ | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Ветер | Среднее значение скорости ветра, м/с | 20 |
|  | Максимальное значение скорости ветра, м/с | 30 |
| Снежные и песчаные бури | Любой интенсивности |  |
| Грунт | Предельный уклон поверхности грунта, для заграждения не более, град | 30 |
|  | Перепад местности вдоль оси заграждения, м |  0,30 |
| Травяной покров | Не регламентируется |  |
| Паводковые воды | Для заграждения - глубина, м | 0,3 |
| Движение одного человека, движение группы людей (от 3 до 5 человек) и крупных животных | Расстояние от зоны охраны (ЗО), м | 0,5 |
| Движение колесных, гусеничных и электрифицированных транспортных средств | Расстояние от ЗО, м | 1,5 |
| Движения грузового и пассажирского железнодорожного транспорта | Расстояние от ЗО, м | 4 |
| Пролет самолетов и вертолетов | Высота над ЗО, м | 100 |
| Работа промышленных и строительных механизмов (электросварочных агрегатов, электродвигателей и т.п.) | Расстояние от ЗО, м | 15 |
| Линии электропередачи (до 500 кВ) | Расстояние от ЗО, м | 5 |
| Воздействие электромагнитных полей радиолокационных станций | Не регламентируется (при установке БОС в металлический ШС) |  |
| Воздействие сверхкоротких импульсов электромагнитного поля | Не регламентируется (при установке БОС в металлический ШС) |  |
| Воздействие импульсного нейтронного потока | Не регламентируется |  |
| Воздействие птиц и мелких животных на элементы заграждения: птицы мелкие животные | Вес, кг (количество) Вес, кг | 1 (5) До 20 кг |

1.2. Технические характеристики

- Электропитание извещателя осуществляется от бесперебойного источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 8 до 35 В.

- Извещатель переходит в режим «Тревога» при уменьшении питающего напряжения ниже 5 В.

- Минимальная длина подключаемого чувствительного элемента (трибокабеля) - 1,2 м.

- Максимальная длина подключаемого трибокабеля - не более 2000 м, при этом при длине трибокабеля от 500 м до 2000 м необходимо использовать трибокабель в светозащитной оболочке.

- Максимальная длина зоны обнаружения зависит от типа заграждения и способа его оборудования чувствительным элементом и находится в пределах от 166 м до 500 м при длине  чувствительного элемента 500 м.

- Максимальный размер площади зоны обнаружения (площади заграждения) зависит от типа заграждения и способа его оборудования чувствительным элементом, и при длине чувствительного элемента 500 м составляет (см. таблицу 1.2):

Таблица 1.2

| Тип заграждения | Способ установки ЧЭ | Длина зоны обнаружения | Площадь зоны обнаружения | См. рисунок настоящего РЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной ССЦП (высота Н=2,5 м) АКЛ (высота Н=2,7 м) Решетка (высота Н=2,5 м) | В три линии | 166 м | 415 м2 448 м2 415 м2 | 1а 1д 2а |
| Сетка «Рабица» в рамочной конструкции из уголка | В четыре линии | 125 м | 312 м2 | 1в |
| Колючая проволока (высота Н=2,5 м) | Синусоидой | 166 м | 525 м2 | 1г |
| Дополнительное заграждение высотой (Н) до 90 см - АКЛ, ССЦП, козырек | В одну линию | 500 м | 450 м2 | 2г, 2д |

- Извещатель позволяет обеспечить зону обнаружения с любым количеством поворотов линии заграждения на углы не менее 90о.

- Извещатель по типу выходного информационного сигнала – релейный, по способу передачи информационного сигнала – проводной.

- Длительность тревожного извещения составляет не менее 2 с.

- Информативность извещателя обеспечивает три состояния выходного шлейфа:

«Охрана» - сопротивление цепи выходного шлейфа менее 20 Ом;

«Тревога» - сопротивление цепи выходного шлейфа более 200 кОм;

«Неисправность» - сопротивление цепи выходного шлейфа периодически изменяется от значений менее 20 Ом до значений более 200 кОм.

- Извещатель сохраняет работоспособность при токе нагрузки в цепи выходного шлейфа, не превышающем 30 мА и напряжении не более 60 В.

- Извещатель обеспечивает возможность дистанционного контроля работоспособности - переходит в состояние «Тревога» при подаче на вход дистанционного контроля импульса с амплитудой от 8 до 35 В  и длительностью более 200 мс.

- Извещатель устойчив к пропаданию электропитания на время не более 200 мс (3 степень жесткости по ГОСТ Р 51317.4.11).

- Ток, потребляемый извещателем от  источника постоянного тока при выключенном настроечном светодиоде - не более 1,5 мА.

- Ток, потребляемый извещателем от  источника постоянного тока при включенном настроечном светодиоде - не более 3,5 мА.

- Удельная мощность потребления – от 12 до 45 мВт.

- Извещатель обеспечивает требования к электромагнитной совместимости технических средств охранной сигнализации по ГОСТ Р 50009:

- устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульсы напряжением 4 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5);

- устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульс напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.4);

- устойчивость к влиянию радиочастотного электромагнитного поля 2 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 3 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по

ГОСТ Р 51317.4.3);

- устойчивость к воздействию электростатических разрядов 2 степени жесткости (разряд напряжением 4 кВ по ГОСТ Р 51317.4.2);

- не создает кондуктивных индустриальных радиопомех по портам электропитания и ввода-вывода, превышающих нормы для технических средств, подключаемых к низковольтным распределительным сетям постоянного тока, предназначенных для применения в промышленных зонах;

- не создает излучаемых индустриальных радиопомех, превышающих нормы для технических средств, предназначенных для применения в жилых и промышленных зонах.

- Извещатель обеспечивает вероятность обнаружения несанкционированных действий 0,98 при доверительной вероятности 0,9.

- Наработка извещателя на ложную тревогу составляет 100 суток с доверительной вероятностью 0,9.

- Значение средней наработки извещателя на отказ в дежурном режиме составляет 60000 часов для изделий с приемкой «5» и 26000 часов для изделий с приемкой «1» (с доверительной вероятностью 0,9).

1.4. Комплектность

В стандартный комплект поставки извещателя входят:

блок обработки сигналов,

переходная муфта,

оконечное устройство,

соединительный кабель РК 50-2-16.

По требованию заказчика в комплект поставки могут быть дополнительно включены переходные муфты, соединительные муфты и чувствительный элемент (кабель ТППэп-10 x 2 x 0,5).

Допускается  замена кабеля ТППэп-10 х 2 х 0,5 на кабели ТППэп-5 х 2 х 0,4;  КТМ.

Количество переходных и соединительных муфт, длина чувствительного элемента оговаривается при заказе.

Состав ЗИП определяется по заявке потребителя.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2.1. Принцип  действия

Принцип действия извещателя основан на регистрации блоком обработки сигнала  электрических сигналов, возникающих в чувствительном элементе и его узлах напряжения (местах жесткого крепления чувствительного элемента к заграждению), при механическом воздействии на элементы заграждения.

2.2. Чувствительный элемент

Чувствительный элемент, смонтированный на заграждении, предназначен для формирования электрического сигнала при совершении механических несанкционированных воздействий на заграждение.

В качестве чувствительного элемента рекомендуется использовать кабель ТППэп-10х2х0,5, ГОСТ Р 51311, обладающий трибоэлектрическими свойствами.

Допускается  замена кабеля ТППэп-10х2х0,5 на кабель ТППэп-5х2х0,4; КТМ или другие кабели, обладающие трибоэффектом.

Длина чувствительного элемента зависит от длины оборудуемой зоны, высоты заграждения, количества опор заграждения, выбранного варианта оборудования заграждения.

2.3. Блок обработки сигнала

БОС предназначен для регистрации сигналов от чувствительного элемента и формирования тревожного извещения.

БОС  конструктивно выполнен в металлическом корпусе. Внутри корпуса размещена электронная плата, на которой установлены входной модуль,  радиоэлементы устройства обработки сигнала, клеммы, для подключения внешних цепей, элементы управления и регулировки извещателя (см. раздел 6).

На корпусе БОС предусмотрены элементы крепления для его установки.

2.4. Муфта переходная и муфта соединительная

Муфта переходная предназначена для электрического соединения чувствительного элемента с линией подключения к блоку обработки сигнала, а также для экранирования и герметизации места соединения.

При оборудовании ворот и калиток используют муфту переходную удлиненную, к

оторая дополнительно позволяет фиксировать металлорукав, защищающий кабель линии подключения (кабель РК 50-2-16).

Муфта соединительная предназначена для соединения (при необходимости) двух отдельных отрезков чувствительного элемента друг с другом, а также для экранирования и герметизации места соединения.

Конструкция и сборка муфт - см. п.5.5, 5.6.

Муфта укомплектована стяжками нейлоновыми, позволяющими закрепить ее на заграждении.

2.5. Оконечное устройство

Оконечное устройство предназначено для обеспечения постоянного контроля целостности чувствительного элемента и линии подключения его к БОС, а также для экранирования и герметизации конца чувствительного элемента.

Конструкция и сборка оконечного устройства -  см. п.5.7.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Для обеспечения необходимой обнаружительной способности (регистрации заданных несанкционированных действий), высокой помехозащищенности (практически полное отсутствие ложных срабатываний) и заданных требований устойчивости к саботажным действиям

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ:

- качество монтажа заграждения (равномерность и величину усилия натяга «гибких» заграждений);

- сочетание типа заграждения, схемы прокладки и крепления трибокабеля;

- однородность заграждения: все заграждение должно быть выполнено из одного и того же типа материала, т.к. секции с разными типами  материалов при воздействии на них будут давать сигналы разного уровня;

- качество монтажа трибокабеля и его герметичность;

- установку чувствительности БОС с заданной обнаружительной способностью.

3.1. Варианты оборудования заграждений

Извещатель позволяет осуществлять следующие варианты оборудования:

оборудование гибких заграждений, выполненных из армированной колючей ленты (АКЛ), сетки ССЦП, сетки «Рабицы», колючей проволоки и т.п. (рис.1);

оборудование жестких (сплошных) заграждений, выполненных из металлических конструкций (сварные и кованные решетки, цельные металлические листы, гофролисты и т.п.), бетона, кирпича,  дерева и т.п. (рис.2);

оборудование ворот, калиток и т.п. (рис.3).

3.2. Оборудование гибких заграждений (рис. 1)

К гибким заграждениям относятся заграждения, полотно которых выполнено из металлической проволочной сетки по ГОСТ 2715 или аналогичной, колючей проволоки, проволоки из коррозионно-стойкой стали, биметаллической проволоки типа БСМ-1, БСМ-2, армированной колючей ленты и т.п.

Чувствительный элемент монтируют непосредственно на гибких элементах заграждения, а при наличии опор, позволяющих нарушителю преодолеть заграждение, не касаясь гибких элементов заграждения, чувствительный элемент монтируют и на опорах.

На гибких заграждениях сигнал «Тревоги» формируется вследствие локальной деформации заграждения и закрепленного на нем чувствительного элемента при несанкционированном проникновении методом перелаза через гибкое заграждение без применения технических средств, и методом нарушения целостности заграждения, чувствительного элемента и элементов, создающих узлы напряжения.

Для обеспечения достаточной помехозащищенности необходимо принять меры для максимального ограничения подвижности гибкого заграждения от воздействия ветровых нагрузок.

3.2.1. Оборудование заграждений из проволочной сетки ССЦП (рис. 1а)

К заграждению из проволочной сетки ССЦП предъявляются следующие требования: сетка должна быть равномерно натянута между опорами заграждения в горизонтальной плоскости с усилием не менее 100 кг.

3.2.2. Оборудование заграждений из проволочной сетки типа «Рабица» (рис. 1 б, в)

К заграждению из проволочной сетки типа «Рабица» предъявляются следующие требования:

- сетка должна быть равномерно натянута между опорами заграждения в горизонтальной плоскости и закреплена на верхнем и нижнем тросах (рис 1 б);

- при использовании рамочной конструкции из уголка сетка должна быть равномерно натянута и закреплена на всех сторонах рамочной конструкции. Дополнительно чувствительный элемент прокладывают по верхнему уголку рамочной конструкции и опорам заграждения (рис 1 в).

3.2.3. Оборудование заграждений из колючей проволоки (рис. 1 г)

Заграждение из колючей проволоки представляет собой несколько горизонтальных линий колючей проволоки, натянутой между жесткими опорами. По диагоналям протянута колючая проволока, скрепленная с каждой горизонтальной линией проволоки, которые должны быть жестко прикреплены к каждой опоре заграждения.

К заграждению из колючей проволоки предъявляются следующие требования: колючая проволока должна быть натянута в горизонтальной плоскости с усилием не менее 200 кг.

3.2.4. Оборудование заграждений из плоской (круглой) армированной колючей ленты АКЛ  (рис. 1 д)

К заграждению из АКЛ предъявляются следующие требования: витки армированной колючей ленты должны крепиться с двух сторон к тросам, натянутым между опорами заграждения с усилием не мене 200 кг.

3.3. Оборудование жестких (сплошных) заграждений (рис. 2)

К жестким заграждениям относятся заграждения, полотно которых выполнено из металлических конструкций (сварные и кованные решетки, цельные металлические листы, гофролисты и т.п.), деревянных материалов, железобетонных панелей, бетонных блоков, кирпичной или каменной кладки.

Чувствительный элемент монтируют непосредственно на жестких элементах заграждения, а при наличии опор, позволяющих нарушителю преодолеть заграждение, не касаясь жестких элементов заграждения, чувствительный элемент монтируют и на опорах.

Для оборудования жесткого заграждения из:

- сварных и кованых решеток - чувствительный элемент прокладывают согласно схеме с созданием узлов напряжения на каждом прутке (рис. 2 а);

- деревянных материалов, цельнометаллических и гофролистов - чувствительный элемент прокладывают согласно схеме, при этом узлы напряжения создают скобами (рис. 2б, 2в).

Примечание. При наличии элемента жесткости по верху заграждения чувствительный элемент дополнительно прокладывают по этому элементу жесткости.

Для оборудования жестких монолитных заграждений из железобетонных панелей, бетонных блоков, кирпичной или каменной кладки - чувствительный элемент прокладывают по верхнему гребню заграждения под козырьком из деформируемого материала, например, из жести (рис.2г).

При наличии гибких дополнительных заграждений над жесткими монолитными заграждениями, чувствительный элемент прокладывают по гибкому заграждению (рис. 2д).

3.4. Оборудование ворот (калитки) (рис. 3)

Ворота (калитка) представляют собой раму, выполненную из металлических уголков или труб, внутренняя плоскость, которой заполняется приваренными к раме прутьями или сеткой. Расстояние между прутьями должно быть не более 0,15 м.

Требования по оборудованию заграждений, изложенные выше, применимы к оборудованию ворот (калиток).

Если заграждение и ворота выполнены из одинакового материала, они могут быть оборудованы одним чувствительным элементом.

В этом случае монтаж чувствительного элемента на опорах между заграждением и воротами ведут через специальные протяжные коробки, специальные удлиненные переходные муфты и металлорукав.

Монтаж чувствительного элемента от одной створки ворот к другой ведут в металлической обводной трубе, уложенной в грунт на глубине не менее 0,3 м.

Если заграждение и ворота выполнены из разных материалов, они должны быть оборудованы отдельными извещателями.

3.5. Оборудование выступающих опор заграждений (рис. 4)

Опоры заграждений, выступающие по высоте над полотном заграждения и позволяющие опереться на них для преодоления заграждения, должны быть оборудованы петлей чувствительного элемента.

4. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

4.1. Указания мер безопасности

Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание извещателя должен проводить электромонтер с квалификацией не ниже пятого разряда и изучивший настоящее руководство.

При монтаже и техническом обслуживании извещателя следует выполнять  требования инструкций по работе с электроинструментом и работе на высоте.

Измерительные приборы, включаемые в сеть переменного тока, должны быть надежно заземлены.

## 4.2. Проверка технического состояния

Извещатель подвергают проверке при поступлении с предприятия-изготовителя потребителю с целью выявления внешних дефектов.

#### Проверку технического состояния проводят в соответствии с табл. 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование проверки, методы проверки | Технические требования |
| --- | --- |
| Проверка комплектности | Соответствие разделу паспорта и контракта (договора) |
| Проверка внешнего вида. Проверку проводить внешним осмотром | Отсутствие механических повреждений, коррозии, наличие и целостность пломбы предприятия-изготовителя на крышке корпуса БОС. |

## 5. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 5.1. Общие требования

Монтаж извещателя следует проводить с соблюдением норм и правил выполнения монтажных  и электромонтажных работ.

При питании извещателя от удаленного источника питания необходимо тип провода и сечение жил выбирать таким образом, чтобы при изменении выходного напряжения источника питания в допустимых пределах на клеммах БОС было напряжение в пределах от 8 до 35 В.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надежной работы извещателя необходимо предусмотреть возможность использования резервных источников питания постоянного тока

Для подключения чувствительного элемента к БОС применять кабель типа РК 50-2-16.

При прокладке линии подключения от БОС к началу чувствительного элемента обеспечить скрытное расположение кабеля РК 50-2-16 и исключить возможность его повреждения.

Схема электрическая подключения и схема электрическая общая приведены на рис. 5 и 6.

5.2. Установка БОС

На периметральном заграждении БОС рекомендуется устанавливать в металлических шкафах брызгозащищенного исполнения с целью повышения антисаботажных свойств извещателя и возможности размещения дополнительного оборудования (тревожной кнопки, сетевого контроллера системы сбора и обработки информации и т.п.). Место установки шкафа и БОС в нем должно обеспечивать удобство подсоединения линии подключения чувствительного элемента, шлейфа сигнализации, дистанционного контроля и проводов питания, а также возможность периодического осмотра и регулировки БОС.

Для монтажа БОС следует произвести разметку под отверстия для крепления БОС и закрепить БОС с помощью шурупов или винтов.

Подключить к БОС:

- шину заземления (неизолированный медный провод сечением не менее 1,0 мм2);

- чувствительный элемент через соединительный кабель РК 50-2-16;

- шлейф сигнализации;

- шлейф дистанционного контроля;

- линию питания.

ВНИМАНИЕ! Извещатель должен быть заземлен только в одной точке - через элемент крепления на корпусе БОС. При монтаже линий подключения, чувствительного элемента и оконечного устройства должна быть исключена возможность заземления в других точках электрической схемы. При подключении шлейфов сигнализации и дистанционного контроля УБЕДИТЕСЬ, что они не находятся под напряжением. При подключении линии питания проверить полярность проводников.

5.3. Монтаж чувствительного элемента

Перед монтажом:

- проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 20 МОм);

- чувствительный элемент предварительно разложить с внутренней стороны заграждения без петель, без механических повреждений и обеспечить защиту концов от попадания влаги внутрь чувствительного элемента.

Монтаж чувствительного элемента производить:

- в соответствии с проектной документацией;

- при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 оС;

- монтаж чувствительного элемента на заграждении выполнять с радиусом изгиба не менее 120 мм;

- узлы напряжения создавать стальной оцинкованной проволокой диаметром не менее 1,6 мм (ГОСТ 15892-70) или жесткими стальными скобами.

ВНИМАНИЕ! Крепление кабеля должно быть достаточно жестким, чтобы предотвратить ЛЮБЫЕ продольные перемещения кабеля относительно места крепления и крепежного элемента относительно заграждения. Для создания «узлов напряжения» в местах крепления НЕОБХОДИМО обеспечить видимую деформацию оболочки трибокабеля, не приводящую к нарушению ее целостности.

- При использовании отдельных отрезков чувствительного элемента, соединение их между собой осуществлять при помощи соединительной муфты.

ВНИМАНИЕ!  В  случае  расположения чувствительного  элемента  (трибокабеля) на заграждении, где возможно воздействие на него прямого солнечного излучения, при длине трибокабеля  более  500 м  необходимо  использовать  трибокабель  в  светозащитной  оболочке.

5.4. Разделка концов трибокабеля и кабеля соединительной линии

Произвести разделку концов трибокабеля  и кабеля РК 50х2х16, используемого в качестве соединительной линии (см. рис. 7).

Подготовка трибокабеля (рис. 7а):

- надеть на трибокабель уплотнитель;

- снять внешнюю изоляцию трибокабеля на расстоянии 35-40 мм;

- обрезать экран, оставив 9-11 мм от края внешней изоляции;

- обрезать контактный провод, оставив 9-11 мм от края внешней изоляции;

- отогнуть экран с контактным проводом на внешнюю изоляцию;

- обрезать ленту на расстоянии 2-3 мм от края внешней изоляции;

- обрезать все центральные жилы на расстоянии 30-32 мм от края внешней изоляции;

- зачистить все центральные жилы;

- обрезать жилы, уменьшив количество жил до 6 штук и скрутить все жилы;

- нанести бандаж из луженой проволоки на отогнутый экран, оставив свободный конец проволоки длиной 35-40 мм;

- отформовать скрутку из центральных жил в соответствии с рис 7а, обеспечив общую длину  28 мм;

- длина хвостовой части из 6-ти жил должна быть не менее 6 мм.

Подготовка кабеля РК (рис. 7б):

- надеть на кабель уплотнитель для кабеля РК  50-2-16;

- надеть на кабель эбонитовую втулку;

- снять внешнюю изоляцию с кабеля РК 50-2-16 на 42-44 мм;

- экранирующую оплетку разделить на пряди;

- наложить пряди оплетки на эбонитовую втулку;

- нанести бандаж из луженой проволоки, оставить свободный конец проволоки длиной 35-40 мм;

- снять изоляцию центральной жилы, оставив 18-20 мм от края внешней изоляции;

- очищенную центральную жилу сложить в два слоя и скрутить таким образом, чтобы длина зачищенного участка в результате составила 12 мм;

- отформовать центральную жилу в соответствии с рис 7б, обеспечив общую длину 28 мм;

- длина хвостовой части  должна быть не менее 6 мм.

5.5.  Монтаж кабелей в переходной муфте (рис. 8)

5.5.1. Монтаж кабелей в переходной муфте (рис. 8а) производить в следующем порядке:

протянуть разделанные концы трибокабеля и кабеля РК 50-2-16 через отверстия экрана и корпуса;

соединить разделанные концы трибокабеля и кабеля РК 50-2-16 с соответствующими контактами клеммной колодки. Оголенные участки центральных жил трибокабеля и кабеля РК 50-2-16 дополнительно заизолировать от случайного контакта с экраном.

надеть экран на колодку и втулку так, чтобы края экрана и втулки совпадали; при этом выводы из луженой проволоки должны находится по центру контакта экрана;

обжать контакты экрана вместе с луженой проволокой, выдержав диаметр не более16 мм;

надеть корпус муфты на экран;

вставить уплотнители в корпус;

затянуть винты двух хомутов до полного прилегания корпуса муфты и кабелей (места расположения хомутов должны совпадать с уплотнителями).

Для дополнительной защиты муфты от попадания внутрь нее влаги использовать нейтральный герметик в местах контакта корпуса муфты и уплотнителей.

5.5.2. Монтаж кабелей в удлиненной переходной муфте для оборудования ворот и калиток (рис. 8б) следует вести так же, как и в обычной переходной муфте (см. п.5.5.1), но предварительно следует надеть на кабель РК металлорукав требуемой длины, на край металлорукава надеть уплотнитель. В заключении монтажа конец металлорукава с уплотнителем следует вставить в корпус и затянуть дополнительным третьим хомутом.

Следует обратить внимание, что герметизации подлежит уплотнитель для кабеля РК, а не уплотнитель металлорукава.

5.6.  Монтаж кабелей в соединительной муфте

Монтаж кабелей в соединительную муфту производить в том же порядке, как и в переходную, только вместо кабеля РК подсоединить к клеммной колодке второй отрезок трибокабеля.

Для дополнительной защиты муфты от попадания внутрь нее влаги использовать нейтральный герметик.

5.7. Монтаж кабеля в оконечном  устройстве (рис. 9)

Произвести разделку  конца трибокабеля в соответствии  п. 5.4.

Монтаж трибокабеля в оконечное устройство производить в следующем порядке:

протянуть разделанный конец трибокабеля через отверстия экрана и корпуса;

соединить разделанный конец трибокабеля с печатной платой с помощью клеммной колодки и затянуть зажимные винты;

оголенные участки центральных жил трибокабеля  дополнительно заизолировать от случайного контакта с экраном;

надеть экран на колодку и втулку так, чтобы края экрана и втулки совпали; при этом выводы из бандажа из луженой проволоки должны находится по центру контакта экрана;

обжать контакты экрана вместе с луженой проволокой, выдержав диаметр не более 16 мм;

надеть корпус на экран;

вставить уплотнитель и заглушку в корпус;

затянуть винты хомута до полного прилегания корпуса и кабеля (места расположения хомутов должны совпадать с уплотнителями).

Для дополнительной защиты оконечного устройства от попадания внутрь него влаги использовать нейтральный герметик.

5.8. Установка переходной и соединительной муфты (рис.10)

Установку  переходной муфты производить на заграждении в месте соединения трибокабеля и линии подключения.

Установку соединительной муфты производить на заграждении в месте соединения отрезков трибокабеля.

Муфту располагать на заграждении горизонтально и выше линии прокладки кабеля для предотвращения стекания влаги с кабеля в сторону  муфты (рис. 10а).

После выполнения всех электрических соединений в соответствии со схемой подключения (рис.6), закрепить муфту на заграждении с помощью нейлоновой стяжки, входящей в ее комплект.

5.9. Установка оконечного устройства

Оконечное устройство располагать на заграждении горизонтально и выше линии прокладки трибокабеля для предотвращения стекания влаги с кабеля в сторону оконечного устройства (рис. 10б).

После выполнения всех электрических соединений в соответствии со схемой подключения (рис. 5), закрепить оконечное устройство на заграждении с помощью нейлоновой стяжки, входящей в его комплект.

6. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1. Общая информация о функциях элементов управления и регулировки

Извещатель имеет следующие элементы управления и регулировки (рис. 11):

- Переключатель диапазонов чувствительности (поз.1).

- Переключатель регулировки чувствительности внутри диапазона (поз.2).

- Переключатель регулировки величины накопления сигнала (поз.3).

- Выключатель сигнального светодиода (поз.4).

6.2. Переключение диапазонов чувствительности извещателя (рис. 11а, 11б)

6.2.1. Переключатель диапазонов чувствительности (см. рис.5 поз.1) позволяет устанавливать верхний или нижний диапазон чувствительности извещателя.

6.2.2. Для включения нижнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель в левое положение (положение «I»).

6.2.3. Для включения верхнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель в правое положение (положение «ON»).

6.3. Регулировка  чувствительности извещателя внутри диапазона (рис. 11в, 11г)

6.3.1. Переключатель регулировки чувствительности (см. рис.11 поз.2) позволяет изменять чувствительность извещателя в пределах выбранного диапазона чувствительности.

6.3.2. Максимальная чувствительность в каждом диапазоне чувствительности в 10 раз больше минимальной чувствительности в том же диапазоне. Максимальная чувствительность нижнего диапазона равна минимальной чувствительности верхнего диапазона.

6.3.3. Регулировку необходимой чувствительности внутри диапазона осуществляют установкой одного из тумблеров переключателя регулировки чувствительности в правое положение (положение «ON») и установкой всех остальных тумблеров в левое положение.

ВНИМАНИЕ! Не допускается одновременная установка нескольких тумблеров на переключателе регулировки чувствительности в правое положение. ##### Не допускается одновременная установка всех тумблеров в левое положение.

6.3.4. Максимальную чувствительность устанавливают включением в положение «ON» тумблера 1 (самый верхний). Минимальную чувствительность устанавливают включением в положение «ON» тумблера 10 (самый нижний).

6.4. Регулировка  величины накопления сигнала (рис. 11д, 11е)

6.4.1. Переключатель регулировки величины накопления (см. рис.11 поз.3) позволяет изменять величину накопления сигнала.

6.4.2. Режим накопления сигнала рекомендуется применять в исключительных случаях, только при необходимости обнаружения серии повторяющихся сигналов.

6.4.3. Регулировку необходимой величины накопления сигнала осуществляют установкой одного из тумблеров переключателя регулировки величины накопления в правое положение» (положение «ON) и установкой всех остальных тумблеров в левое положение.

ВНИМАНИЕ! Не допускается одновременная установка нескольких тумблеров на переключателе регулировки величины накопления сигнала в правое положение. Не допускается одновременная установка всех тумблеров в левое положение.

6.4.4. Максимальную величину накопления (формирование сигнала «Тревога» на 4-5 воздействие) устанавливают включением в положение «ON» тумблера 1 (самый верхний). Минимальную величину накопления (накопление отключено) устанавливают включением в положение «ON» тумблера 10 (самый нижний).

6.5.  Включение и выключение сигнального светодиода (рис. 11ж)

6.5.1. Выключатель сигнального светодиода (см. рис.11 поз.4) позволяет включать сигнальный светодиод на время настройки извещателя.

6.5.2. Рекомендуется отключать сигнальный светодиод на время эксплуатации извещателя, т.к. при этом существенно снижается ток потребления извещателя.

6.5.3. Включение сигнального светодиода осуществляют установкой переключателя в правое положение (положение «ON»). Выключение сигнального светодиода осуществляют установкой переключателя в левое положение.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ НАСТРОЙКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

7.1. Подготовка к работе:

- Снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод (см. п. 6.5).

- Установить нижний диапазон чувствительности (см. п. 6.2).

- Включить источник питания. При этом сигнальный светодиод  должен загореться.

- Выдержать паузу не более 60 с до погасания сигнального светодиода.

7.2. Проверка обнаружительной способности:

  - Установить минимальную чувствительность с помощью переключателя регулировки чувствительности (см. п. 6.3).

  - Имитировать попытку несанкционированного проникновения через заграждение (механическое воздействие на заграждение с усилием не менее 8 кг – для «гибких» и не менее 20 кг – для «жестких» заграждений).

  - Зафиксировать состояние сигнального светодиода – светодиод должен загореться.

При отсутствии тревожного извещения, увеличивая чувствительность извещателя с помощью переключателя регулировки чувствительности (см. п. 6.3), добиться устойчивого формирования тревожного извещения при попытке проникновения через заграждение.

7.3. Проверка помехозащищенности:

  - Воздействовать на заграждение с усилием не более 4 кг– для «гибких» и не более 10 кг – для «жестких» заграждений.

  - Осуществить ударное воздействие на заграждение длительностью менее 1 сек деревянной палкой (имитация удара ветки).

В обоих случаях светодиод не должен загораться.

В случае загорания светодиода - уменьшить чувствительность извещателя с помощью переключателя регулировки чувствительности (см. п. 6.3) и повторить проверки по п.п. 7.2. и 7.3.

7.4.  Окончание работы:

- Выключить сигнальный светодиод (см. п. 6.5).

- Установить крышку БОС, закрепить винтами и опломбировать.

ВНИМАНИЕ! Крышка БОС должна быть установлена таким образом, чтобы магнит, установленный на крышке, находился напротив герметичного контакта (рис. 11, поз 5). В противном случае цепь выходного шлейфа постоянно будет находиться в разомкнутом состоянии (состояние «Тревога»). При правильно установленной крышке гермовводы для подключения кабелей находятся снизу

7.5. После завершения работ по монтажу и настройке извещателя объект сдать под охрану в соответствии с инструкцией,  действующей на охраняемом объекте.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания мер безопасности, приведенные в разделе 4.

8.2. Виды технического обслуживания:

- техническое обслуживание №1 (ТО-1) - ежемесячное;

- сезонное техническое обслуживание (СО) - проводится при подготовке извещателя к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды;

- техническое обслуживание №2 (ТО-2) – годовое.

8.3. Объемы работ по техническому обслуживанию приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| Вид технического обслуживания | Содержание работ | Порядок выполнения | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание №1 (ежемесячное) | 1.1. Внешний осмотр и чистка БОС без вскрытия | Удалить с поверхности БОС пыль, грязь, влагу и убедиться в отсутствии на корпусе механических повреждений, проверить наличие пломбы. | На поверхности БОС не должно быть пыли и влаги и заметных механических повреждений. Пломба не должна быть нарушена. |
|  | 1.2. Проверка надежности заземления БОС | Осмотреть места соединения с заземлением, подтянуть винтовые соединения. | Винтовые соединения должны быть надежно затянуты. |
|  | 1.3. Осмотр состояния чувствительного элемента, муфт, оконечного устройства |  | Чувствительный элемент, муфты, оконечное устройство не должны иметь повреждений. Крепление к ограждению не должно быть нарушено |
|  | 1.4. Проверка работоспособности извещателя путем выполнения функции дистанционного контроля | Подать на вход «ДК» блока обработки сигналов импульс питающего напряжения длительностью 0,1 – 0,5 с. Если контрольно-приемная аппаратура на объекте не позволяет выполнять функцию дистанционного контроля, для проверки работоспособности следует произвести контрольное воздействие на элементы заграждения с усилием не менее 8 кг – для «гибких» и не менее 20 кг – для «жестких» заграждений, на различных его участках. | При этом извещатель должен перейти в режим «Тревога», а затем вернуться в режим «Охрана». После каждого контрольного воздействия извещатель должен перейти в режим «Тревога», а затем вернуться в режим «Охрана». |

Продолжение табл. 8.1.

| Вид технического обслуживания | Содержание работ | Порядок выполнения | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Сезонное техническое обслуживание (СО) | 2.1. Работы в объеме ТО-1 |  |  |
|  | 2.2. Проверка обнаружительной способности | Имитировать попытку несанкционированного проникновения через заграждение (механическое воздействие на заграждение с усилием не менее 8 кг – для «гибких» и не менее 20 кг – для «жестких» заграждений); При отсутствии тревожного извещения, увеличивая чувствительность извещателя с помощью переключателя регулировки чувствительности, добиться устойчивого формирования тревожного извещения при попытке проникновения через заграждение. | После каждого контрольного воздействия извещатель должен перейти в режим «Тревога», а затем вернуться в режим «Охрана». |
|  | 2.3. Проверка помехозащищенности | Воздействовать на заграждение с усилием не более 4 кг– для «гибких» и не более 10 кг – для «жестких»; Ударное воздействие на заграждение длительностью менее 1 сек деревянной палкой (имитация удара ветки). В случае перехода в режим «Тревога»- уменьшить чувствительность извещателя с помощью переключателя регулировки чувствительности и повторить проверки пп.2.2, 2.3. | После каждого контрольного воздействия извещатель не должен переходить в режим «Тревога» |
|  | 2.4. Измерение сопротивления заземления | Измерить сопротивления заземления с помощью омметра | Rзаз должно быть не более 10 Ом |
| 3. Техническое обслуживание №2 (годовое) | 3.1. Работы в объеме пп. 1.1–1.3 ежемесячного технического обслуживания |  |  |
|  | 3.2. Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммным колодкам БОС | Снять крышку БОС. Убедиться в надежности крепления проводов к клеммным колодкам. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Установить крышку БОС на место и опломбировать | Провода внешних цепей должны быть надежно прикреплены к клеммным колодкам в соответствии со схемой подключения. |
|  | 3.3. Работы в объеме п. 1.4 ежемесячного технического обслуживания. |  |  |
|  | 3.4. Работы в объеме пп. 2.2–2.4 сезонного технического обслуживания. |  |  |

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл.9.1.

Таблица 9.1.

| Наименование неисправностей, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При подаче питания на БОС не загорается сигнальный светодиод («Тревога») | Отсутствует напряжение питания на контактах 1 и 2 клеммной колодки, выключатель сигнального светодиода находится в положении ON. | Проверить исправность линии питания, источника питания и положение выключателя сигнального светодиода. |
| 2. Извещатель часто выдает ложное тревожное извещение | 1. Завышена чувствительность извещателя по всей зоне оборудования или на отдельных участках зоны оборудования. 2. Появление дополнительных точек заземления. 3. Снижение сопротивления изоляции между жилами и экраном чувствительного элемента («замокание» кабеля). 4. Охраняемое заграждение имеет низкую устойчивость к ветровым нагрузкам. 5.Напряжение питания ниже допустимого. 6.Ненадежное соединение БОС с «землей». | 1. Проверить и отрегулировать чувствительность. 2.Измерить сопротивление изоляции экрана чувствительного элемента (должно быть не менее 20 МОм). Устранить дополнительные точки заземления. 3. Измерить сопротивление изоляции между всеми жилами чувствительного элемента и экраном (должно быть более 20 МОм). Заменить участок трибокабеля. 4. Принять меры по ограничению подвижности заграждения. 5. Проверить и обеспечить исправность источника питания. 6. Обеспечить надежное заземление. Сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. |
| 3. Извещатель выдает сигнал «Неисправность» при сопротивлении цепи чувствительного элемента Rок > 220 кОм и при Rок < 180 кОм | 1. Обрыв соединительного кабеля РК или трибокабеля (физический обрыв или завышенное сопротивление). 2. Короткое замыкание соединительного кабеля РК или трибокабеля (попадание влаги, механическое замыкание). | 1. Проверить целостность цепи чувствительного элемента. Проверить величину сопротивления, оно должно быть (200 ± 20) кОм. 2. Проверить цепь чувствительного элемента. Принять меры по повышению сопротивления изоляции. Заменить участок трибокабеля, |

9.2. При потере работоспособности извещателя производится замена составных частей извещателя из комплекта ЗИП, поставляемого по требованию заказчика.

9.3. Ремонт блока обработки сигналов производится только в условиях предприятия-изготовителя.

10.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1. Извещатель в транспортной таре предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) в том числе:

- автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствованным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч., а на отдельных участках - до 20 км/ч., на расстояние до 500 км с жестким креплением транспортной тары на платформе;

- автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием с жестким креплением транспортной тары на платформе;

- воздушным, кроме не отапливаемых отсеков самолетов, железнодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с закреплением транспортной тары в соответствии с правилами, установленными для транспорта данного вида.

10.2. Извещатели в упаковке изготовителя для транспортировки, должны хранится в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах. Температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С.

10.3. В помещении для хранения не должно быть пыли и паров агрессивных веществ.

10.4. Транспортирование допускается при  температуре окружающего воздуха от минус 40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 100 % при 25°С. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли.

10.5.Извещатель в штатной упаковке хранится не более одного года. По истечении этого срока следует вскрыть упаковку, произвести внешний осмотр, устранить выявленные замечания и упаковать извещатель в штатную упаковку.

11. РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Все виды ремонтов блока обработки сигналов осуществляет предприятие-изготовитель.

11.2 Утилизация неремонтопригодных блоков обработки сигналов производится на предприятии ООО «Фракталь-СБ».

12. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

12.1. Для обеспечения контроля параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, должны использоваться поверенные измерительные приборы:

- комбинированный измерительный прибор Ц4342-М1 класс точности 2,5

- мегомметр М 4100/3 500В класс точности 1,5.

- динамометр ДПУ –02-2 класс точности 2.

Примечание. Допускается использование аналогичных измерительных приборов с классом точности не ниже указанных.

Адрес предприятия-изготовителя:

142205, г. Серпухов, Московской обл., ул. Физкультурная, д. 6,  ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ».

Тел./ факс: (0967)  79-02-13.    www.f-sb.ru     E-mail:office@f-sb.ru