#### ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Тел/факс (812) 449-19-92

office@npfpol.ru    http://www.npfpol.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ

### ИД – 100

## ПАСПОРТ

# Аа2.089.212 ПС

Сертификат соответствия

РОСС RU.МЕ96.Н00420

Утвержден 15.09.2006г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Извещатель инфракрасный пассивный ИД – 100 с зеркальной оптикой предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой им зоне.

Используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Максимальная дальность действия				100 м.

2.2	Дальность действия рекомендуемая				  85 м.

2.3	Форма зоны обнаружения				коридорная.

2.4	Размер зоны обнаружения				(100х1,5х1) м.

2.5	Время готовности извещателя к работе после подачи питания									не более 2 мин.

  - Напряжение питания			      (+9,0+15,0) В.

  - Ток потребления при 12В, не более:

- при отключенном подогреве				 		25 мА;

- при включенном подогреве							60 мА.

  - Состояние ключей по ШС1 и ШС2 в дежурном режиме нормально замкнутое;

  - Рабочий ток электронных ключей	    не более 250 мА;

рабочее напряжение электронных ключей   не более 250 В;

сопротивление закрытого ключа		   не менее 10 МОм;

сопротивление открытого ключа		     не более 150 Ом;

напряжение изоляции ключей					      1500 В.

2.10 Габаритные размеры					165х109х80 мм.

2.11 Масса извещателя							      0,75 кг

2.12 Исполнение извещателя в герметизированном корпусе со степенью защиты IР65 по ГОСТ 14254 –91.

2.13 Рабочая температура		от минус 55ºС до плюс 50 ºС

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки извещателя соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.212 | Извещатель ИД-100 | 1 |
| Аа2.089.212 РЭ Аа2.089.212 ПС | Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 брошюра 1 брошюра |

4	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель инфракрасный пассивный ИД -100 зав. №                     изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4372-002-52130539-2001 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                                       _________________

подпись лица, ответственного за приемку

Дата						2007 г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня выпуска.

6	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации Аа2.089.212.

6.2 При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.