ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ

ИД – 100

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аa2.089.212 РЭ

Санкт – Петербург

2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

## стр.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА					3

1.1 Назначение							3

1.2 Технические данные						4

1.3 Состав извещателя						5

1.4 Описание конструкции					6

1.5 Общее устройство и принцип действия			6

2    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ		11

2.1 Эксплуатационные ограничения				11

2.2 Подготовка к использованию				11

2.3 Использование извещателя					11

3    ХРАНЕНИЕ							12

4    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ					12

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение

1.1.1 Извещатель инфракрасный пассивный ИД–100 предназначен для обнаружения нарушителя в контролируемой зоне и используется для построения периметровых рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений. В извещателе используется зеркальная оптика, что существенно улучшает эксплуатационные качества.

1.1.2 Извещатель выполняют следующие функции:

- формируют извещение ТРЕВОГА при пересечении нарушителем зоны обнаружения на всей её дальности в соответствии с рис.1.1;

- формирует извещение НЕИСПРАВНОСТЬ при нарушении нормального функционирования;

- отображает на светодиодном индикаторе режимы работы извещателя:

«НОРМА» - отсутствием свечения;

«ТРЕВОГА» - постоянным свечением;

«НЕСПРАВНОСТЬ» - проблесковым свечением;

- выдаёт на прибор приемно-контрольный (ППК) сформированные извещения по двум шлейфам сигнализации (ШС), путем размыкания контактов электронного твердотельного реле:

по ШС1 - извещение ТРЕВОГА,

по ШС2 - извещение НЕИСПРАВНОСТЬ.

1.1.3 Адаптивный порог срабатывания обеспечивается микропроцессорной обработкой сигнала.

1.1.4 Извещатель рассчитан на совместную работу с ППК, работающими на нормально замкнутую цепь ШС.

1.1.5 По устойчивости к воздействию внешней среды извещатель соответствует требованиям ГОСТ 15150-69, климатическому исполнению УХЛ, категории 1.

1.1.6 В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам извещатель соответствует ГОСТ 17516.1-90, группе механического исполнения М1.

1.1.7 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.1.8 Извещатель сохраняют работоспособность в диапазоне рабочих температур от –55оС до +55оС при воздействии повышенной влажности окружающего воздуха 93% при температуре 25оС.

1.1.9 Уровень радиопомех, создаваемых извещателем, не превышает значений установленных ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б..

1.1.10 Помехоустойчивость и помехозащищенность извещателя соответствует ГОСТ Р 51317 с критерием функционирования А, степенью жесткости 2.

1.1.11 Извещатель работает в непрерывном круглосуточном режиме.

1.1.12 Извещатель являются восстанавливаемым, обслуживаемым техническим устройством.

1.2 Технические данные

1.2.1 Максимальная дальность действия извещателя - 100м.

Рекомендуемая дальность действия		      85м.

1.2.2 Форма зоны обнаружения – коридорная.

1.2.3 Размер зоны обнаружения в соответствии с рис.1.1 (длина х ширина х высота) - (100х1,5х1)м.

1.2.4 Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника постоянного тока напряжением от 9 до 15В и величиной пульсации не более 120мВ.

1.2.5 Ток потребления извещателя во всех режимах работы при напряжении питания 12 В, не более, мА:

- при отключенном подогреве - 25;

- при включенном подогреве – 60.

1.2.6 Время готовности извещателя к работе после подачи питания и проведения тестового контроля работоспособности – не более 2 мин.

1.2.7 Время задержки формирования извещения ТРЕВОГА после перехода зоны нарушителем - не более 2 с.

1.2.8 Время возвращения извещателя в дежурный режим после окончания извещения ТРЕВОГА – не более 20 с.

1.2.9 Информативность извещателя равна 6:

- извещение ТРЕВОГА - при обнаружении нарушителя;

- извещение НЕИСПРАВНОСТЬ - при нарушении нормального функционирования;

- извещение НОРМА –  отсутствие нарушений и неисправности (дежурный режим);

- режим работы «НОРМА» – отсутствие свечения индикатора;

- режим работы «ТРЕВОГА» - постоянное в течении 5 с свечение светодиода;

- режим работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» - прерывистое свечение светодиода с периодом 1 с.

1.2.10 Извещатель обеспечивает передачу извещений на ППК по шлейфам сигнализации ШС1 и ШС2 размыканием электронных ключей, имеющих следующие параметры:

- рабочий ток ключей – не более 135 мA;

- рабочее напряжение – не более 250 В;

- сопротивление закрытого ключа – не менее 10 МОм;

- сопротивление открытого ключа – не более 150 Ом;

- напряжение изоляции – 3500 В.

1.2.11 Извещение НОРМА передается по ШС1 и ШС2 замкнутым состоянием электронных ключей, извещения ТРЕВОГА - размыканием ключа по ШС1, НЕИСПРАВНОСТЬ - размыканием ключа по ШС2.

1.2.12 В извещателе предусмотрена плавная регулировка чувствительности изменением порога срабатывания в 10 раз относительно среднего уровня шума.

1.2.13 Крепление корпуса извещателей к кронштейну позволяет изменять направление зоны обнаружения в вертикальной плоскости на +30о, -60о относительно горизонтальной оси и на 90о в горизонтальной плоскости.

1.2.14 Вероятность обнаружения не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,9.

1.2.15 Вероятность обнаружения обеспечивается при движении нарушителя через зону обнаружения со скоростью от 0,1 до 8 м/с.

1.2.16 Частота ложных тревог не более одной за 750 ч. с доверительной вероятностью 0.9.

1.2.17 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч;

1.2.18 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.2.19 Габаритные размеры: 165х109х80 мм.

1.2.20 Масса извещателя – 0.7 кг.

1.3 Состав извещателя

1.3.1 Извещатель является функционально и конструктивно законченным изделием, не имеющим составных частей.

1.3.2 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа2.089.212 | Извещатель инфракрасный пассивный ИД - 100 | 1 |  |
| Аа2.089.212 РЭ Аа2.089.212 ПС | Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 брошюра 1 брошюра |  |
| Аа2.089.172 | Устройство защиты линий УЗГ | 1 | Поставляются по отдельному заказу. |
| Аа2.089.172 ПС | Паспорт | 1 брошюра |  |

1.3.3 При установке извещателя на протяженных участках открытой местности и в местах, подверженных воздействию электромагнитных полей, необходимо дополнительно устанавливать «Устройство защиты линий УЗГ»  Аа2.089.172.

ВНИМАНИЕ. При отсутствии заземленного УЗГ защита извещателя и линий связи от воздействия грозовых разрядов и электромагнитных помех не гарантируется!

1.4 Описание конструкции

1.4.1 Общий вид извещателя приведен на рис. 1.2. Конструктивно извещатель выполнен из круглого корпуса (1) с козырьком (7), закрепленных на кронштейне (6) и угольнике (5), обеспечивающем возможность установки на стене, балке, опоре, заборе и т. д. Крепление угольника производится с помощью шурупов.

1.4.2 Корпус извещателя состоит из двух неразъемных колец (1), (3). С лицевой стороны корпуса установлено на герметик кольцо с защитной линзой (2); с другой - крышка (4), скрепленная с корпусом резьбовым соединением с герметизирующей прокладкой. Кольцо с защитной линзой защищают зеркальную оптику и являются неразборными. Снизу корпуса установлен гермоввод (8) для ввода кабеля. Внутри корпуса установлена плата коммутации с радиоэлементами, разъемными соединителями и перемычками. Под линзой установлен светодиод (9) для индикации режимов работы извещателя.

Рис. 1.2 Общий вид извещателя

1.5 Общее устройство и принцип действия

1.5.1 В соответствии с рис. 1.3 на плате коммутации установлены следующие элементы коммутации и регулировки:

- перемычки «П1» и «П2» – для выбора варианта обнаружения нарушителя:

«П1» и «П2» установлены – при входе нарушителя в зону обнаружения слева или справа от поля зрения и выходе из неё без пересечения формируется извещение ТРЕВОГА;

«П1» установлена, «П2» удалена - при входе нарушителя в зону обнаружения слева или справа от поля зрения с пересечением формируется извещение ТРЕВОГА;

«П1» удалена, «П2» установлена - извещение ТРЕВОГА формируется при входе нарушителя в зону обнаружения слева от поля зрения, при входе справа извещение не формируется;

«П1» удалена, «П2» удалена - извещение ТРЕВОГА формируется при входе нарушителя в зону обнаружения справа от поля зрения, при входе слева извещение не формируется.

- перемычки «П3», «П4», «П5» являются технологическими и при настройке не используются;

- перемычка «П6» – при установке включается внутренний подогрев извещателя;

- потенциометр «Рег.ч» предназначен для регулировки чувствительности извещателя;

- переключатель «S1» является датчиком вскрытия извещателя.

1.5.2 Для связи с внешними устройствами на плате установлены следующие разъемные соединители:

- «В» - выход сигнала для контроля при проверке извещателя;

- «И» - для подключения внешнего светодиодного индикатора, дублирующего внутренний индикатор;

- «+ 12В -» - для подключения внешнего источника питания;

- «ТМ» - выход нормально замкнутых контактов переключателя «S1» (при вскрытии крышки контакты размыкаются);

- «Ш1» - нормально замкнутые контакты шлейфа извещения ТРЕВОГА;

- «Ш2» - нормально замкнутые контакты шлейфа извещения НЕИСПРАВНОСТЬ.

1.5.3 Под защитной линзой извещателя установлен внутренний светодиодный индикатор для индикации извещений ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ.

1.5.4 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменения температуры среды при пересечении нарушителем зоны охраны, образованной двумя расходящимися лучами в форме пирамид с основаниями на границе зоны обнаружения. Диаграмма направленности зоны обнаружения приведена на рис. 1.1.

1.5.5 В зависимости от установки перемычек П1 и П2 извещатель работает по следующим вариантам обнаружения нарушителя:

- при переходе зоны обнаружения слева от поля зрения;

- при переходе зоны обнаружения справа от поля зрения;

- при переходе зоны обнаружения слева или справа;

- при входе в зону обнаружения слева или справа без перехода.

1.5.6 Существуют две схемы включения извещателей: одиночное и встречное. При одиночном включении в зоне обнаружения работает один извещатель в соответствии с рис.1.1, при встречном включении зону образуют два извещателя, включенные навстречу друг другу. Встречное включение устраняет «мертвые» участки зоны одиночного включения, повышает вероятность обнаружения и уменьшает ложные срабатывания. Шлейфы извещателей включаются по схеме «монтажное И», при которой формирование извещения ТРЕВОГА происходит при срабатывании обеих извещателей. Схема соединения при одиночном включении приведена на рис. 1.4, при встречном включении – на рис.1.6. Оконечные резисторы Rg1, Rg2 устанавливаются в соответствии с документацией на ППК.

1.5.7 Возможно последовательное соединение нескольких извещателей при одиночном включении (рис.1.5). В этом случае извещатели включаются в шлейфы ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ по схеме «монтажное ИЛИ».

Соединение извещателей необходимо производить через герметичные разветвительные коробки или УЗГ в соответствии с рис. 1.5, рис. 1.6.

1.5.8 Перед запуском в работу необходимо произвести настройку извещателя в следующей последовательности:

- на установленном извещателе вскрыть крышку, перемычками П1 и П2 установить необходимый вариант обнаружения в соответствии с п.1.5.5;

- нажать планку переключателя S1 и зафиксировать проволочной скобой;

- произвести подключение извещателя в соответствии с выбранной схемой, приведенной на рис. 1.4, … 1.6.

- подать питание на извещатель, дать выдержку не менее 2 минут, в это время проводится тестовый контроль исправности извещателя, снимается извещение НЕИСПРАВНОСТЬ, формируется и снимается извещение ТРЕВОГА;

- ослабить верхние и боковые винты кронштейна;

1.5.9 Произвести предварительную юстировку извещателя на зону обнаружения путем поворота корпуса в вертикальной и горизонтальной плоскостях таким образом, чтобы оптическая ось была параллельна земле;

- при встречном включении необходимо максимально совместить оптические оси ИД1 и ИД2 в соответствии с рис.1.7, для этого извещатели установить на одинаковой высоте (примерно 1,5м) и провести их юстировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях таким образом, чтобы противоположный извещатель оказался в центре зоны обнаружения; а оптические оси были параллельны земле;

- с помощью напарника произвести проверку функционирования путем входа или пересечения зоны обнаружения на участках через 5-10 м по всей длине зоны с интервалом между входами (переходами) не менее 30 с;

- при входе или пересечении зоны на каждом участке должно наблюдаться устойчивое формирование сигнала «ТРЕВОГА» с засвечиванием светодиодного индикатора на время 5 с и выдачи соответствующего извещения на ППК;

- при неустойчивых срабатываниях повторить юстировку извещателей в вертикальной плоскости и снова произвести входы или пересечения зоны обнаружения до получения устойчивого срабатывания извещателя;

- если с помощью юстировки не удается добиться устойчивого срабатывания извещателя по всей зоне, необходимо увеличить чувствительность извещателя поворотом движка резистора «Рег.ч.» по часовой стрелке на 1-2 деления и повторить проверку.

1.5.10 Закрепить винты, обеспечивающие поворот корпуса, убрать скобу с переключателя S1, закрыть крышку, смазав резьбу техническим вазелином, затянуть гермоввод.

1.5.11 Извещатель должен перейти в дежурный режим работы.

1.5.12 При появлении ложных срабатываний в дежурном режиме необходимо уменьшить чувствительность извещателя поворотом потенциометра «Рег.ч.» на 1-2 деления против часовой стрелки и провести проверку функционирования.

1.5.13 Извещатель работает в следующих режимах:

- контроля работоспособности,

- дежурном,

- тревожном.

Контроль работоспособности осуществляется двумя способами:

- непрерывный – на аппаратном уровне с использованием встроенных схем контроля,

- периодический – на организационном уровне в соответствии с регламентом технического обслуживания или по команде оператора.

Переход в дежурный режим ( постановка на охрану) производится за время технической готовности не более 2 мин. после включения питания. Условиями нахождения извещателя в дежурном режиме являются:

- исправность составных частей извещателя – отсутствие извещения НЕИСПРАВНОСТЬ,

- отсутствие извещения ТРЕВОГА.

Переход в тревожный режим обусловлен входом нарушителя в зону охраны или несанкционированным вскрытием крышки извещателя – сопровождается формированием извещения ТРЕВОГА.

Формирование извещения НЕИСПРАВНОСТЬ является следствием выхода из дежурного режима по следующим причинам:

- питание извещателя отсутствует или находится вне нормы,

- обрыва или короткого замыкания линий связи,

- не выхода на рабочий режим аналоговой схемы извещателя.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 В зоне действия извещателя не должно быть мощных источников теплового излучения, создающих восходящие потоки тепла, необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей в линзу извещателя.

    - В зоне обнаружения не должно быть посторонних предметов, создающих препятствия для теплового излучения, подвижных объектов, в том числе ветвей деревьев, кустарников, высокой травы, необходимо исключить возможность их появления.

2.1.3 Направление движения нарушителя должно быть перпендикулярным горизонтальной плоскости зоны обнаружения. ( см. рис.1).

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Подготовка к использованию извещателя производится в соответствии с

п.п. 1.5.5…1.5.13 настоящего Руководства применительно к конкретному объекту охраны.

2.3 Использование извещателя

2.3.1 В соответствии с рис. 1.1 зона обнаружения извещателя условно образована двумя лучами, расходящимися в вертикальной и горизонтальной плоскостях в виде двух пирамид. Размер основания каждой пирамиды на расстоянии 100 м от извещателя: 1 м по вертикали и

0,5 м по горизонтали, основания разнесены на 0,5 м.

2.3.2 В зависимости от характера охраняемых объектов возможны различные варианты размещения извещателей в зонах охраны:

- по периметру охраняемой зоны;

- на локальных участках охраняемого объекта;

- внутри охраняемого объекта.

2.3.3 Извещатель устанавливается на высоте 1,5 м от земли таким образом, чтобы оптическая ось была параллельна поверхности. Такая установка обеспечивает более надежное обнаружение нарушителя, так как в зону действия извещателя попадают более теплые части тела ( голова, руки). При этом мелкие животные не перекрывают зоны, или перекрывают частично, не вызывая срабатывания.

2.3.4 При установке на заграждении, стене, балке необходимо обеспечить максимальное перекрытие зоной обнаружения возможных направлений движения нарушителя.

2.3.5 Извещатель должен быть надежно закреплен с помощью шурупов, винтов, возможно использование дополнительных стоек, уголков и т. п., обеспечивающих оптимальный обзор охраняемой зоны.

2.3.6 В извещателе предусмотрен постоянный внутренний обогрев оптики для предотвращения ее запотевания. При необходимости подогрев может быть отключен удалением перемычки П6 на плате коммутации.

2.3.8 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Возможные неисправности | Возможные причины неисправности | Методы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1. При пробных переходах зоны охраны извещатель не сраба –тывает или срабатывает неустойчиво. Извещение НЕИСПРАВНОСТЬ отсутствует. | 1.1 Загрязнена защитная линза. 1.2 Нарушена юстировка извещателя на зону охраны. 1.3 Не достаточно чувстви-тельности. 1.4 Не работает схема подогрева оптики | 1.1 Протереть линзу мягкой ветощью, смоченной в спирте. 1.2 Провести юстировку в соответствии с п.1.5.9. 1.3 Отрегулировать чувстви -тельность по п.1.5.9. 1.4 Отремонтировать прибор. |
| 2. Наблюдаются ложные срабатывания | 2.1 В зоне охраны находятся посторонние предметы. 2.2 Попадание прямых солнечных лучей в линзу. 2.3 Увеличенная чувстви -тельность | 2.1 Очистить зону охраны 2.2 Защитить линзу дополнительными блендой или кожухом. 2.3 Отрегулировать чувстви -тельность по п.1.5.12. |
| З. Извещатель выдает извещение НЕИСПРАВНОСТЬ, светодиод не светится. | 3.1 Питание не в норме, отсутствие питания. 3.2 Обрыв шлейфа НЕИСПРАВНОСТЬ. 3.3 Неисправно выходное реле. 3.4 Перегорел светодиод | 3.1 Величина напряжения питания должна быть в пределах (9÷15) В. 3.2 Восстановить шлейф. 3.3 Отремонтировать прибор. 3.4 Отремонтировать прибор |
| 4. Извещатель выдает извещение НЕИСПРАВНОСТЬ, светодиод мигает | 4.1 Питание не в норме 4.2 Прибор неисправен. | 4.1 Величина напряжения питания должна быть в пределах (9÷15) В. 4.2 Отремонтировать прибор. |

3 ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение упакованного извещателя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997 и ГОСТ 15150. Изделия должны храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5ºС до плюс 40ºС. При относительной влажности воздуха 95% температура воздуха не должна превышать 35ºС. Воздействие агрессивных сред не допускается.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Транспортирование извещателя производится в заводской упаковке любым видом наземного транспорта при соблюдении следующих условий:

- при перевозке открытым транспортом ящики с изделиями должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков;

- крепление тары должно обеспечивать её устойчивое положение, исключающее возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

4.2 Ящики должны устанавливаться в соответствии со знаком «Верх», нанесенном на боковой стенке, в вертикальном положении.