Извещатель инфракрасный пассивный

ИД-12Е

Паспорт

Аа2.089.212 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01161

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель инфракрасный пассивный ИД-12Е предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой им зоне.

  - Используются для построения рубежей охраны объектов, участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная дальность действия	12 м

- Форма зоны обнаружения	веерная

- Расположение лучей в зоне обнаружения:

- - по вертикали в угле 40°	5 секторов

- - количество лучей: 1 и 2 сектор – веер в угле 60°	6

- 3 и 4 сектор – веер в угле 26°	2

- 5 сектор	1

- Время готовности извещателя к работе после подачи питания	не более 1 мин

- Напряжение питания	+ (8,0 ÷ 28,0) В

- Ток потребления при напряжении питания 12В	не более 16 мА

- Состояние ключей по ШС1 и ШС2 в дежурном режиме	нормально замкнутое

- Рабочий ток неполярных электронных ключей	не более 100 мА

- Рабочее напряжение электронных ключей	не более ±100 В

- Сопротивление закрытого ключа	не менее 10 МОм

- Сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- Напряжение пробоя изоляции вход/выход	1500 В

- Рабочая температура	от -40 до + 55ºС

- Относительная влажность воздуха	93% при 40ºС

- Габаритные размеры	150х80х69 мм

- Масса, не более	0,35 кг

- Степень защиты оболочки	IP65

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - После вскрытия упаковки проверить комплектность, произвести внешний осмотр извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений.

  - Закрепить извещатель с помощью шурупов.

Подключение извещателя производить через герметичную разветвительную коробку или УЗГ-2И-24 в соответствии со  схемами, приведенными в Руководстве по эксплуатации извещателя Аа2.089.212 РЭ. При использовании УЗГ-2И-24 руководствоваться паспортом «Устройство защиты линий связи УЗГ-2И-24»  АТПН.393152.001-03 ПС.

  - Без заземленного УЗГ-2И-24 защита от грозовых разрядов и электромагнитных наводок не гарантируется!

  - Закрутить гайки в гермовводах. Подать питание, измерить входное напряжение. Закрыть крышку разветвительной коробки или УЗГ-2И-24, проверив наличие герметизирующей прокладки.

- Правила эксплуатации

  - После подачи напряжения на линию питания через 1 мин извещатель готов к работе.  При этом индикатор режима работы извещателя не должен светиться. Свечения индикатора может означать следующее:

- непрерывное свечение в течении 5 с – формирование извещения ТРЕВОГА;

- прерывистое свечение - формирование извещения НЕИСПРАВНОСТЬ;

  - Извещатель должен эксплуатироваться с плотно закрытыми крышками с герметизирующими прокладками и затянутыми гермовводами кабеля связи. Наличие влаги внутри корпусов означает плохую герметизацию. Необходимо удалить влагу, просушить и заново загерметизировать.

  - Отключение и подключения кабелей должны выполняться в обесточенном состоянии.

  - Не допускается замыкание клемм между собой.

- Требования к транспортированию и хранению

  - Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +25С.

  - Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С и верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Извещатель ИД-12Е	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Руководство по эксплуатации	1 шт.

- Пример записи при заказе: Извещатель инфракрасный пассивный ИД-12Е.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель ИД-12Е изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-012-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, заводской номер, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.