ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ

### ИД- 50

## ПАСПОРТ

# Аа2.089.212 ПС

Сертификат соответствия

РОСС RU.МЕ35.Н00050

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Извещатель инфракрасный пассивный ИД50 предназначен для регистрации появления объектов в контролируемой им зоне и используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Максимальная дальность действия  					 50 м;

  - Форма зоны обнаружения –				      коридорная;

  - Размер зоны обнаружения – 					 (50х3х2)м;

  - Время готовности извещателя к работе

после подачи питания –    не более 3 мин;

  - Напряжение питания –					  (+9,0+15,0)В;

  - Ток потребления при 12В:

- в дежурном режиме – 						   не более 12мА;

- в режиме формирования извещений – 			   не более 16мА;

  - Состояние ключей по ШС1 и ШС2 в дежурном режиме                  нормально замкнутое;

  - Рабочий ток электронных ключей – 		  не более 100мА;

- Рабочее напряжение электронных ключей – 	   не более 60В;

- Сопротивление закрытого ключа – 			 не менее 10мОм;

- Сопротивление открытого ключа - 			 не более 500 Ом;

- Напряжение изоляции ключей – 						 1500В;

2.9.Габаритные размеры / масса :			  135х80х70мм / 0.4 кг.

2.10.Исполнение извещателя – в герметизированном корпусе со степенью защиты IР61 по ГОСТ 14254 –91.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки извещателя соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.212 | Извещатель ИД-50 | 1 |
| Аа2.089.212 РЭ Аа2.089.212 ПС | Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 брошюра 1 брошюра |

4.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель инфракрасный пассивный ИД 50 зав.  №                                  изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4372-002-52130539-2001 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                                       _________________

подпись лица, ответственного за приемку

Дата  __________________2004  г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

6.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

6.2 При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.