Извещатель инфракрасный пассивный

ИД-70

Паспорт

Аа2.089.212 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01161

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель инфракрасный пассивный ИД-70 предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой им зоне и используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений. При работе с извещателем необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации Аа2.089.212 РЭ «Извещатели инфракрасные пассивные ИД».

- Рис.1 Общий вид извещателя.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная дальность действия	70 м

- Форма зоны обнаружения	коридорная

- Размер зоны обнаружения	(70х3х2) м

- Время готовности извещателя к работе после подачи 
питания 	не более 1 мин

- Напряжение питания	(+8,0÷ +28,0)В

- Ток потребления	не более 16 мА

- Состояние ключей по ШС1 и ШС2 в дежурном 
режиме	нормально замкнутое

- Рабочий ток электронных ключей	не более 100 мА

- Рабочее напряжение электронных ключей	не более ±100 В

- Сопротивление закрытого ключа	не менее 10 МОм

- Сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- Напряжение пробоя изоляции вход/выход	1500 В

- Габаритные размеры	181х104х88 мм

- Масса, не более	0,75 кг

- Рабочая температура	(-40 ÷ + 50)С

- Степень защиты оболочки	IP65

- Требования к транспортированию и хранению

  - Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по

- ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Извещатель ИД-70	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Руководство по эксплуатации	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- Пример записи при заказе: Извещатель инфракрасный пассивный ИД-70.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель ИД-70 изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-012-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

- 7 СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ