Содержание

- Общие сведения об изделии.

- Технические характеристики.

- Подготовка к работе.

- Порядок подключения.

- Комплект поставки.

- Свидетельство о приемке.

- Гарантийные обязательства.

- Сведения о рекламации.

1. Общие сведения

Представляет из себя систему из ИК–излучателя и ИК–приемника, что позволяет сформировать невидимый глазом рубеж охраны протяженностью до 100 метров в уличных условиях. Предназначен для охраны внешних рубежей и протяженных периметров охраняемых объектов. ИКС можно включить и в любую действующую систему охранной сигнализации, совместим со всеми типами пультов, как отечественными, так и импортными.

Принцип действия активного ИК датчика основан на формировании излучателем импульсного ИК излучения, которое улавливается приемником. В момент пересечения охраняемого рубежа нарушителем ИК излучение перестает попадать на приемник и датчик формирует сигнал тревоги.

2. Технические характеристики

2.1 Дальность действия –                                                    100 м

2.2 Угол ИК-излучателя  –                            		         2

2.3 Напряжение питания –                               10,5  15,0В (DC)

2.4 Потребляемый ток с обогревом оптических элементов

при 12В(DC)–	  125 мА

- 2.5 В рабочем режиме (под питанием) выходное реле датчика

- замкнуто.

2.6 Рабочая температура                                       – 40…+50С

2.7 Исполнение - 	       всепогодное, герметичный корпус

с защитным козырьком и кронштейном

2.8 Габаритные размеры:        диаметр ( D ) –                40 мм

длина ( L ) –                     70 мм

3. Подготовка к работе

3.1 Достать из упаковки.

3.2 При необходимости протереть линзу спиртом.

3.3 Маркировка проводов приемника :

красный провод – 		«+» питание

голубой и бежевый провод – 	«-» питание

белый и желтый  – 	контакты реле

зеленый -	линейный выход сигнала

Маркировка проводов излучателя :

красный и желтый   – 		«+» питание

белый и зеленый  –	       	«-»питание

- Порядок подключения

Сигнал с выходного реле датчика  подается на соответствующие контакты охранного пульта.

Инфракрасная система ИКС-1 подключается к блоку стабилизированного питания с напряжением от 10,5 В до 15,0 В.

Приемник ИКС-1 имеет красный светодиод. Настройка системы осуществляется по контролю срабатывания этого светодиода.

5.	Комплект поставки

Инфракрасная система ИКС-1 с кронштейном и защитным козырьком           					  1 шт.

Крепеж				           	         		1 комплект

Паспорт на изделие			              	  1 шт.

- Свидетельство о приёмке

Система ИКС-1 № ____________проверен и признан 		годным для эксплуатации

Дата выпуска ______________________

Подпись лиц, ответственных за приемку

_________________________        М.П.

7.	Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обязуется  заменить или отремонтировать ИКС-1 к в течение 12 месяцев со дня продажи при условии правильной эксплуатации.

8.	Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности ИКС-1м в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости замены или отправки изделия предприятию-изготовителю, или вызова его представителя.

ПОЛИСЕРВИС

Санкт-Петербург, Рижский пр., 25

тел.(812)327-06-44, 327-28-44

valfed@peterlink.ru

Инфракрасная система

ИКС-1

# Паспорт