- ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

- ЛИНЕЙНЫЙ АКТИВНЫЙ

- ИКС-1

- ПАСПОРТ

- Аа2. 091. 115  ПС

- СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

- РОСС.RU.МЕ96.В00593

- СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.Общие сведения об изделии                                                                 3

2.Технические данные                                                                              3

3.Порядок установки                                                                                4

4.Настройка извещателя                                                                           5

5.Возможные неисправности и способы их устранения                       6

6.Комплектность                                                                                        7

7.Свидетельство о приемке                                                                       7

8.Гарантии изготовителя                                                                           7

9.Сведения о рекламациях                                                                         7

Приложение. Таблица 1, Соответствие сигналов номерам проводов

кабеля                                                                                                           8

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Извещатель инфракрасный линейный ИКС – 1 предназначен для регистрации появления объектов в контролируемой зоне, образованной оптическим лучом между излучателем и приемником, и используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов зданий.

- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Максимальная длина зоны обнаружения                                    не менее 100м.

2.2. Угол расхождения луча излучателя                                                  не более 20

2.3. Время готовности извещателя к работе после подачи питания   не более 30с

2.4. Напряжение питания                                                                                    12±2 В

- 2.5. Ток потребления при номинальном напряжении +12В в дежурном режиме:

-при отключенном подогреве:

излучателя                                                                              не более 15 мА

приемника                                                                              не более 10 мА

-при включенном подогреве:

излучателя                                                                              не более 30 мА

приемника                                                                              не более 25 мА

- 2.6. Состояние ключа твердотельного реле, коммутирующего ШС

в дежурном режиме                                                               замкнутое

в режиме «ТРЕВОГА»                                                          разомкнутое

2.7. Рабочий ток ключа                                                               не более 100 мА;

рабочее напряжение                                                              не более ±60 В;

сопротивление закрытого ключа                                           не менее 15 мОм;

сопротивление открытого ключа                                            не более 25 Ом:

напряжение изоляции ключа                                                              1500 В

- 2.8. Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 400 до

плюс 500С в условиях повышенной влажности воздуха 93% при плюс 250С.

2.9. Средняя наработка на отказ                                                 не менее 15000ч.

2.10. средний срок службы                                                                                 8 лет.

- 2.11. Габаритные размеры излучателя и приемника:

длина                                            160 мм

ширина                                            60 мм

высота                                             70 мм

- 2.12. Масса извещателя:

излучателя                                     0,35 кг

приемника                                     0,35 кг

3.ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

3.1 Извещатели устанавливаются по периметру охраняемой зоны таким образом, чтобы в контролируемой зоне не было перекрывающих ее предметов и исключалась возможности их появления.

3.2 Основания для установки излучателя и приемника должны быть жесткими и иметь ровную поверхность (капитальная стена, балка, опора). Основания не должны отклоняться от своего положения под действием ветра, температурных колебаний, вибрации и т.д. Возможно использование дополнительных элементов крепления (стоек, уголков, кронштейнов).

3.3 Необходимо исключить случаи попадания прямых солнечных лучей, мощных осветителей и других источников инфракрасного излучения в зону, контролируемую извещателем.

3.4 Допускается установка двух извещателей со встречным включением излучателей и приемников, что приводит к расширению общей контролируемой зоны в вертикальной или горизонтальной плоскости.

3.5 Последовательность установки извещателя:

-произвести разметку мест установки излучателя и приемника на стене, заборе, дополнительных элементах крепления таким образом, чтобы зона обнаружения максимально перекрывала пути возможного проникновения нарушителя;

-прочно закрепить кронштейны излучателя и приемника на месте установки с помощью шурупов или винтов;

-произвести подключение излучателя и приемника в соответствие с таблицей 1 Приложения, строго соблюдая полярность сигналов, к центральному кабелю через герметичную соединительную коробку, обеспечивающую надежное соединение контактов и исключающую попадание влаги в кабели;

3.6. При использовании извещателя при температуре окружающей среды ниже + 5˚С обязательно включать подогрев приемника и передатчика коммутацией соответствующих проводов на цепи питания, что исключает запотевание линз и образование конденсата внутри приборов.

4. НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1. Подать питание на извещатель. Измерить напряжение на клеммах «+12В». Оно должно быть в пределах от +10 до +14В.

4.2. Проверить полярность и напряжение питания шлейфа, правильность подключения оконечного резистора в соответствии с документацией на ПЦН.

4.3. Произвести юстировку извещателя с целью совмещения оптических осей

излучателя и приемника. Для этого необходимо:

-к выходам КОНТРОЛЬ и ОБЩИЙ +12В приемника подключить вольтметр со шкалой «10В»;

-ослабить винты юстировки на корпусах приемника и извещателя;

-направить приемник линзой в сторону излучателя и, поворачивая корпус в горизонтальной и вертикальной  плоскостях, визуально выставить приемник так, чтобы его ось как можно точнее проходила через излучатель;

-аналогично провести визуальную настройку излучателя;

-точная настройка извещателя производится со стороны излучателя медленным поворотом юстировочного устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях до момента засвечивания красного светодиода приемника;

-медленно поворачивая юстировочное устройство излучателя сначала в горизонтальной, а затем вертикальной плоскостях, добиться максимального показания вольтметра в пределах от 1,5 В до 4,5 В в зависимости от расстояния между приемником и передатчиком;

-зафиксировать юстировочные устройства излучателя и приемника в положении найденного центра пятна, при этом светодиод должен продолжать светиться.

4.4. Проверить функционирование извещателя, для чего перекрыть луч рукой на время не более 1с. При этом светодиод должен продолжать светиться. Произвести контрольные переходы зоны обнаружения на участках через 5 –10 м. Светодиод должен погаснуть на время 5с, а затем снова засветиться. Извещатель должен выдавать в ПЦН извещение «ТРЕВОГА» на время 5с при каждом переходе контролируемой зоны охраны.

При неустойчивых срабатываниях повторить настройку.

5.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1.Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 7.1.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При юстировке не засвечивается светодиод | Отсутствует питание или нарушение его полярности. | Проверить наличие напряжения +12В и правильность его подключения. |
|  | Неисправен светодиод. Неисправен излучатель или приемник | Проверить и заменить. Отремонтировать извещатель. |
| В дежурном режиме извещатель выдает ложные срабатывания или не срабатывает при контрольных проходах. | Попадание прямых солнечных лучей в линзу приемника. Запотевание линзы при смене температуры окружающей среды. Неисправен излучатель или приемник. | Устранить влияние солнца, например дополнительным козырьком. Проверить исправность схемы подогрева. При работающей схеме потребление должно быть: -излучателя - 30 мА., -приемника – 25 мА. Отремонтировать извещатель. |

6.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки извещателя в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1.

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| А2.091.115.010 | Излучатель | 1 |
| А2.091.115.020 | Приемник | 1 |
| А2.091.115.ПС | Паспорт | 1 |

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель инфракрасный линейный активный ИКС – 1  зав. №

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4372 – 001 – 52130539 – 2004 и признан годным к эксплуатации.

М.П.                                                                _____________подпись лица,

ответственного за приемку

Дата изготовления                           200   г

- 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1.Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

7.2.При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Соответствие сигналов номерам проводов кабеля.

- Выход излучателя

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Шина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | +12В | Питание |
| 2 | Желтый | +12В | Подогрев |
| 3 | Белый | Общий +12В | Питание |
| 4 | Зеленый | Общий +12В | Подогрев |

- Выход приемника

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Шина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | +12В | Питание |
| 2 | Голубой Коричневый | Общий +12В | Питание, подогрев, «─» вольтметра |
| 3 | Черный | +12В | Подогрев |
| 4 | Зеленый | Контроль | «+» вольтметра |
| 5 | Желтый | Тревога | +ШС |
| 6 | Белый | Тревога | -ШС |