СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 Общие сведения об изделии                                              3

2 Технические данные                                                           3

3 Порядок установки                                                             4

4 Настройка извещателя                                                        5

5 Возможные неисправности и способы их устранения     7

6 Комплектность                                                                     7

7 Свидетельство о приемке                                                    7

8 Гарантии изготовителя                                                        7

9 Сведения о рекламациях                                                     7

Приложение:

Таблица 1 Соответствие сигналов номерам проводов кабеля  8

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Извещатель инфракрасный линейный ИКС – 1 предназначен для регистрации появления объектов в контролируемой зоне, образованной оптическим лучом между излучателем и приемником.  Используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов зданий.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Максимальная длина зоны обнаружения				100м.

2.2 Угол расхождения луча излучателя					2.0

2.3 Время готовности извещателя после подачи питания		30с

2.4 Напряжение питания							(12±3) В.

2.5 Ток потребления при номинальном напряжении 12В в дежурном режиме:

-при отключенном подогреве:

Излучателя							не более 15 мА.

Приемника								не более 10 мА.

-при включенном подогреве:

Излучателя							не более 30 мА.

Приемника								не более 25 мА.

2.6 Состояние ключа твердотельного реле, коммутирующего ШС:

в дежурном режиме							замкнутое,

в режиме ТРЕВОГА                                                       разомкнутое.

2.7 Рабочий ток ключа                                             не более 135 мА;

рабочее напряжение                                          не более ±250 В;

сопротивление закрытого ключа                     не менее 15 мОм;

сопротивление открытого ключа                     не более 25 Ом;

напряжение изоляции ключа                                            2500 В.

2.8 Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 400 до плюс 500С в условиях повышенной влажности воздуха 93% при плюс 250С.

2.9 Средняя наработка на отказ                                             15000ч.

2.10 Средний срок службы                                                        8 лет.

2.11 Габаритные размеры излучателя и приемника:

длина                                            160 мм

ширина                                            60 мм

высота                                             70 мм

2.12 Масса извещателя:

излучателя                                     0,35 кг

приемника                                     0,35 кг

3	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

3.1 Извещатели устанавливаются по периметру охраняемой зоны таким образом, чтобы в контролируемой зоне не было перекрывающих ее предметов и исключалась возможности их появления.

3.2 Основания для установки излучателя и приемника должны быть жесткими и иметь ровную поверхность (капитальная стена, балка, опора). Основания не должны отклоняться от своего положения под действием ветра, температурных колебаний, вибрации и т.д. Возможно использование дополнительных элементов крепления (стоек, уголков, кронштейнов).

3.3 Необходимо исключить случаи попадания прямых солнечных лучей, мощных осветителей и других источников инфракрасного излучения в зону, контролируемую извещателем.

3.4 Допускается установка двух извещателей со встречным включением излучателей и приемников, что приводит к расширению общей контролируемой зоны в вертикальной или горизонтальной плоскости.

3.5 Последовательность установки извещателя:

-произвести разметку мест установки излучателя и приемника на стене, заборе, дополнительных элементах крепления таким образом, чтобы зона обнаружения максимально перекрывала пути возможного проникновения нарушителя;

-прочно закрепить кронштейны излучателя и приемника на месте установки с помощью шурупов или винтов, при этом защитный козырек должен находиться сверху корпуса;

-произвести подключение излучателя и приемника в соответствие с таблицей 1 Приложения, строго соблюдая полярность сигналов, к центральному кабелю через герметичную соединительную коробку.

3.6 При использовании извещателя при температуре окружающей среды ниже + 5˚С обязательно включать подогрев приемника и передатчика коммутацией соответствующих проводов на цепи питания, что исключает запотевание линз и образование конденсата внутри приборов.

4	НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1 Подать питание на извещатель. Измерить напряжение на клеммах «+12В» излучателя и приемника. Оно должно быть в пределах от +9 до +15В.

4.2 Проверить напряжение питания шлейфа, правильность подключения оконечного резистора в соответствии с документацией на ПЦН.

4.3 Произвести юстировку извещателя с целью совмещения оптических осей излучателя и приемника. Для этого необходимо:

-к выходам КОНТРОЛЬ и ОБЩИЙ +12В приемника подключить вольтметр со шкалой 10В;

-ослабить винты юстировки на корпусах приемника и излучателя;

-направить приемник линзой в сторону излучателя и, поворачивая корпус в горизонтальной и вертикальной  плоскостях, визуально выставить приемник так, чтобы его ось как можно точнее проходила через излучатель;

-аналогично провести визуальную настройку излучателя;

-точная настройка извещателя производится со стороны излучателя медленным поворотом юстировочного устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях до момента засвечивания красного светодиода приемника;

-медленно поворачивая юстировочное устройство излучателя сначала в горизонтальной, а затем вертикальной плоскостях, добиться максимального показания вольтметра в пределах от 1,4 В до 2,4 В в зависимости от расстояния между приемником и излучателем;

-зафиксировать юстировочные устройства излучателя и приемника в найденном положении, при этом светодиод должен продолжать светиться.

4.4 Проверить функционирование извещателя. Для этого произвести контрольные переходы зоны обнаружения на участках через 5 –10 м. Светодиод должен погаснуть на время 5с, а затем снова засветиться. Извещатель должен выдавать в ПЦН извещение «ТРЕВОГА» на время 5с при каждом переходе контролируемой зоны охраны.

При неустойчивых срабатываниях повторить настройку.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При юстировке не засвечивается светодиод | Отсутствует питание или нарушение его полярности. | Проверить наличие напряжения +12В и правильность его подключения. |
|  | Неисправен светодиод. Неисправен излучатель или приемник | Проверить и заменить. Отремонтировать извещатель. |
| В дежурном режиме извещатель выдает ложные срабатывания или не срабатывает при контрольных проходах. | Попадание прямых солнечных лучей в линзу приемника. Запотевание линзы при смене температуры окружающей среды. Неисправен излучатель или приемник. | Устранить влияние солнца, например дополнительным козырьком. Проверить исправность схемы подогрева. При работающей схеме потребление должно быть: -излучателя - 30 мА, -приемника – 25 мА. Отремонтировать извещатель. |

6	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки извещателя соответствует таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| А2.091.115.010 | Излучатель | 1 |
| А2.091.115.020 | Приемник | 1 |
| А2.091.115.ПС | Паспорт | 1 |

Пример записи при заказе изделия: «Извещатель инфракрасный линейный активный ИКС-1.»

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель инфракрасный линейный активный ИКС – 1

зав. №                                 изготовлен и принят в соответствии с

ТУ 4372 – 001 – 52130539 – 2004 и признан годным к эксплуатации.

М.П.                                                                _____________подпись лица,

ответственного за приемку

Дата изготовления                           200   г

8	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня выпуска.

9	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

9.2 При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 Соответствие сигналов номерам проводов кабеля.

Выход излучателя

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | +12В | Питание |
| 2 | Чёрный | +12В | Подогрев |
| 3 | Белый | Общий | Питание |
| 4 | Синий | Общий | Подогрев |

Выход приемника

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | +12В | Питание |
| 2 | Синий | Общий | Питание, подогрев, «─» вольтметра |
| 3 | Черный | +12В | Подогрев |
| 4 | Зеленый | Контроль | «+» вольтметра |
| 5 | Желтый | Тревога | +ШС |
| 6 | Белый | Тревога | -ШС |