Извещатель инфракрасный линейный активный

ИКС-3

Паспорт

АТПН.425151.002 ПС

РОСС RU.МЛ05.В00548

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Извещатель инфракрасный линейный ИКС-3 (в дальнейшим - извещатель) предназначен для регистрации пересечения объектом  контролируемой зоны, образованной оптическим лучом между излучателем и приёмником. Используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, коридоров, дверей, окон, находящихся внутри закрытых и полузакрытых помещений.

Извещатель формирует извещение «ТЕВОГА» при пересечении объектом контролируемой зоны с выдачей извещения на ПЦН по шлейфу сигнализации размыканием контактов электронного реле.

Состояние извещателя отображается светодиодным индикатором: «Норма» - постоянным свечением индикатора, «ТРЕВОГА» - отсутствием свечения на время не менее 5 с.

Подключение извещателя производится по четырехпроводной схеме: по одной паре проводов подаётся питания на излучатель и приёмник, по другой паре – питание шлейфа, коммутируемое на релейный выход приёмника.

Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

Извещатель является восстанавливаемым, обслуживаемым устройством многоразового действия.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды извещатель соответствует  ГОСТ 12997-84.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя – IР41 по

ГОСТ 14254 –96(МЭК529 – 89)

Извещатель удовлетворяет требованиям, изложенным в ТУ 4372–017–59497651-2007 «Извещатели инфракрасные линейные активные ИКС» и комплекту конструкторской документации АТПН.425151.001.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Максимальная длина зоны обнаружения	100 м

- Угол расхождения луча излучателя	20

- Время готовности извещателя после подачи питания	30с

- Скорость объекта, при которой возможно обнаружение	не более 10 м/с

- Время удержания извещения «Тревога»	не более 5 с

- Напряжение питания	(12±3) В

- Ток потребления при номинальном напряжении 12В:

- Излучателя	не более 20 мА

- Приемника	не более 20 мА

Состояние ключа оптоэлектронного реле ШС:

- в дежурном режиме	замкнутое

- в режиме ТРЕВОГА	разомкнутое

- Рабочий ток ключа	не более 100 мА

- рабочее напряжение	не более ±100 В

- сопротивление закрытого ключа	не менее 15 МОм

- сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- напряжение пробоя изоляции вход/выход ключа	1500 В

Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 250 до плюс 400С в условиях повышенной влажности воздуха 93% при плюс 250С.

- Юстировочные узлы извещателя позволяют изменять угол наклона оптической оси в вертикальной и горизонтальной плоскостях на ±15°.

- Средняя наработка на отказ	50000ч

- Средний срок службы	8 лет

- Габаритные размеры излучателя и приемника	96х80х86мм

- Масса извещателя:

- излучателя	0,15 кг

- приемника	0,2 кг

- КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

3.1 Общий вид извещателя приведен на рис. 1 приложения.

Конструктивно извещатель состоит из двух пластмассовых блоков с разъемным металлическим кронштейном, обеспечивающим их установку на стене, балке, опоре здания.

3.2 В соответствии с рис. 1 приложения в состав блоков входят:

1 - основание;

2 - оптический узел с юстировочным устройством;

3 – корпус с фильтром, обеспечивающим оптическую прозрачность в инфракрасной области спектра излучения.

3.3 В состав излучателя входит плата излучателя, установленная в фокальной плоскости оптического узла с разъемом для коммутации цепи питания «+12- В»;

3.4 В состав приемника входит плата приемника, установленная в фокальной плоскости оптического узла с разъемами для коммутации цепей питания

«+12- В»,  шлейфа сигнализации «-Ш1+»,  контроля «К» и « ┴ ».

3.5 На плате приемника установлен светодиодный индикатор для индикации режима работы извещателя:

- НОРМА - постоянным свечением;

- ТРЕВОГА (отсутствие сигнала) – индикатор погашен.

3.6 На основании блоков имеются отверстия для крепления на кронштейне с помощью двух крючков и винта.

3.7 Кронштейн имеет два отверстия для крепления на месте установки с помощью шурупов.

3.8 Корпус крепится к основанию двумя винтами, закрывая доступ к оптическому узлу и платам.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 При установке и эксплуатации извещателя следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие специальное электротехническое образование и квалификационную группу по ТБ не ниже 3.

4.2 После вскрытия упаковки извещателя необходимо:

- произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений приборов;

- проверить комплектность в соответствии с таблицей 8.1.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1 Извещатели устанавливаются по периметру охраняемой зоны таким образом, чтобы в контролируемой зоне не было перекрывающих ее предметов, и исключалась возможность их появления.

5.2 Основания для установки излучателя и приемника должны быть жесткими и иметь ровную поверхность (капитальная стена, балка, опора). Основания не должны отклоняться от своего положения под действием температурных колебаний, вибрации и т.д. Возможно использование дополнительных элементов крепления (стоек, уголков, кронштейнов).

5.3 Необходимо исключить случаи  попадания прямых солнечных лучей, мощных осветителей и других источников инфракрасного излучения в зону, контролируемую извещателем.

5.4 Допускается установка двух извещателей со встречным включением излучателей и приемников, что приводит к расширению общей контролируемой зоны в вертикальной или горизонтальной плоскости.

5.5 Последовательность установки извещателя:

  - произвести разметку мест установки излучателя и приемника на стене, дополнительных элементах крепления;

  - прочно закрепить кронштейны излучателя и приемника на месте установки с помощью шнуров или винтов, установить излучатель и приемник на кронштейны.

- НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1 Открыть крышки излучателя и приемника, произвести подключение кабелей питания и шлейфа.

6.2 Подать питание на извещатель. Измерить напряжение на клеммах «+12В-» Оно должно быть в пределах от +9  до +15В.

6.3 Проверить напряжение питания шлейфа, правильность подключения оконечного резистора в соответствии с документацией на ППК.

6.4. Произвести юстировку извещателя с целью совмещения оптических осей излучателя и приемника. Для этого необходимо:

- к выходам «К» и « » подключить вольтметр со шкалой «10 В»;

- ослабить винты юстировки на корпусах приемника и излучателя;

- направить приемник линзой в сторону излучателя и, поворачивая оптический узел в горизонтальной и юстировочный винт в вертикальной плоскостях, визуально выставить приемник так, чтобы его ось как можно точнее проходила через излучатель;

- аналогично провести визуальную настройку излучателя;

- точная настройка извещателя производится со стороны излучателя медленным поворотом оптического узла в горизонтальной и юстировочного винта в вертикальной плоскостях до момента засвечивания красного светодиода приемника;

- медленно поворачивая оптический узел излучателя сначала в горизонтальной, а затем вертикальной плоскостях, добиться максимального показания вольтметра в пределах от 1,4 В  до 2,4 В в зависимости от расстояния между приемником и излучателем;

- если настройка не удается с первого раза, повторить визуальную юстировку приемника и точную настройку со стороны излучателя;

- зафиксировать оптические узлы излучателя и приемника в найденном положении затяжением винтов, при этом светодиод должен продолжать светиться.

6.5 Проверить функционирование извещателя. Для этого произвести контрольные переходы зоны обнаружения на участках через 5 –10 м по всей длине зоны. При каждом переходе светодиод должен погаснуть на время 5с, а затем снова засветиться. Извещатель должен выдавать в ППК извещение ТРЕВОГА на время 5с при каждом переходе контролируемой зоны охраны.

При неустойчивых срабатываниях повторить настройку.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При юстировке не засвечивается светодиод | Отсутствует питание или нарушение его полярности. | Проверить наличие напряжения +12В и правильность его подключения. |
|  | Неисправен светодиод, неисправен излучатель или приемник | Проверить и заменить. Отремонтировать извещатель. |
| В дежурном режиме извещатель выдает ложные срабатывания или не срабатывает при контрольных проходах. | Попадание посторонних излучений в приемник Нарушена юстировка извещателя Неисправен излучатель или приемник. | Устранить влияние излучений. Проверить юстировку. Отремонтировать извещатель |

- Требования к транспортированию и хранению

  - Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +35С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Излучатель 	1 шт.

- Приёмник 	1 шт.

- Кронштейн	2 шт.

- Упаковка	1 шт.

- Пример записи при заказе: Извещатель инфракрасный линейный активный 
ИКС-3.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель ИКС-3 изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372–017–59497651–2007  и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1 Общий вид извещателя

1 – основание, 2, 5– корпус, 3 – юстировочный узел, 4 – юстировочный винт, 6 – плата излучателя, 7 – плата приемника, 8 – светодиод

- СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТЕ