ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//:www.npfpol.ru

БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

БОС

ПАСПОРТ

Аа2.089.220 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.B00506

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок обработки сигналов БОС является базовым для построения систем охраны периметра и предназначен для обработки аналоговых сигналов, поступающих от датчиков, расположенных по периметру охраняемой зоны, стен и сооружений. БОС работает со следующими типами датчиков и предварительными усилителями (ПУ):

– с датчиками трибоэлектрическими (ТД) в комплекте с ПУ - Т;

– с датчиками вибрационными (ВД) в комплекте с ПУ - В;

– с совместным применением ТД и ВД в комплекте с ПУ – Т и ПУ - В.

В комплекте с Передатчиком сигналов (ПРД) вместо ПУ устанавливается Приемник сигналов (ПРМ),

Конструктивно БОС выполнен в двух вариантах:

-Блока с корпусом из ABS пластика – для установки вне и внутри помещений;

-Модуля, встраиваемого в корпус блока 19”x3U – для установки внутри помещений. Общие виды Блока и Модуля БОС приведены на рис.1, 2.

При работе с БОС необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации

«Извещатель охраны периметра ИОП » Аа2.089.250 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная длина охраняемого периметра:

- с датчиками ТД - 2 плеча до 200 м. в каждом;

- с датчиками ВД – 2 плеча (до 20 датчиков ВД в каждом плече ),

- с датчиками ТД и ВД – 1 плечо до 200 м., 2 плечо ( до 20 датчиков ВД ).

  - Количество независимых аналоговых входов – 2.

1.3	Количество каналов выделения характеристических частот – 10 по каждому аналоговому каналу.

  - Время готовности БОС к работе после подачи питания – не более 30 сек.

  - Количество переменных параметров, программируемых на месте установки без использования дополнительного оборудования по каждому каналу – 1.

  - Напряжение питания – (+10  +36 )В.

  - Ток потребления при напряжении питания +12В, не более 70 мА.

  - Состояние ключей шлейфов ТРЕВОГА 1, ТРЕВОГА 2, НЕИСПРАВНОСТЬ в дежурном режиме – нормально замкнутое.

  - Рабочий ток электронных ключей шлейфов – не более 130 мА,

рабочее напряжение ключей – не более 250 В,

сопротивление закрытого ключа – не менее 10 МОм,

сопротивление открытого ключа – не более 50 Ом,

  - Напряжение пробоя гальванически развязанных входов датчиков, линий питания, шлейфов – не менее 3500В.

Без использования Устройства коммутации грозозащищенного (УКГ) и заземления защита от грозовых разрядов и ЭМ наводок не гарантируется!

  - Степень защиты оболочки БОС по ГОСТ 14254-96:

– IР65 для Блока, с защитой от несанкционированного вскрытия;

- IP41 для Модуля в составе базового блока 19”x3U.

  - Диапазон рабочих температур – от –40о до +50оС

  - Габаритные размеры, мм: Блока – 170х150х55, Модуля – 185х129х41

  - Масса, кг: Блока – 0,5, Модуля – 0,35.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки БОС соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1.Комплект поставки

| обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.220 Аа2.089.220-001 Аа2.089.220-002 Аа2.089.260 Аа2.089.265 Аа2.089.223 Аа2.089.250 РЭ Аа2.089.220 ПС | Блок (Модуль) обработки сигналов БОС Корпус для БОС поликарбонатный Корпус для БОС модульный Предварительный усилитель ПУ-Т Предварительный усилитель ПУ-В Приёмник сигналов ПРМ Руководство по эксплуатации Паспорт | 1* 1* 1* 1 или 2** 1 или 2** 2*** 1 1 |

* - определяется при заказе изделия в зависимости от конструктивного исполнения,

** - определяется при заказе в зависимости от типа используемых датчиков,

*** - поставляется при установке БОС внутри помещения при использовании ПРД.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок ( Модуль ) обработки сигналов БОС, зав № __________

изготовлен в соответствии с ТУ 4372-006-52130539-2004 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие БОС требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

  - При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.

Рис.2  Общий вид БОС в модульном исполнении.