ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//:www.npfpol.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

ИОП

ПАСПОРТ

Аа2.089.250 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.B00506

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Извещатель охраны периметра ИОП предназначен для использования в составе автономной и интегрированной систем охраны объектов по периметру охраняемой зоны, отчужденной заграждением из монолитных деревянных, кирпичных, бетонных заборов, гибких сетчатых ограждений, а также поверхностей стен. В зависимости от типа используемых датчиков извещатель поставляется в трех исполнениях:

  - ИОП-Т – с датчиками трибоэлектрическими ТД;

  - ИОП-В – с датчиками вибрационными ВД;

  - ИОП-ТВ – с совместным применением ТД и ВД.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная длина охраняемого периметра:

-ИОП-Т - два плеча до 200 м ТД каждое;

-ИОП-В – два плеча до 20 ВД каждое;

-ИОП-ТВ –одно плечо до 200 м ТД, второе плечо до 20 ВД.

  - Количество независимых аналоговых входов – 2.

  - Количество каналов выделения характеристических частот – 10 по каждому

аналоговому входу.

  - Вероятность обнаружения не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,8 на всех типах применяемых ограждений.

  - Частота ложных тревог не более одной за 750 ч.

  - Время готовности извещателя к работе после подачи питания – не более 30с.

  - Адаптивная микропроцессорная обработка сигналов.

  - Количество переменных параметров, программируемых на месте установки без использования дополнительного оборудования по каждому каналу – 1.

  - Напряжение питания – (10 ÷ 36) В.

1.10	Ток потребления при питании 12 В - не более 70 мА;

1.11	Состояние ключей шлейфов ТРЕВОГА 1, ТРЕВОГА 2, НЕИСПРАВНОСТЬ в дежурном режиме – нормально замкнутое.

1.12	Рабочий ток электронных ключей шлейфов – не более 130мА;

рабочее напряжение ключей – не более 250В;

сопротивление закрытого ключа – не менее 10 Мом;

сопротивление открытого ключа – не более 50 Ом.

1.13	Напряжение пробоя гальванически развязанных входов датчиков, линий питания, шлейфов – не менее 3500В.

1.14	Степень защиты оболочки составных частей извещателя IР65 по ГОСТ 14254-96.

1.15	Диапазон рабочих температур от –40о до +50о

1.16	Габаритные размеры, мм:		Масса не более, кг

БОС – 170х150х55 			БОС – 0,5

УКГ – 115х85х55 			УКГ – 0,25

УС – 80х74х42 				УС – 0,15

ПРД – 115х90х55			ПРД – 0,2

ВД – 80х75х55 				ВД – 0,15

ДТ - Ǿ5х 200 м 				ДТ – 3,1

2

2

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки извещателя соответствует таблицам 2.1 ÷ 2.3.

Таблица 2.1 Комплект поставки ИОП-Т

| обозначение | Наименование и условное обозначение | БОС вне помещения | БОС внутри помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа2.089.220 Аа2.089.220-001 Аа2.089.220-002 Аа2.089.223 Аа.2.089.260 Аа2.089.225 Аа2.89.255 Аа2.089.235 Аа2.089.230 Аа2.089.250 РЭ Аа2.089.250 ПС | Блок обработки сигналов БОС Корпус для БОС поликарбонатный Корпус для БОС модульный Приемник сигналов ПРМ Предварительный усилитель ПУ-Т Устройство коммутации грозозащищенное УКГ Передатчик аналоговых сигналов ПРД Устройство согласования УС Датчик трибоэлектрический ТД Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 1 - - 2 1 - 2 До 400м* 1 1 | 1 1 или 1 2 2 1 1 2 До 400м* 1 1 |

*-длина кабеля ТД уточняется при заказе изделия.

Таблица 2.2 Комплект поставки ИОП-В

| обозначение | Наименование и условное обозначение | БОС вне помещения | БОС внутри помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа2.089.220 Аа2.089.220-001 Аа2.089.220-002 Аа2.089.223 Аа.2.089.270 Аа2.089.225 Аа2.89.255 Аа2.089.240 Аа2.089.250 РЭ Аа2.089.250 ПС | Блок обработки сигналов БОС Корпус для БОС поликарбонатный Корпус для БОС модульный Приемник сигналов ПРМ Предварительный усилитель ПУ-В Устройство коммутации грозозащищенное УКГ Передатчик аналоговых сигналов ПРД Датчик вибрационный ВД Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 1 - - 2 1 - До 40 шт.* 1 1 | 1 1 или 1 2 2 1 1 До 40 шт.* 1 1 |

*-количество ВД уточняется при заказе изделия.

Таблица 2.3 Комплект поставки ИОП-ТВ

| обозначение | Наименование и условное обозначение | БОС вне помещения | БОС внутри помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа2.089.250 Аа2.089.220-001 Аа2.089.220-002 Аа2.089.223 Аа.2.089.260 Аа.2.089.270 Аа2.089.225 Аа2.89.255 Аа2.089.235 Аа2.089.230 Аа2.089.240 Аа2.089.250 РЭ Аа2.089.250 ПС | Блок обработки сигналов БОС Корпус для БОС поликарбонатный Корпус для БОС модульный Приемник сигналов ПРМ Предварительный усилитель ПУ-Т Предварительный усилитель ПУ-В Устройство коммутации грозозащищенное УКГ Передатчик аналоговых сигналов ПРД Устройство согласования УС Датчик трибоэлектрический ТД Датчик вибрационный ВД Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 1 - - 1 1 1 - 1 До 200м м* До 20 шт.* 1 1 | 1 1 или 1 2 1 1 1 1 1 До 200м м* До 20 шт.* 1 1 |

*-количество ВД и длина кабеля ТД уточняется при заказе изделия.

3

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель охраны периметра ИОП - ____ зав №                           изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-006-52130539-2004 «Извещатели охраны периметра ИОП» и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

5.2 При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.

4