ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//: www.npfpol.ru

КОНВЕРТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ

RS-485/RS-232

ПАСПОРТ

Аа2.089.280 ПС

Утвержден 13.09.2006

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232 ( далее «конвертер» ) предназначен для двухстороннего преобразования сигналов физических интерфейсов RS-485↔RS-232 и используется для подключения Персонального компьютера (ПК) через СОМ порт к приборам и системам с внутренним интерфейсом RS-485. В частности, исполь -зуется для стыковки ПК с Извещателем охраны периметра (ИОП) при настройке его параметров.

Конвертер выполнен в корпусе разъема DB-9F, подключаемому к выходу RS-232 СОМ порта ПК. Выход RS-485 выполнен шестижильным кабелем с наконечниками для подключения к зажимным клеммникам.

Схема подключения приведена на рис.1.

При коммутации строго соблюдать полярность сигналов и питания!

При работе с ИОП необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации

«Извещатель охраны периметра ИОП » Аа2.089.250 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1

Таблица1.1

| Характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | 5 В |
| Максимальный ток в режиме передачи при (38400 бит/с ) | 37 мА |
| Управление направлением передачи - программное от ПК | RTS=1 - передача, RTS=0 - прием. |
| Максимальное расстояние линии связи по интерфейсу RS-485 | 1,2 км |
| Рабочая температура | от -10 до + 40ºС |

2 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2.1 Питание конвертера осуществляется от внешнего источника питания с напряже -нием не более 15 В. При использовании конвертера для связи с ИОП питание подается с платы БОС через клеммы +5В или +12В.

2.2 Связь конвертера с прибором по интерфейсу RS-485 на расстоянии более 2 м должна осуществляться по экранированной витой паре кабелем UTP 5 категории.

2.3 Подключение конвертера производить при выключенном питании ПК и прибора.

Первым подключаются общий провод питания, затем провода А и В. Провод +5,

+12 В подключается последним.

2.4 Проверить правильность подключения, подать питание на ПК и прибор. Провести проверку функционирования конвертера при совместной работе ПК и прибора.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки конвертера соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.280 Аа2.089.280 ПС | Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232 Паспорт | 1 1 |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232, зав №

изготовлен в соответствии с Технической документацией Аа2.089.280 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие конвертера требованиям Технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

6.2 При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.