ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//: www.npfpol.ru

ПЕРЕДАТЧИК АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

ПРД

ПАСПОРТ

Аа2.089.255 ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Передатчик аналоговых сигналов ПРД применяется в составе Извещателя охраны периметра (ИОП) в случае удаленного расположения датчиков от Блока обработки сигналов (БОС).

ПРД предназначен:

- для предварительного усиления аналоговых сигналов, поступающих от датчиков;

- выдачи усиленного сигнала по линии связи в БОС;

- контроля исправности датчиков.

В состав ПРД входят:

Модуль ПРД;

Сменные предварительные усилители сигналов вибродатчиков:

ПУ – Т – датчика трибоэлектрического ТД;

ПУ – В – датчиков вибрационных ВД.

ПРД работает совместно с приемником сигналов (ПРМ), устанавливаемом в БОС.

Конструктивно ПРД выполнен в виде блока с гермовводами. Корпус блока изготовлен из ABS пластика для установки вне помещений.

Общие виды ПРД и Модуля ПРД приведены на рис.1, 2.

При работе с ПРД необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации

«Извещатель охраны периметра ИОП» Аа2.089.250 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная длина охраняемого периметра, при которой обеспечиваются амплитудно-частотные характеристики сигнала:

- с датчиками ТД - два плеча по 200 м каждое,

- с датчиками ВД – два плеча (количество ВД - 20 шт. на плечо),

- с датчиками ТД и ВД – одно плечо 200 м, второе плечо (количество ВД -20 шт.).

  - Два независимых аналоговых сигнала с датчиков, поступающих на ПУ.

  - Два выходных аналоговых сигнала связи с БОС – “ЛИН.1”,”ЛИН,2”.

  - Вход сигнала “КОНТР. ” от БОС – активный во время контроля датчиков.

  - Напряжение пробоя гальванически развязанных входов датчиков, линий связи и питания – не менее 3500В.

Без использования Устройства коммутации грозозащищенного (УКГ) и заземления защита от грозовых и импульсных помех не гарантируется!

  - Максимальная длина линий связи с БОС – 2 км.

  - Напряжение питания, подаваемое на вход “+ПИТ- ”– (+10  +30)В.

  - Ток потребления при напряжении питания +12В – 25 мА.

  - Внутрисхемная антивандальная защита.

  - Степень защиты оболочки IР65 по ГОСТ 14254-96.

  - Диапазон рабочих температур – от –40о до +50оС

  - Габаритные размеры, мм: 115х110х90.

  - Масса не более, кг: – 0,3.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ПРД соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

| обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.255 Аа2.089.255-001 Аа2.089.255-002 Аа2.089.260 Аа2.089.265 Аа2.089.255 ПС | Передатчик аналоговых сигналов ПРД Корпус для ПРД поликарбонатный Корпус для ПРД металлический Предварительный усилитель ПУ-Т датчика ТД Предварительный усилитель ПУ-В датчика ВД Паспорт | 1 1* 1* 1 или 2* 1 или 2* 1 |

* - определяется при заказе.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Передатчик аналоговых сигналов ПРД, зав №                                    изготовлен в соответствии с ТУ 4372-006-52130539-2004 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие ПРД требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

  - При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.