ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//: www.npfpol.ru

ПРИЁМНИК СИГНАЛОВ

ПРМ

ПАСПОРТ

Аа2.089.223 ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Приемник сигналов ПРМ входит в состав Блока обработки сигналов (БОС) при использовании Передатчика аналоговых сигналов (ПРД), удаленного от места установки БОС.

ПРМ предназначен:

-для приема сигналов вибродатчиков, поступающих по линии связи от ПРД;

-передачи в ПРД сигнала контроля исправности вибродатчиков.

Два ПРМ устанавливаются на плате Блока обработки сигналов.

Конструктивно ПРМ выполнен в виде платы с разъёмом для коммутации сигналов на БОС и выходными винтовыми соединителями для подключения линий связи с ПРД:

-“+ЛИН. -” - линия приема сигнала вибродатчиков;

-“+КОНТР. -” - линия сигнала контроля вибродатчиков.

При коммутации линий связи строго соблюдать полярность подключения!

Общий вид ПРМ приведен на рис.1.

При работе с ПРМ необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации

«Извещатель охраны периметра ИОП » Аа2.089.250 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1	Максимальная длина линий связи ПРД с ПРМ – 2 км.

1.2 Напряжение пробоя гальванически развязанных входов линий связи и

питания – не менее 1500В.

1.3 Ток потребления при напряжении питания +12В – не более 10 мА.

1.4 Диапазон рабочих температур – от –40о до +50о С.

1.5 Габаритные размеры, мм: 50х30х20.

1.6 Масса не более, кг: – 0,01.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ПРМ соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

| обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.233 Аа2.089.233 ПС | Приёмник сигналов ПРМ Паспорт | 1 1 |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемник сигналов ПРМ, зав №                             изготовлен в соответствии

с ТУ 4372-006-52130539-2004 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1	Изготовитель гарантирует соответствие ПРМ требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

  - При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.