ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//: www.npfpol.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ПУ-Т, ПУ-В

ПАСПОРТ

Аа2.089.260 ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Предварительные усилители ПУ-Т, ПУ-В применяются в составе Передатчика аналоговых сигналов (ПРД) - в случае удаленного расположения датчиков от Блока обработки сигналов (БОС), или устанавливаются непосредственно в БОС при его расположении вблизи датчиков.

ПУ–Т, ПУ-В предназначены для предварительного усиления аналоговых сигналов, поступающих от датчиков, и выдачи усиленного сигнала:

- для дальнейшей трансляции по линии связи в БОС – при установке в ПРД;

- в Блок обработки сигналов – при установке в БОС.

Одновременно ПУ выполняют функции контроля исправности датчиков.

ПУ являются сменными устройствами и используются:

ПУ–Т – совместно с датчиком трибоэлектрическим (ТД);

ПУ–В – совместно с датчиками вибрационными (ВД).

Конструктивно ПУ выполнены в виде платы с разъёмами для коммутации сигналов, питания и подключения датчиков:

- зажимами под коаксиальный кабель в ПУ-Т;

- колодками под винт для витой пары в ПУ-В:

“+ЛИН. -” – для подключения линии связи с ВД,

“+ПИТ. -” – для подключения питания ВД.

При коммутации строго соблюдать полярность сигналов и питания!

Общий вид ПУ приведен на рис.1.

При работе с ПУ необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации

«Извещатель охраны периметра ИОП » Аа2.089.250 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная длина ТД, подключаемого к ПУ-Т, при которой обеспечиваются амплитудно-частотные характеристики сигнала, - 200 м,

максимальное количество датчиков ВД, подключаемых к ПУ-В - 20 шт..

  - Напряжение пробоя гальванически развязанных входов датчиков, линий связи и питания – не менее 3500В.

  - Номинальное напряжение питания ПУ – 5В.

  - Ток потребления при подключенных датчиках – не более 5 мА.

  - Диапазон рабочих температур – от –40о до +50о С

  - Габаритные размеры, мм: 50х30х20.

  - Масса не более, кг: – 0,01.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ПУ соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

| обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.260 Аа2.089.260 Аа2.089.260 ПС | Предварительный усилитель ПУ-Т датчика ТД Предварительный усилитель ПУ-В датчика ВД Паспорт | 1 или 2* 1 или 2* 1 |

* - тип усилителя и количество зависит от используемых датчиков и определяется при заказе.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предварительный усилитель ПУ - ___, зав №

изготовлен в соответствии с ТУ 4372-006-52130539-2004 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие ПУ требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

  - При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.