ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http//:www.npfpol.ru

ВИБРОДАТЧИК

ВД-2

ПАСПОРТ

Аа2.089.240 ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вибродатчик ВД-2 применяется в составе Извещателя охраны периметра (ИОП) и предназначен:

- для преобразования механических колебаний заграждений, стен, защитных сооружений при их разрушении или преодолении нарушителем, в электрические сигналы;

- усиления и выдачи сигналов в Предварительный усилитель (ПУ-В).

Одновременно ВД-2 выполняет функции контроля исправности линий связи.

Конструктивно ВД-2 выполнен в виде герметичного корпуса с гермовводами для кабеля, в котором установлена плата с вибросенсором и разъемами для коммутации сигналов и питания:

“+LINE-” – для подключения линии связи с ПУ-В,

“+ 5V -” – для подключения питания ВД-2.

При коммутации строго соблюдать полярность сигналов и питания!

Общий вид ВД-2 приведен на рис.1.

При работе с ВД-2 необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации

«Извещатель охраны периметра ИОП» Аа2.089.250 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная длина охраняемого периметра с установленными двадцатью ВД-2, при которой обеспечиваются амплитудно-частотные характеристики сигнала – 100 м.

  - Зона чувствительности отдельного ВД-2, в зависимости от типа заграждения, - радиус не более 5м.

  - Напряжение питания – (5±0,25)В.

  - Ток потребления – не более 1 мА.

  - Диапазон рабочих температур – от –40о до +50Со

  - Габаритные размеры, мм: 110х80х55.

  - Масса не более, кг: – 0,15.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - ВД-2 крепится по центру ограждения или в местах возможного проникновения нарушителя с шагом 3…5 м с помощью двух шурупов через отверстия в планке крепления. При установке на сетке ВД-2 крепится с помощью дополнительной планки, устанавливаемой с противоположной стороны сетки.

  - Соединение ВД-2 производится четырехжильным кабелем UTP 5 категории в экране. По двум проводам подается питание, два других являются сигнальными. Кабель последовательно проходит через все ВД-2 и коммутируется через клеммные соединители на платы датчиков. Для подавления синфазной помехи сигнальные провода соседних ВД-2 коммутируются в противофазе. Последний ВД-2 отличается от промежуточных наличием только одного гермоввода.

Схема соединения ВД-2 приведена на рис.2.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ВД-2 соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1.Комплект поставки

| обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.240 Аа2.089.240 ПС | Вибродатчик ВД-2 Паспорт | хх 1 |

хх* - количество определяется при заказе Извещателя.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вибродатчик ВД-2 зав №                                                                изготовлен в соответствии с ТУ 4372-006-52130539-2004 и признан годным к эксплуатации.

М. П.                                    ________________подпись лица, ответственного

#### за приемку

Дата ______________200     г.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие ВД-2 требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении требований по эксплуатации.

  - При отсутствии настоящего паспорта и акта о необходимости ремонта или замены претензии не принимаются.

Рис. 1 Общий вид ВД-2

| ВД-2/1 |  | ВД-2/2 | │ │ │ │ │ │ | ВД-2/n |  | ПУ-В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5 В |  | +5 В |  | +5 В |  | +5 В |
| – 5 В |  | – 5 В |  | – 5 В |  | – 5 В |
| + линия |  | + линия |  | + линия |  | + линия |
| – линия |  | – линия |  | – линия |  | – линия |
| заземление |  | заземление |  | заземление |  | заземление |

Рис.2 Схема соединения ВД-2.