Кабель трибоэлектрический Трибодатчика ТД

Этикетка АТПН.425919.001 ЭТ

Кабель трибоэлектрический Трибодатчика ТД (далее - «кабель») предназначен для использования в комплекте с «Извещателем охраны периметра «ТОПОЛЬ» исполнений ИОП–Т, ИОП-ТВ совместно с Предварительным усилителем ПУ-Т.

Кабель преобразует механические вибрации, возникающие при воздействии нарушителя на заграждение, в электрические сигналы. Сигналы поступают на вход ПУ-Т, подключенного на конец кабеля.

Второй конец кабеля подключается к Устройству согласования (УС) с оконечным резистором 1 МОм.

При монтаже кабеля пользоваться: «Инструкция по монтажу кабеля трибоэлектрического датчика ТД»

АТПН.425919.001 ИМ.

1 Технические характеристики

Максимальная рабочая длина кабеля, при которой сохраняются амплитудно-частотные характеристики сигнала – 200 м.

Напряжение электрического сигнала, возникающего при вибрационных воздействиях между внутренним проводником и экраном - не менее 25 мВ.

Напряжение электрического сигнала, возникающего при деформационных воздействиях между

внутренним проводником и экраном - не менее 5 мВ.

Максимальная рабочая температура при эксплуатации (теплостойкость) - +60ºС.

Минимальная рабочая температура при эксплуатации (холодостойкость) - -60ºС.

Относительная влажность воздуха - 98% при температуре +35ºС.

Кабель стоек к воздействию инея, росы, солнечной радиации, грибкам, плесени.

Степень защиты оболочки кабеля с установленным УС - IP65 по ГОСТ 14254-96.

- Комплект поставки

Кабель длиной………………………._________м.

Упаковка…………………………………………….1 шт.

Инструкция по монтажу………………………1 шт.

Этикетка…………………………………………….1 шт.

Примечания. 1 Кабель поставляется в бухтах. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее

двадцатикратного диаметра кабеля по оболочке. Концы кабеля залиты герметиком, предотвращающим

попадание влаги внутрь кабеля.

2 При хранении кабеля, а также при перерывах в выполнении монтажных работ, открытые

концы кабеля должны быть надежно защищены от проникновения влаги термоусадочной

трубкой или залиты герметиком.

- Свидетельство о приемке

Кабель изготовлен в соответствии с ТУ16.К99-009-2004 «Кабели трибоэлектрические для регистрации деформаций и вибраций», принят и признан годным для эксплуатации. Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

Дата выпуска _______________

Печать ОТК, ответственного за приемку                               			  М.П.

Утверждена 20.02.2010 г