ПЛАТА ПОДОГРЕВА Этикетка АТПН.431431.002 ЭТ 1 Плата подогрева (далее плата) предназначена для использования в комплекте с электронными приборами для поддержания рабочей температуры внутри корпуса при пониженной температуре окружающей среды. Плата применяется для подогрева аккумуляторных батарей в блоках резервированного питания и других приборах, работоспособность которых ограничена отрицательными температурами. 2 Работа платы основана на непрерывном измерении температуры внутри корпуса с включением подогревателя при достижении температурой нижнего порогового значения и выключением подогревателя при верхнем пороговом значении. 3 Плата состоит из стеклотекстолитового основания, на котором установлены: резистивный подогреватель, схема контроля с термодатчиком, плата защитная, закрепленная на основании двухсторонним скотчем. Общий вид платы приведен на рисунке. 4 Технические характеристики Напряжение питания переменного или постоянного тока …………от 24 В до 36 В. Мощность подогревателя: при напряжении 24 В ………………………8 вт; при напряжении 36 В …………………….17,5 вт. Нижний порог включения подогревателя …………………………….0 ºС. Верхний порог выключения подогревателя ………………………...+4 ºС. Предельные отклонения порогов ……………....................................± 2,5ºС 5 Комплект поставки: Плата подогрева – 1 шт. Упаковка (полиэтиленовый пакет) – 1 шт. Этикетка – 1 шт. 6 Свидетельство о приемке Плата подогрева изготовлена в соответствии с конструкторской документацией АТПН.431431.002, принята и признана годной для эксплуатации. Дата выпуска _______________ Печать ОТК, ответственного за приемку М.П. Общий вид платы Утверждена 20.02.2010