Извещатель охраны периметра

«ТОПОЛЬ» исполнений ИОП-Т, ИОП-В, ИОП-ТВ

Формуляр

АТПН.425132.001 ФО

РОСС RU.МЛ05.В01181

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» предназначен для использования в составе автономной и интегрированной систем охраны объектов по периметру охраняемой зоны, отчужденной заграждением из монолитных деревянных, кирпичных, бетонных заборов, гибких сетчатых ограждений, а также поверхностей стен. В зависимости от типа используемых датчиков извещатель поставляется в трех исполнениях:

- ИОП-Т – с датчиками трибоэлектрическими (ТД);

- ИОП-В – с датчиками вибрационными (ВД);

- ИОП-ТВ – с совместным применением ТД и ВД.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная длина охраняемого периметра:

- - ИОП-Т	два плеча до 200 м ТД каждое

- - ИОП-В	два плеча до 40 ВД каждое

- - ИОП-ТВ	одно плечо до 200 м ТД, второе плечо до 40 ВД

- Количество независимых аналоговых входов	2

- Количество каналов выделения характеристических частот по каждому аналоговому каналу	10

- Вероятность обнаружения не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,8 Частота ложных тревог	не более одной за 750 ч

- Адаптивная микропроцессорная обработка сигналов.

- Время готовности БОС к работе после подачи питания	не более 30 сек

- Напряжение питания	(+10 +36) В

- Ток потребления при напряжении питания+12 В	не более 70 мА

- Состояние ключей шлейфов ТРЕВОГА 1, ТРЕВОГА 2, НЕИСПРАВНОСТЬ в дежурном режиме	нормально замкнутое

- Рабочий ток электронных ключей шлейфов	не более 100 мА

- - рабочее напряжение ключей	не более ±100 В

- - сопротивление закрытого ключа	не менее 10 Мом

- - сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- Напряжение пробоя гальванически развязанных входов датчиков, линий питания, шлейфов	не менее 1500 В

- Диапазон рабочих температур	 от – 40° до +50°

- Степень защиты оболочки составных частей извещателя	IР65

- Средняя наработка на отказ	60000 часов

Габаритные размеры, мм:		                        Масса не более, кг

БОС – 225х150х75;   УЗГ – 140х135х55;		БОС – 0,5;    УЗГ, УЗП – 0,3;

УЗП – 105х80х30;     ТД - Ǿ5х200 м.		        УС – 0,01;     ПРД – 0,2;

ПРД – 115х110х55;   УС – Ǿ11х45;                      ВД – 0,15;     ТД – 3,1.

ВД – 95х80х50;

- Требования к транспортированию и хранению

  - Блоки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования блоков в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения блоков по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- КомплектЫ поставки

  - Комплект поставки ИОП-Т (БОС вне помещения):

- Блок обработки сигналов БОС	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный	1 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-Т	2 шт.

- Устройство защиты линий связи УЗГ	1 шт.

- Устройство согласования УС	2 шт.

- Датчик трибоэлектрический ТД	____м.*

  - Комплект поставки ИОП-Т (БОС внутри помещения):

- Блок обработки сигналов БОС	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный	1 шт.

- Приемник сигналов ПРМ	2 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-Т	2 шт.

- Устройство защиты линий связи УЗП	1 шт.

- Передатчик аналоговых сигналов ПРД	1 шт.

- Устройство согласования УС	2 шт.

- Датчик трибоэлектрический ТД	___м.*

  - Комплект поставки ИОП-В (БОС вне помещения):

- Блок обработки сигналов БОС	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный	1 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В	2 шт.

- Устройство защиты линий связи УЗГ	1 шт.

- Датчик вибрационный ВД	___шт.*

  - Комплект поставки ИОП-В (БОС внутри помещения):

- Блок обработки сигналов БОС	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный	1 шт.

- Приемник сигналов ПРМ	2 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В	2 шт.

- Устройство защиты линий связи УЗП	1 шт.

- Передатчик аналоговых сигналов ПРД	1 шт.

- Датчик вибрационный ВД	___шт.*

  - Комплект поставки ИОП-ТВ (БОС вне помещения):

- Блок обработки сигналов БОС	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный	1 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-Т	1 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В	1 шт.

- Устройство защиты линий связи УЗГ	1 шт.

- Устройство согласования УС	1 шт.

- Датчик трибоэлектрический ТД	___м.*

- Датчик вибрационный ВД	___шт.*

  - Комплект поставки ИОП-ТВ (БОС внутри помещения):

- Блок обработки сигналов БОС	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный	1 шт.

- Приемник сигналов ПРМ	2 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-Т	1 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В	1 шт.

- Устройство защиты линий связи УЗП	1 шт.

- Передатчик аналоговых сигналов ПРД	1 шт.

- Устройство согласования УС	1 шт.

- Датчик трибоэлектрический ТД	___м.*

- Датчик вибрационный ВД	___шт.*

- Примечания:

- 1 Руководство по эксплуатации - 1 шт., Формуляр - 1 шт. - поставляются в комплекте с ИОП.

- 2 *- длина кабеля ТД и количество ВД уточняется при заказе изделия.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-016-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Составные части Извещателя не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.