Блок обработки сигналов

БОС

Паспорт

АТПН.425332.001 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01181

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Блок обработки сигналов БОС является базовым в составе Извещателя охраны периметра «Тополь». Предназначен для обработки аналоговых сигналов, поступающих от датчиков, расположенных по периметру охраняемой зоны, стен и сооружений. БОС работает со следующими типами датчиков и предварительными усилителями (ПУ):

- с датчиками трибоэлектрическими (ТД) в комплекте с ПУ-Т;

- с датчиками вибрационными (ВД) в комплекте с ПУ-В;

- с совместным применением ТД и ВД в комплекте с ПУ–Т и ПУ-В.

  - В комплекте с Передатчиком сигналов (ПРД) вместо ПУ устанавливается Приемник сигналов (ПРМ).

  - Конструктивно БОС выполнен в корпусах двух вариантов:

- корпуса из поликарбоната – для установки вне и внутри помещений;

- корпуса из алюминиевого сплава с модулем подогрева – для установки вне помещений. Общий вид БОС приведен на рис.1.

  - При работе с БОС необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» АТПН.425132.001 РЭ.

  - Без использования Устройства защиты линий связи (УЗГ) и заземления защита от грозовых разрядов не гарантируется.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная длина охраняемого периметра:

- - с датчиками ТД	2 плеча до 200 м. в каждом

- - с датчиками ВД	2 плеча (до 40 датчиков ВД в каждом плече)

- - с датчиками ТД и ВД	1 плечо до 200 м., 2 плечо (до 40 датчиков ВД)

- Количество независимых аналоговых входов	2

- Количество каналов выделения характеристических частот по каждому аналоговому входу	10

- Время готовности БОС к работе после подачи питания	не более 30 сек

- Напряжение питания	(+10  +36) В

- Потребляемая мощность при напряжении 27В	не более 0,84 Вт

- Состояние ключей шлейфов ТРЕВОГА 1, ТРЕВОГА 2, НЕИСПРАВНОСТЬ в дежурном режиме	нормально замкнутое

- Рабочий ток электронных ключей шлейфов	не более 100 мА

- - рабочее напряжение ключей	не более ±100 В

- - сопротивление закрытого ключа	не менее 10 Мом

- - сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- Напряжение пробоя гальванически развязанных входов датчиков, линий питания, шлейфов	не менее 1500 В

- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IР65

- Габаритные размеры: в пластмассовом корпусе 	200х144х62

- в металлическом корпусе	235х170х55

- Масса, кг:    в пластмассовом корпусе	 0,5 кг

- в металлическом корпусе	0,7 кг

- Средняя наработка на отказ	60000 часов

- Требования к транспортированию и хранению

  - Блоки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования блоков в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения блоков по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Блок обработки сигналов БОС*	1 шт.

- Корпус для БОС поликарбонатный*	___ шт.

- Корпус для БОС металлический*	___шт.

- Модуль подогрева*	___шт.

- Предварительный усилитель ПУ-Т**	___шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В**	 ___шт.

- Приёмник сигналов ПРМ**	___шт.

- Руководство по эксплуатации	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- *- определяется при заказе изделия в зависимости от исполнения,

- **- определяется при заказе в зависимости от типа используемых датчиков и поставляется при совместном использовании с ПРД.

- Примеры записи при заказе: Блок обработки сигналов БОС в поликарбонатном корпусе с Приемником сигналов ПРМ для установки внутри помещения.

- Блок обработки сигналов БОС в металлическом корпусе с модулем подогрева, Предварительными усилителями ПУ-Т, ПУ-В для установки вне помещения.

- Свидетельство о приёмке

  - Блок обработки сигналов БОС изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-016-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, заводской номер, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блока требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.