Конвертер интерфейсов

RS-485/RS-232

Паспорт

АТПН.425661.001 ПС

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232 (далее «конвертер») предназначен для двухстороннего преобразования сигналов физических интерфейсов RS-485/RS-232 и используется для подключения Персонального компьютера (ПК) через СОМ порт к приборам и системам с внутренним интерфейсом RS-485. В частности, используется для стыковки ПК с Извещателем охраны периметра (ИОП) при настройке его параметров.

  - Конвертер выполнен в корпусе разъема DB-9F или с использованием переходника DB-9/DB-9, подключаемому к выходу RS-232 СОМ порта ПК. Выход RS-485 выполнен кабелем с наконечниками для подключения к зажимным клеммникам.

  - Схемы подключения приведены на рис.1, рис.2.

  - При коммутации строго соблюдать полярность сигналов и питания!

  - При работе с ИОП «Тополь» необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» АТПН.425132.001 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания	(3…5) В

- Средний ток потребления 	10 мА

- Управление направлением передачи - программное от ПК	RTS=1 – передача,

- RTS=0 – прием

- Максимальное расстояние линии связи по интерфейсу RS-485	1,2 км

- Диапазон рабочих температур	от –10° до +40°С

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Питание конвертера осуществляется от внешнего источника питания с напряжением, указанном в этикетке на корпусе. При использовании конвертера для связи с ИОП питание подается с платы ближайшего БОС через клеммы +3В или +5В.

  - Связь конвертера с прибором по интерфейсу RS-485 на расстоянии более

- 2 м должна осуществляться по экранированной витой паре кабелем типа STP 
5 категории.

  - Подключение конвертера производить при выключенном питании ПК и прибора. Первым подключаются общий провод питания, затем провода А и В. Провод питания подключается последним. Отключение конвертера производить в обратном порядке.

  - При использовании конвертера для организации адресной передачи данных  нескольких последовательно включенных ИОП, между клеммами А и В последнего извещателя необходимо установить согласующий резистор

- 100…120 Ом из комплекта поставки.

  - Проверить правильность подключения, подать питание на ПК и ИОП. Провести проверку функционирования конвертера при совместной работе ПК и ИОП.

- Требования к транспортированию и хранению

  - Конвертеры в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования конвертеров в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения конвертеров по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

  - Базовый вариант (в корпусе DB-9)

- Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232	1 шт.

- Резистор С2-23-0,25-120 ± 5% (R1=100…120 Ом)	1 шт.

- Программное обеспечение «Тополь»	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

  - Вариант в корпусе DB-9/DB-9.

- Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232	1 шт.

- Резистор С2-23-0,25-120 ± 5% (R1)	1 шт.

- Кабель соединительный	1 шт.

- Программное обеспечение «Тополь»	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- Пример записи при заказе: Конвертер интерфейсов RS-485/RS-232.

- Свидетельство о приёмке

  - Конвертер изготовлен и принят в соответствии с Технической документацией АТПН.425661.001 и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, подпись лиц, ответственных за приёмку и печать – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие конвертера техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.