Передатчик аналоговых сигналов

ПРД

Паспорт

АТПН.425641.002 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01181

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Передатчик аналоговых сигналов ПРД применяется в составе Извещателя охраны периметра (ИОП) «Тополь», в случае удаленного расположения датчиков от Блока обработки сигналов (БОС).

  - ПРД предназначен:

- для предварительного усиления аналоговых сигналов, поступающих от датчиков;

- выдачи усиленного сигнала по линии связи в БОС;

- контроля исправности датчиков.

  - В состав ПРД входят сменные предварительные усилители сигналов вибродатчиков:

- ПУ – Т – датчика трибоэлектрического ТД;

- ПУ – В – датчиков вибрационных ВД.

  - ПРД работает совместно с приемником сигналов (ПРМ), который устанавливается в БОС.

  - Конструктивно ПРД выполнен в корпусе с гермовводами, предназначенного для установки вне помещений.

  - Общий вид ПРД приведен на рис.1.

  - Без использования Устройства защиты линий (УЗГ) и заземления защита от грозовых и импульсных помех не гарантируется!

  - При работе с ПРД необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ»

- АТПН. 425132.001 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная длина охраняемого периметра, при которой обеспечиваются
 амплитудно-частотные характеристики сигнала:

- - с датчиками ТД	два плеча по 200 м каждое

- - с датчиками ВД	два плеча (количество ВД - 20 шт. на плечо)

- - с датчиками ТД и ВД - 	одно плечо 200 м, второе плечо (количество ВД -20 шт.)

- Два независимых аналоговых сигнала с датчиков, поступающих на ПУ.

- Два выходных аналоговых сигнала связи с БОС	“ЛИН.1”, ”ЛИН.2”

- Вход сигнала “КОНТР. ” от БОС	активный во время контроля датчиков.

- Напряжение пробоя гальванически развязанных выходов датчиков, линий связи и питания	не менее 1500В

- Максимальная длина линий связи с БОС	2 км

- Напряжение питания, подаваемое на вход “+ПИТ- ”	(+10  +30) В

- Потребляемая мощность	не более 300 мВт

- Предусмотрена защита от неправильного подключения питания.

- Степень защиты оболочки	IР65

- Диапазон рабочих температур	от –40° до +50С°

- Габаритные размеры	115х110х55 мм

- Масса 	не более 0,2 кг

- Требования к транспортированию и хранению

  - Передатчики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования передатчиков в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения передатчиков по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Передатчик аналоговых сигналов ПРД	1 шт.

- Корпус для ПРД поликарбонатный	___* шт.

- Корпус для ПРД металлический	___* шт.

- Предварительный усилитель ПУ-Т датчика ТД	___* шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В датчика ВД	___* шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- * - комплектность определяется при заказе.

- Пример записи при заказе: Передатчик аналоговых сигналов ПРД.

- Свидетельство о приёмке

  - Передатчик аналоговых сигналов ПРД изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4327-016-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие передатчика требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.