Приёмник сигналов

ПРМ

Паспорт

АТПН.425641.001 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01181

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Приемник сигналов ПРМ входит в состав Блока обработки сигналов (БОС) извещателя ИОП «Тополь» при использовании Передатчика аналоговых сигналов (ПРД), удаленного от места установки БОС.

  - ПРМ предназначен:

- для приема сигналов вибродатчиков, поступающих по линии связи от ПРД;

- передачи в ПРД сигнала контроля исправности вибродатчиков.

  - ПРМ устанавливается на плате БОС.

  - Конструктивно ПРМ выполнен в виде модуля с крепежными изделиями для установки в БОС, разъёмами для коммутации сигналов, питания и выходными винтовыми соединителями для подключения линий связи с ПРД:

- “+ЛИН. -” - линия приема сигнала от передатчика ПРД,

- “+КОНТР. -” - линия контроля  исправности передатчика ПРД. При установке в БОС двух ПРМ используется выход “+КОНТР. -” одного из них, выход другого должен быть закорочен с помощью перемычки.

  - При коммутации строго соблюдать полярность сигналов и питания!

  - При заказе в составе БОС  ПРМ монтируются на заводе-изготовителе.

  - Общий вид ПРМ приведен на рис.1.

  - При работе с ПРМ необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» АТПН.425132.001 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная длина линий связи ПРД с ПРМ	2 км

- Напряжение пробоя гальванически развязанных 
выходов и питания	 не менее 1500 В

- Ток потребления при напряжении питания +5 В	не более 5 мА

- Диапазон рабочих температур	от –40о до +50Со

- Габаритные размеры	50х30х20 мм

- Масса 	не более 0,01 кг

- Требования к транспортированию и хранению

  - ПРМ в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования ПРМ в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения ПРМ по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Приёмник сигналов ПРМ в составе:

- - модуль ПРМ	1 шт,

- - колонки L11, М2	2 шт,

- - винты М2	2 шт,

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

- Пример записи при заказе: Приёмник сигналов ПРМ (модуль бескорпусной).

- Свидетельство о приёмке

  - ПРМ изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями

- ТУ 4372-016-59497651-2007  и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приемника требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.