Предварительные усилители

ПУ-Т, ПУ-В

Паспорт

АТПН.425689.001 ПС АТПН.425689.001-01 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01181

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предварительные усилители ПУ-Т, ПУ-В применяются для работы в извещателе охраны периметра  «Тополь». Устанавливаются непосредственно в БОС, при его расположении вблизи датчиков, или в Передатчик аналоговых сигналов (ПРД) – в случае удаленного расположения датчиков от Блока обработки сигналов (БОС).

  - ПУ–Т, ПУ-В предназначены для предварительного усиления аналоговых сигналов, поступающих от датчиков, и выдачи усиленного сигнала:

- в Блок обработки сигналов – при установке в БОС;

- для дальнейшей трансляции по линии связи в БОС – при установке в ПРД.

  - Одновременно ПУ выполняют функции контроля исправности датчиков.

  - ПУ являются сменными устройствами и используются:

- ПУ–Т – совместно с датчиком трибоэлектрическим (ТД);

- ПУ–В – совместно с датчиками вибрационными (ВД).

  - Конструктивно ПУ выполнены в виде модулей с крепежными изделиями для установки в БОС или ПРД, разъёмами для коммутации сигналов, питания и подключения датчиков:

- зажимами под трибоэлектрический кабель в ПУ-Т;

- колодками под винт для витой пары в ПУ-В:

- “+ЛИН. -” – для подключения линии связи с ВД;

- “+ПИТ. -” – для подключения питания ВД.

- 1.6 ПУ-Т комплектуется экраном, который устанавливается на модуль ПУ-Т при его сборке.

- 1.7 При заказе в составе БОС или ПРД ПУ монтируются на заводе-изготовителе

- 1.8 Общий вид ПУ приведен на рис.1

- 1.9 При коммутации строго соблюдать полярность сигналов и питания!.

  - При работе с ПУ необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра ТОПОЛЬ» АТПН.425132.001 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная длина ТД, подключаемого к ПУ-Т, при которой обеспечиваются амплитудно-частотные характеристики сигнала	200 м

- Максимальное количество датчиков ВД, подключаемых к ПУ-В	40 шт

- Напряжение пробоя гальванически развязанных выходов датчиков и питания 	 не менее 1500В

- Номинальное напряжение питания ПУ	5 В

- Макс. ток потребления при подключенных датчиках ВД	не более 5 мА

- Диапазон рабочих температур	от –40о до +50Со

- Габаритные размеры	50х30х20 мм

- Масса 	не более 0,01 кг

- Требования к транспортированию и хранению

  - Усилители в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования усилителей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения усилителей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Предварительный усилитель ПУ-Т датчика ТД в составе:

- - модуль ПУ-Т	1 шт,

- - колонка L11, М2	4 шт,

- - винт М2	2 шт

- - экран	1 шт.

- Предварительный усилитель ПУ-В датчика ВД в составе:

- - модуль ПУ-В	1 шт,

- - колонки L11, М2	2 шт,

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

- Примеры записи при заказе: Предварительный усилитель ПУ-Т (модуль бескорпусной),  Предварительный усилитель ПУ-В (модуль бескорпусной).

- Свидетельство о приёмке

  - Предварительный усилитель изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-016-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделия не содержат в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.