Вибродатчик

ВД-2

Паспорт

АТПН.425411.002 ПС

РОСС RU.МЛ05.В01181

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Вибродатчик ВД-2 применяется в составе Извещателя охраны периметра (ИОП) «Тополь» и предназначен:

- для преобразования механических колебаний заграждений, стен, защитных сооружений при их разрушении или преодолении нарушителем в электрические сигналы;

- выдачи сигналов в Предварительный усилитель (ПУ-В).

  - Конструктивно ВД-2 выполнен в герметичном корпусе с гермовводами для кабеля, в котором установлена плата с вибросенсором и разъемами для коммутации сигналов и питания:

- “+L -” – для подключения линии связи с соседними ВД-2 или ПУ-В,

- “+ ПИТ. -” – для подключения питания ВД-2,

- “” – для подключения провода заземления.

- При монтаже строго соблюдать порядок подключения, полярность сигналов и питания в соответствии с рис.2.

  - При работе с ВД-2 необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра ИОП «ТОПОЛЬ» АТПН.425132.001 РЭ.

  - Общий вид ВД-2 и Планки приведен на рис.1, схема подключения на рис.2.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зона чувствительности отдельного ВД-2:

- окружность с  радиусом 	не более  2,5 м

- Напряжение питания	(5±0,25) В

- Ток потребления	не более 110 мкА

- Диапазон рабочих температур	от –40о до +50Со

- Габаритные размеры	120х58х35 мм

- Масса 	не более 0,1 кг

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - ВД-2 крепится по центру ограждения или в местах возможного проникновения нарушителя с помощью двух шурупов через отверстия в отливах корпуса. На бетонных и деревянных заграждениях ВД-2 устанавливаются из расчета один датчик на секцию. При установке на сетке ВД-2 крепится с помощью дополнительной Планки, устанавливаемой с противоположной стороны сетки.

  - Соединение ВД-2 производится четырехпарным кабелем STP пятой категории в экране. По одной паре подается питание, вторая является сигнальной, третья используются для заземления, четвертая - резервная. Кабель последовательно проходит через все ВД-2 и коммутируется через клеммные соединители на платы датчиков. Для повышения помехоустойчивости сигнальные провода соседних ВД-2 коммутируются в противофазе. Полярность подключения сигнального провода к ПУ-В должна соответствовать полярности подключения оконечного датчика. Экран кабеля скручивается и соединяется с корпусом через винты крепления платы. Оконечный ВД-2 отличается от промежуточных наличием схемы контроля линий связи и только одного гермоввода.

  - Запрещается соединять минусовой провод питания с проводом заземления - они соединяются между собой в одной точке на ПУ-В !

- Требования к транспортированию и хранению

  - Вибродатчики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования вибродатчиков в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения вибродатчиков по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Вибродатчик ВД-2	____ шт.

- Вибродатчик ВД-2 оконечный		____ шт.

- Планка	1шт.

- Винт М4	2шт.

- Шайба 	4шт.

- Паспорт	1шт.

- Пример записи при заказе: Вибродатчик ВД-2, Вибродатчик ВД-2 оконечный.

- Свидетельство о приёмке

  - Вибродатчик ВД-2 изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-016-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Вибродатчика требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

Рис.1 Общий вид ВД-2 и Планки с габаритными и посадочными размерами.

- В оконечном вибродатчике второй гермоввод (поз.1) отсутствует.

- Рис.2 Схема соединения ВД-2

- Внимание! Обеспечить полярность подключения проводов 1 и 2 к ПУ-В и ВД n оконечному.