### АНТЕННА РАМОЧНАЯ

Руководство по эксплуатации НГКБ.464677.004 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания антенны рамочной (в дальнейшем антенна).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации антенны должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

### Назначение

  - Антенна предназначена для подключения к радиоприемным устройствам "РПУ Астра-Р", "РПУ Астра-РИ"  (далее РПУ) и радиопередающим устройствам            "РПД Астра-РИ" (далее РПД).

- Технические характеристики

Полоса рабочих частот, МГц	от 432 до 436

Габаритные размеры рамки,

диаметр, мм, не более	238

Габаритные размеры

корпуса, мм, не более	87 × 54 × 28

Масса, кг, не более	0,135

- Комплектность

  - Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.464677.004 | Антенна рамочная | 1 |
| НГКБ.464677.004 РЭ | Антенна рамочная Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Комплект монтажных частей: Винт 2-3х20.01.016 ГОСТ 11652-80 Дюбель 5х25 | 2 2 |

# Конструкция

  - Внешний вид антенны приведен на рисунке 1.

.

Рисунок 1

- Порядок установки

  - При установке антенны необходимо соблюдать следующие требования:

- плоскость рамки при установке должна быть вертикальной;

- антенный кабель крепится к стене пластмассовыми скобами (в пластмассовом коробе);

- минимальная высота установки антенны в помещении 2,2 м;

- минимальное расстояние от верхней точки рамки до потолка 35 см;

- минимальное расстояние от плоскости рамки до ближайших предметов (вдоль оси рамки) 35 см.

Примечание – При установке рамки на расстоянии более 10 см от поверхности (стены) диаграмма направленности рамки двунаправленная (вдоль оси рамки). При установке рамки вблизи крупных предметов или стен (с одной стороны рамки вдоль ее оси) диаграмма направленности однонаправленная.

  - Антенна устанавливается в следующей последовательности:

- снять крышку, вставив в паз крышки шлиц плоской отвертки и повернув его до выхода защелки корпуса из паза крышки;

- сделать разметку под крепежные отверстия в соответствии с рисунком 2;

Рисунок 2

- закрепить основание с платой;

- установить на место крышку;

- снять крышку РПУ (РПД) и увеличить диаметр отверстия для антенны в крышке до 5 мм;

- провести антенный кабель через отверстие в крышке и подключить его к соответствующим клеммам РПУ (РПД);

- закрыть крышку РПУ (РПД).

ВНИМАНИЕ! Антенный кабель резонансный! Не допускается укорачивать или удлинять  его, а также сворачивать в петли при установке. Нельзя прокладывать антенный кабель вблизи силовых кабелей.

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения антенны – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода антенны в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Антенна, у которой в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz