- РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УБОС «Астра-р». Паспорт АД2.016.001 ПС

- Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01129

#### 1 Основные сведения об изделии

  - Радиопередающее устройство (далее-РПД), предназначено для формирования и передачи закодированных сигналов на радиоприемное устройство (далее - РПУ), входящее в состав устройства беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р».

  - РПД – малогабаритное переносное устройство с автономным питанием. Формирование и передача закодированных сигналов происходит при нажатии кнопки на корпусе.

  - Передача закодированных сигналов индицируется постоянным свечением светодиода.

  - Мигание светодиода с частотой 2 Гц при нажатии кнопки сигнализирует о разряде элемента питания.

  - РПД во избежание разряда элемента питания прекращает передачу через 25 с после нажатия кнопки, если кнопка остается в нажатом состоянии.

  - РПД (в комплекте поставки) зарегистрированы в РПУ, входящем в данный комплект.

#### 2 Технические характеристики

2.1 Диапазон рабочих частот

приемно-передающего тракта...………………433,92 МГц0,1%

2.2 Излучаемая мощность РПД, мВт, не более………………..10

2.3 Дальность действия на открытой местности

при отсутствии мощных радиопомех, м, не менее…………..100

2.4 Напряжение питания РПД от встроенного элемента питания (невосстанавливаемого) типа GP 23A, В………………………12

2.5 Ток потребления РПД:

- в дежурном режиме, мкА.……………………………………..25

- в режиме передачи, мА.………………………………………..30

2.6 Диапазон рабочих температур,°С……………………..0…+40

2.7 Габаритные размеры, мм…………………………61  29  14

2.8 Масса, кг, не более………………………………………...0,05

#### 3 Комплектность

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| АД2.016.001 | Радиопередающее устройство (РПД) | 1 |
| АД2.016.001 ПС | Паспорт | 1 |

# 4 Конструкция

4.1 РПД выполнен в виде брелка с цепочкой (рисунок 1) и состоит из основания, на котором установлена печатная плата с радиоэлементами, элементом питания, и крышки. Крышка крепится к основанию шурупом.

Для замены элемента питания необходимо открутить шуруп и снять крышку.

Крышка

Основание

Шуруп

Плата

Рисунок 1

Элемент питания

Кнопка

Светодиод

ТЕКО

5 Регистрация РПД

5.1 Регистрацию РПД осуществлять по методике, описанной в паспорте на УБОС «Астра-Р» (АД1.400.001 ПС п.5.5).

- 6 Свидетельство о приемке

- 7 Свидетельство об упаковывании

# 8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие

РПД требованиям технических условий АД1.400.001ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

- 8.2 Гарантийный срок хранения – 15 месяцев со дня изготовления.

- 8.3 Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи, но не более 15 месяцев со дня изготовления.

- Примечание - Гарантийный срок хранения и эксплуатации не распространяется на элемент питания.

- 9 Сведения о рекламациях

9.1 При отказе в работе или неисправности РПД в период гарантийного срока, потребителем составляется акт о необходимости замены РПД предприятием изготовителем.

9.2 Претензии без паспорта на РПД предприятие изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz