УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «Астра-р»

Паспорт АД1.400.001 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01129

#### 1 Основные сведения

  - Устройство беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р» (далее–УБОС) предназначено для дистанционной беспроводной передачи закодированных сигналов с радиопередающих устройств (далее–РПД) на радиоприемное устройство (далее–РПУ).

1.2 Область применения УБОС– централизованная автономная охрана людей и объектов (офисов, гаражей, торговых помещений, и т.п.), а также включение и выключение электроприводов различных механизмов.

1.3 УБОС рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Не рекомендуется использовать более одного УБОС в перекрывающихся зонах действия из-за взаимных помех.

1.5 При использовании более одного УБОС не допускается устанавливать РПУ на расстоянии менее 10 м друг от друга.

1.6 РПД – малогабаритное переносное передающее устройство с автономным питанием, предназначенное для формирования и передачи закодированных сигналов при нажатии кнопки на корпусе.

1.6.1 Передача закодированных сигналов индицируется постоянным свечением светодиода.

1.6.2 Мерцание и снижение яркости светодиода при нажатии кнопки сигнализирует о разряде элемента питания РПД.

1.6.3 РПД во избежание разряда элемента питания прекращает передачу через 25 с после нажатия кнопки, если кнопка остается в нажатом состоянии.

1.6.4 РПД (в комплекте поставки) зарегистрированы в РПУ, входящем в данный комплект.

1.7 РПУ–стационарное устройство, предназначенное для:

- приема и декодирования сигналов с зарегистрированных РПД;

- формирования извещения срабатыванием встроенного реле;

- передачи номера и информации о разряде элемента питания РПД по последовательному интерфейсу на устройство индикации (устройство индикации поставляется по отдельному заказу).

Основание

Крышка

Шуруп

Плата

Рисунок 3

Элемент питания

Кнопка

Светодиод

ТЕКО

1.7.1 Индикация работоспособности - светодиод зеленого цвета должен мигать с периодом 3 с при нормальном функционировании РПУ.

1.7.2 Индикация состояния контактов реле – светодиод красного цвета должен находиться в режиме постоянного свечения при замыкании нормально разомкнутых контактов реле.

1.7.3 РПУ обеспечивает возможность регистрации до 25 РПД и сохраняет эту информацию при выключенном питании.

#### 2 Технические характеристики

Диапазон рабочих частот приемно-передающего тракта,

МГц………………………………………………..……………...433,92  0,1%

Излучаемая мощность РПД, мВт, не более………………………….……..10

Дальность действия на открытой местности, при отсутствии

мощных радиопомех, м, не менее……………….…………………………100

Напряжение питания РПД от встроенного элемента питания

(невосстанавливаемого) типа GP 23A, В……………………………………12

Напряжение питания РПУ, В проводят так же как и первого.………………………………..…………10 ÷ 14

Удаление РПУ от источника питания, м, не более………..………………...5

Ток потребления РПУ:

- при выключенном реле, мА.……………………………………………….20

- при включенном, мА……………….………………………………………60

Ток потребления РПД:

- в дежурном режиме, мкА……………………………….………………….25

- в режиме передачи, мА………….………………………………………….30

Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле

при токе нагрузки 0,1 А, В………………………………………………….100

Время технической готовности РПУ к работе, с.…...……………………...60

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, °С……………………….……….…...от 0 до плюс 40

#### - относительная влажность воздуха, %……  ………...……до 98 при +25 °С

#### 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АД2.016.001 | Радиопередающее устройство | 2 |  |
| АД2.026.006 | Радиоприемное устройство | 1 |  |
| АД1.400.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. на 48 компл. |  |
| АД1.400.001 ПС | Паспорт | 1 |  |
| НГКБ.467851.001 | Устройство индикации «Астра-931» | 1 | Поставляется по отдельному договору |

# 4 Конструкция

4.1 РПУ состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки, закрепленной к основанию винтом (рисунок 1). Винт сверху закрыт пробкой.

На плате расположены клеммники винтовые (рисунок 2).

"ТМП"-пара клемм, соединенных с контактами кнопки «ТМП», замыкающимися при закрытии и размыкающимися при вскрытии крышки РПУ;

"НО" - клемма, соединенная с общим контактом реле;

"НЗ" - клемма, соединенная с нормально замкнутым контактом реле;

"НР" - клемма, соединенная с нормально разомкнутым контактом реле;

"+", "–" - клеммы питания;

"OUT" - выходной сигнал последовательного интерфейса.

Плата

Винт

Кнопка «Р»

Монтажное отверстие Ø 3,5

Реле

Клеммники

винтовые

«Р»

Отверстие для

ввода проводов

Зеленый

светодиод

Джамперы

Рисунок 1

Кнопка

«ТМП»

«ТМП»

Антенна

Пробка

Крышка

Основание

Красный

светодиод

«В»

Рисунок 2

«+»

«НЗ»

«-»

«НО»

«НР»

«ТМП»

«OUT»

4.2 РПД выполнен в виде брелка с цепочкой (рисунок 3) и состоит из основания, на котором установлена печатная плата с радиоэлементами, элементом питания, и крышки. Крышка крепится к основанию шурупом. Для замены элемента питания необходимо открутить шуруп и снять крышку.

5 Режимы работы

5.1 В УБОС предусмотрены 4 режима:

а) прием и декодирование сигналов с зарегистрированных РПД и формирование извещения срабатыванием реле с фиксацией состояния;

б) прием и декодирование сигналов с зарегистрированных РПД и формирование извещения срабатыванием реле с временной выдержкой (длительность временной выдержки определяется программированием);

Заводская установка формирования извещения - срабатывание реле с временной выдержкой 15 с

в) регистрация РПД в памяти РПУ;

г) программирование времени включения реле РПУ на интервал от 15 с до 30 мин.

5.2 Регистрация РПД в памяти РПУ:

5.2.1 Регистрация первого РПД:

- а) снять крышку корпуса РПУ;

- б) убрать перемычку «Р»;

- в) включить питание, светодиод зеленого цвета должен мигать с периодом 3 с;

- г) нажать кнопку «Р» на 1-2 с, светодиод зеленого цвета должен перейти в режим постоянного свечения. ВНИМАНИЕ! Если кнопка «Р» нажата более 4 с, то ранее записанная информация стирается (см. п.5.2.3);

д) нажать кнопку на регистрируемом РПД, светодиод зеленого цвета на РПУ должен погаснуть;

е) нажать повторно кнопку на регистрируемом РПД, светодиод зеленого цвета на РПУ должен начать мигать с периодом 0,5 с в течение 4 с, что означает регистрацию РПД. В случае отказа от регистрации светодиод зеленого цвета должен мигнуть два раза и перейти в обычный режим (мигание с периодом 3 с)*;

ж) установить перемычку «Р» и закрыть крышку;

з) регистрацию второго брелка проводят так же как и первого.

5.2.2 Регистрация третьего РПД:

а) выполнить действия по 5.2.1 а) - г);

б) нажать кнопку на одном из первых двух зарегистрированных РПД, на РПУ должен загореться светодиод красного цвета;

в) нажать кнопку на регистрируемом РПД, светодиод зеленого цвета на РПУ должен погаснуть;

г) нажать повторно кнопку на регистрируемом РПД. Cветодиод зеленого цвета на РПУ должен начать мигать с периодом 0,5 с в течение 4 с, что означает регистрацию РПД. Светодиод красного цвета по истечении 4 с должен погаснуть. В случае отказа от регистрации светодиод зеленого цвета должен мигнуть 2 раза и перейти в обычный режим (мигание с периодом 3 с)*;

д) установить перемычку «Р» и закрыть крышку;

е) регистрацию четвертого и последующих брелков проводят так же как и третьего.

5.2.3 Стирание записанной в памяти РПУ информации о регистрации (при необходимости)

а) выполнить действия по 5.2.1 а), 5.2.1 в);

б) нажать кнопку «Р» (светодиод зеленого цвета должен перейти в режим постоянного свечения) и держать в нажатом состоянии до прекращения свечения светодиода зеленого цвета.

* Возможные причины отказа регистрации и способы их устранения:

а) РПД ранее зарегистрирован – при нажатии кнопки данного РПД на РПУ должен загореться светодиод красного цвета;

б) нарушен порядок регистрации – повторить регистрацию по 5.2.1

или 5.2.2.

5.3 Прием и декодирование сигналов с зарегистрированных РПД и формирование извещения срабатыванием реле с фиксацией состояния

а) снять крышку РПУ;

б) убрать перемычку «В»;

в) закрыть крышку;

г) включить питание, светодиод зеленого цвета должен мигать с периодом 3 с, индицируя рабочее состояние; светодиод красного цвета должен быть погашен;

д) нажать кнопку на РПД;

е) на РПУ должен загореться светодиод красного цвета, что индицирует срабатывание и фиксацию состояния реле;

ж) на устройстве индикации (при его наличии) должен загореться номер зарегистрированного РПД, отправившего закодированный сигнал. В случае разряда элемента питания РПД цифры должны мигать;

з) нажать повторно кнопку на РПД для возврата реле в исходное состояние, светодиод красного цвета должен погаснуть.

5.4 Прием и декодирование сигналов с зарегистрированных РПД и формирование извещения срабатыванием реле с временной выдержкой

а) снять крышку РПУ;

б) установить перемычку «В»;

в) закрыть крышку;

г) включить питание, светодиод зеленого цвета должен мигать с периодом 3 с, индицируя рабочее состояние; светодиод красного цвета должен быть погашен;

д) нажать кнопку на РПД;

е) на РПУ должен загореться светодиод красного цвета на запрограммированный интервал времени, что индицирует срабатывание реле с временной выдержкой;

ж) на устройстве индикации (при его наличии) должен загореться номер зарегистрированного РПД, отправившего закодированный сигнал. В случае разряда элемента питания РПД цифры должны мигать.

ВНИМАНИЕ! Если кнопка на РПД нажималась более 15 раз вне зоны действия УБОС, происходит нарушение синхронизации РПУ и РПД, идентификация не произойдет. Для восстановления синхронизации вернуться в зону действия УБОС и нажать 2 раза кнопку на РПД.

5.5 Программирование времени включения реле РПУ:

а) снять крышку корпуса РПУ;

б) при выключенном питании РПУ снять перемычку «В», нажать кнопку «Р» и, удерживая её, включить питание РПУ;

в) после включения питания РПУ кнопку «Р» отпустить, выждать требуемый (программируемый) интервал времени: от 15 с до 30 мин и установить перемычку «В». Заводская установка времени 15 с;

г) отключить питание и закрыть крышку корпуса.

# 6 Порядок установки

6.1 При выборе места установки РПУ необходимо соблюдать следую-

щие требования:

а) РПУ следует разместить на максимальную высоту для обеспечения наибольшей зоны охвата действия УБОС;

б) не рекомендуется размещать РПУ:

- на массивных металлических конструкциях или ближе 1 м от них;

- ближе 1 м от силовых линий и металлических водопроводных или газовых труб, источников радиопомех;

- ниже 1,5 м от пола;

- внутри металлических конструкций;

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

6.2 На выбранном месте РПУ устанавливается в следующей последовательности:

а) отвернуть крепежный винт, снять крышку и, вынув печатную плату, получить доступ к монтажным отверстиям РПУ;

б) сделать разметку и крепежные отверстия в соответствии с рисунком 4;

2 отв. Ø 3,5

30 мм

40 мм

в) провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

Рисунок 4

г) закрепить основание РПУ;

д) установить печатную плату на место;

е) подключить РПУ через клеммы «+», «-» к внешнему стабилизированному источнику питания напряжением от 10 до 14 В, подсоединить клеммы «ТМП», «НО», «НР», «НЗ»к шлейфу сигнализации;

ж) при использовании устройства индикации подключить его к клеммам РПУ «OUT» и «-» в соответствии с паспортом «Устройство индикации "Астра-931" НГКБ.467851.001 ПС»;

з) установить на место крышку.

# 7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку УБОС к работе проводить в следующей последовательности:

а) УБОС после транспортирования в условиях отличных от условий эксплуатации выдержать при комнатной температуре в течение 12 ч;

б) подключить РПУ к источнику питания;

в) установить режим работы, проверить работоспособность РПУ и его реакцию на сигналы от устройств РПД по 5.3 или 5.4;

г) зарегистрировать устройства РПД по 5.2, при необходимости.

- 8 Свидетельство о приемке

- 9 Свидетельство об упаковывании

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УБОС требованиям технических условий АД1.400.001ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

- 10.2 Гарантийный срок хранения - 15 месяцев со дня изготовления.

- 10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 15 месяцев со дня изготовления.

- Примечание - Гарантийный срок хранения и эксплуатации не распространяется на сменный элемент питания РПД.

- 11 Сведения о рекламациях

11.1 При отказе в работе или неисправности УБОС в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены УБОС предприятием - изготовителем.

11.2 Претензии без паспорта на УБОС предприятие - изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz