### Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 32910-1 «Астра-6131»

Руководство по эксплуатации НГКБ.425132.009 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01100

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного звукового радиоканального ИО 32910-1 «Астра-6131» (извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### 1 Назначение

  - Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный            ИО 32910-1 «Астра-6131» предназначен для обнаружения разрушения стекол марок: М4 – М7 ГОСТ 111-2001 толщиной от 2,5 до 8 мм - обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3 по РД 78.148-94; армированного ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6 мм; узорчатого ГОСТ 5533-86 толщиной от 4 до 7 мм; безопасного многослойного строительного ТУ 21-00287177-09-95 толщиной от 6 до 8 мм; закаленного плоского    ТУ 5923-001-39790165-98 толщиной от 4 до 6 мм, площадью не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) остекленных строительных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений, с последующей выдачей извещения о тревоге путем дистанционной беспроводной передачи закодированных идентифицируемых сигналов (сообщений) на ретранслятор периферийный Р019-64-1«РПУ Астра-РИ-М» (РПУ) устройства беспроводной охранно-пожарной сигнализации (УБОПС) "Астра-РИ-М".

  - Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

  - Электропитание извещателей должно осуществляться от встроенного литиевого элемента питания типа ER14335 (типоразмер АА, напряжение 3,6 В), c номинальной емкостью не менее 2,3 А·ч или аналогичного по характеристикам и конструкции.

  - Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель совмещен в одном корпусе с передатчиком.

  - Обработка сигнала в извещателях амплитудно-частотно-цифровая.

  - Конструкция извещателя обеспечивает их установку на стене и потолке помещения. Рекомендуемая высота установки – не менее 2 м.

  - В извещателе имеется светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для контроля работоспособности.

Извещатель выдает пять видов извещателей:

Рисунок 1

- извещение "Выход извещателя в дежурный режим";

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого";

- извещение "Вскрытие" (извещение о вскрытии корпуса).

    - Извещение  "Выход извещателя в дежурный режим" формируется включенным состоянием индикатора на время 0,5 с по готовности к работе извещателя после включения питания.

    - Извещение "Норма" формируется извещателем в течение всего времени охраны посылкой сообщения на РПУ и выключенным состоянием индикатора при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

    - Извещение "Тревога" формируется извещателем посылкой сообщения на РПУ и включенным состоянием индикатора на время 2 с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

Индикация состояния "Тревога" может быть отключена снятием перемычки ИНД.

    - Извещение "Вскрытие" формируется извещателем посылкой соответствующего сообщения на РПУ при несанкционированном вскрытии корпуса извещателя на величину, обеспечивающую доступ к его органам управления и элементам фиксации.

    - Извещение "Напряжение питания ниже допустимого" формируется извещателем посылкой сообщения на РПУ и включением индикатора с частотой 0,2 Гц, скважностью 50.

##### 2 Технические характеристики

Технические параметры акустического канала.

Извещатель имеет две полосы рабочих частот:

- первая, кГц 	от 4 до 6

- вторая, Гц	от 100 до 200

Максимальная рабочая дальность действия извещателя, м , не менее	6

Технические параметры радиоканала.

Диапазон рабочих частот, МГц	433,92±0,2 %

- для извещателя с литерой "1"	433,42

- для извещателя с литерой "2"	433,92

- для извещателя с литерой "3"	434,42

Мощность излучения, мВт, не более	10

Ток, потребляемый извещателем:

- при выключенном передатчике, мкА, не более	130

- при включенном передатчике, мА, не более	20

Напряжение питания, В	от 2,5 до 4,0

Габаритные размеры извещателя, мм, не более	90  55  25

Масса извещателя, кг, не более	0,065

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С	от минус 20 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %

до 95 при + 35 °С без конденсации влаги

Средний срок службы элементов питания, лет, не менее	1

##### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425132.009 | Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 32910-1 «Астра-6131» | 1 шт. |
| НГКБ.425132.009 РЭ | Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 32910-1 «Астра-6131». Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

##### 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания, на котором установлена печатная плата с радиоэлементами, и крышки.

Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.2 Режимы работы

4.2.1 Управление режимами работы осуществляется с помощью перемычек.

##### 4.2.2 Установка режимов работы извещателя осуществляют в соответствии с данными таблицы 4.1.

Таблица 4.1

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| ЧУВ | Установлена Снята | Высокая чувствительность Нормальная чувствительность |
| ИНД | Установлена Снята | Режим "Индикация извещений тревоги" включен Режим "Индикация извещений тревоги" выключен |
| ВКЛ | Установлена Снята | Питание извещателя включено Питание извещателя выключено |
| Примечание - Положение перемычки "Снята" означает - надета на один штырь вилки, положение перемычки "Установлена" означает - надета на оба штыря вилки. |  |  |

4.3 Регистрация извещателя в памяти РПУ.

4.3.1 Регистрацию извещателя осуществлять по методике, описанной в руководстве по эксплуатации НГКБ.464511.003 РЭ или НГКБ.468313.008 РЭ в расширенном режиме (при работе с ППКОП "Астра-812").

5 Указания мер безопасности

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5.3 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

### 6 Порядок установки

6.1 Требования к выбору места установки:

- допускается установка извещателя на потолке, стене, между стеклом и занавесями. В случае настенной установки расстояние от пола до извещателя должно быть не менее 2 м;

- не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых помех;

- в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех;

- при установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости, запрещается маскировка извещателя декоративными шторами, т.к. при этом возможна потеря его чувствительности;

- расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м.

6.2 Варианты размещения извещателя приведены на рисунке 2.

Рисунок 2

6.3 На выбранном месте сделать разметку в соответствии с рисунком 3 и установить извещатель в следующей последовательности:

- снять крышку;

- снять плату путем отгибания зацепов на корпусе;

- закрепить корпус извещателя на несущей поверхности;

- установить на место крышку извещателя.

Направление на охраняемое стекло

стекло

40 мм

27 мм

Рисунок 3

##### 7 Подготовка к работе

7.1 Проверить правильность монтажа извещателя.

7.2 Установить на извещателе перемычку ИНД.

7.3 Включить извещатель, установив перемычку ВКЛ в положение "Установлена" и проконтролировать его исправность (индикатор должен включиться на 0,5 с).

7.4 Произвести настройку чувствительности извещателя:

а) перемычку ЧУВ установить в положение "Снята"  (нормальная чувствительность);

б) нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар. Для этого испытательный шар диаметром (21,50,5) мм, массой (408) г, подвешенный на нити длиной (0,350,01) м, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 3070 (см. таблицу 7.1) и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель.

Если на извещателе при нанесении тестового удара происходит выдача извещения "Тревога", его следует считать настроенным.

Если на извещателе при тестовых ударах по стеклу не происходит выдача извещения "Тревога", следует увеличить его чувствительность путем установки перемычки ЧУВ и повторить действия по       п. 7.4 б).

7.5 Установку на извещателе перемычки ИНД производить в зависимости от принятой тактики охраны на объекте, и надеть крышку.

Таблица 7.1

| Толщина стекла, мм | Менее 3 | 34 | 45 | 56 | 67 | Более 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для защищенного полимерной пленкой стекла (см. п. 1.1), град | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Угол отклонения шара для остальных видов стекол, приведенных в п. 1.1, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.464511.003 ТУ1 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения извещателя без учета элемента питания - 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

8.3 Гарантийный срок хранения элемента питания - 30 месяцев со дня изготовления элемента.

8.4 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления*.

8.5Извещатель, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа обнаружено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

*Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz