ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ

оптико-электронный ИО309-12 "Астра-531"

Паспорт НГКБ.425152.003 ПС

### Основные сведения

  - Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12 “Астра-531”(далее извещатель) предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге. Извещатель формирует поверхностную зону обнаружения дальностью до 5 м. Основное функциональное назначение - блокировка оконных и дверных проёмов в помещении.

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность крепления его на стене, потолке, в дверных, оконных проёмах помещения.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.5 Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - На работу извещателя не оказывают влияние естественные воздушные потоки, циркулирующие в закрытом отапливаемом помещении, а также электромагнитное излучение УКВ-диапазона.

Световой

индикатор

Монтажные отверстия

Отверстие для ввода проводов

Клеммные

колодки

Крышка не показана

Линза

Френеля

Перемычка

“Память

тревоги”

Чувствитель-

ный элемент

Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - В извещателе предусмотрен световой индикатор красного цвета (далее - индикатор) для контроля работоспособности.

1.9 В извещателе предусмотрен режим “Память тревоги”, позволяющий фиксировать количество нарушений (до трех), охраняемой зоны путем специального режима светодиодной индикации (рисунок 1).

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ в положение ВКЛ или через 1 мин после выхода извещателя на режим с установленной ранее перемычкой. Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через 1 мин. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при выключении питания, либо при переключении перемычки ПАМ в положение ВЫКЛ.

  - В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле, которое обладает конечным сопротивлением выходной цепи

от 6 до 8 Ом, включаемым в шлейф сигнализации (ШС).

Извещатель формирует пять видов извещений:

- “Выход извещателя на рабочий режим” – размыканием контактов реле в течение длительности режима, включением индикатора с частотой 1 Гц и скважностью 2;

-"Норма" - замыканием контактов реле, дублируемое выключением индикатора;

Рисунок 2

-"Тревога" - размыканием контактов реле, дублируемое включением индикатора на время (40,2) с;

-"Тревога с включенной памятью тревоги" - размыканием контактов реле на время (40,2) с и индикацией согласно рисунку 1.

-“Напряжение питания ниже допустимого” – размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора с частотой

0,2 Гц и скважностью 20.

# Технические характеристики

Максимальная дальность действия, м.…………………….….………..5

Угол обзора в горизонтальной плоскости, не более………...……….30

Угол обзора в вертикальной плоскости, не менее………….…..……95

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с…..от 0,3 до 3

Допустимый ток через цепь сигнального реле, А, не более…………0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более...………....100

Напряжение питания, В...…………...………… ………....….от 7,5 до 15

Потребляемый ток, мА, не более...……...………………………..……12

Рисунок 3

Сопротивление цепи, включаемой в ШС в дежурном состоянии,

Ом, ……………..………………………………………………от 6 до 8

Габаритные размеры, мм, не более…………………………….62х37х27

Масса извещателя, кг, не более...………………………….......……..0,05

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, °С…………..…...……..от минус 30 до плюс 50

- относительная влажность воздуха, %

…………………………………до 95 при +35 °С без конденсации влаги

# Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.003 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12 "Астра-531" | 1 шт. |
| НГКБ.425152.003 ПС | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12 "Астра-531" Паспорт | 1 экз. |
|  | Винт 3х20.01.016 ГОСТ 10619-80 | 2 шт. |
|  | Дюбель 5х25 | 2 шт. |
|  | Пакет Zip Lock 4x6 | 1 шт. |
| НГКБ.301568.001 | Кронштейн (Поставляется по отдельному заказу) | 1 шт. |

# Конструкция и принцип работы

4.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде одного блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к электронной плате с колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте (рисунок 2). Конструкция извещателя позволяет производить его разборку с последующей сборкой.

4.2 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений теплового фона помещения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются  линзой Френеля и

двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с алгоритмом работы извещателя производит формирование извещения "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного реле.

4.3 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 3.

5     Порядок установки

5.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

-провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

5.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

5.3 Выберите вариант установки извещателя. Возможные варианты установки извещателя показаны на рисунке 4.

Рисунок 4

5.4 Извещатель следует устанавливать в следующей последовательности:

-сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 5 (или непосредственно через основание);

-снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце корпуса;

- снять плату путём отгибания зацепов на корпусе;

- при помощи винтов закрепить корпус извещателя на несущей поверхности;

2 отв.3,5 мм

14 мм

31 мм

в крышке удалить перегородку для  ввода проводов и провести провода от источника питания, шлейфа к клеммным колодкам;

- провода, подведенные к извещателю, закрепить в клеммах в соответствии с рисунком 6;

- установить на место крышку извещателя.

+12В ОБЩ

ШС

Рисунок 5                                                           Рисунок 6

- Подготовка к работе

  - Подготовку извещателя к работе проводить в следующей последовательности:

- извещатель после транспортирования в условиях отличных от условий эксплуатации выдержать в течение 6 ч;

- снять крышку извещателя;

- снять перемычку ПАМ;

- установить на место крышку извещателя;

- подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти в дежурный режим (индикатор выключится);

- имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью от 0,3 до 0,5 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения по включению индикатора при перемещении.

### Свидетельство о приемке

7.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12  “Астра-531”

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425152.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	_________ 		____________

личная подпись 			 расшифровка подписи

год, месяц, число

8      Свидетельство об упаковывании

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.003 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет, но не более гарантийного срока хранения.

9.3 Гарантийный срок хранения - 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

9.4 Извещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются на исправные предприятием-изготовителем.

#### 10 Сведения о рекламациях

10.1 При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием-изготовителем.

10.2 Претензии без паспорта на извещатель предприятие-изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz