ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ

оптико-электронный ИО309-12 "Астра-531"

Паспорт НГКБ.425152.003 ПС

### Основные сведения

  - Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12 “Астра-531”(далее извещатель) предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге. Извещатель формирует поверхностную зону обнаружения дальностью до 5 м. Основное функциональное назначение - блокировка оконных и дверных проёмов в помещении.

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность крепления его на стене, потолке, в дверных, оконных проёмах помещения.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.5 Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - На работу извещателя не оказывают влияние естественные воздушные потоки, циркулирующие в закрытом отапливаемом помещении, а также электромагнитное излучение УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - В извещателе предусмотрен светодиодный индикатор красного цвета (далее - индикатор) для контроля работоспособности.

1.9 В извещателе предусмотрен режим “Память тревоги”, позволяющий фиксировать количество нарушений (до трех), охраняемой зоны путем специального режима светодиодной индикации (рисунок 1).

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ в положение ВКЛ или через 1 мин после выхода извещателя на режим с установленной ранее перемычкой. Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через 1 мин. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при выключении питания, либо при переключении перемычки ПАМ в положение ВЫКЛ.

  - В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле, которое обладает конечным сопротивлением выходной цепи

от 6 до 8 Ом, включаемым в шлейф сигнализации (ШС).

Извещатель формирует пять видов извещений:

- “Выход извещателя на рабочий режим” – размыканием контактов реле в течение длительности режима, включением индикатора с частотой 1 Гц и скважностью 2;

-"Норма" - замыканием контактов реле, дублируемое выключением индикатора;

Рисунок 2

-"Тревога" - размыканием контактов реле, дублируемое включением индикатора на время (40,2) с;

-"Тревога с включенной памятью тревоги" - размыканием контактов реле на время (40,2) с и индикацией согласно рисунку 1.

-“Напряжение питания ниже допустимого” – размыканием контактов реле, дублируемое включением светодиодного индикатора с частотой

0,2 Гц и скважностью 20.

4c

Количество

сработок

Инд. вкл.

Инд. выкл.

2c

2c

2c

0,5c

2c

2c

2c

0,5c

0,5c

Начало повтора

индикации

1c

1c

Начало индикации

1c

1c

2c

2c

2c

0,5c

Рисунок 1

# Технические характеристики

Максимальная дальность действия, м.…………………….….………..5

Угол обзора в горизонтальной плоскости, не более………...……….30

Угол обзора в вертикальной плоскости, не менее………….…..……95

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с…..от 0,3 до 3

Допустимый ток через цепь сигнального реле, А, не более…………0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более...………....100

Напряжение питания, В...…………...………… ………....….от 7,5 до 15

Потребляемый ток, мА, не более...……...………………………..……12

Сопротивление цепи, включаемой в ШС в дежурном состоянии,

Ом, ……………..………………………………………………....от 6 до 8

Габаритные размеры, мм, не более…………………………….62х37х27

Масса извещателя, кг, не более...………………………….......……..0,05

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, °С…………..…...……..от минус 30 до плюс 50

- относительная влажность воздуха, %

…………………………………до 95 при +35 °С без конденсации влаги

# Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.003 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12 "Астра-531" | 1 шт. |
| НГКБ.425152.003 ПС | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12 "Астра-531". Паспорт | 1 экз. |
|  | Винт 3х20.01.016 ГОСТ 10619-80 | 2 шт. |
|  | Дюбель 5х25 | 2 шт. |
|  | Пакет Zip Lock 4x6 | 1 шт. |

# Конструкция и принцип работы

Свето-

диодный

индикатор

Монтажные отверстия

Отверстие для ввода проводов

Клеммные

колодки

Крышка не показана

Линза

Френеля

Перемычка

“Память

тревоги”

Чувствитель-

ный элемент

4.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде одного блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к электронной плате с колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте (рисунок 2). Конструкция извещателя позволяет производить его разборку с последующей сборкой.

4.2 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений теплового фона помещения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются  линзой Френеля и

двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с алгоритмом работы извещателя производит формирование извещения "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного реле.

4.3 Структура зоны

Рисунок 3                                       обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 3.

5     Порядок установки

5.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

-провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

5.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

5.3 Выберите вариант установки извещателя. Возможные варианты установки извещателя показаны на рисунке 4.

Рисунок 4

5.4 Извещатель следует устанавливать в следующей последовательности:

-сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 5 (или непосредственно через основание);

-снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце корпуса;

- снять плату путём отгибания зацепов на корпусе;

- при помощи винтов закрепить корпус извещателя на несущей поверхности;

2 отв.3,5 мм

14 мм

31 мм

в крышке удалить перегородку для  ввода проводов и провести провода от источника питания, шлейфа к клеммным колодкам;

- провода, подведенные к извещателю, закрепить в клеммах в соответствии с рисунком 6;

- установить на место крышку извещателя.

+12В ОБЩ

ШС

Рисунок 5                                                           Рисунок 6

- Подготовка к работе

  - Подготовку извещателя к работе проводить в следующей последовательности:

- извещатель после транспортирования в условиях отличных от условий эксплуатации выдержать в течение 6 ч;

- снять крышку извещателя;

- снять перемычку ПАМ;

- установить на место крышку извещателя;

- подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти в дежурный режим (индикатор выключится);

- имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью от 0,3 до 0,5 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения по включению индикатора при перемещении.

### Свидетельство о приемке

7.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-12  “Астра-531” изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425152.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	_______________ 		_____________

личная подпись                    	 расшифровка подписи

год, месяц, число

8      Свидетельство об упаковывании

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.003 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет, но не более гарантийного срока хранения.

9.3 Гарантийный срок хранения - 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

9.4 Извещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются на исправные предприятием-изготовителем.

#### 10 Сведения о рекламациях

10.1 При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием-изготовителем.

10.2 Претензии без паспорта на извещатель предприятие-изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz