|  | «Астра-6131» Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный Руководство по эксплуатации |  | ОС03 |
| --- | --- | --- | --- |

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного звукового радиоканального "Астра-6131" (далее       извещатель) (рисунок 1).

##### 1   Назначение

Рисунок 1

  - Извещатель предназначен для обнаружения разрушения стекол:

- обычного и защищенного полимерной пленкой толщиной от 2,5 до 8 мм;

- армированного толщиной 5,5 и 6 мм;

- узорчатого толщиной от 4 до 7 мм;

- многослойного строительного толщиной от 6 до  8 мм;

- закаленного толщиной от 4 до 6 мм,

площадью не менее 0,1 м2  (при длине одной из сторон не менее 0,3 м),

остекленных конструкций закрытых помещений, формирования извещения о тревоге и передачи извещения на ретранслятор периферийный «РПУ Астра-РИ-М» (далее РПУ) системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации           "Астра-РИ-М".

  - Извещатель выпускается в трех частотных литерах.

  - Электропитание извещателя осуществляется от встроенного литиево-тионил-хлоридного элемента питания типа ER14335 (типоразмер 2/3АА, напряжение 3,6 В).

##### 2   Технические характеристики

Технические параметры акустического канала

Две полосы рабочих частот:

- первая, кГц 	от 4 до 6

- вторая, Гц	от 100 до 200

Максимальная рабочая дальность

действия извещателя, м, не менее	6

Технические параметры радиоканала

Рабочие частоты, МГц:

- литера "1"	433,42

- литера "2"	433,92

- литера "3"	434,42

Радиус действия радиоканала, м*, не менее	300

Мощность излучения, мВт, не более	10

Общие технические параметры

Ток, потребляемый извещателем:

- при выключенном передатчике, мА, не более	0,13

- при включенном передатчике, мА, не более	25

Напряжение питания, В	от 2,8 до 4,0

Габаритные размеры извещателя, мм, не более	87  54  25

Масса извещателя, кг, не более	0,065

Средний срок службы элементов питания, лет, не менее	1

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С	от минус 20 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %	до 95 при + 35 °С

без конденсации влаги

_______________________________________________________

* На прямой видимости. Радиус действия в значительной степени зависит от конструктивных особенностей помещения, места установки, помеховой обстановки.

##### 3   Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный поверхностный звуковой

радиоканальный  «Астра-6131»	1 шт.

Резистор 100 Ом	1 шт.

Винт 2 – 3х30	2 шт.

Дюбель 5х25	2 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.

##### 4   Конструкция

Рисунок 2

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 2).

На плате установлена кнопка, которая при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

На плате установлен индикатор  для контроля работоспособности извещателя.

Конструкция извещателя обеспечивает его установку на стене или  потолке помещения.

- Принцип работы

  - Принцип действия основан на регистрации разрушения остекленной поверхности путем анализа акустического сигнала в звуковом диапазоне частот. Чувствительный элемент представляет собой микрофон. Электрический сигнал с микрофона поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение о тревоге.

  - Схема зоны обнаружения представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- Информативность

Таблица 1 -  Извещения на индикатор и РПУ

| Виды извещений | Индикатор | РПУ |
| --- | --- | --- |
| Выход извещателя в дежурный режим | Загорается 1 раз на время 0,5 с по готовности извещателя к работе после включения питания | − |
| Норма | − | + |
| Тревога | Загорается 1 раз на время 2 с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло (индикация может быть отключена снятием перемычки ИНД на плате извещателя) | + |
| Вскрытие | − | + |
| Напряжение питания ниже допустимого | Мигает 1 раз в 5-7 с при понижении напряжения питания ниже 2,8 В | + |
| "+" – извещение выдается, "– " – извещение не выдается |  |  |

Примечание - При появлении извещения "Напряжение питания ниже допустимого" необходимо заменить элемент питания в течение одной недели.

- Режимы работы

Таблица 2 -  Режимы работы и способы их установки

| Режим работы | Название вилки | Положение перемычки |
| --- | --- | --- |
| Питание извещателя выключено Питание извещателя включено | ВКЛ | Снята или установлена на один штырь вилки Установлена на оба штыря вилки |
| Режим "Индикация извещения "Тревога" выключен Режим "Индикация извещения "Тревога" включен | ИНД | Снята или установлена на один штырь вилки Установлена на оба штыря вилки |
| Нормальная чувствительность Высокая чувствительность | ЧУВ | Снята или установлена на один штырь вилки Установлена на оба штыря вилки |

Режим с нормальной чувствительностью предназначен для использования на расстоянии менее 3 м от охраняемого стекла толщиной  более 3 мм.

- Подготовка к работе

- Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в упаковке в условиях эксплуатации в течение 12 ч.

Вынуть  извещатель из упаковки.

ВНИМАНИЕ! Проверить совпадение частотных литер  исполнения извещателя и РПУ.

8.2   Регистрация извещателя  в памяти РПУ

Регистрация извещателя в памяти РПУ происходит в момент подачи питания на извещатель.

ВНИМАНИЕ! В процессе хранения элемент питания самопроизвольно консервируется для сохранения первоначальной емкости. Перед включением извещателя необходимо активировать элемент питания.

| 1 Разместить извещатель на рабочем месте. Вытолкнуть защелку основания из паза крышки. Снять крышку |  | 2 Вынуть элемент питания |
| --- | --- | --- |
| 3 Активировать элемент питания одним из двух предлагаемых методов: Метод 1 (рекомендованный производителем элемента питания). 1. Взять из комплекта поставки резистор (100 Ом). 2. Замкнуть выводы резистора на полюсы элемента питания. 3. Замерять напряжение питания на полюсах элемента питания и при превышении его 3 В (под нагрузкой в виде резистора) прекратить процедуру – активация прошла успешно. Метод 2 (упрощенный, допускаемый производителем элемента питания). - Пинцетом или отрезком провода замкнуть положительный и отрицательный полюсы элемента питания на время 3-5 с. Внимание! Замыкание на время более 5 с приводит к разряду элемента питания! |  |  |
| 4 Установить элемент питания на место |  |  |
| 5 Установить на РПУ режим регистрации по методике, описанной в руководстве по эксплуатации на РПУ или в руководстве по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812" |  |  |
| 6 | Включить извещатель, установив перемычку на вилку ВКЛ |  |

7 Проверить, как прошла регистрация, по методике, описанной в руководстве по эксплуатации на РПУ или в руководстве по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812". - В случае успешной регистрации извещатель собрать. - В случае неудачной регистрации снять перемычку с вилки ВКЛ и не ранее, чем через 10с повторить действия 5 – 7

8 По окончании регистрации при необходимости длительного хранения извещателя до установки на объекте допускается выключение питания снятием перемычки с вилки ВКЛ. При установке извещателя на объекте повторная регистрация в памяти того же РПУ не требуется, если память РПУ не была очищена

- Установка

  - Выбор места установки

    - Рекомендуемая высота установки на стене и расстояние до самой удаленной точки охраняемого стекла

    - Варианты размещения

    - Не рекомендуемые места установки

    - Не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых помех.

    - В помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех.

    - При установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости, запрещается маскировка извещателя декоративными шторами, т.к. при этом возможна потеря его чувствительности.

  - Порядок установки

| 1 Вытолкнуть защелку основания из паза крышки. Снять крышку |  | 2 Отогнуть зацепы на основании. Снять плату Зацепы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Сделать разметку на выбранном месте по приложенному основанию. Основание извещателя ориентировать строго по рисунку. Закрепить основание |  | 4 Установить печатную плату на место |  |
| 5 Установить перемычку на вилку ЧУВ 6 Установить перемычку на вилку ИНД |  |  |  |
| 7 | Включить извещатель, если он был выключен, установив перемычку на вилку ВКЛ. Индикатор должен загореться на время 0,5 с |  |  |

| 8 Провести тестирование извещателя, для чего нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар: - испытательный стальной шар диаметром 21-22 мм, массой 32-48 г, подвешенный на нити длиной 35 см, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его; - не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 3070 (таблица 3) и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель; - при нанесении тестового удара индикатор на извещателе должен загореться на 2с и должно выдаваться извещение "Тревога" на РПУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 Установить перемычку на вилку ИНД в зависимости от принятой тактики охраны на объекте Индикация извещения "Тревога" выключена Индикация извещения "Тревога" включена |  |  |
| 10 | Установить на место крышку извещателя |  |
| 11 При тестировании системы сигназизации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений "Тревога", связанных с особенностями охраняемого помещения, снять перемычку с вилки ЧУВ |  |  |

Таблица 3 - Угол отклонения шара

| Толщина стекла, мм | Менее 3 | 34 | 45 | 56 | 67 | Более 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для стекла, защищенного полимерной пленкой, град | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Угол отклонения шара для остальных видов стекол, приведенных в п. 1.1, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

  - Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется тестировать извещатель  с  помощью испытательного шара  не реже  1 раза в неделю.

10  Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- год изготовления (две последние цифры года), затем месяц - двумя цифрами;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

11  Соответствие стандартам

11.1 Индустриальные радиопомехи, создаваемые беспроводной системой сигнализации, соответствуют нормам ЭИ1 по                      ГОСТ Р 50009-2000  для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с  малым энергопотреблением.

11.2  Беспроводная система сигнализации не требует получения разрешений на применение от органов государственной  радиочастотной службы.

11.3  Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по                       ГОСТ 12.2.007.0-75.

11.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

11.5  Рабочие частоты 433,42 МГц, 433,92 МГц, 434,42 МГц – не имеют запретов на использование во всех странах  Евросоюза.

12  Утилизация

12 1  Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12.2 Утилизацию элементов питания производить путем сдачи использованных элементов питания в торгующую организацию, сервисный центр, производителю оборудования или организацию, занимающуюся приемом отработанных элементов питания и батарей.

13  Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель  гарантирует соответствие извещателя техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

13.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

13.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по  эксплуатации;

- механическое повреждение извещателя;

- ремонт извещателя  другим лицом, кроме Изготовителя.

13.6 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

13.7 Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его извещатель не выполнил своих функций.

Сделано в России

Изготовитель:

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция 6131-v8_1