Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-15 "Астра-7"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01134

Руководство по эксплуатации НГКБ.425152.013 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного ИО 409-15 "Астра-7" (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

  - Извещатель предназначен для установки на горизонтальной плоскости (потолке) на высоте от 2,4 до 5 м от пола.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - В извещателе предусмотрен светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для индикации извещений и режимов работы. Имеется возможность отключения индикатора (режим маскирования).

  - В извещателе предусмотрено несколько режимов работы, устанавливаемых с помощью трех перемычек и задаваемых исходя из конкретных условий применения и тактики охраны (см. таблицу 7.1).

  - Извещатель имеет функцию температурной компенсации.

  - Извещатель выдает шесть видов извещений:

- индикация выхода извещателя на рабочий режим;

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Тревога в режиме память тревоги";

- извещение "Вскрытие" (извещение о вскрытии корпуса);

- извещение "Тревога в режиме определения конфигурации зоны обнаружения".

      - Индикация выхода извещателя на рабочий режим осуществляется включением индикатора с частотой 1 Гц, при этом контакты реле должны быть разомкнуты.

      - Извещение "Норма" формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле и выключенным состоянием индикатора при отсутствии в зоне обнаружения человека (людей).

      - Извещение "Тревога" формируется извещателем разомкнутыми контактами реле и включенным состоянием индикатора на время (4,0  0,2) с при движении человека (людей) в зоне обнаружения.

      - Извещение "Тревога в режиме память тревоги" формируется извещателем включением индикатора согласно рисунку 3, при этом контакты реле должны работать согласно извещению "Тревога".

      - Извещение "Вскрытие" формируется извещателем размыканием цепи ТАМПЕР контактами кнопки при вскрытии корпуса независимо от включения питания извещателя.

      - Извещение "Тревога в режиме определение конфигурации зоны обнаружения" формируется извещателем включением индикатора на время    0,5 - 0,6 с и размыканием контактов реле.

# Технические характеристики

Угол обзора зоны обнаружения	360º

Диаметр зоны обнаружения, м:

- при высоте установки 2,4 м	6

- при высоте установки 5 м	13

Время восстановления извещателя в дежурный режим, с, не более	10

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	от 0,3 до 3

Допустимый ток через контакты реле, А, не более	0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более	100

Допустимый ток через контакты микропереключателя

цепи ТАМПЕР, А, не более	0,05

Допустимое напряжение на контактах микропереключателя

цепи ТАМПЕР, В, не более	72

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, Ом, не более	8

Напряжение питания, В	от 7,5 до 15

Ток потребления, мА, не более	12

Габаритные размеры извещателя, мм, не более	диаметр 90, высота 31,5

Масса извещателя, кг, не более	0,07

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %

до 95 при + 35 оС без конденсации влаги

# Комплектность

  - Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.013 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-15 «Астра-7» | 1 шт. |
| НГКБ.425152.013 РЭ | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-15 «Астра-7». Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

# Устройство и работа

  - Конструкция

    - Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из корпуса и съемной крышки, закрывающей доступ к печатной плате с расположенными на ней колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

    - На плате установлен микропереключатель (тампер), который при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

  - Принцип работы

    - Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на схему усиления и фильтрации, а затем в микроконтроллер. Микроконтроллер производит многопараметрический анализ сигнала. В зависимости от выбранной тактики охраны (заданной перемычками) микроконтроллер выдает соответствующие извещения. Микроконтроллер периодически (один раз в 15 мин со случайным временным сдвигом) производит измерение температуры окружающей среды и делает корректировку функции анализа сигнала.

    - Диаграмма зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Внешний вид извещателя

Рисунок 2 – Диаграмма зоны обнаружения

- Указания мер безопасности

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83 и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

# Порядок установки

  - При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- извещатель рекомендуется устанавливать на горизонтальной плоскости (потолке) от пола помещения так, чтобы ось, проходящая через центр основания извещателя, и отверстия для ввода проводов была параллельна стене;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

  - При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в объемной зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зоны нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

  - Извещатель следует устанавливать в нижеприведенной последовательности:

а) снять крышку извещателя, повернув её против часовой стрелки относительно корпуса;

б) сделать разметку на потолке охраняемого помещения и подвести провода;

в) провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстия для ввода проводов (см. рисунок 1);

г) закрепить корпус извещателя;

д) подключить извещатель к источнику питания и шлейфу сигнализации

(см. рисунок 1);

е) закрыть отверстия для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

ж) установить на место крышку извещателя, совместив выступы крышки с пазами корпуса и повернув крышку по часовой стрелке.

# Подготовка к работе

  - Снять крышку извещателя, выполнив действия по п. 6.3 а).

  - Установить перемычку РЕЖ в положение "Установлена" или "Снята", исходя из конкретных условий применения, перемычку ИНД в положение "Установлена", перемычку ПАМ в положение "Снята". Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателя указано в таблице 7.1.

Примечание - Положение перемычки "Снята" означает - надета на один штырь вилки, положение перемычки "Установлена" означает - надета на оба штыря вилки.

  - Установить на место крышку извещателя.

  - Подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти на дежурный режим.

  - Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу извещения о тревоге длительностью (4,0  0,2) с по включению светового индикатора при каждом перемещении.

  - Снять крышку извещателя, выполнив действия по п. 6.3 а), и установить перемычки ИНД и ПАМ в положение "Установлена" или "Снята", исходя из выбранной тактики охраны (см. таблицу 7.1).

| Установить крышку извещателя. Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| РЕЖ | Установлена Снята | Высокая обнаружительная способность Нормальная обнаружительная способность |
| ИНД | Установлена Снята | Индикация извещений тревоги включена Маскирование извещений тревоги |
| ПАМ | Установлена Снята | Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" выключен |
| Примечание – Описание режимов работы см. раздел 8 |  |  |

  - При необходимости определения конфигурации зоны обнаружения выполнить действия по п. 8.1.

Таблица 7.1

- Описание режимов работы

  - Режим "Нормальная обнаружительная способность" позволяет сократить вероятность ложных срабатываний в помещениях с неблагоприятными факторами.

Примечание - В большинстве случаев рекомендуется использовать режим "Нормальная обнаружительная способность".

  - Режим "Определение конфигурации зоны обнаружения".

Режим "Определение конфигурации зоны обнаружения" включается на 8 мин, если перемычка ИНД установлена после включения питания в течение выхода извещателя на режим. Режим позволяет выявить точное расположение зон, формируемых линзой, при выполнении тест - прохода. При этом извещатель будет информировать о пересечении зоны включением индикатора и размыканием контактов реле на время 0,5 - 0,6 с. По истечении 8 мин извещатель автоматически переходит в дежурный режим.

  - Включение / отключение светодиодной индикации.

Включение / отключение светодиодной индикации перемычкой ИНД позволяет пользователю включить или отключить дублирование светодиодом состояния контактов реле.

  - Режим "Память тревоги".

Режим "Память тревоги" позволяет фиксировать наличие и количество извещений о тревоге (до трех), в период охраны, путем специального режима светодиодной индикации (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Светодиодная индикация в режиме "Память тревоги"

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ.

Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через 1 мин после нарушения. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при снятии перемычки ПАМ, либо при выключении питания.

- Свидетельство о приемке

  - Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-15 "Астра-7"

№____________________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП   _____________________      ______________________

личная подпись                      расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

##### Свидетельство об упаковывании

  - Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-15 "Астра-7"

№____________________

заводской номер

упакован ЗАО НТЦ ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

____________________   ______________________   _____________________

должность                            личная подпись                     расшифровка подписи

________________________

год, месяц, число

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.013 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется на исправный предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz