Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-22 "Астра-9"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00838

Руководство по эксплуатации АД2.992.095 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного ИО 409-22 "Астра-9" (в дальнейшем извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о проникновении путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - В извещателе предусмотрен выбор режима работы: одноимпульсного, обеспечивающего более высокую чувствительность извещателя или двухимпульсного, обеспечивающего повышенную помехозащищенность извещателя.

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность его крепления на стене и, с помощью кронштейна, в углу помещения. Рекомендуемая высота установки – 2,5 м.

  - Конструкция извещателя обеспечивает наличие антисаботажной зоны на расстоянии до 1 м от извещателя.

  - В извещателе имеется световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности.

1.11 Извещатель выдает два вида извещений:

- "Норма" - замыканием контактов реле, дублируемое выключением светового индикатора;

- "Тревога" - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора. Имеется возможность отключения светового индикатора.

# Технические характеристики

Дальность действия, м, не менее……………………………………….……...10 (7)

Размеры зоны обнаружения

при угле обзора в горизонтальной плоскости 90о, м………………….10×10 (7×7)

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с……………...от 0,3 до 3

Допустимый ток через контакты реле, А, не более……………………………..0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более………………………100

Напряжение питания, В………………………………………………….от 10 до 15

Потребляемый ток в дежурном режиме и в режиме "Тревога", мА, не более…11

Габаритные размеры, мм………………………………………………..75×58×45,5

Масса извещателя, кг…………………………………………………….……..0,085

Условия эксплуатации:

- температура, °С……………………….…………………..от минус 30 до плюс 50

- относительная влажность воздуха….до 95% при + 35°С без конденсации влаги

# Комплектность

3.1 Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| АД2.992.095 АД2.992.095 РЭ НГКБ.305611.001 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9" Руководство по эксплуатации Комплект принадлежностей Кронштейн – 01 | 1 1 1 |

# Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внутри блока находится печатная плата с расположенными на ней с обеих сторон радиоэлементами. На плате установлены экраны: на лицевой стороне - пластмассовый съемный (оптический), на обратной стороне - металлический. Металлический экран припаян к плате, пластмассовый экран надет на пироэлектрический приемник. В пластмассовый экран вмонтирован отражатель, предназначенный для формирования антисаботажной зоны. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.1.2 Конструкция извещателя предусматривает применение кронштейна для крепления извещателя в углу помещения.

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с выбранным алгоритмом работы (одно или двухимпульсный режим) формирует извещение "Тревога".

В двухимпульсном режиме извещение "Тревога" формируется только при наличии двух импульсов разной полярности, превышающих пороговое значение.

4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Примечание – Размер зоны обнаружения можно изменять в зависимости от положения печатной платы: в крайнем нижнем положении платы дальность действия 10 м, в крайнем верхнем положении платы дальность действия 7 м, при этом увеличивается плотность чувствительных зон. Изменение положения печатной платы возможно за счет поворота эксцентрика, на котором она установлена.

#### 5 Маркировка

5.1 Маркировка извещателя соответствует ГОСТ Р 50775-95.

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

5.2 Маркировка клемм подключения внешних электрических цепей произведена в соответствии со схемой электрической принципиальной извещателя и соответствует ГОСТ Р 50775-95.

5.3 Маркировка потребительской тары содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение извещателя;

- знаки соответствия (при наличии сертификатов).

5.4 На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки "Хрупкое". Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх", а также основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

Рисунок 1

Рисунок 2

##### Указания мер безопасности

6.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.2 Электрическая прочность изоляции цепей между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84.

6.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

6.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

# Порядок установки

7.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя в местах, где присутствуют объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на стену;

- в сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции;

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

7.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

7.3 Установку извещателя на стене (установку без кронштейна) следует производить в последовательности:

- снять крышку извещателя, вставив лезвие отвертки в паз на торце основания и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза основания;

- снять печатную плату с основания (отогнув зацеп) и получить доступ к монтажным отверстиям извещателя;

- выдавить отверткой заглушки монтажных отверстий и заглушку одного из отверстий для ввода проводов;

- сделать разметку на стене на необходимой высоте (см. п. 1.8 и рисунок 2), при этом ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации к месту установки извещателя;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

- шурупами закрепить основание извещателя на стене;

- повернув эксцентрик (находящийся в основании извещателя) вокруг оси, установить его выступом вверх или вниз в зависимости от необходимого положения печатной платы - см. п. 4.2.2;

- установить печатную плату на основание;

- закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 3;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него воздушных потоков и насекомых;

- установить на место крышку извещателя.

Рисунок 3

7.4 Установку извещателя в углу помещения (установку с применением кронштейна) следует производить в последовательности:

- установить кронштейн на необходимой высоте (см. п. 1.8 и рисунок 2) согласно методике, приведенной в этикетке на кронштейн (НГКБ.305611.001 ЭТ);

- подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации;

- снять крышку извещателя, вставив лезвие отвертки в паз на торце основания и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза основания;

- снять печатную плату с основания (отогнув зацеп);

- выдавить отверткой заглушку одного из отверстий для ввода проводов и заглушку паза для крепления кронштейна;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

- установить основание извещателя на кронштейн, вставив защелки кронштейна в паз основания извещателя, при этом ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- повернув эксцентрик (находящийся в основании извещателя) вокруг оси, установить его выступом вверх или вниз в зависимости от необходимого положения печатной платы - см. п. 4.2.2;

- установить печатную плату на основание;

- закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 3;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него воздушных потоков и насекомых;

- установить на место крышку извещателя.

# Подготовка к работе

8.1 Снять крышку извещателя, вставив лезвие отвертки в паз на торце основания и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза основания.

8.2 Снять оптический экран, потянув его вверх.

8.3 Установить перемычку на вилке ХР3 в положение "Снята", перемычку на вилке ХР2 - в положение "Установлена" или "Снята", исходя из конкретных условий применения. Функции перемычек указаны в таблице 8.1.

Примечание - Положение перемычки "Снята" означает - надета на один штырь вилки, положение перемычки "Установлена" означает - надета на оба штыря вилки.

8.4 Установить на место оптический экран.

8.5 Установить на место крышку извещателя.

8.6 Подать питание на извещатель и в течение 1 минуты дать ему выйти на дежурный режим.

8.7 Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения длительностью не менее 2 с по включению светового индикатора при каждом перемещении.

8.8 Отключить световой индикатор (при необходимости выдачи тревожного извещения без сопровождения включением светового индикатора), для чего:

- выполнить действия по пп. 8.1, 8.2;

- установить перемычку на вилке ХР3 в положение "Установлена";

- установить на место оптический экран;

- установить на место крышку извещателя.

8.9 ВНИМАНИЕ: эксплуатация извещателя без оптического экрана не допускается.

Таблица 8.1

| Обозначение вилки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| XР2 | Установлена Снята | Одноимпульсный режим (высокая чувствительность, плавающие пороги) Двухимпульсный режим (нормальная чувствительность, повышенная помехозащищенность) |
| XР3 | Установлена Снята | Индикация извещений тревоги отключена (маскировка извещений тревоги) Индикация извещений тревоги включена |

# Транспортирование и хранение

9.1 Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

9.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.3 Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

9.4 Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 по

ГОСТ 15150-69 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

# Свидетельство о приемке

10.1 Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9" изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, АД2.992.095 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись		          расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

# Свидетельство об упаковывании

11.1 Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9"

Упакован 			ЗАО НТЦ ТЕКО

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| _______________ должность | _________________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ год, месяц, число |  |

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий АД2.992.095 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz