Извещатель охранный объемный оптико-электронный  ИО 409-22 "Астра-9"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00838

Руководство по эксплуатации АД2.992.095 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного ИО 409-22 "Астра-9" (в дальнейшем извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения  в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о проникновении путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - В извещателе предусмотрено несколько режимов работы, устанавливаемых с помощью трех перемычек и задаваемых исходя из конкретных условий применения и тактики охраны (см. раздел 4.3).

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность его крепления на стене и, с помощью кронштейна, в углу помещения. Рекомендуемая высота установки – 2,5 м.

  - Конструкция извещателя обеспечивает изменение положения печатной платы за счет поворота эксцентрика, на котором она установлена. При этом размер зоны обнаружения изменяется в зависимости от положения печатной платы: в крайнем нижнем положении платы дальность действия 10 м, в крайнем верхнем положении платы дальность действия 7 м, при этом увеличивается плотность чувствительных зон.

  - Конструкция извещателя обеспечивает наличие антисаботажной зоны на расстоянии до 1 м от извещателя.

  - В извещателе предусмотрен светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для контроля работоспособности и режимов работы. Имеется возможность отключения индикатора (режим маскирования).

  - Извещатель выдает пять видов извещений:

- извещение "Выход извещателя в дежурный режим";

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Тревога в режиме память тревоги";

- извещение "Тревога в режиме определение конфигурации зоны обнаружения".

      - Извещение "Выход извещателя в дежурный режим" формируется извещателем после включения питания размыканием контактов реле и включением индикатора с частотой 1 Гц.

      - Извещение "Норма" формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле и выключенным состоянием индикатора при отсутствии в зоне обнаружения движения человека (людей).

Извещение "Тревога" формируется извещателем разомкнутыми контактами реле и включенным состоянием индикатора на время (4,0  0,5) с при движении человека (людей) в зоне обнаружения.

Рисунок 2

      - Извещение "Тревога в режиме память тревоги" формируется извещателем включением индикатора согласно рисунку 3, при этом контакты реле должны работать согласно извещению «Тревога».

      - Извещение "Тревога в режиме определение конфигурации зоны обнаружения" формируется извещателем включением индикатора и размыканием контактов реле на время 0,5 +0,1 с.

# Технические характеристики

Дальность действия, м, не менее:

- в крайнем нижнем положении платы	10

- в крайнем верхнем положении платы	7

Размеры зоны обнаружения при угле обзора в горизонтальной плоскости 90о, м

- в крайнем нижнем положении платы	10×10

- в крайнем верхнем положении платы	7×7

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	от 0,3 до 3

Допустимый ток через контакты реле, А, не более	0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более	100

Напряжение питания, В	от 7,5 до 15

Потребляемый ток в дежурном режиме и в режиме "Тревога", мА, не более	12

Габаритные размеры, мм, не более	75×58×46

Масса извещателя, кг, не более	0,085

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, % 	до 95 при +35оС без конденсации влаги

# Комплектность

  - Комплект поставки извещателя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| АД2.992.095 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9" | 1 |
| АД2.992.095 РЭ | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9" Руководство по эксплуатации | 1 |
| НГКБ.305611.001 | Комплект принадлежностей Кронштейн – 01 | 1 |

# Устройство и работа

  - Конструкция извещателя

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внутри блока находится печатная плата с расположенными на ней с обеих сторон радиоэлементами. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

Рисунок 1

    - Конструкция извещателя предусматривает применение кронштейна для крепления извещателя в углу помещения.

  - Описание работы извещателя

    - Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с выбранным алгоритмом работы (режимы "Высокая обнаружительная способность" и "Нормальная обнаружительная способность") формирует извещение "Тревога".

    - Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Примечание – Размер зоны обнаружения можно изменять в зависимости от положения печатной платы.

  - Описание режимов работы

    - Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателей указано в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| РЕЖ | Установлена Снята | Высокая обнаружительная способность Нормальная обнаружительная способность |
| ИНД | Установлена Снята | Индикация извещений о тревоге включена Маскирование извещений о тревоге |
| ПАМ | Установлена Снята | Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" выключен |
| Примечание - Положение перемычки "Снята" означает - надета на один штырь вилки, положение перемычки "Установлена" означает - надета на оба штыря вилки. |  |  |

Регулировка обнаружительной способности позволяет изменять величину порога реагирования по напряжению применительно к различным условиям применения.

Режим "Определение конфигурации зоны обнаружения" - включается на 8 мин, если перемычка ИНД установлена после включения питания в течение выхода извещателя на рабочий режим. Режим позволяет выявить точное расположение зон, формируемых линзой, при выполнении тест - прохода. При этом извещатель будет информировать о пересечении зоны включением индикатора и размыканием контактов реле на время 0,5 - 0,6 с. По истечении 8 мин извещатель автоматически переходит в дежурный режим.

Режим "Память тревоги" - позволяет фиксировать наличие и количество извещений о тревоге (до трех) в период охраны, путем специального режима светодиодной индикации (см. рисунок 3).

Рисунок 3-Светодиодная индикация в режиме "Память тревоги"

Режим активизируется через 1 мин после установки перемычки ПАМ. Факт нарушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через 1 мин после нарушения. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс светодиодной индикации происходит при снятии перемычки ПАМ, либо при выключении питания.

# Маркировка

  - На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

# Упаковка

  - Способ упаковывания извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют ГОСТ 23170-78.

  - Извещатель упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

# Указания мер безопасности

  - Электрическая изоляция между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В в соответствии с    ГОСТ 12997-84 выдерживает в течение одной минуты без пробоя или поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях испытаний (по ОСТ 25 1099-83) и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности (до 95 % при + 35 С без конденсации влаги).

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- 20 МОм при нормальных климатических условиях испытаний (по ОСТ 25 1099-83);

- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий (+ 50С);

- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий (до 95 % при + 35 С без конденсации влаги).

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 при аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ1, ЭК1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

# Порядок установки

  - При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя в местах, где присутствуют объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на стену;

- в сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции;

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

  - При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

  - Установку извещателя на стене (установку без кронштейна) следует производить в последовательности:

- снять крышку извещателя, вставив лезвие отвертки в паз на торце основания и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза основания;

- снять печатную плату с основания (отогнув зацеп) и получить доступ к монтажным отверстиям извещателя;

- выдавить отверткой заглушки монтажных отверстий и заглушку одного из отверстий для ввода проводов;

- сделать разметку на стене на необходимой высоте (см. п. 1.8 и рисунок 2), при этом ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации к месту установки извещателя;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

- шурупами закрепить основание извещателя на стене;

- повернув эксцентрик (находящийся в основании извещателя) вокруг оси, установить его выступом вверх или вниз в зависимости от необходимого положения печатной платы - см. п. 1.9;

- установить печатную плату на основание;

- закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 4;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него воздушных потоков и насекомых;

- установить на место крышку извещателя.

  - Установку извещателя в углу помещения (установку с применением кронштейна) следует производить в последовательности:

- установить кронштейн на необходимой высоте (см. п. 1.8 и рисунок 2) согласно методике, приведенной в этикетке на кронштейн (НГКБ.305611.001 ЭТ);

- подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации;

- снять крышку извещателя, вставив лезвие отвертки в паз на торце основания и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза основания;

- снять печатную плату с основания (отогнув зацеп);

- выдавить отверткой заглушку одного из отверстий для ввода проводов и заглушку паза для крепления кронштейна;

- провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов;

- установить основание извещателя на кронштейн, вставив защелки кронштейна в паз основания извещателя, при этом ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1;

- повернув эксцентрик (находящийся в основании извещателя) вокруг оси, установить его выступом вверх или вниз в зависимости от необходимого положения печатной платы - см. п. 1.9;

- установить печатную плату на основание;

- закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 4;

- закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него воздушных потоков и насекомых;

Рисунок 4

- установить на место крышку извещателя.

# Подготовка к работе

  - Снять крышку извещателя, вставив лезвие отвертки в паз на торце основания и повернув лезвие до выхода защелки корпуса из паза основания.

  - Установить режим работы извещателя в зависимости от выбранной тактики охраны: режим "Высокая обнаружительная способность", установив перемычку РЕЖ или режим "Нормальная обнаружительная способность", сняв перемычку РЕЖ.

  - Установить на место крышку извещателя.

  - Подать питание на извещатель и в течение 1 минуты дать ему выйти на дежурный режим.

  - Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу извещения о тревоге длительностью не менее 2 с по включению индикатора при каждом перемещении.

  - Отключить индикатор (при необходимости выдачи извещения о тревоге без сопровождения включением индикатора), для чего:

- выполнить действия по п. 9.1;

- установить перемычку ИНД в положение "Снята";

- установить на место крышку извещателя.

# Транспортирование и хранение

  - Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

  - Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

# Свидетельство о приемке

  - Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9" изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, АД2.992.095 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	         ______________________            _____________________

личная подпись	                             расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

# Свидетельство об упаковывании

  - Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-22 "Астра-9" упакован  ЗАО  НТЦ  ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| __________________ должность | ____________________ личная подпись | __________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | ____________________ год, месяц, число |  |

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий АД2.992.095 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–78

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz