КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и в вертикальной плоскостях на 17,5º.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	46×34×25

Масса, кг, не более	0,013

- 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки кронштейна:

Кронштейн-02	1 шт.

Винт 2-4×30.01.096 ГОСТ 11650-80	1 шт.

Этикетка	1 экз.

4 Порядок установки

| Рисунок 1 | - Сделать разметку крепежных отверстий на несущей повер-хности по прило-женному кронштейну. - Закрепить крон-штейн на стене или потолке с помощью винтов (входят в комплект поставки извещателя). - Снять крышку извещателя, вставив |
| --- | --- |

КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и в вертикальной плоскостях на 17,5º.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	46×34×25

Масса, кг, не более	0,013

- 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки кронштейна:

Кронштейн-02	1 шт.

Винт 2-4×30.01.096 ГОСТ 11650-80	1 шт.

Этикетка	1 экз.

4 Порядок установки

| Рисунок 1 | - Сделать разметку крепежных отверстий на несущей повер-хности по прило-женному кронштейну. - Закрепить крон-штейн на стене или потолке с помощью винтов (входят в комплект поставки извещателя). - Снять крышку извещателя, вставив |
| --- | --- |

КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и в вертикальной плоскостях на 17,5º.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	46×34×25

Масса, кг, не более	0,013

- 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки кронштейна:

Кронштейн-02	1 шт.

Винт 2-4×30.01.096 ГОСТ 11650-80	1 шт.

Этикетка	1 экз.

4 Порядок установки

| Рисунок 1 | - Сделать разметку крепежных отверстий на несущей повер-хности по прило-женному кронштейну. - Закрепить крон-штейн на стене или потолке с помощью винтов (входят в комплект поставки извещателя). - Снять крышку извещателя, вставив |
| --- | --- |

КРОНШТЕЙН-02

Этикетка НГКБ.305611.003 ЭТ

### 1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и в вертикальной плоскостях на 17,5º.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	46×34×25

Масса, кг, не более	0,013

- 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки кронштейна:

Кронштейн-02	1 шт.

Винт 2-4×30.01.096 ГОСТ 11650-80	1 шт.

Этикетка	1 экз.

4 Порядок установки

| Рисунок 1 | - Сделать разметку крепежных отверстий на несущей повер-хности по прило-женному кронштейну. - Закрепить крон-штейн на стене или потолке с помощью винтов (входят в комплект поставки извещателя). - Снять крышку извещателя, вставив |
| --- | --- |

лезвие плоской отвертки в паз основания сверху и повернув лезвие до выхода защелки из паза основания.

  - Снять печатную плату, отогнув зацеп на основании извещателя.

  - Выдавить отверткой в основании извещателя заглушку нижнего или верхнего отверстия для установки кронштейна.

  - Совместить отверстие для установки кронштейна в основании извещателя с фиксатором кронштейна и ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

  - Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

  - Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

  - Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

  - Закрыть отверстие для ввода проводов, для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых, с помощью герметика.

  - Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт до фиксации извещателя на кронштейне.

  - Установить на место крышку извещателя.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: +7 (843) 278–95–78

Ф.: +7 (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция kron-02_et_v2_0

лезвие плоской отвертки в паз основания сверху и повернув лезвие до выхода защелки из паза основания.

  - Снять печатную плату, отогнув зацеп на основании извещателя.

  - Выдавить отверткой в основании извещателя заглушку нижнего или верхнего отверстия для установки кронштейна.

  - Совместить отверстие для установки кронштейна в основании извещателя с фиксатором кронштейна и ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

  - Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

  - Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

  - Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

  - Закрыть отверстие для ввода проводов, для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых, с помощью герметика.

  - Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт до фиксации извещателя на кронштейне.

  - Установить на место крышку извещателя.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: +7 (843) 278–95–78

Ф.: +7 (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция kron-02_et_v2_0

лезвие плоской отвертки в паз основания сверху и повернув лезвие до выхода защелки из паза основания.

  - Снять печатную плату, отогнув зацеп на основании извещателя.

  - Выдавить отверткой в основании извещателя заглушку нижнего или верхнего отверстия для установки кронштейна.

  - Совместить отверстие для установки кронштейна в основании извещателя с фиксатором кронштейна и ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

  - Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

  - Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

  - Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

  - Закрыть отверстие для ввода проводов, для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых, с помощью герметика.

  - Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт до фиксации извещателя на кронштейне.

  - Установить на место крышку извещателя.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: +7 (843) 278–95–78

Ф.: +7 (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция kron-02_et_v2_0

лезвие плоской отвертки в паз основания сверху и повернув лезвие до выхода защелки из паза основания.

  - Снять печатную плату, отогнув зацеп на основании извещателя.

  - Выдавить отверткой в основании извещателя заглушку нижнего или верхнего отверстия для установки кронштейна.

  - Совместить отверстие для установки кронштейна в основании извещателя с фиксатором кронштейна и ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).

  - Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

  - Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

  - Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

  - Закрыть отверстие для ввода проводов, для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых, с помощью герметика.

  - Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт до фиксации извещателя на кронштейне.

  - Установить на место крышку извещателя.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: +7 (843) 278–95–78

Ф.: +7 (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция kron-02_et_v2_0